INSTRUKTION FÖR ANSÖKAN OM MILJÖTILLSTÅND

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MILJÖTILLSTÅND	3

När behövs det miljötillstånd?	3

Allmän tillståndsplikt och särskilda grunder för tillståndsplikt	3

Att ansöka om miljötillstånd	4

Behörig tillståndsmyndighet	4

Ansökans innehåll	4

Behövliga utredningar	5

Att fylla i blanketten	5

När beviljas miljötillstånd?	6

Skeden i tillståndsbehandlingen	6

Behandlingsavgift	6

ANSÖKAN OM MILJÖTILLSTÅND	7

Ansökans identifikationsbeteckning	7

Uppgifter om den sökande och anläggningen	7

1.	Verksamhet för vilken tillstånd söks	7

2.	Sökandens kontaktuppgifter	7

3.	Anläggningens kontaktuppgifter	8

4.	Gällande miljötillstånd, tillstånd enligt vattenlagen eller andra beslut och avtal	8

Anläggningen och dess miljö	8

5.	Uppgifter om fastigheterna	8

6.	Platsen för verksamheten, dess miljöomständigheter och miljöns kvalitet	9

7.	Verksamhetsplatsens rågrannar och andra eventuella parter	10

Anläggningens verksamhet	10

8. 	Allmän beskrivning av verksamheten samt för allmänheten avsett sammandrag av de uppgifter som ingår i ansökan	10

9.	Tidpunkt för när ny eller förändrad verksamhet inleds	10

10.	Produkter, produktion, kapacitet, processer, utrustning, konstruktioner och deras placering	11

11.	Råvaror, kemikalier, bränslen och andra ämnen som används i produktionen; deras förvaring, upplagring och förbrukning samt vattenanvändning	11

12.	Energianvändning och uppskattning av användningens effektivitet	12

13.	Vattenförsörjning och avloppsarrangemang	13

14.	Miljörisker, olyckor och störningar	13

15.	Trafik och trafikarrangemang	13

16.	Miljöledningssystem	13

Utsläpp, belastning och avfall	14

17.	Utsläppens art och mängd	14

18.	Åtgärder för reducering och rening av utsläpp	15

19.	Avfall som uppkommer, dess beskaffenhet och mängd, förvaring och vidare transport	16

20.	Åtgärder för att minska avfallets mängd eller skadlighet samt återvinning av avfallet i den egna verksamheten	16

Bästa tillgängliga teknik (BAT) och bästa miljöpraxis (BEP)	17

21.	Bedömning av tillämpning av bästa tillgängliga teknik (BAT)	17

22.	Bedömning av olikriktade effekter vid reducering av utsläpp	18

23.	Bedömning av tillämpning av bästa miljöpraxis (BEP)	19

Ytterligare uppgifter om direktivanläggningar	19

24. 	Ytterligare uppgifter om direktivanläggningar	19

Miljöpåverkan	20

25.	Bedömning av verksamhetens miljöpåverkan	20

Kontroll och rapportering	21

26.	Kontroll och rapportering gällande verksamhet och verkningar	21

Skadeuppskattning och åtgärder för att förebygga skador	22

27.	Skadeuppskattning och åtgärder för att förebygga skador samt ersättningar	22

Övriga uppgifter	23

28.	Uppgifter som bör fogas till ansökan	23

29.	Sökandes underskrift	23

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MILJÖTILLSTÅND

När behövs det miljötillstånd?

Allmän tillståndsplikt och särskilda grunder för tillståndsplikt

Miljötillstånd behövs för verksamhet som medför risk för miljöförorening och, när det gäller verksamhet som beviljats miljötillstånd, för ändringar som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av verksamheten. Bestämmelser om behovet av tillstånd finns i miljöskyddslagen (MSL 527/2014).

I 27 § i miljöskyddslagen föreskrivs om allmän tillståndsplikt. I enlighet med 1 mom. är verksamheten tillståndspliktig, om den ingår i tabell 1 i bilaga 1 (direktivanläggningar) eller i tabell 2 i bilaga 1 till lagen (se miljo.fi/tillstand-och-skyldigheter/miljotillstand/lagstiftning). Enligt paragrafens 2 mom. krävs miljötillstånd dessutom för:

- verksamhet som kan orsaka förorening av vattendrag, när det inte är fråga om ett projekt som är tillståndspliktigt enligt vattenlagen,

- avledande av avloppsvatten som kan orsaka förorening av ett dike, en källa eller en i 1 kap. 3 § 1 mom. 6 punkten i vattenlagen avsedd rännil,

- verksamhet som kan utsätta omgivningen för sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920).

I fråga om tillståndsplikt i grundvattenområden anges följande i MSL 28 §:

- miljötillstånd krävs för verksamhet vid sådana asfaltstationer, energiproducerande anläggningar och distributionsstationer som avses i bilaga 2 till lagen, om verksamheten förläggs till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde,

- miljötillstånd krävs för verksamhet som avses i bilaga 1 och 2 till lagen, men som är av mindre omfattning än den, och för verksamhet vid kemiska tvättinrättningar som avses i bilaga 2, om verksamheten förläggs till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde och verksamheten kan medföra risk för förorening av grundvattnet.

Bestämmelser om väsentlig ändring av tillståndspliktig verksamhet finns i MSL 29 §. När det gäller verksamhet som har miljötillstånd krävs det tillstånd för ändringar som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av verksamheten. Tillstånd behövs dock inte om ändringen inte ökar miljöpåverkan eller riskerna och miljötillståndet inte behöver ses över på grund av ändringen av verksamheten. En ändring av verksamheten som leder till att en anläggning blir en direktivanläggning kräver alltid tillstånd. Om det är oklart huruvida tillstånd behövs eller inte, är det bäst att kontakta den myndighet som övervakar verksamheten.

Lagens 115 a § innehåller bestämmelser om anmälning av verksamhet, när det inte krävs miljötillstånd. Anmälningsskyldigheten gäller de verksamheter som anges i bilaga 4 till lagen. Anmälningspliktig verksamhet kan kräva miljötillstånd med stöd av MSL 29 a §, om:

- verksamheten är en del av verksamheten vid en direktivanläggning,

- tillståndströskeln överskrids på grund av allmän tillståndsplikt (MSL 27 § 2 mom.),

- verksamheten medför tillståndsplikt om den är förlagd till ett grundvattenområde (MSL 28 §), eller

- förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) tillämpas på verksamheten.

Lagens 116 § innehåller bestämmelser om registrering av verksamhet, när det inte krävs miljötillstånd. Registreringsskyldigheten gäller de verksamheter som anges i bilaga 2 till lagen. Registreringspliktig verksamhet kan kräva miljötillstånd med stöd av MSL 30 §, om:

- verksamheten är en del av verksamheten vid en direktivanläggning,

- tillståndströskeln överskrids på grund av allmän tillståndsplikt (MSL 27 § 2 mom.), eller

- verksamheten medför tillståndsplikt om den är förlagd till ett grundvattenområde (MSL 28 §).

Att ansöka om miljötillstånd

Behörig tillståndsmyndighet

Tillståndsansökan lämnas till den behöriga miljötillståndsmyndigheten, antingen regionförvaltningsverket eller den kommunala miljövårdsmyndigheten (MSL 34 §). Bestämmelser om myndigheternas behörighetsfördelning finns i 1 och 2 § i förordningen om miljöskydd (MSF 713/2014).

Om det finns ett sådant tekniskt och funktionellt samband mellan flera tillståndspliktiga verksamheter inom samma verksamhetsområde att det finns ett behov av att granska deras miljökonsekvenser eller avfallshantering tillsammans, ska tillstånd för verksamheterna sökas samtidigt med olika tillståndsansökningar eller gemensamt med en enda tillståndsansökan (MSL 41 §). Tillstånd kan dock sökas separat, om ansökan inte föranleder ändringar i det giltiga tillståndet för de andra verksamheterna. Regionförvaltningsverket är behörig tillståndsmyndighet när det gäller att behandla tillståndsansökningar som hänför sig till en sådan här helhet, om det hör till den statliga myndighetens behörighet att avgöra tillståndsärendet för någon av verksamheterna. Om verksamheten är belägen på flera miljövårdsmyndigheters verksamhetsområde eller ett ärende som gäller sanering av mark eller grundvatten ska avgöras i samband med tillståndsärendet, är regionförvaltningsverket också i detta fall behörig tillståndsmyndighet (MSL 34 §).

I frågor som gäller behov av tillstånd och vilken myndighet som är behörig myndighet lönar det sig att i god tid stå i kontakt med den behöriga tillsynsmyndigheten. I frågor som gäller upprättandet av ansökan och annat som rör tillståndsärendet står den behöriga tillståndsmyndigheten till tjänst. Den kommunala miljövårdsmyndigheten utövar tillsyn över de tillståndspliktiga verksamheter som den själv beviljar miljötillstånd till. Den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen är behörig tillsynsmyndighet i fråga om de verksamheter som beviljats tillstånd av regionförvaltningsverket (MSL 189 §).

Ansökans innehåll

Bestämmelser om ansökan om miljötillstånd finns i MSL 39 § och i MSF 2 kap. 3–10 §. Alla som söker tillstånd ska i ansökan lämna de uppgifter som nämns i MSF 3 § 1 mom. Beroende på verksamhetens art och konsekvenser ska ansökan också innehålla de uppgifter som nämns i MSF 3 § 2 mom. och MSF 4–7 §.

Ansökan om miljötillstånd jämte bilagor sänds in till regionförvaltningsverket elektroniskt och skriftligen. På grund av begäran om utlåtanden och kungörelser behövs oftast minst tre exemplar av handlingarna. En ansökan som lämnas in till den kommunala miljövårdsmyndigheten ska lämnas skriftligen, i allmänhet i tre exemplar. Myndigheten kan vid behov begära in flera exemplar.

Ansökan kan vara fritt formulerad och ska då innehålla alla de uppgifter som krävs enligt förordningen om miljöskydd. Även miljöförvaltningens blankett 6010 kan användas (se miljo.fi/tillstand-och-skyldigheter/miljotillstand#allmän-blankett-för-ansökan-om-miljötillstånd). Blanketten fungerar också som komihåglista, eftersom den gör det lättare att överblicka de uppgifter som behövs. Till ansökan ska vid behov också fogas separata utredningar, planer, kartor och diagram.

Följande näringsgrenar har egna blanketter för tillståndsansökan (se miljo.fi/tillstand-och-skyldigheter/miljotillstand):

- pannanläggningar

- djurstallar

- fiskodlingsanläggningar

- pälsdjursfarmer

- stenbrott och stenkrossar

- skjutbanor.

Behandlingen av tillståndsansökan underlättas av att

- man överlägger med tillståndsmyndigheten på förhand,

- ansökan lämnas in i god tid (i allmänhet flera månader) innan verksamheten inleds (tillståndsmyndigheten kan ge närmare information om handläggningstiden), samt av att

- ansökan jämte bilagor är tydlig och täckande och har upprättats på sakkunnigt sätt.

De uppgifter som lämnas i ansökan och bifogade handlingar blir i allmänhet offentliga efter att ansökan blivit anhängig hos myndigheten. Sökanden kan begära att specificerade uppgifter eller handlingar ska beläggas med sekretess, om ansökan innehåller sådana uppgifter som är sekretessbelagda enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Om möjligt ska dessa uppgifter presenteras i en separat bilaga (MSF 3 § 4 mom.). Beslut om sekretessbeläggande av uppgifter fattas av tillståndsmyndigheten. Uppgifterna ska helst läggas fram i en form som gör att uppgifterna är tillräckliga för att ansökan ska kunna behandlas, men inte medför krav på sekretess. Verksamhetsrelaterade utsläpps- och kontrolluppgifter samt miljökvalitetsuppgifter är inte sekretessbelagda (MSL 210 §).

Den som gör upp ansökan förutsätts ha tillräcklig sakkunskap. Kravnivån är beroende av projektets art och omfattning och av hur betydande konsekvenserna är. Sökanden kan göra upp ansökan själv, om han eller hon besitter tillräcklig sakkunskap. Man kan också ge en behörig person eller en konsult i branschen i uppdrag att upprätta ansökan.

Ansökan och de bifogade handlingarna ska tillsammans utgöra en entydig och förståelig helhet. De kartor och ritningar som fogas till ansökan ska vara tydliga och läggas fram i en skala som lämpar sig för ändamålet, t.ex. enligt följande:

- inflygnings-/översiktskarta 1:100 000–1:200 000

- registerkarta 1:5 000–1:10 000

- situationsplan 1:500–1:2 000

- längdsnitt, vertikal/horisontell skala 1:100–1:200 / 1:1 000–1:2 000

- tvärsnitt 1:100–1:200

- detaljer 1:10–1:100

- processbeskrivningar enligt ämne

- temakartor enligt ämne.

Sökanden bör ha nyttjanderätt till de material som används i ritningar. Ritningarna ska förses med identifikationsuppgifter (typ och nummer), skala, datum för utarbetandet och upphovsman, och de ska presenteras i A-format.

Behövliga utredningar

Till ansökan ska fogas sådana uppdaterade utredningar som är nödvändiga med tanke på behandlingen av ansökan. Sökanden ansvarar för att utredningarna sammanställs och skickas in. Projektets art och områdets särdrag inverkar på innehållet och omfattningen. Utredningarna kan gälla verksamheten, utsläpp, konsekvenser, parter eller andra faktorer av betydelse. Av ansökan ska vid behov framgå vilket material och vilken kalkyl-, undersöknings- eller bedömningsmetod uppgifterna grundar sig på.

Det bör säkerställas att de som gör utredningarna har rätt att röra sig på och undersöka områdena i fråga. För vistelse i ett område med stöd av annat än allmän nyttjanderätt måste den som äger eller besitter området ha gett sitt medgivande eller beviljat undersökningstillstånd.

Att fylla i blanketten

Miljöförvaltningens blankett för tillståndsansökan 6010 finns i Word-format (se miljo.fi/tillstand-och-skyldigheter/miljotillstand#allmän-blankett-för-ansökan-om-miljötillstånd). I Word-blanketten fyller man i de grå fälten, som formar sig enligt textens längd då man skriver.

När beviljas miljötillstånd?

Beviljande och giltighetstid

Tillståndsmyndigheten ska pröva förutsättningarna för beviljande av miljötillstånd utifrån de uppgifter, utlåtanden och anmärkningar som framförts och andra utredningar som inkommit i ärendet (MSL 48 §).

Miljötillstånd ska beviljas om verksamheten uppfyller de krav som ställs i miljöskyddslagen och avfallslagen samt i de bestämmelser som har utfärdats med stöd av dem och om inte heller andra lagar (naturvårdslagen, markanvändnings- och bygglagen) eller bestämmelser som utfärdats med stöd av dem utgör hinder för att tillstånd beviljas.

Miljötillstånd meddelas att gälla tills vidare eller för viss tid.

Ett tillstånd som beviljats för viss tid kan ha förenats med villkor om möjligheten att anhängiggöra en ny tillståndsansökan för verksamheten inom en utsatt tid och om att tillståndet, oavsett tidsfristen, är i kraft tills en ny tillståndsansökan för verksamheten har vunnit laga kraft. Om tidsfristen för att anhängiggöra en ny ansökan inte iakttas eller tillståndet inte innehåller ett sådant villkor, upphör det tidsbegränsade miljötillståndet att gälla när tiden löper ut.

I miljötillståndet anges sådana villkor som är nödvändiga för att förhindra förorening av miljön.

Obs! Det förfarande för översyn som avses i 71 § i miljöskyddslagen har upphävts med början från den 1 maj 2015. Om det i ett tillstånd anges att en ansökan om översyn av tillståndsvillkoren ska lämnas in före denna tidpunkt, måste en sådan ansökan fortfarande lämnas in. Om det i tillståndet anges att ansökan om översyn ska lämnas in efter denna tidpunkt, ska tillsynsmyndigheten bedöma behovet av ändring av tillståndet inom ett år från den tidpunkt som anges i villkoret om översyn.

Skeden i tillståndsbehandlingen

En beskrivning av miljötillståndsbehandlingens skeden finns på webbsidan miljo.fi/tillstand-och-skyldigheter/miljotillstand.

Behandlingsavgift

För behandling av miljötillståndsansökan uppbärs avgift enligt statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverket. För behandling av tillstånd enligt miljöskyddslagen hos den kommunala miljöskyddsmyndigheten uppbärs avgift, för vilken grunderna bestäms i den av kommunen godkända taxan (se miljo.fi/tillstand-och-skyldigheter/miljotillstand#behandlingsavgift-för-miljötillstånd).

ANSÖKAN OM MILJÖTILLSTÅND

Ansökans identifikationsbeteckning

Myndigheten fyller i punkten och antecknar datum då ansökan har anhängiggjorts samt eventuell överlåtelse till annan tillståndmyndighet och grunden för detta.

Uppgifter om den sökande och anläggningen

1.	Verksamhet för vilken tillstånd söks

Kort beskrivning av den verksamhet som ansökan gäller.

Sökanden ska ge sin uppfattning om huruvida verksamheten är tillståndspliktig. På blanketten antecknas, beroende på vilken slags verksamhet det är fråga om, den aktuella punkten i tabell 1 i bilaga 1 till MSL (direktivanläggningar) och/eller den aktuella punkten i tabell 2 i bilaga 1 till MSL (andra anläggningar). I fråga om helheter som består av flera verksamheter kan grunden för tillståndet också överensstämma med båda tabellerna. Om det är fråga om en verksamhet som inte är tillståndspliktig med stöd av någondera tabellen i bilaga 1, ska sökanden ange den paragraf i MSL som är tillämplig på verksamheten (27 §, 28 § eller 30 §).

Vidare antecknas huruvida det är fråga om ny verksamhet eller sådan verksamhet som inte har tillstånd enligt MSL. Detta kan vara fallet bl.a. när verksamheten utvidgas så att den överskrider de tröskelvärden som anges i bilaga 1 till MSL.

Om det är fråga om befintlig verksamhet som beviljats tillstånd enligt MSL, ska det anges vilket/vilka av följande fall ansökan gäller (det kan finnas flera orsaker):

- väsentlig ändring av verksamheten (MSL 29 §)

- ändring av tillstånd (MSL 89 §)

- översyn av tillståndet för en direktivanläggning i anslutning till att BAT-slutsatser offentliggjorts (MSL 81 §)

- tillstånd för att inleda verksamhet oberoende av överklagande (MSL 199 §, kan också sökas i samband med väsentlig ändring av verksamheten): motivering och förslag på säkerhetens storlek kan läggas fram t.ex. i punkt 9

- någon annan orsak: en förklaring till vad ansökan gäller.

2.	Sökandens kontaktuppgifter

(MSF 3 § 1 mom. 1 punkten)

På blanketten antecknas sökandens namn eller firmanamn, hemort och kontaktinformation (postadress, telefonnummer samt e-postadress). Dessutom uppges kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter samt en faktureringsadress (postadress eller nätfaktureringsadress). Om kontaktuppgifterna ändras under tillståndsbehandlingens gång, ska tillståndsmyndigheten underrättas om de nya uppgifterna.

Om det är fråga om en privatperson, kan i stället för sökandens firma också antecknas den närings- eller verksamhetsutövare som svarar för verksamheten. Är det frågan om ett utländskt företag, antecknas kontaktuppgifterna i Finland. Skattemyndigheten ger FO-numret till företaget.

3.	Anläggningens kontaktuppgifter

(MSF 3 § 1 mom. 1 punkten)

Här anges anläggningens namn, besöksadress, ost- och nordkoordinater i ETRS-TM35FIN-koordinatsystemet, telefonnummer, näringsgren, näringsgrenskod samt antalet anställda eller manarbetsår. Dessutom uppges anläggningens kontaktperson och hans/hennes kontaktuppgifter.

Näringsgrenskoden anges enligt den standardiserade näringsgrensindelningen (TOL). Om näringsgrensindelningens nummer överlåts att fyllas i av myndigheten, anges verksamhetens art så exakt som möjligt. Mera information om Statistikcentralens näringsgrensindelning fås på webbadressen stat.fi → Svenska → Klassificeringar → Ekonomiska klassificeringar.

4.	Gällande miljötillstånd, tillstånd enligt vattenlagen eller andra beslut och avtal

(MSF 4 §)

Här ges en förteckning över gällande miljötillstånd, tillstånd enligt vattenlagen eller andra av myndigheter beviljade beslut jämte datum för beviljandet. Miljötillstånd ska alltid fogas till ansökan, vid behov även andra tillstånd och beslut, till exempel följande:

gällande beslut enligt luftvårdslagen (luftvårdsanmälan), avfallstillstånd enligt avfallslagen, beslut enligt lagen om vissa grannelagsförhållanden (placering) eller enligt hälsovårdslagen (placeringstillstånd)

bygglov, undantagslov, åtgärdslov enligt bygglagen eller markanvändnings- och bygglagen

utlåtande enligt förordningen om förhandsåtgärder för skydd av vatten (283/1962)

tillstånd att släppa ut avloppsvatten i vattendrag, tillstånd för inledande av avloppsvatten i dike eller mark

vattentagstillstånd

tillstånd/anmälan enligt kemikalielagen om industriell hantering och upplagring av hälso- och miljöfarliga kemikalier, brännbar gas och brandfarlig vätska

tillstånd för marktäkt (marktäktslagen)

bullerbekämpningsanmälan enligt bullerbekämpningslagen

beslut angående utförande av justering

andra tillstånd eller myndighetsbeslut (t.ex. beslut om upptagning i avfallshanteringsregistret, tillstånd enligt luftfartslagen, tillstånd att underhålla skjutbana, beslut angående anmälan enligt hälsovårdslagen eller hälsoskyddslagen)

beslut om anmälan gällande sanering av förorenad mark

beslut om anmälan gällande verksamhet av experimentell natur

nödvändiga avtal (t.ex. markägarens medgivande för placering av krosstation eller avledande av avloppsvatten)

utmålssedel för gruvdrift.

Dessutom anmäler man här om det samtidigt finns andra anhängiggjorda ärenden som eventuellt kan påverka hur miljötillståndsbeslutet avgörs.

Anläggningen och dess miljö

5.	Uppgifter om fastigheterna

(MSF 3 § 1 mom. 2 punkten)

Uppgifter ges om fastigheterna (fastighetens namn, kommun, stadsdel, by, fastighetens namn och fastighetsbeteckning samt vid behov gårdsnamn, skifte och outbrutet område) och på dem belägna anläggningar och verksamheter samt om deras ägare och innehavare jämte kontaktinformation. Uppgifter ges också om andra sådana anläggningar och verksamheter på fastigheten som inte är förknippade med ansökan.

6.	Platsen för verksamheten, dess miljöomständigheter och miljöns kvalitet

(MSF 3 § 1 mom. 5 punkten, MSF 3 § 2 mom. 1 punkten)

Verksamhet som medför risk för förorening av miljön ska om möjligt placeras så att verksamheten inte orsakar förorening eller risk för förorening samt så att förorening kan motverkas. Vid bedömningen av platsens lämplighet ska beaktas bl.a. verksamhetens art, förorenings- och olycksrisken, områdets och dess omgivningars nuvarande och framtida användningsändamål, i en plan med rättsverkningar angivna, samt planbestämmelserna för området, samt andra tänkbara platser inom området (MSL 11 §). Verksamheten får inte placeras i strid med detaljplanen. På ett område för vilket det finns en gällande landskapsplan eller en generalplan med rättsverkningar ska det dessutom ses till att placeringen av verksamheten inte gör det svårt att använda området för det ändamål som anges i planen (MSL 12 §).

Följande uppgifter ges om platsen för verksamheten, dess miljöomständigheter och miljöns kvalitet:

beskrivning av områdets jord- och berggrund i den omfattning det finns kunskap att tillgå

beskrivning av markens kvalitet (eventuella förorenande verksamheter på området, också tidigare, jämte uppskattning av eventuell förorening)

beskrivning av vattendraget och dess tillstånd (vattensystemet och dess nyttjandeformer, uppgifter om vattnets kvalitet och fiskstam i den omfattning information finns att tillgå, och såvida verksamheten förorsakar utsläpp i vattnet)

allmän beskrivning av luftkvaliteten baserad på mätningar och undersökningar

allmän beskrivning av buller- och vibrationssituationen baserad på mätningar och undersökningar

beskrivning av trafiken (trafikleder och trafikmängderna med olika fordon)

annan verksamhet som belastar miljön på området (annan industri, jordbruk m.m.)

besked om att det inte förekommer grundvattenområden eller grundvattenbildningar på området

Följande uppgifter ges om planbestämmelser och markanvändningssituationen:

planeringssituationen; man anmäler om det finns godkända planbestämmelser för området (landskapsplaner, generalplaner eller detaljplaner), vem som har godkänt dem och när (plankarta eller planutdrag bifogas)

områdets markanvändning (bebyggelsens beskaffenhet, industriområden, jordbruks- eller skogsbruksområden m.m.)

eventuella andra verksamheter som belastar miljön i området (övrig industri, jordbruk m.m.)

Begränsningar gällande markanvändningen som beror på naturskydd, där man beskriver eventuella naturobjekt, naturskyddsområden och föremål i anknytning till bosättning och näringar inom verksamhetens influensområde som eventuellt kan störas. När det gäller förläggning av torvutvinning bör de uppgifter som avses i MSL 13 § ges.

Ansökningar som gäller verksamhet på grundvattenområden som är lämpliga för vattenförsörjning ska, om det behövs för tillståndsprövningen, innehålla:

- en allmän hydrogeologisk beskrivning av grundvattenområdet,

- utredning om grundvattnets tillstånd och markens beskaffenhet,

- uppgifter om grundvattennivån och flödesriktningarna,

- en redogörelse för åtgärder för förhindrande av utsläpp i mark och grundvatten samt andra planerade åtgärder för att skydda grundvattnet,

- utredning om brunnar och vattentäkter samt om vilka effekter projektet har på dem,

- en redogörelse för skyddsområden och skyddsområdesbestämmelser som avses i 4 kap. 12 § i vattenlagen (587/2011).

7.	Verksamhetsplatsens rågrannar och andra eventuella parter

(MSF 3 § 1 mom. 10 punkten)

En utredning om rågrannarna på verksamhetsplatsen, och övriga eventuella parter som verksamheten och dess miljöpåverkan särskilt kan komma att angå. Följande uppgifter uppges:

verksamhetsplatsens rågrannar och övriga eventuella parter som verksamheten och dess konsekvenser särskilt kan komma att angå jämte deras kontakt- och fastighetsuppgifter (egendomens namn och fastighetsbeteckning, ägare och adress), anges på blankett 6010c

objekt i grannskapet som kan störas (t.ex. inom en fem kilometers radie) så som skolor, barndaghem, lekplatser, sjukhus, rekreationsområden, livsmedelsfabriker o.s.v.

ovan nämnda uppgifter om rågrannar, andra parter och objekt som kan störas ska också presenteras på en karta (antingen i en separat kartbilaga eller i den kartbilaga som avses i punkt 28.1).

I ansökningar gällande vattenutsläpp ges uppgifter om:

fastigheter (egendomens namn och fastighetsbeteckning, ägare och adress)

andra vattenägare eller fastigheter som gränser till vattenområdet, och som kan beröras av projektet (se bilagor som bör fogas till ansökan enligt punkt 28.1)

vattendelägare inom vattenutsläppens influensområde (namn, besittningsområde och kontaktuppgifter) samt kontaktuppgifter till fiskeområdet

yrkesfiskare och personer med fiske som biinkomst inom området jämte deras kontaktuppgifter.

Registeruppgifter för fastigheter kan fås av lantmäteribyråerna (se lantmäteriets webbadress maanmittauslaitos.fi).

Anläggningens verksamhet

8. 	Allmän beskrivning av verksamheten samt för allmänheten avsett sammandrag av de uppgifter som ingår i ansökan

(MSF 3 § 1 mom. 3 punkten)

En kort och verklighetsnära allmän beskrivning av verksamheten. Av den allmänna beskrivningen ska framgå vad ansökan gäller, en beskrivning av verksamheten, dess väsentliga utsläpp och verksamhetens konsekvenser, verkningsområdet och det avfall som uppkommer. Dessutom ska ett för allmänheten avsett sammandrag ges av de uppgifter som ingår i tillståndsansökan Miljötillståndsmyndigheten kan använda sammandraget till exempel som bilaga till kungörelse (MSL 44 §).

9.	Tidpunkt för när ny eller förändrad verksamhet inleds

(MSF 3 § 1 mom. 9 punkten)

Den planerade tidpunkten för inledande av ny eller förändrad verksamhet anges, och om miljötillstånd för en viss tid söks, anges verksamhetens uppskattade längd och tidpunkterna för inledandet och upphörandet.

Verksamhetens inledande förutsätter alltid att tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft. Om ny eller förändrad verksamhet behöver inledas före beslutet har vunnit laga kraft, kan man ansöka om tillstånd för det med stöd i MSL 199 §. Grunderna för att inleda verksamheten innan tillståndbeslutet är lagakraftvunnet samt en framställning av säkerhetens omfattning kan föras in under denna punkt.

10.	Produkter, produktion, kapacitet, processer, utrustning, konstruktioner och deras placering

(MSF 3 § 1 mom. 4 punkten, 2 mom. 2 punkten)

För ansökan av tillstånd nödvändiga uppgifter om verksamhetens produkter, produktion, produktionskapacitet, processer, utrustningar, konstruktioner och deras placering.

I samband med en ändring av verksamheten ska det lämnas uppgifter om kapacitet, produktion och förbrukning i nuvarande och framtida läge.

Här anges alla huvudprodukter samt alla sådana sälj-, mellan- och biprodukter vilkas produktion ger upphov till utsläpp eller avfall. Produkterna anges per process. Om en verksamhetsutövare som biprodukt anger ett ämne eller ett föremål som tidigare klassificerats som avfall, bör de grunder som avses i 5 § 2 mom. i avfallslagen (646/2011) anges. Om verksamheten är av sådan art att uppgifter om produkter och råvaror inte kan lämnas, ges uppgifter om omfattningen/mängden per år av den verksamhet som ger upphov till utsläpp och avfall under ett genomsnittligt verksamhetsår (t.ex. djurstallar, bensinstationer, flygplatser, återvinning eller behandling av avfall).

Produktionskapaciteten anges (den produktionsmängd som använts vid planeringen av anläggningen) och största möjliga kontinuerliga produktionsmängd. Produktionen och produktionskapaciteten anges i relevanta enheter, såsom till exempel 1 000 t av produkten/år.

Drifttiden (h/a) i genomsnitt anges liksom även drifttiden per dag och vecka samt de eventuella dygns- och årstidsvariationerna, verksamhetens eventuella periodiska natur (t.ex. variationer som beror på avsättningsfluktuationer, fluktuationer på grund av semestrar eller råvarutillgång eller periodisering av anläggningens drift, såsom antalet arbetsskift per dygn och antalet arbetsdagar per vecka).

En beskrivning av de processer som ingår i verksamheten jämte utrustning och konstruktioner samt en kort redogörelse för processerna i huvuddrag, t.ex. om det är fråga om en kontinuerlig eller en satsvis process. Om pannor anges verkningsgrad och driftsätt.

Med hjälp av ett processdiagram (bilaga 28.3) beskrivs produktflödena i den totala produktionen.

Råvaru-, bränsle-, produkt-, mellanprodukt-, avfalls- o. dyl. upplagringar beskrivs per upplagringsområden och märks ut i situationsplanen (bilaga 28.2) Upplagringsområdenas och -behållarnas konstruktioner beskrivs. I detta sammanhang antecknas också råvirkes- eller dylika lager i vattenområde.

Under denna punkt lönar det sig att utnyttja den näringsgrensspecifika blanketten, om en sådan finns (se Ansökans innehåll).

Uppgifter om energiproduktionen kan ges också på bilageblankett 6010a "Uppskattning av energieffektiviteten – bilaga till miljötillståndsansökan" (se miljo.fi/tillstand-och-skyldigheter/miljotillstand#allmän-blankett-för-ansökan-om-miljötillstånd).

11.	Råvaror, kemikalier, bränslen och andra ämnen som används i produktionen; deras förvaring, upplagring och förbrukning samt vattenanvändning

(MSF 3 § 2 mom. 2 punkten)

Beroende på verksamhetens art och påverkningar ges i nödvändig utsträckning uppgifter om de råvaror, kemikalier och andra ämnen som används i produktionen, om vattenanvändningen, bränslena och deras förbrukning, samt om upplagring och förvaring.

Förteckning över de råämnen, hjälpmedel och andra kemikalier som används jämte deras beteckning, farlighetsklass, maximala mängd och den mängd som årligen används, samt deras bruksändamål- och objekt

En kemikalieförteckning krävs i regel i KemiDigi-systemet (se ”Kemikalieuppgifter i miljötillstånd – anvisning för verksamhetsutövare” på sidan miljo.fi/tillstand-och-skyldigheter/miljotillstand#allmän-blankett-för-ansökan-om-miljötillstånd).

Om andra råämnen än kemikalier uppges deras beskaffenhet och årliga användningskvantitet under ett förverkligat genomsnittligt verksamhetsår och under den verksamhetsperiod som ansökan gäller, samt de processer där ämnena används.

Förteckning över de ämnen för vilka det utarbetats ett exponeringsscenario enligt REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006 eller vilkas användning har begränsats (bilaga 17 till REACH-förordningen) eller som i enlighet med REACH-förordningen är tillståndspliktiga ämnen, antingen som sådana eller i blandningar.

Förteckning över biocider som används, ämnen som är farliga för vattenmiljön, ämnen som tunnar ut ozonskiktet, växthusgaser och POP-föreningar (långlivade organiska föreningar) som hanteras i verksamheten.

Om bränslen anges dess handelsnamn, art och egenskaper (svavel-, ask- och fukthalten, det effektiva värmevärdet (GJ/t) och totalenergin (GJ/a) samt i vilken process eller panna bränslet används och hur mycket (GJ/a, t/a eller av gas 1 000 m3/a) det används per år under ett förverkligat genomsnittligt verksamhetsår, samt under den verksamhetsperiod som ansökan gäller.

Dessutom ges uppgifter om avfall som kommer från annan plats och som används i verksamheten som råvara eller bränsle samt om den process eller panna i vilken avfallet används.

Upplagringsplatserna för kemikalier och farligt avfall märks ut på den karta som fogas till ansökan.

Mängden av det råvatten som årligen används i anläggningen anges liksom också kyl- och processvattnens andel och det cirkulerande vattnets andel i procent av den totala vattenmängden. Uppgifterna ges för ett förverkligat genomsnittligt verksamhetsår samt för den verksamhetstid som ansökan gäller.

12.	Energianvändning och uppskattning av användningens effektivitet

(MSF 3 § 2 mom. 4 punkten)

Uppgifter ges om den energi som används och en uppskattning av energianvändningens effektivitet. Uppskattningen av energianvändningens effektivitet gäller närmast de anläggningar som förtecknats i bilaga I till det s.k.IE-direktivet (2010/75/EU).

Av den förbrukade energin (bränslen och övriga energikällor) anges dess mängd under ett förverkligat genomsnittligt verksamhetsår, för den verksamhetstid som ansökan gäller samt för en verksamhetstid av maximal produktionskapacitet:

mängd (TJ)

slag (el, värme eller processånga)

användningsändamål.

Om energieffektiviteten uppges:

besked om energibesparingsavtal och tidpunkten för dess undertecknande (besparingsavtal bifogas)

beskrivning av energieffektiviteten i verksamheten och vad den grundar sig på

kort beskrivning av anläggningens mest betydande energisparåtgärder och åtgärder som genomförts för att förbättra energieffektiviteten

planerade energisparåtgärder

målsättningar för förbättrad energieffektivitet

Motiva-energibesiktning eller annan motsvarande analys (datum för analysen, dess slutresultat och slutledningar). Analysintyget bifogas.

Uppgifterna kan också antecknas i bilageblanketten 6010a ”Uppskattning av energieffektivitet – bilaga till miljötillståndsansökan” (se miljo.fi/tillstand-och-skyldigheter/miljotillstand#allmän-blankett-för-ansökan-om-miljötillstånd).

13.	Vattenförsörjning och avloppsarrangemang

(MSF 3 § 2 mom. 10 punkten)

Uppgifter ges om vattenförsörjningen, avloppsarrangemangen och vattenbalansen. Beträffande vattenförsörjningen anges var råvattnet tas (yt- eller grundvatten, kommunalt vattenledningsnät). Vid behov fogas till ansökan vattentäktstillstånd och avtal om anslutning till ett allmänt avlopp eller till någon annans avlopp, även avtal om avloppsvatten från industri (MSF 4 §). Avledningen av avloppsvatten anges. Om avloppsvattnen inte avleds till ett allmänt avlopp eller till någon annans avlopp, anges vart avloppsvattnet avleds. Uppgifterna om förbehandlingen av avloppsvatten före avledning till ett allmänt avlopp eller till någon annans avlopp anges i punkt 18.

14.	Miljörisker, olyckor och störningar

(MSF 3 § 2 mom. 5 punkten)

En bedömning av de risker som hänför sig till verksamheten, de åtgärder som planerats i syfte att förhindra olyckor samt åtgärderna vid störningar eller en i 15 § i miljöskyddslagen avsedd beredskapsplan som innehåller en bedömning. Det anges i vilken grad det är möjligt att förhindra eller minska miljöskador som orsakas av en eventuell olycka eller störning samt de uppskattade kostnaderna för åtgärderna.

En utredning om kontroll-, larm- och släckningssystemen för processer, pannor, upplagringar och behållare, samt övriga säkerhetsåtgärder vid eventuella störningar och olyckor jämte direktiv som gäller kontroll och olyckssituationer.

En beskrivning av möjligheten av att kringgå reningsapparaterna, av underhålls- och reservsystemen, åtgärderna när en reningsapparat är ur drift och eventuella reningsstörningar, bokföring över störningar, samt beräkningen av utsläppen i exceptionella situationer och under störningar.

I tillräcklig omfattning en sådan utredning om bedömningen av risken för storolyckor som avses i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) eller en intern räddningsplan enligt MSL 115 § (MSF 4 § 5 punkten).

15.	Trafik och trafikarrangemang

(MSF 3 § 2 mom. 11 punkten)

Mängden av den trafik som anläggningens verksamhet ger upphov till (tunga fordon uppges skilt), de viktigaste transportrutterna, den tidsmässiga fördelningen samt parkerings-, lastnings-, lossnings-, underhålls- och tvättplatser. För transport, lastning och lossning av farliga kemikalier anges kemikalien, mängden per transport, transportsätt, samt hur ofta och var lastningen och lossningen sker.

16.	Miljöledningssystem

(MSF 3 § 2 mom. 13 punkten)

En beskrivning av ett eventuellt miljöledningssystem. Namnet på miljöledningssystemet anges (ISO 14001, EMAS), liksom även tidpunkten för ibruktagandet samt tidpunkten för den senaste externa auditionen.

Det lönar sig att använda informationen i miljöledningssystemet då man fyller i miljötillståndsansökan.

Utsläpp, belastning och avfall

17.	Utsläppens art och mängd

(MSF 3 § 1 mom. 6 punkten, MSF 3 § 2 mom. 6 och 9 punkten)

Här ges uppgifter om arten och mängden av de utsläpp i vatten, luft och mark samt om det buller, de vibrationer och den bullernivå som verksamheten medför. För verksamma anläggningar uppges utsläpp under förverkligat genomsnittligt verksamhetsår och utsläpp enligt produktionskapacitet. Dessutom uppges en bedömning eller en kalkyl av verksamhetens utsläpp för verksamhet som enligt ansökan betecknas som ny eller som ändring av verksamhet. Utsläppspunkternas placering märks ut på plankartan med beteckningar och geografiska koordinater (se punkt 28.2 bilagor till ansökan).

A. Utsläppskällorna, deras art och mängd i vattendrag och avlopp

Uppgifter ges om den totala avloppsvattenmängden (m³/d eller m³/a) som leds till vatten eller avlopp och dessutom mängderna indelade i process-, sanitets- och andra slag av avloppsvatten samt kylvatten och dagvatten. För varje ämne anges den totala belastningen (kg/a eller t/a) på vattendrag och avlopp. Det slam och avfall som uppstår vid behandlingen av avloppsvatten uppges som uppkommet avfall, under punkt 19. Till de delar det är relevant för ansökan ges uppgifter om halterna av ämnen i avloppsvattnet både innan reningen av avloppsvattnet, och efter reningen. Dessutom anges reningseffekten (reduktions-%) av avloppsvattenbehandlingen per ämne.

Som grund på de skadliga ämnenas (MSF bilaga 1) utsläpp använder man informationen i KemiDigi-systemet preciserad efter behov.

Beträffande arten av det avloppsvatten som uppstår i anläggningen eller fastigheten uppges för varje ämne den genomsnittliga halten (mg/l) och belastningen (kg/d eller kg/a) till de delar det är relevant för tillståndsansökan, eller personekvivalent, samt från vilken process avloppsvattnet härstammar.

För de genomsnittliga halterna uppges för vilken tid medelvärdet har beräknats. Se också miljöskyddsförordningens bilaga 1. I detta sammanhang uppges också den värmebelastning som avloppsvattnet åstadkommer (MWh/a), om det är nödvändigt för ansökan.

B. Utsläppskällorna, deras art och mängd i luften

Utsläppens mängd uppges efter reningsåtgärder. Om utsläppen inte renas uppges detta, samt de orenade utsläppens omfattning. Utsläppen anges för åtminstone följande föreningar: svavel- och kväveoxider, stoft, koldioxid, eventuella tungmetaller, flyktiga organiska föreningar (VOC) och reducerade (illaluktande) svavelföreningar (TRS-föreningar). För information om utsläpp av skadliga ämnen (se bilaga 1, MSF) använder man som grund informationen i KemiDigi-systemet preciserad efter behov.

Om utsläppen i luften anges i tillämpliga delar deras

genomsnittliga årsutsläpp (indelade i punktutsläpp och diffusa utsläpp) (t/a), som motsvarar det uppskattade typiska utsläppet under ett verksamhetsår

maximala årsutsläpp (t/a)

maximala utsläpp per timme (kg/h)

genomsnittliga specifika utsläpp, till exempel mg/MJ eller g/t produkt

uppskattade andel av störande utsläpp av årsutsläppen och dess andel av brukstiden

utsläppspunkter och deras höjd (m)

genomsnittliga rökgashalt (mg/m3(n))

maximala utsläpp per timme

renares/metods separationsgrad (%), planerings- och garantivärde (mg/m3) för varje komponent och renarens beteckning.

Rökgashalterna för de olika komponenterna anges också efter processen/pannan före renaren som genomsnittlig halt (mg/m3(n)) och maximal halt per timme (mg/m3(n)). Metoden för bestämning av halten anges (uppskattning, ämnesbalans, koefficient, enstaka mätningar + drifttidskontroll, enstaka mätning + fortsatt uppföljning av processparametrarna + drifttidskontroll eller kontinuerlig mätning av utsläpp). Beräkningsmetoderna med exempel fogas till ansökan.

Utsläppshalterna för de olika funktionerna anges omvandlade till följande syrehalter i torra gaser:

förbränningsanläggningar, fasta bränslen 6 %

förbränningsanläggningar, flytande och gasformiga bränslen 3 %

gasturbiner 15 %

anläggning för avfallsförbränning 11 %

asfaltstationer 17 %.

C. Utsläppen i mark och grundvatten och hur de förhindras

Om verksamheten medför utsläpp i marken, ska en utredning ges om deras mängd eller beskaffenhet. En utredning av eventuella utsläpp i marken orsakade av tidigare verksamhet ska också ges.

Till ansökan ska fogas en utredning över åtgärderna för skydd av mark och grundvatten samt en bedömning av behovet att kontrollera marken och grundvattnet utifrån risken för förorening och av intervallerna för en eventuell kontroll.

D. Buller och vibrationer

I ansökan lämnas en utredning över buller och vibrationer, där man vid behov ger uppgifter om det buller och de vibrationer som uppstår på grund av verksamheten. Där redogörs för utsläppskällorna och deras art samt den tidsmässiga variationen. Bullerkällorna märks ut i situationsplanen. De mest betydande bullerkällornas utsläpp mäts enligt frekvensband och deras ljudeffektnivå LWA (bullerutsläpp) definieras.

Med typ av buller avses jämnt buller eller buller med stegvisa nivåvariationer, varierande buller, eller buller som består av enskilda bullerepisoder.

Egenskaper hos buller är t.ex. impulsmässighet och smalbandighet, eventuella variationer i dessa samt deras längd. Om bullret består av bullerepisoder som tydligt kan avskiljas från varandra, anges deras antal/dygn.

Om det finns mätresultat beträffande bullret, ska de senaste mätrapporterna fogas till ansökan.

Dessutom anges i ansökan vilka åtgärder som genomförts för att minska buller och vibrationer, samt eventuella planer för att minska utsläppet av dem.

18.	Åtgärder för reducering och rening av utsläpp

(MSF 3 § 2 mom. 8 punkten)

Här ges en utredning om genomförda (exempelvis under de senaste fem åren) och planerade åtgärder för minskning och rening av utsläppen. Åtgärderna för förhindrande av uppkomsten eller minskning av utsläppen i luft och vatten anges (s.k. processtekniska åtgärder) samt metoderna för och effekten av reningen av utsläppen (den s.k. skorstenstekniken). Förbehandlingen av industrins avloppsvatten beskrivs när avloppsvattnet avleds till ett allmänt avlopp eller till någon annans avlopp. De åtgärder anges med vilka utsläppen i marken förhindras och bullerutsläppen minskas.

Med hjälp av ett diagram visas utsläppens väg från processen via reningen till utsläppspunkten. Reningsmetoderna beskrivs och deras placering och dimensionering anges.

19.	Avfall som uppkommer, dess beskaffenhet och mängd, förvaring och vidare transport

(MSF 3 § 1 mom. 7 punkten, MSF 3 § 2 mom. 12 punkten)

Uppgifter ges om det avfall som uppkommer och om dess beskaffenhet och mängd, samt om avfallsuppsamlingen och transporten och vart man ämnar transportera avfallet för återanvändning eller bortskaffande. Kontaktuppgifter till behandlings- och återvinningsplatserna uppges. Om avfallet anges också var (t.ex. i processen) avfallet uppkommer. Om avfallet ges följande årliga uppgifter för ett genomsnittligt förverkligat verksamhetsår, för den verksamhet som ansökan gäller samt för en verksamhetstid av största möjliga produktionskapacitet:

avfallsbeteckningen anges så exakt som möjligt (se statsrådets förordning om avfall 179/2012 bilaga 4, avfallsförteckning).

med avfallets nummerkod avses kod enligt avfallsförteckningen i ovan nämnda förordning (179/2012).

mängden av avfall anges med användande av i första hand viktenheter, och mängden anges då i torrvikt. Dessutom ska avfallets torrsubstanshalt anges (i viktprocent). De omvandlingsfaktorer och beräkningsgrunder som använts ges i bilaga. Uppgift ska ges om mängden är A = vägd, B = uppskattad eller C = beräknad på basis av materialbalansen.

om avfallet anges dess eventuella skadlighet (t.ex. illaluktande, dammande) och typ: a = inert avfall, b = vanligt avfall, c = farligt avfall. Om avfallet i avfallsförteckningen har försetts med anteckningen " farligt avfall" eller om avfallet hör till de ämnen som klassificerats i bilaga 3 till avfallsförordningen, anges egenskaperna med de koder som nämns i avfallsförordningen.

om avfall som upplagras anges ovan nämnda information, samt upplagringsplatsens namn.

20.	Åtgärder för att minska avfallets mängd eller skadlighet samt återvinning av avfallet i den egna verksamheten

(MSF 3 § 2 mom. 12 punkten)

En utredning ges beträffande utförda och planerade åtgärder för att minska avfallsmängden eller avfallets skadlighet, och för att kunna återvinna eller skaffa bort avfallet.

Om verksamheten gäller återvinning eller bortskaffande av avfall, ges dessutom följande uppgifter (MSF 6 §):

beskaffenheten och mängden av det avfall som avses bli återvunnet eller bortskaffat

det område från vilket avfall avses bli taget för återvinning eller bortskaffande

den avfallsuppsamling och avfallstransport som sökanden ordnat

återvinningen och bortskaffandet av avfallet samt en schematisk framställning av förloppet för återvinningen eller bortskaffandet

typen, beskaffenheten och mängden av det avfall som återvinningen eller bortskaffandet ger upphov till samt återvinningen eller bortskaffandet av det avfall som uppkommer i samband med dessa funktioner

den säkerhet som ska ställas enligt MSL 59 §

den sakkunskap inom området som sökanden har tillgång till.

Tillståndsansökningar som gäller avstjälpningsplatser ska dessutom innehålla uppgifter om (MSF 6 § 2 mom.):

byggandet av avstjälpningsplatsen och dess konstruktion

användningen och skötseln av avstjälpningsplatsen

stängningen och efterbehandlingen av avstjälpningsplatsen

beredskapen för skador och åtgärdandet av dem.

- Till ansökan ska fogas en plan för uppföljning och kontroll av avfallsbehandlingen enligt 120 § i avfallslagen.

Om statsrådets förordning om avfallsförbränning (151/2013) tillämpas på verksamheten, ska den tillståndsansökan som gäller verksamheten dessutom innehålla uppgifter om:

återvinningen av den värme som alstras vid förbränningen och om energieffektiviteten vid förbränningen

åtgärderna för minskning av mängden och skadligheten i fråga om det avfall som uppkommer vid förbränningen samt om återvinningen eller bortskaffandet av det.

Om statsrådets förordning om utvinningsavfall tillämpas på verksamheten, ska den tillståndsansökan som gäller verksamheten dessutom innehålla uppgifter om den föreslagna förläggningsplatsen för deponin för utvinningsavfall och vid behov om alternativa förläggningsplatser. Till tillståndsansökan ska fogas en plan för hantering av utvinningsavfall och en intern räddningsplan för en deponi för utvinningsavfall som medför risk för storolycka (se uppgifter som bör fogas till ansökan enligt punkt 28.5 och 28.6).

Bästa tillgängliga teknik (BAT) och bästa miljöpraxis (BEP)

21.	Bedömning av tillämpning av bästa tillgängliga teknik (BAT)

(MSL 5 § och 53 §, MSF 3 § 2 mom. 7 punkten, 3 mom. 2 punkten)

Med bästa tillgängliga teknik avses tekniskt och ekonomiskt genomförbara produktions- och reningsmetoder som är utvecklade till effektivaste och mest avancerade stadium, samt planerings-, bygg-, underhålls-, drifts- och avvecklingsmetoder som gör det möjligt att hindra eller på effektivaste sätt minska den förorening av miljön som verksamheten orsakar och som lämpar sig som grund för miljötillståndsvillkor.

En bedömning ges av tillämpningen av bästa tillgängliga teknik (Best Available Techniques, BAT), dvs. av hur de ovan beskrivna produktionsteknikerna och -processerna, användningen av råvaror, åtgärder för minskning av utsläpp och avfall samt åtgärder för effektivering av energianvändningen bäst motsvarar den bästa tillgängliga tekniken.

Till dessa delar granskar myndigheten direktivanläggningens ansökan utifrån kraven i BAT-slutsatserna, och det betyder att det i direktivanläggningens tillstånd är motiverat att gå igenom tillämpningen av bästa tillgängliga teknik med stöd av kommissionens slutsatser. Det bör särskilt noggrant utredas hur väl slutsatsernas krav i fråga om utsläppsnivå uppfylls.

I en direktivanläggnings ansökan kan det också anges hur andra tekniker än BAT-slutsatsernas tekniker används. Då kan man göra en utredning av den tillämpade teknikens BAT-karaktär genom att ta hjälp av den förteckning som finns i MSL 53 § om grunderna för bästa tillgängliga teknik.

Då man bedömer innehållet i den bästa tillgängliga tekniken enligt MSL 5 § 1 mom. 7 punkten bör man enligt lagens 53 § beakta följande:

1)	minskning av avfallsmängden och avfallets skadlighet

2)	möjligheten att återanvända och återvinna ämnen som används och avfall som uppkommit vid produktionen

3)	farligheten hos de ämnen som används vid produktionen samt möjligheterna att använda ämnen som är mindre skadliga än tidigare

4)	utsläppens art, mängd och verkningar

5)	arten och förbrukningen i fråga om råvaror

6)	energianvändningens effektivitet

7)	förebyggandet av risker i samband med verksamheten och olycksrisker samt förhindrandet av följder av olyckor

8)	den tid som krävs för ibruktagande av bästa tillgängliga teknik och betydelsen av den planerade tidpunkten för inledande av verksamheten samt de kostnader och den nytta som uppkommer vid förebyggandet och begränsningen av utsläpp

9)	miljökonsekvenserna

10)	produktionsmetoder och metoder för utsläppshantering som används i industriell skala

11)	kunskapsutvecklingen i fråga om teknik och naturvetenskaper

12)	uppgifter om bästa tillgängliga teknik som publiceras av Europeiska kommissionen och internationella organ.

EG:s kommission organiserade ett utbyte av information mellan medlemsstaterna och industrin om bästa tillgängliga teknik (BAT) inom näringsgrenarna nämnda i bilaga I till IE-direktivet (2010/75/EU). Resultatet av informationsutbytet publiceras per näringsgren i form av s.k. dokument för bästa tillgängliga teknik (BREF, BAT Reference Documents). Ytterligare information om bästa tillgängliga teknik (bl.a. BREF-dokumenten, Finlands och Nordiska ministerrådets BAT-rapporter) återfinns på webbadressen miljo.fi/bat.

På Nordiska rådets och ministerrådets webbsidor finns några av de mindre näringsgrenarnas BAT-rapporter (bl.a. mejerier, slakterier och metallytbehandling). Se norden.org/sv/publikationer.

22.	Bedömning av olikriktade effekter vid reducering av utsläpp

(MSL 52 § 3 mom., MSF 3 § 2 mom. 3–6 och 8 punkterna)

Då man gör upp ansökan bör man beakta verksamhetens sammantagna miljöpåverkan, hur åtgärderna för att förebygga förorening inverkar på miljön ur helhetssynpunkt, samt de tekniska och ekonomiska möjligheterna att förverkliga dessa åtgärder. Speciellt viktigt är detta då det är fråga om omfattande anläggningar och verksamhetshelheter som förorsakar belastning på flera olika miljöområden.

Vid granskningen bör man göra en totalvärdering av de olikriktade effekternas, d.v.s. cross media-effekternas betydelse för miljön. Som exempel på olikriktade effekter kan man nämna reduceringen av luftutsläpp med hjälp av elektriska luftrenare. Å ena sidan måste man granska hur den elektriska renaren och bruket av den påverkar luftutsläppen, å andra sidan hur avfallet eller energianvändningen samtidigt påverkas. Förutom den elektriska luftrenaren kan det finnas andra alternativ till att reducera utsläppen, och då bör också deras betydelse för miljöbelastningen som en helhet tas i betraktande. Som motsvarande exempel på minskning av utsläpp i vatten kan man granska hur en effektiverad rening av avloppsvatten påverkar å ena sidan avloppsvattnet, å andra sidan användningen av kemikalier och energi samt uppkomsten av avfall. Närmare uppgifter om saken fås bland annat ur olikriktade effekternas BREF (eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/economics-and-cross-media-effects).

Om verksamhetsutövaren har möjligheter att genomföra minskningen av utsläpp på flera olika sätt, framställs de tänkbara alternativa teknikerna jämte deras olikriktade effekter. Uppskattningar och jämförelser görs mellan de olika metodernas bästa tillgängliga teknik och kombinationer av teknik eller processtekniska innovationer med vars hjälp man allra effektivast kan minska på miljöbelastningen (utsläpp i luft, vatten eller mark, avfall, energi, bruk av kemikalier eller råämnen) med tanke på helheten.

En bedömning av verksamhetens inverkan på miljön som en helhet kan också göras i samband med punkt 21.

23.	Bedömning av tillämpning av bästa miljöpraxis (BEP)

(MSL 20 §)

Med bästa miljöpraxis (Best Environmental Practice, BEP) avses i enlighet med MSL ändamålsenliga och kostnadseffektiva åtgärdskombinationer för att förebygga miljöförorening, bland annat när det gäller arbetsmetoder samt val av råvaror och bränslen.

Bästa miljöpraxis kan också tas upp i samband med punkt 21.

Ytterligare uppgifter om direktivanläggningar

24. 	Ytterligare uppgifter om direktivanläggningar

(MSF 3 § 3 mom. och 10 §)

Om det vid en direktivanläggning bedrivs flera sådana verksamheter som avses i tabell 1 i bilaga 1 till MSL, bör det i ansökan anges vilka BAT-slutsatser som gäller anläggningens huvudsakliga verksamhet. Den huvudsakliga verksamheten inverkar på det intervall med vilket miljötillståndet ska ses över: behovet av översyn bedöms och tillståndet ska vid behov ses över inom fyra år efter att kommissionen har offentliggjort slutsatser som gäller den huvudsakliga verksamheten vid en direktivanläggning (MSL 80 §). Dessutom ska eventuella andra BAT-slutsatser uppges när sådana ska tillämpas på annan verksamhet vid anläggningen än den huvudsakliga verksamheten.

En tillståndsansökan som gäller en direktivanläggning kan med stöd av MSL 78 § innehålla ett krav på att utsläppsgränsvärden som är lindrigare än utsläppsnivåerna ska tillämpas. Ett sådant krav ska förses med en motivering som talar för att undantag bör beviljas. I ansökan bör det dessutom läggas fram ett motiverat förslag på lindrigare utsläppsgränsvärden.

Till en tillståndsansökan som gäller en direktivanläggning ska vid behov fogas en statusrapport (MSL 82 §). Om sökanden anser att ingen statusrapport behöver ges över verksamheten enligt lagens 82 §, är detta en bedömning som ska motiveras i tillståndsansökan.

Mer information om tillämpningen av slutsatser, om undantag gällande utsläppsgränsvärden och om statusrapporter finns på miljöministeriets webbsida om verkställandet av MSL.

Ansökan om översyn av tillstånd (MSF 10 §)

I ansökan om översyn av ett tillstånd för en direktivanläggning (MSL 81 §) bör det läggas fram en utredning över tillståndets aktualitet. Tillståndet ska med tanke på detta jämföras med de nya slutsatserna och eventuell ny lagstiftning. Sökanden ska också i detta sammanhang ge sin uppfattning om anläggningens huvudsakliga verksamhet, nämna de slutsatser som gäller verksamheten och ta reda på i vilken omfattning tillståndet måste ses över på grund av nya krav i slutsatserna och lagstiftningen.

Om verksamheten ändras till följd av nya krav, ska ansökan innehålla en nödvändig utredning över ändringarna, t.ex. ibruktagandet av ny teknik och ändringens miljökonsekvenser, på det sätt som föreskrivs i MSF 3–7 §. Eftersom ansökan gäller befintlig verksamhet kan även resultat från utsläppskontroller utnyttjas vid bedömningen av verksamhetens utsläpp. Dessa resultat ska också fogas till ansökan.

Om det i ansökan om översyn av ett tillstånd läggs fram ett krav på lindrigare utsläppsgränsvärden enligt MSL 78 §, ska kravet motiveras samtidigt som det också ska ges förslag på lindrigare utsläppsgränsvärden, inklusive motivering.

Mer information om tillämpningen av slutsatser, om undantag gällande utsläppsgränsvärden och om statusrapporter finns på miljöministeriets webbsida om verkställandet av MSL.

Miljöpåverkan

25.	Bedömning av verksamhetens miljöpåverkan

(MSF 3 § 1 mom. 8 punkten)

En utredning eller bedömning över verksamhetens eller anläggningens olika verkningar på miljön företes. Miljöpåverkan framställs helhetsbetonat så väl gällande inverkan på luft, vatten och mark som gällande buller och vibrationer.

Konsekvenserna av de kemikalier som släpps ut i miljön ska bedömas. Som utgångspunkt för bedömningen kan uppgifterna i kemikalieförteckningen användas genom jämförelse av ämnets halt i utsläppen med nivån för oskadlig halt.

A. Verkningar på allmän trivsel och människors hälsa

Här utreds eller uppskattas verksamhetens eller anläggningens inverkan på den allmänna trivseln, och hur man kan förebygga dess inverkan på mänsklig hälsa, eller begränsa den så mycket som möjligt.

B. Verkningar på natur, naturskyddsvärden och bebyggd miljö

Projektets verkningar på natur, naturskyddsvärden och bebyggd miljö utreds. Här utreds också följderna för Natura 2000 -områden. Den sökande uttrycker sin uppfattning om huruvida projektet sannolikt har betydande följder för Natura 2000 -områdenas naturvärden.

Om man har låtit göra en utredning, som en bedömning i enlighet med naturskyddslagens (9/2023) 35 §, fogas den till ansökan.

C. Verkningar på vattendrag och användningen av dem

Om anläggningen eller verksamheten orsakar utsläpp i vattendrag, bör ansökan bifogas följande tilläggsuppgifter. Tilläggsuppgifter bör också, till tillämpliga delar, ges då avloppsvatten leds till marken eller annan bädd (t.ex. ett dike) än vattendrag. Tilläggsuppgifterna är i enlighet med MSF 5 § 1 mom.:

utredning över verksamhetens inverkan på vattnets kvalitet

utredning över verksamhetens inverkan på fiskstammen och andra vattenorganismer

utredning över utsläppens inverkan på fisket och annan användning av vattendraget.

D. Verkningar av utsläppen i luft

Utredning över hur utsläppen i luften påverkar områdets luftkvalitet och miljöns tillstånd.

E. Verkningar på mark och grundvatten

Utredning över anläggningens verksamhets inverkan på områdets mark och grundvatten, med hänsyn till föroreningsförbuden i MSL 16 och 17 §.

F. Påverkan av buller och vibrationer

Här uppges bullernivån och den olägenhet som bullret medför på de utsatta platserna. I ansökan bör redas ut bullrets art och egenskaper samt omfattningen av bullrets influensområde, baserat på mätningar eller kalkyler. Buller- eller vibrationsutsläppens spridning bedöms vid behov med hjälp av spridningsmodellberäkningar vars resultat bifogas i form av kartskisser. Där märks också ut de objekt som är utsatta för bullret samt en uppskattning av det antal personer som utsätts för buller och vibrationer.

Den bullernivå som anläggningens verksamhet ger upphov till i de utsatta objekten anges som ekvivalent A-ljudnivå LAeq (dB) för dagtid (kl. 7–22) och nattetid (kl. 22–7) och som maximal momentan A-vägd maximalnivå LAmax (dB). De angivna uppgifterna kan basera sig på modellberäkningar eller mätresultat. Om det finns flera anläggningar på området som åstadkommer buller görs bullerkartläggningen med en gemensam utredning så att konsekvenserna av alla verksamheter klargörs, både hopslagna och åtskilda.

G. Miljökonsekvensbedömning

Om det har gjorts en bedömning över verksamheten man ansöker för enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017), fogas till ansökan en konsekvensbeskrivning och kontaktmyndighetens motiverade slutsats.

Kontroll och rapportering

26.	Kontroll och rapportering gällande verksamhet och verkningar

(MSF 3 § 2 mom. 14 punkten)

Till ansökan fogas en kontrollplan där uppgifter framgår om kontrollen av anläggningens drift, kontrollen av utsläppen i miljön och deras verkningar, samt de mätningsmetoder och mätinstrument som används, jämte beräkningsmetoderna och kvalitetssäkringen av dem. Hur, när och till vem man rapporterar om resultat ska också uppges. Vid valet av ämnen som kontrolleras bör man också beakta de kemikalier som används i verksamheten.

A. Driftskontroll

Här uppges väsentliga åtgärder i den dagliga kontrollen av processerna, metoder och utrustning för datahantering samt kontroll av reningsutrustningens funktionsduglighet.

B. Kontroll av utsläpp

Uppges utsläppspunkter och parametrar i anknytning till utsläppskontrollen, kontrollernas täthet och vem som utför dem.

C. Kontroll av verkningar

Här uppges kontroll av luftkvalitet, inverkan på vattendrag och grundvatten samt bullersituationen, dess regionala räckvidd och täthet, och metoderna, mätningarna och utrustningen som används för kontrollen.

D. Mätningsmetoder och mätinstrument, beräkningsmetoder och kvalitetssäkring av dem

Mätningar, test, utredningar och undersökningar ska utföras på ett kompetent och tillförlitligt sätt och med ändamålsenliga metoder (MSL 209 §).

Mätningsteknikerna och mätningsmetoderna i samband med kontrollen av utsläppen anges. Provtagningsstället, mätsystemet, mätningens förlopp och frekvens beskrivs (dataproduktionskedjan: provtagning för mätning av både mängd och halt, förbehandling av provet, behandling, analys och tillämpade standarder eller anvisningar, behandling av data, beräkningsmetoder och rapportering). Uppgifter om mätinstrumentens underhåll, kalibrering, reservsystem och granskning av mätsystemet samt larm. Verksamhetsutövaren ger sin bedömning av dataproduktionskedjans tillförlitlighet.

E. Rapportering och kontrollprogram

Ett giltigt kontrollprogram bifogas (en kontrollplan som har godkänts av den behöriga myndigheten). Till ansökan fogas vid behov ett förslag till organisering av kontrollen i enlighet med MSF 4 § 6 punkten.

Skadeuppskattning och åtgärder för att förebygga skador

27.	Skadeuppskattning och åtgärder för att förebygga skador samt ersättningar

A. Uppskattning av skador på vattendrag

Om anläggningen eller verksamheten orsakar utsläpp i vattendrag måste följande tilläggsuppgifter fogas till ansökan. Tilläggsuppgifterna ska, till tillämpliga delar, också uppges då man leder avloppsvatten till mark eller annan bädd än vattendrag (t.ex. ett dike). En uppskattning av skador förorsakade av utsläppen bifogas ansökan i enlighet med MSF 5 § 1 mom. (t.ex. skador på fiskehushållning, förhindrat rekreationsbruk).

B. Åtgärder för att förebygga skador på vattendrag

Om anläggningen eller verksamheten orsakar utsläpp i vattendrag måste följande tilläggsuppgifter fogas till ansökan. Tilläggsuppgifterna ska, till tillämpliga delar, också uppges då man leder avloppsvatten till mark eller annan bädd än vattendrag (t.ex. ett dike). Tilläggsuppgifterna är i enlighet med MSF 5 § 1 mom.:

utredning över nödvändiga åtgärder för att förebygga eller minska skador

uppskattning av möjligheterna att med åtgärder förebygga skadeersättning p.g.a. vattenförorening.

Andra åtgärder förutom skyddsåtgärder vid utsläppspunkten beskrivs, så som vattenoxidation, ledning av tilläggsvatten och smärre sedimentmuddring.

C. Ersättningsförslag gällande skador på vattendrag

Om anläggningen eller verksamheten orsakar utsläpp i vattendrag måste följande tilläggsuppgifter fogas till ansökan. Tilläggsuppgifterna ska, till tillämpliga delar, också uppges då man leder avloppsvatten till mark eller annan bädd än vattendrag (t.ex. ett dike). Tilläggsuppgifterna är i enlighet med MSF 5 § 1 mom.:

nödvändiga uppgifter om fastigheter för att avgöra ersättningsärenden

förslag på ersättning av skada åt fastighetsägare eller innehavare eller andra som lidit skada, t.ex. yrkesfiskare.

På skador som orsakar förorening av vatten tillämpas de materiella bestämmelser (MSL 124 §) som stadgats i lagen om ersättningen för miljöskador (737/1994).

D. Åtgärder för att förebygga andra skador än vattendragsskador

Beträffande andra utsläpp än utsläpp i vattendrag redogörs för andra åtgärder än skyddsåtgärderna i utsläppspunkten, exempelvis bullerskyddskonstruktioner eller skyddande trädbestånd.

Övriga uppgifter

28.	Uppgifter som bör fogas till ansökan

(MSF 4 §)

Följande uppgifter ska fogas till ansökan:

28.1	En karta i tillräckligt detaljerad skala över verksamhetens placering eller en annan karta av vilken framgår verksamhetens placering, eventuella utsläppskällor samt de objekt och de av parternas fastigheter som är väsentliga för bedömning av verksamhetens skadliga verkningar (se kartornas skala s. 5 och punkt 7).

28.2	Situationsplan av vilken framgår placeringen av de processer och utsläppspunkter som med tanke på konstruktionerna och miljön är viktigast.

Vid behov:

28.3	Processdiagram av vilket framgår enhetsprocesserna och utsläppskällorna. Vid behov ges processdiagrammen för behandlingen av avloppsvatten och för luftutsläppen.

28.4	En utredning i behövlig omfattning om en bedömning av risken för storolycka enligt lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005).

28.5	En plan för hantering av utvinningsavfall

28.6	En intern räddningsplan för en deponi för utvinningsavfall som medför risk för storolycka

Utöver ovan nämnda uppgifter kan till ansökan i behövlig omfattning fogas andra uppgifter som ansluter sig till tillståndsansökan, såsom t.ex. eventuella avtal med skadelidande om skador orsakade av vattenförorening (t.ex. yrkesfiskare) och avtal som gäller äganderätt till fastigheter (t.ex. hyres- och andra avtal).

Tillståndsmyndigheten kan dessutom vid behov kräva andra uppgifter och handlingar som behövs för behandling av ansökan.

29.	Sökandes underskrift

Den sökande kan underteckna ansökan innan den lämnas till tillståndsmyndigheten. Ansökan behöver dock inte undertecknas om handlingen innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns anledning att betvivla handlingens autenticitet och integritet (22 § 2 mom. i förvaltningslagen 434/2003).