Ifyllnadsanvisningar för anmälan om registrering av verksamhet där organiska lösningsmedel används

Allmänt

Syftet med statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel (64/2015, nedan VOC-förordningen) är att minska utsläppen av flyktiga organiska föreningar dvs. VOC-utsläppen (Volatile Organic Compounds) och de olägenheter de medför. Förordningen gäller inte verksamheter där lösningsmedlet reagerar i den använda processen (exv. tillverkning av glasfiberprodukter) och inte heller biltvätt på servicestationer.

I enlighet med 116 § i miljöskyddslagen (527/2014) ska verksamheter enligt bilaga 2 till lagen anmälas till den kommunala miljövårdsmyndigheten för registrering i datasystemet för miljövårdsinformation.  Följande verksamheter som avses i punkterna 4–7 i ovannämnda bilaga där organiska lösningsmedel används ska registreras:

- ursprunglig fordonslackering både i produktionsanläggningar och utanför dem, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är högst 50 ton per år;

- annan ytrengöring än rengöring med organiska lösningsmedel som innehåller ämnen eller blandningar som är försedda med faroangivelserna H340, H341, H350, H350i, H351, H360D eller H360F, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är över 2 och högst 50 ton per år;

- annan beläggning än beläggning av träytor, inklusive beläggning av metall, plast, textil, väv, folie och papper, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är över 5 och högst 50 ton per år;

- beläggning av lindningstråd, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är över 5 och högst 50 ton per år;

- skotillverkning, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är över 5 och högst 50 ton per år

- trä- och plastlaminering, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är över 5 och högst 50 ton per år

- limbeläggning, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är över 5 och högst 50 ton per år;

- beläggning av träytor, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är över 10 och högst 50 ton per år;

- läderbeläggning, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är över 10 och högst 50 ton per år;

- rulloffset med heatsetfärg, djuptryck av publikationer, andra djuptryck, flexografi, rotationsscreentryck, inklusive rotationsscreentryck på textil och papp, laminering eller lackering, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är över 10 och högst 50 ton per år;

- förädling av gummi, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är över 10 och högst 50 ton per år;

- utvinning av vegetabiliska oljor och animaliska fetter och raffinering av vegetabiliska oljor, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är över 10 och högst 50 ton per år;

- kemisk tvättinrättning, om det vid verksamheten används utrustning och system som är avsedda för verksamhet vid tvättinrättningar och som inte ger upphov till utsläpp till luften eller vatten, och det avfall som uppkommer vid verksamheten överlämnas för avfallshantering i enlighet med 29 § i avfallslagen (646/2011).

Om den årliga förbrukningen av organiska lösningsmedel är större än ovan nämnda skall miljötillstånd sökas för verksamheten. Också för sådan verksamhet, där det används ämnen och blandningar som är försedda med faroangivelserna H340, H341, H350, H350i, H360D eller H360F för rengöring av ytor och förbrukningen av lösningsmedel överstiger 1 ton per år, måste man ansöka miljötillstånd. I dessa fall behöver särskild anmälan inte göras till datasystemet för miljövårdsinformation.

Om miljötillstånd måste sökas för verksamheten kan ansökningsblanketter hämtas på adressen

ymparisto.fi/sv/tillstand-och-skyldigheter/miljotillstand.

Registreringsanmälan ska lämnas till den kommunala miljövårdsmyndigheten senast 60 dagar före den planerade driftstarten.

Anmälan

Registreringsanmälan till datasystemet för miljövårdsinformation görs på miljöförvaltningens blankett 6030, som finns på adressen ymparisto.fi/sv/tillstand-och-skyldigheter/registrering-enligt-msl/verksamhet-dar-organiska-losningsmedel-anvands.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten registrerar verksamheten i datasystemet. Genom att övervaka verksamheten säkerställer myndigheten att stationen iakttar kraven enligt VOC-förordningen. Myndigheten informerar också om verksamheten kräver miljötillstånd. Myndigheten ska då ange grunden för detta.

Handläggningen av registreringsanmälan kan främjas och försnabbas genom att den anmälningspliktiga

- på förhand förhandlar om saken med registermyndigheten

- lämnar in anmälan i god tid före den planerade driftstarten och ser till att anmälan med bilagor innehåller de uppgifter som krävs.

Handläggningsavgift

För handläggning av registreringsanmälan hos den kommunala miljövårdsmyndigheten tas det ut en avgift enligt grunder som bestäms i en av kommunen godkänd taxa.

SÅ FYLLER DU I BLANKETTEN

Registreringsblanketten 6030 kan laddas ner som ett Word-dokument (se ymparisto.fi/sv/tillstand-och-skyldigheter/registrering-enligt-msl/verksamhet-dar-organiska-losningsmedel-anvands). Du fyller i blanketten genom att skriva in de begärda uppgifterna i de grå textfälten.

På blanketten ska det anges om det är frågan om befintlig verksamhet, ny verksamhet eller ändring av uppgifter som gäller en tidigare registrerad verksamhet. Gäller det nyetablering ska också tidpunkten för planerad driftstart anges.

1.	Den anmälningspliktigas kontaktuppgifter

På blanketten ifylls verksamhetsutövarens namn eller firma, hemort, FO-nummer samt kontaktuppgifter. Ange även namn och kontaktuppgifter för anläggningens kontaktperson samt en faktureringsadress (postadress eller nätfaktureringsadress). Kontaktperson kan vara en utomstående part, t.ex. en konsult. Om företaget är utländskt anger du dess kontaktuppgifter i Finland.

2. 	Platsen för verksamheten

Platsen för verksamheten anges så att verksamheten kan lokaliseras tillräckligt noggrant. Utom besöksadress och kommun där verksamheten är förlagd fogas till anmälan alltid en situationsplan och/eller en grundkarta (1:20 000). Ange anläggningens nord- och ostkoordinater enligt plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN. Koordinaterna får du t.ex. via webbtjänsten Kartplatsen (kartplatsen.fi). Om verksamheten är förlagd till grundvattenområde skall detta uppges.

3. 	Beskrivning av verksamheten

I förteckningen väljs den verksamhet anmälan gäller. Den inom parentes angivna årliga förbrukningen av organiska lösningsmedel visar om verksamheten skall anmälas till datasystemet för miljövårdsinformation. Är förbrukningen av organiska lösningsmedel mindre än eller lika stor som den inom parentes angivna nedre gränsen behöver anmälan inte göras. Överskrider förbrukningen den övre gränsen måste miljötillstånd sökas för verksamheten.

För ursprunglig fordonslackering finns ingen nedre gräns för årsförbrukningen av lösningsmedel, dvs. verksamheten skall alltid anmälas till datasystemet. Biltvätt på servicestationer är inte här avsedd ytrengöring och behöver inte anmälas.

Verksamheten och produktionen beskrivs kortfattat och i allmänna ordalag. Av beskrivningen skall också framgå de viktigaste utsläppen från verksamheten (t.ex. mängden avloppsvatten och vart det leds, buller, damm osv.) samt verksamhetens påverkan i omgivningen (t.ex. närmaste störda objekt och grannar, miljöpåverkan) samt uppkommet avfall (t.ex. färg-, lim- och lackavfall, annat problemavfall, metallskrot, blandavfall osv.).

Med utredning över miljöskyddsåtgärder avses hur utsläpp till vatten, avlopp, luft och mark begränsats (t.ex. utrustning för rening av utsläppen, ersättning av ämnen innehållande flyktiga organiska lösningsmedel med vattenlösliga alternativ osv.) samt hur avfallshanteringen är ordnad.

4.	Uppgifter om verksamhetens miljötillstånd och andra gällande tillstånd, avtal, beslut och anmälningar

I tabellen anges uppgifterna (beviljandedatum och myndighet/aktör) om alla gällande miljörelaterade tillstånd, avtal, beslut och anmälningar som gäller verksamheten. Om ärendet är anhängigt sätts ett kryss i ifrågavarande ruta.

Om ikraftträdandedatumet av ett tillstånd eller ett beslut är betydligt senare i anledning av eventuella beslut vid besvärsdomstolar ska man ange detta i kolumnen Myndighet/aktör.

Uppgifter om övriga tillstånd, beslut eller avtal gällande verksamheten kan anges på raden Annat, vad?

5.	Uppgifter om använda lösningsmedelhaltiga ämnen och deras förbrukning

I tabellen under den här punkten anges uppgifterna för föregående verksamhetsår om användningen av lösningsmedelhaltiga ämnen på följande sätt:

- ämnena (t.ex. tvättlösningsmedel, förtunningsmedel, målarfärg, lim, lack, annat beläggningsmedel osv.) anges ämne för ämne; även vattenlösliga målarfärger, lim och lacker skall tas med eftersom de vanligen innehåller en del flyktiga organiska föreningar.

- ämnets förbrukning (ton per år)

- ämnets lösningsmedelhalt (%), uppgiften återfinns:

- på förpackningen, antingen som sådan eller den kan beräknas ur halten fasta ämnen (100 – halten fasta ämnen – eventuellt vatten = lösningsmedelhalt %);

- på skyddsinformationsbladet som ämnets försäljare, leverantör eller tillverkare är skyldig att tillhandahålla;

- direkt hos försäljaren, leverantören eller tillverkaren

- ämnets halt av fasta ämnen (%), uppgiften återfinns:

- på förpackningen, antingen som sådan eller den kan beräknas ur lösningsmedelhalten (100 – lösningsmedelhalten – eventuellt vatten = halten av fasta ämnen %);

- på skyddsinformationsbladet som ämnets försäljare, leverantör eller tillverkare är skyldig att tillhandahålla;

- direkt hos försäljaren, leverantören eller tillverkaren

- totala mängden lösningsmedel (ton per år); fås genom att ämnets årsförbrukning multipliceras med lösningsmedelhalten och resultatet divideras med 100

- totala mängden fasta ämnen (ton per år); fås genom att ämnets årsförbrukning multipliceras med halten fasta ämnen och resultatet divideras med 100

När alla lösningsmedelhaltiga ämnen med förbrukning och halter är med beräknas de sammanlagda mängderna lösningsmedel och fasta ämnen i punkterna Ⓐ och Ⓑ.

Exempel:

| Ämne | Förbrukning | Halt av fasta ämnen | Lösningsmedelhalt | Mängd fasta ämnen | Mängd lösningsmedel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Målarfärg 1 | 12 t/a | 40 % | 100–40 = 60 % | 0,40 * 12 = 4,8 t/a | 0,60*12 = 7,2 t/a |
| Målarfärg 2 | 6 t/a | 35 % | 100–35 = 65 % | 0,35 * 6 = 2,1 t/a | 0,65*6 = 3,9 t/a |
| Tvättlösningsmedel | 2 t/a | 0 % | 100 % | – | 2 t/a |
| Totalt |  |  |  | 6,9 t/a | 13,1 t/a |

Om verksamheten och förbrukningen av lösningsmedel varierar kraftigt från år till år kan verksamhetsutövaren under denna punkt ange t.ex. ur medelvärdet för de tre senaste åren beräknade värden för förbrukningen av lösningsmedel. Detta skall då uppges och motiveras i anmälan.

6.	Uppgifter om användning av ämnen som tilldelats faroangivelserna H340, H341, H350, H350i, H351, H360D eller H360F och innehåller flyktiga organiska föreningar

Hälsovådliga ämnen som tilldelats faroangivelserna H340, H341, H350, H350i, H351, H360D eller H360F och innehåller flyktiga organiska föreningar förtecknas ämne för ämne med förbrukningen (ton per år) angiven för föregående verksamhetsår. Dessa ämnen skall snarast möjligt ersättas med mindre skadliga ämnen eller preparat.

Ämnen om tilldelats faroangivelserna H341 eller H351 och innehåller halogenerade flyktiga organiska föreningar förtecknas ämne för ämne med förbrukningen (ton per år) angiven för föregående verksamhetsår.

Faroangivelserna anges på förpackningen, skyddsinformationsbladet och i bilaga III till det sk. CLP-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008). Fraserna har följande betydelse:

H340 = kan orsaka genetiska defekter

H341 = misstänks kunna orsaka genetiska defekter

H350 = kan orsaka cancer

H350i = kan orsaka cancer vid inandning

H351 = misstänks kunna orsaka cancer

H360D = kan skada det ofödda barnet

H360F = kan skada fertiliteten.

På raden TOTALT hopräknas slutligen den sammanlagda förbrukningen av alla ovan nämnda ämnen. Om dessa ämnen inte används i verksamheten, välj nej-rutan och fortsätt till punkt 7.

7.	Minskning av utsläppen

Syftet med VOC-förordningen är att minska de utsläpp av flyktiga organiska föreningar som uppkommer genom användning av organiska lösningsmedel i olika verksamheter. Den tillämpas på alla de verksamheter i vilka organiska lösningsmedel används i större kvantiteter än vad som anges i tabellen i bilaga 1 till förordningen.

Verksamhetsutövaren kan minska utsläppen på två olika sätt:

- genom att direkt tillämpa de i bilaga 1 till VOC-förordningen nämnda gränsvärdena för utsläpp av avgaser och gränsvärdena för diffusa utsläpp eller gränsvärdet för totala utsläpp (fortsätt till punkt 9) eller alternativt

- genom att utarbeta en anläggningsspecifik plan för minskning av utsläpp, varigenom utsläppen skall minskas lika mycket som om gränsvärdena i bilaga 1 till VOC-förordningen tillämpades (fortsätt till punkt 8).

För utsläppen av hälsovådliga flyktiga organiska föreningar (ämnen som tilldelats H-fraser) anges i 7 och 8 § i VOC-förordningen gränsvärden vilka alltid skall iakttas, även om en plan för minskning av utsläpp tillämpas för att minska utsläppen från den övriga verksamheten.

En plan för minskning av utsläpp kan tillämpas endast på verksamhet nämnda i punkt 8. Dessa verksamheter använder målarfärg, beläggningsmedel, lim, lacker eller andra produkter vars halt av fasta ämnen kan ökas.

8.	Plan för minskning av utsläpp

Med hjälp av en plan för minskning av utsläpp kan man minska utsläppen på grund av användningen av lösningsmedel på annat sätt än genom att skaffa reningsutrustning (bl.a. efterbrännare och skrubbrar). Planen för minskning av utsläpp gör det möjligt för verksamhetsutövaren att ersätta produkter eller råvaror med hög lösningsmedelhalt med produkter som har lägre halt, med vattenlösliga eller helt lösningsmedelfria produkter, och likaså kan han effektivera exempelvis användningen av tvättlösningsmedel i verksamheten.

Målet är att de totala utsläppen på grund av användningen av lösningsmedel skall minska till ett visst värde, utsläppsmålet.

I planen för minskning av utsläpp beräknas utsläppsmålet på grundval av lösningsmedelhalten och fastämneshalten i målarfärger, lacker, lim eller andra produkter samt mängden tvättlösningsmedel som används i verksamheten. Utsläppsmålet är alltså största tillåtna mängden lösningsmedel som får släppas ut under driften. När värdena för planen för minskning av utsläppen beräknas antas att allt lösningsmedel som används i verksamheten avdunstar som utsläpp, dvs. förbrukningen av organiska lösningsmedel = utsläppet av flyktiga organiska föreningar till luft.

Årligt referensutsläpp (ARE)

Referensutsläppet beräknas på följande sätt på blanketten:

- den i rutan Ⓑ i punkt 5 angivna totala mängden fasta ämnen i målarfärger, beläggningsmedel, lim eller lacker som förbrukades föregående år multipliceras med den mot verksamheten svarande koefficienten och resultatet antecknas i punkt Ⓒ på blanketten:

Verksamhet	Koefficient

- målning/beläggning av textil-, väv-, folie- eller pappersytor	4

- limbeläggning 	4

- trämålning/träbeläggning	4

- rotogravyr, flexografi, laminering eller lackering i samband

med tryckverksamhet	4

- fordonslackering och ursprunglig fordonslackering utanför

produktionsanläggningen (högst 15 t/a)	3

- beläggning som kommer i kontakt med livsmedel	2,33

- beläggningar för flyg- och rymdteknik 	2,33

- annan beläggning (bl.a. målning/beläggning av metallytor)	1,5

- rotationsscreentryck	1,5

Exempel (fordonslackering): totala mängden fasta ämnen är 6,9 t per år, koefficienten = 3

→ referensutsläppet (ARE) = 6,9 t/a * 3 = 20,7 t/a

Utsläppsmål (TE)

Utsläppsmålet (TE) beräknas genom att multiplicera i föregående punkt beräknade referensutsläppet (ARE) med den mot verksamheten svarande nedanstående koefficienten.

| Verksamhet | Förbrukning av organiska lösningsmedel (t/a) |
| --- | --- |
| Fordonslackering och ursprunglig fordonslackering utanför produktionsanläggningen | ≤ 15 |
| Målning/beläggning av textil-, väv-, folie- eller pappersytor | > 5–15 |
| Beläggning som kommer i kontakt med livsmedel | > 5–15 |
| Beläggningar för flyg- och rymdteknik | > 5–15 |
| Annan beläggning (bl.a. målning/beläggning av metallytor) | > 5–15 |
| Trämålning/träbeläggning | > 10–25 |

→ 	utsläppsmålet är det i föregående punkt beräknade referensutsläppet (ARE)

multiplicerat med 0,40 (antecknas i punkt Ⓓ på blanketten)

Exempel (fordonslackering):

utsläppsmålet (TE) = referensutsläppet (ARE) 20,7 t/a * 0,40 = 8,28 t/a

| Verksamhet | Förbrukning av organiska lösningsmedel (t/a) |
| --- | --- |
| Rulloffset med heatsetfärg | > 15–50 |

→ 	utsläppsmålet är det i föregående punkt beräknade referensutsläppet (ARE)

multiplicerat med 0,35 (antecknas i punkt Ⓔ på blanketten)

| Verksamhet | Förbrukning av organiska lösningsmedel (t/a) |
| --- | --- |
| Limbeläggning | > 5–15 |
| Annan rotogravyr, flexografi, rotationsscreentryck, annan laminering eller lackering i samband med tryckverksamhet | > 15–25 |

→ 	utsläppsmålet är det i föregående punkt beräknade referensutsläppet (ARE)

multiplicerat med 0,30 (antecknas i punkt Ⓕ på blanketten)

| Verksamhet | Förbrukning av organiska lösningsmedel (t/a) |
| --- | --- |
| Fordonslackering och ursprunglig fordonslackering utanför produktionsanläggningen | > 15–50 |
| Målning/beläggning av textil-, väv-, folie- eller pappersytor | > 15–50 |
| Beläggning som kommer i kontakt med livsmedel | > 15–50 |
| Beläggningar för flyg- och rymdteknik | > 15–50 |
| Annan beläggning (bl.a. målning/beläggning av metallytor) | > 15–50 |
| Limbeläggning | > 15–50 |
| Annan rotogravyr, flexografi, rotationsscreentryck, annan laminering eller lackering i samband med tryckverksamhet | > 25–50 |
| Trämålning/träbeläggning | > 25–50 |
| Rotationsscreentryck på textil och papp | > 30–50 |

→ 	utsläppsmålet är det i föregående punkt beräknade referensutsläppet (ARE)

G

multiplicerat med 0,25 (antecknas i punkt      på blanketten)

| Verksamhet | Förbrukning av organiska lösningsmedel (t/a) |
| --- | --- |
| Befintligt djuptryck av publikationer | > 25–50 |

→ 	utsläppsmålet är det i föregående punkt beräknade referensutsläppet (ARE)

H

multiplicerat med 0,20 (antecknas i punkt      på blanketten)

| Verksamhet | Förbrukning av organiska lösningsmedel (t/a) |
| --- | --- |
| Nytt djuptryck av publikationer | > 25–50 |

→ 	utsläppsmålet är det i föregående punkt beräknade referensutsläppet (ARE)

I

multiplicerat med 0,15 (antecknas i punkt      på blanketten)

Utsläppsmålet (TE) anger den mängd lösningsmedel som anläggningen får släppa ut. Skillnaden mellan den beräknade totala förbrukningen av lösningsmedel i rutan Ⓐ i punkt 5 och utsläppsmålet (TE) anger hur mycket anläggningen skall minska förbrukningen av lösningsmedel från nuvarande nivå.

Exempel: den årliga förbrukningen av lösningsmedel skall minskas med följande belopp: totala förbrukningen av lösningsmedel 13,1 t/a - utsläppsmålet (TE) 8,28 t/a = 4,82 t/a

Är resultatet negativt behöver utsläppen (dvs. förbrukningen av lösningsmedel) inte minskas.

9.	Iakttagande av gränsvärdena för utsläpp

Utsläppen kan också minskas genom att man enligt 3 § i VOC-förordningen tillämpar i bilaga 1 nämnda gränsvärden för utsläppen. Om det finns ett gränsvärde för verksamheten, utsläppen i en plan för minskning av utsläpp enligt punkt 8 ska minskas lika mycket som om gränsvärdena tillämpades. Gränsvärdena uppdelas efter verksamhet på följande sätt:

- gränsvärde för utsläpp i avgaser (utsläpp till luft från avgasrör eller reningsutrustning)

- gränsvärde för diffusa utsläpp (utsläpp från dörrar, fönster, ventilation m.fl. öppningar till luft)

- gränsvärde för totala utsläpp (avgaser och diffusa utsläpp sammanlagt).

För att gränsvärdena för utsläpp i avgaser skall hållas måste anläggningen vanligen använda reningsteknik.

I stället för gränsvärden för utsläpp i avgaser och gränsvärden för diffusa utsläpp kan man använda gränsvärdet för de totala utsläppen om ett sådant värde ges i bilaga 1. I 3 § i förordningen nämns också när man får avvika från gränsvärdena för utsläppen.

Hälsovådliga ämnen som tilldelats faroangivelserna H340, H350, H350i, H360D eller H360F och som innehåller flyktiga organiska föreningar skall snarast möjligt ersättas med mindre skadliga ämnen. Utsläppen på grund av användningen av ämnen som tilldelats fraser enligt ovan får uppgå till högst 2 milligram (mg) per normalkubikmeter (mg/Nm3), om det sammanlagda massaflödet av dessa föreningar är minst 10 gram (g) per timme.

Utsläppen på grund av användningen av ämnen som tilldelats faroangivelserna H341 eller H351 och som innehåller halogenerade flyktiga organiska föreningar får uppgå till högst 20 mg/Nm3 om det sammanlagda massaflödet av dessa föreningar är minst 100 gram (g) per timme.

När det gäller att säkerställa att gränsvärdena för utsläppen hålls och när man skall bedöma förbrukningen av lösningsmedel och utsläppen kan man använda en plan för hantering av lösningsmedel enligt bilaga 3 i VOC-förordningen.

10.	Underskrift

Den som gör anmälan kan underteckna anmälan innan den lämnas till den kommunala miljövårdsmyndigheten. Anmälan behöver dock inte undertecknas om handlingen innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns anledning att betvivla handlingens autenticitet och integritet (22 § 2 mom. i förvaltningslagen 434/2003).