Orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan rekisteröiminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään – lomakkeen 6030 täyttöohje

Yleistä

Valtioneuvoston asetuksen eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta (64/2015, jatkossa VOC-asetus) tavoitteena on vähentää haihtuvien orgaanisten yhdisteiden eli VOC-päästöjä (Volatile Organic Compounds) ja niistä aiheutuvia haittoja. Asetus ei koske sellaisia toimintoja, joissa liuotin reagoi käytettävässä prosessissa (esim. lasikuitutuotteiden valmistus) eikä myöskään autojen pesua huoltoasemilla.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 116 §:n mukaisesti lain liitteen 2 mukaiset toiminnat on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröimistä varten. Seuraavat kyseisen liitteen kohtien 4–7 mukaiset orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat on rekisteröitävä:

- ajoneuvojen alkuperäinen maalaus sekä tuotantolaitoksessa että sen ulkopuolella, kun orgaanisten liuottimien kulutus on enintään 50 tonnia vuodessa;

- muu pintojen puhdistus kuin puhdistus orgaanisilla liuottimilla, jotka sisältävät vaaralausekkeella H340, H341, H350, H350i, H351, H360D tai H360F merkittyjä aineita ja seoksia, kun liuottimien kulutus on yli 2 tonnia ja enintään 50 tonnia vuodessa;

- muu pinnoitus kuin puupintojen maalaus, mukaan lukien metallin, muovin, tekstiilien, folion ja paperin pinnoitus tai maalaus, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 5 ja enintään 50 tonnia vuodessa;

- lankalakkaus, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 5 ja enintään 50 tonnia vuodessa;

- jalkineiden valmistus, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 5 ja enintään 50 tonnia vuodessa;

- puun ja muovin laminointi, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 5 ja enintään 50 tonnia vuodessa;

- liimaus, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 5 ja enintään 50 tonnia vuodessa;

- puupintojen maalaus, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 10 ja enintään 50 tonnia vuodessa;

- nahan viimeistely, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 10 ja enintään 50 tonnia vuodessa;

- heatset-rainaoffset-painatus, julkaisusyväpaino, muu syväpaino, fleksopaino, rotaatioseripaino mukaan lukien tekstiilien ja kartongin rotaatioseripaino, laminointi ja lakkausyksiköt, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 10 ja enintään 50 tonnia vuodessa;

- kumin jalostus, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 10 ja enintään 50 tonnia vuodessa;

- kasviöljyjen sekä eläinrasvojen uutto ja kasviöljyjen jalostustoiminta, kun orgaanisten liuottimien kulutus on yli 10 ja enintään 50 tonnia vuodessa sekä

- kemiallinen pesula, jonka toiminnassa käytetään sellaisia pesulatoimintaan tarkoitettuja laitteita ja järjestelmiä, joista ei pääse päästöjä ilmaan eikä veteen ja toiminnassa syntyvät jätteet luovutetaan jätelain (646/2011) 29 §:n mukaisesti käsiteltäväksi.

Jos orgaanisten liuottimien vuosikulutus on suurempi kuin edellä, toiminnalle on haettava ympäristölupa. Myös sellaisen toiminnan, jossa pintojen puhdistukseen käytetään vaaralausekkeella H340, H341, H350, H350i, H351, H360D tai H360F merkittyjä aineita ja seoksia yli 1 tonni vuodessa, on haettava ympäristölupaa. Tällöin erillistä ilmoitusta ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ei tehdä.

Jos toimintaa varten pitää hakea ympäristölupaa, hakemuslomakkeet löytyvät osoitteesta

ymparisto.fi/fi/luvat-ja-velvoitteet/ymparistolupa.

Rekisteröinti-ilmoitus on jätettävä laitoksen sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Ilmoituksen tekeminen

Rekisteröinti-ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tehdään ympäristöhallinnon lomakkeella 6030, joka on saatavissa Internet-sivulta ymparisto.fi/fi/luvat-ja-velvoitteet/ysln-mukainen-rekisterointi/orgaanisia-liuottimia-kayttavat-toiminnat.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen rekisteröi toiminnan tietojärjestelmään. Viranomainen varmistaa toiminnan valvonnan kautta sen, että toiminnassa noudatetaan VOC-asetuksen vaatimuksia. Viranomainen myös ilmoittaa, jos toiminta vaatii ympäristöluvan. Peruste on tällöin ilmoitettava.

Rekisteröinti-ilmoituksen käsittelyä edistävät ja nopeuttavat

- ennakkoneuvottelut rekisteröintiviranomaisen kanssa

- hyvissä ajoin ennen toiminnan suunniteltua aloittamista jätetty ilmoitus sekä vaadittavat tiedot sisältävä ilmoitus liitteineen.

Käsittelymaksu

Rekisteröinti-ilmoituksen käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa peritään maksu, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN

Ilmoitetaan, onko kyseessä olemassa oleva toiminta, uusi toiminta vai jo rekisteröidyn toiminnan tietojen muutos. Uudesta toiminnasta ilmoitetaan myös suunniteltu aloitusajankohta.

1.	Ilmoitusvelvollisen yhteystiedot

Lomakkeeseen täytetään toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi, kotipaikka, Y-tunnus sekä yhteystiedot. Lisäksi ilmoitetaan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot sekä laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite). Yhteyshenkilönä voi toimia myös ulkopuolinen taho kuten konsultti. Jos kyseessä on ulkomaalainen yritys, ilmoitetaan yhteystiedot Suomessa.

2. 	Toiminnan sijainti

Toiminnan sijainti ilmoitetaan siten, että toiminta pystytään riittävän tarkasti paikallistamaan. Käyntiosoitteen ja sijaintikunnan lisäksi ilmoitukseen liitetään aina asemapiirros ja/tai kartta (1:20 000). Sijaintipaikan pohjois- ja itäkoordinaatit ilmoitetaan ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatistossa. Koordinaatit saa selville esimerkiksi Maanmittauslaitoksen Karttapaikasta (valitse "Lisää oma merkintä kartalle"). Lisäksi tulee ilmoittaa, jos toiminta sijaitsee pohjavesialueella.

3. 	Kuvaus toiminnasta

Luettelosta valitaan se toiminta, jota ilmoitus koskee. Sulkuihin merkityt orgaanisten liuottimien vuosittaiset kulutusmäärät ilmaisevat sen, pitääkö toiminta ilmoittaa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Jos orgaanisten liuottimien käyttö on pienempi tai yhtä suuri kuin suluissa mainittu alaraja, ilmoitusta ei tarvitse tehdä. Jos kulutus ylittää ylärajan, on toiminnalle haettava ympäristölupa.

Ajoneuvojen alkuperäisessä maalauksessa ei ole liuottimien vuosikulutukselle alarajaa eli toiminnasta on aina tehtävä ilmoitus. Autojen pesu huoltoasemalla ei ole tässä tarkoitettua pintojen puhdistusta eikä vaadi ilmoituksen tekemistä.

Toiminnasta ja tuotannosta esitetään lyhyt ja käytännönläheinen yleiskuvaus, josta tulee myös käydä ilmi toiminnan merkittävimmät päästöt (esim. jätevesien määrä ja mihin ne johdetaan, melu, pöly jne.) ja toiminnan vaikutukset (esim. lähimmät häiriintyvät kohteet ja naapurit, vaikutukset ympäristöön) sekä syntyvät jätteet (esim. maali-, liima- ja lakkajätteet, muut ongelmajätteet, metalliromu, sekajäte jne.).

Selvitys ympäristönsuojelutoimista tarkoittaa sitä, miten toiminnasta aiheutuvia päästöjä veteen, viemäriin, ilmaan ja maaperään on rajoitettu (esim. päästöjen puhdistuslaitteet, orgaanisia liuottimia sisältävien aineiden korvaaminen vesiohenteisilla aineilla ym.) sekä miten jätteiden käsittely on toteutettu.

4.	Tiedot toimintaa koskevasta ympäristöluvasta sekä muista luvista, sopimuksista, päätöksistä ja ilmoituksista

Taulukossa annetaan tiedot (myöntämispäivämäärä ja viranomainen/taho) kaikista laitoksen ympäristöasioihin liittyvistä voimassaolevista luvista, sopimuksista, päätöksistä ja ilmoituksista. Jos asia on vireillä, laitetaan rasti asianomaiseen kohtaan.

Jos luvan tai päätöksen voimaantulopäivämäärä on merkittävästi myöhäisempi mahdollisten muutoksenhakutuomioistuinten päätösten johdosta, tiedot tästä annetaan Viranomainen/taho -sarakkeessa.

Toimintaa koskevia muita lupia, päätöksiä tai sopimuksia koskevat tiedot voidaan antaa rivillä Muu, mikä?

5.	Tiedot käytettävistä liuotinpitoisista aineista sekä niiden kulutusmääristä

Tämän kohdan taulukkoon merkitään edellistä toimintavuotta koskevat tiedot liuotinpitoisten aineiden käytöstä seuraavasti:

- aine (esim. pesuliuotin, ohennin, maali, liima, lakka, muu pinnoite ym.) merkitään ainekohtaisesti; myös vesiohenteiset maalit, liimat ja lakat on mainittava, sillä ne sisältävät yleensä jonkin verran haihtuvia orgaanisia yhdisteitä

- aineen kulutus (tonnia vuodessa)

- aineen liuotinpitoisuus (%), tieto löytyy:

- pakkauksesta joko suoraan tai laskemalla kiintoainepitoisuuden perusteella (100 – kiintoainepitoisuus – mahdollinen vesi = liuotinpitoisuus %);

- käyttöturvallisuustiedotteesta, jonka aineen myyjä, toimittaja tai valmistaja on velvollinen toimittamaan;

- suoraan aineen myyjältä, toimittajalta tai valmistajalta

- aineen kiintoainepitoisuus (%), tieto löytyy:

- pakkauksesta joko suoraan tai laskemalla liuotinpitoisuuden perusteella (100 – liuotinpitoisuus – mahdollinen vesi = kiintoainepitoisuus %);

- käyttöturvallisuustiedotteesta, jonka aineen myyjä, toimittaja tai valmistaja on velvollinen toimittamaan;

- suoraan aineen myyjältä, toimittajalta tai valmistajalta

- liuottimien kokonaismäärä (tonnia vuodessa); lasketaan kertomalla aineen vuosikulutus liuotinpitoisuudella ja jakamalla 100:lla

- kiintoaineen kokonaismäärä (tonnia vuodessa); lasketaan kertomalla aineen vuosikulutus kiintoainepitoisuudella ja jakamalla 100:lla

Kun kaikki liuotinpitoiset aineet kulutuksineen ja pitoisuuksineen on mainittu, lasketaan liuottimien ja kiintoaineen kokonaismäärät yhteen kohtiin Ⓐ ja Ⓑ.

Esimerkki:

| Aine | Kulutus | Kiintoaine- pitoisuus | Liuotinpitoisuus | Kiintoaineen määrä | Liuottimien määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maali 1 | 12 t/a | 40 % | 100–40 = 60 % | 0,40 * 12 = 4,8 t/a | 0,60 * 12 = 7,2 t/a |
| Maali 2 | 6 t/a | 35 % | 100–35 = 65 % | 0,35 * 6 = 2,1 t/a | 0,65 * 6 = 3,9 t/a |
| Pesuliuotin | 2 t/a | 0 % | 100 % | – | 2 t/a |
| Yhteensä |  |  |  | 6,9 t/a | 13,1 t/a |

Jos toiminta ja liuottimien kulutusmäärät vaihtelevat paljon vuosittain, toiminnanharjoittaja voi ilmoittaa tässä kohdassa esimerkiksi kolmen edellisen vuoden toiminnan keskiarvoon perustuvat liuottimien kulutusmäärät. Tämä ja perustelu on mainittava ilmoituslomakkeessa.

6.	Tiedot vaaralausekkeilla H340, H341, H350, H350i, H351, H360D tai H360F merkityistä, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä sisältävien aineiden käytöstä

Vaaralausekkeilla H340, H350, H350i, H360D tai H360F merkityt, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä sisältävät terveydelle haitalliset aineet luetellaan ainekohtaisesti kulutusmäärittäin (tonnia vuodessa) edellistä toimintavuotta koskevin tiedoin. Nämä aineet on korvattava vähemmän haitallisilla aineilla tai valmisteilla mahdollisimman pian.

Vaaralausekkeella H341 tai H351 merkityt, halogenoituja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä sisältävät aineet luetellaan ainekohtaisesti kulutusmäärittäin (tonnia vuodessa) edellistä toimintavuotta koskevin tiedoin.

Vaaralausekkeet löytyvät aineen pakkauksesta, käyttöturvallisuustiedotteesta sekä ns. CLP-asetuksen liitteestä III (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008). Lausekkeiden merkitykset ovat seuraavat:

H340 = saattaa aiheuttaa perimävaurioita

H341 = epäillään aiheuttavan perimävaurioita

H350 = saattaa aiheuttaa syöpää

H350i = saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä

H351 = epäillään aiheuttavan syöpää

H360D = voi vaurioittaa sikiötä

H360F = saattaa heikentää hedelmällisyyttä.

YHTEENSÄ-riville lasketaan lopuksi em. aineiden kulutuksien kokonaismäärä. Jos toiminnassa ei käytetä näitä aineita, valitse ei-ruutu ja siirry kohtaan 7.

7.	Päästöjen vähentäminen

VOC-asetuksen tarkoituksena on vähentää orgaanisten liuottimien käytöstä aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä eri toiminnoista. Sitä sovelletaan kaikkiin niihin toimintoihin, jotka käyttävät orgaanisia liuottimia enemmän kuin asetuksen liitteen 1 taulukoissa on kullekin toiminnolle määritelty.

Toiminnanharjoittaja voi vähentää päästöjä kahdella eri tavalla:

- noudattamalla suoraan VOC-asetuksen liitteessä 1 mainittuja poistokaasujen päästöraja-arvoja ja hajapäästöjen raja-arvoja tai kokonaispäästöraja-arvoa (siirry kohtaan 9), tai vaihtoehtoisesti

- laatimalla laitoskohtainen päästöjen vähentämisohjelma, jolla on päästävä samoihin päästövähennyksiin kuin VOC-asetuksen liitteen 1 päästöraja-arvoja noudattamalla (siirry kohtaan 8).

Terveydelle haitallisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (H-lausekkeella merkittyjen aineiden) päästöille on määritelty VOC-asetuksen 7 ja 8 §:ssä päästöraja-arvot, joita on kuitenkin aina noudatettava, vaikka muun toiminnan päästöjen vähentämiseksi käytetään päästöjen vähentämisohjelmaa.

Päästöjen vähentämisohjelmaa voi käyttää ainoastaan kohdassa 8 mainituissa toiminnoissa. Niissä käytetään maaleja, pinnoitteita, liimoja, lakkoja tai muita sellaisia tuotteita, joiden kiintoainepitoisuutta voidaan kasvattaa.

8.	Päästöjen vähentämisohjelma

Päästöjen vähentämisohjelman avulla voidaan liuottimien käytöstä aiheutuvia päästöjä vähentää muutoin kuin hankkimalla puhdistustekniikkaa (mm. jälkipolttimet ja pesurit). Vähentämisohjelma antaa toiminnanharjoittajalle mahdollisuuden korvata runsaasti liuottimia sisältävät tuotteet tai raaka-aineet vähemmän liuottimia sisältävillä tuotteilla, vesiohenteisilla tai täysin liuotteettomilla tuotteilla sekä tehostamalla esimerkiksi pesuliuottimien käyttöä toiminnassa.

Tavoitteena on liuottimien käytöstä aiheutuvien kokonaispäästöjen vähentäminen tiettyyn tavoitearvoksi laskettavaan määrään.

Vähentämisohjelmassa lasketaan toiminnassa käytettävien maalien, lakkojen, liimojen tai muiden tuotteiden liuotinpitoisuuksien ja kuiva-ainepitoisuuksien sekä pesuliottimien määrän perusteella tavoitearvo eli sallittu liuottimien enimmäismäärä toiminnassa. Vähentämisohjelman laskemisessa oletetaan, että kaikki toiminnassa käytettävät liuottimet haihtuvat päästöinä ilmaan eli orgaanisten liuottimien kulutusmäärä = haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästö ilmaan.

Vuosittainen vertailupäästö (ARE)

Vertailupäästö lasketaan lomakkeelle seuraavasti:

- edellisenä vuonna kulutetun maalin, pinnoitteen, liiman tai lakan sisältämän kiintoaineen kokonaismäärä lomakkeen kohdan 5 ruudusta Ⓑ kerrotaan kyseessä olevan toiminnan kertoimella lomakkeelle kohtaan Ⓒ:

Toiminta	Kerroin

- tekstiilien, kankaan, folion tai paperin maalaus/pinnoitus	4

- liimaus 	4

- puupintojen maalaus/pinnoitus	4

- syväpaino, fleksopaino, laminointi tai lakkaus painatuksen osana	4

- ajoneuvojen maalaus ja ajoneuvojen alkuperäinen maalaus

tuotantolaitoksen ulkopuolella (enintään 15 t/a)	3

- elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnoitukset	2,33

- ilmailu- ja avaruusalan pinnoitukset 	2,33

- muu pinnoitus (mm. metallipintojen maalaus/pinnoitus)	1,5

- rotaatioseripaino	1,5

Esimerkki (ajoneuvojen maalaus): kiintoaineen kokonaismäärä on 6,9 tonnia vuodessa, kerroin = 3  vertailupäästö (ARE) = 6,9 t/a * 3 = 20,7 t/a

Päästöjen tavoitearvo (TE)

Päästöjen tavoitearvo (TE) lasketaan kertomalla edellisessä kohdassa laskettu vertailupäästö (ARE) alla mainituilla, kyseessä olevaan toimintaan liittyvillä kertoimilla.

| Toiminta | Orgaanisten liuottimien kulutus (t/a) |
| --- | --- |
| Ajoneuvojen maalaus ja ajoneuvojen alkuperäinen maalaus tuotantolaitoksen ulkopuolella | ≤ 15 |
| Tekstiilien, kankaan, folion tai paperin maalaus/pinnoitus | > 5–15 |
| Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnoitukset | > 5–15 |
| Ilmailu- ja avaruusalan pinnoitukset | > 5–15 |
| Muu pinnoitus (mm. metallipintojen maalaus/pinnoitus) | > 5–15 |
| Puupintojen maalaus/pinnoitus | > 10–25 |

→ tavoitearvo (TE) on edellisessä kohdassa laskettu vertailupäästö (ARE) kerrottuna 0,40:llä (lomakkeessa kohtaan Ⓓ)

Esimerkki (ajoneuvojen maalaus): tavoitearvo (TE) = vertailupäästö (ARE) 20,7 t/a * 0,40 = 8,28 t/a

| Toiminta | Orgaanisten liuottimien kulutus (t/a) |
| --- | --- |
| Heatset-rainaoffset -painatus | > 15–50 |

→ tavoitearvo (TE) on aikaisemmin laskettu vertailupäästö (ARE) kerrottuna 0,35:llä

(lomakkeessa kohtaan Ⓔ)

| Toiminta | Orgaanisten liuottimien kulutus (t/a) |
| --- | --- |
| Liimaus | > 5–15 |
| Muu syväpaino, fleksopaino, rotaatioseripaino, muut laminointi- tai lakkausyksiköt | > 15–25 |

→ tavoitearvo (TE) on aikaisemmin laskettu vertailupäästö (ARE) kerrottuna 0,30:llä

(lomakkeessa kohtaan Ⓕ)

| Toiminta | Orgaanisten liuottimien kulutus (t/a) |
| --- | --- |
| Ajoneuvojen maalaus ja ajoneuvojen alkuperäinen maalaus tuotantolaitoksen ulkopuolella | > 15–50 |
| Tekstiilien, kankaan, folion tai paperin maalaus/pinnoitus | > 15–50 |
| Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnoitukset | > 15–50 |
| Ilmailu- ja avaruusalan pinnoitukset | > 15–50 |
| Muu pinnoitus (mm. metallipintojen maalaus/pinnoitus) | > 15–50 |
| Liimaus | > 15–50 |
| Muu syväpaino, fleksopaino, rotaatioseripaino, muut laminointi- tai lakkausyksiköt | > 25–50 |
| Puupintojen maalaus/pinnoitus | > 25–50 |
| Tekstiilien ja kartongin rotaatioseripaino | > 30–50 |

→ tavoitearvo (TE) on aikaisemmin laskettu vertailupäästö (ARE) kerrottuna 0,25:llä

G

(lomakkeessa kohtaan       )

| Toiminta | Orgaanisten liuottimien kulutus (t/a) |
| --- | --- |
| Olemassa oleva julkaisusyväpaino | > 25–50 |

→ tavoitearvo (TE) on aikaisemmin laskettu vertailupäästö (ARE) kerrottuna 0,20:llä

H

(lomakkeessa kohtaan       )

| Toiminta | Orgaanisten liuottimien kulutus (t/a) |
| --- | --- |
| Uusi julkaisusyväpaino | > 25–50 |

→ tavoitearvo (TE) on aikaisemmin laskettu vertailupäästö (ARE) kerrottuna 0,15:llä

I

(lomakkeessa kohtaan       )

Päästöjen tavoitearvo (TE) kertoo sen liuotinmäärän, jonka laitos saa päästää ilmaan. Lomakkeen kohdassa 5 ruudussa Ⓐ lasketun liuottimien kokonaiskulutuksen ja tavoitearvon (TE) erotus ilmaisee sen, kuinka paljon laitoksen on vähennettävä liuottimien käyttöä nykyisestä kulutuksesta.

Esimerkki: liuottimien vuosittaisen käytön vähennystarve = liuottimien kokonaiskulutus 13,1 t/a –

tavoitearvo (TE) 8,28 t/a = 4,82 t/a

Jos tulos on negatiivinen, ei päästöjä (eli liuottimien kulutusta) tarvitse vähentää.

9.	Päästöraja-arvojen noudattaminen

Päästöjä voidaan myös vähentää noudattamalla VOC-asetuksen 3 §:n mukaisesti liitteessä 1 mainittuja päästöraja-arvoja. Jos toiminnalle on asetettu päästöraja-arvo, kohdan 8 mukaisessa päästöjen vähentämisohjelmassa on päästävä samoihin päästövähennyksiin kuin päästöraja-arvoja noudattamalla. Raja-arvot on jaoteltu seuraavasti toiminnasta riippuen:

- poistokaasujen päästöraja-arvo (päästöt poistoputkesta tai puhdistinlaitteista ilmaan)

- hajapäästöjen raja-arvo (päästöt ovien, ikkunoiden, ilmanvaihdon ym. aukkojen kautta ilmaan)

- kokonaispäästöraja-arvo (poistokaasut ja hajapäästöt yhteensä).

Poistokaasupäästöraja-arvojen saavuttaminen edellyttää yleensä puhdistustekniikan käyttöä laitoksella.

Poistokaasujen ja hajapäästöjen raja-arvojen sijaan voidaan käyttää kokonaispäästöraja-arvoa, jos toiminnolle on sellainen annettu liitteessä 1. Asetuksen 3 §:ssä mainitaan myös, milloin päästöraja-arvojen noudattamisesta voidaan poiketa.

Terveydelle haitallisten ja vaaralausekkeilla H340, H350, H350i, H360D tai H360F merkityt haihtuvia orgaanisia yhdisteitä sisältävät aineet on korvattava vähemmän haitallisilla aineilla mahdollisimman pian. Edellä mainituilla merkinnöillä varustettujen aineiden käytöstä aiheutuvat päästöt saavat olla enintään 2 milligrammaa normaalikuutiometrissä (mg/Nm3), jos näiden yhdisteiden yhteinen massavirta on vähintään 10 grammaa (g) tunnissa.

Vaaralausekkeella H341 tai H351 merkittyjen halogenoituja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä sisältävien aineiden käytöstä aiheutuvat päästöt saavat olla enintään 20 mg/Nm3, jos näiden yhdisteiden yhteinen massavirta on vähintään 100 grammaa (g) tunnissa.

Päästöraja-arvojen noudattamisen varmistamiseen sekä liuottimien kulutuksen ja päästöjen arvioimiseen voidaan käyttää VOC-asetuksen liitteen 3 mukaista ainetaseisiin perustuvaa liuottimien hallintasuunnitelmaa.

10.	Allekirjoitus

Ilmoituksen tekijä voi allekirjoittaa rekisteröinti-ilmoituksen ennen sen lähettämistä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitusta ei tarvitse allekirjoittaa, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä ja eheyttä ole syytä epäillä (hallintolaki 434/2003 22 § 2 momentti).