ASFALTTIASEMAN REKISTERÖINTI-ILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJE

Yleistä Toiminnan rekisteröintimenettelystä

Asfalttiasema voi toimia joko hakemalla toiminnalleen ympäristöluvan tai rekisteröimällä toiminnan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Rekisteröintimenettelyssä viranomainen tarkistaa toiminnan rekisteröintikelpoisuuden. Jos toiminta voidaan rekisteröidä, viranomainen merkitsee toiminnan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään valvontaa varten. Rekisteröintimenettely on ympäristölupamenettelyä huomattavasti nopeampi ja hallinnollisesti kevyempi tapa aloittaa toiminta.

Rekisteröitävän asfalttiaseman on noudatettava asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen eli niin sanotun asfalttiasetuksen (846/2012) vaatimuksia eikä rekisteröintimenettelyssä voida antaa asetusta täydentäviä määräyksiä.

Rekisteröinti-ilmoitus on jätettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 60 päivää ennen asfalttiaseman toiminnan suunniteltua aloittamista.

Milloin asfalttiasemaa ei voi rekisteröidä?

Asfalttiasemaa ei voi rekisteröidä, vaan sille on haettava ympäristölupa, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy (YSL 30 §):

- asfalttiasema sijaitsee tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella

- asfalttiaseman toiminnasta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista tai kyse on vesilain (587/2011) mukaan luvanvaraisesta hankkeesta

- asfalttiaseman jätevesien johtamisesta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista

- asfalttiaseman toiminnasta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta

- asfalttiasema on osa direktiivilaitoksen toimintaa.

Jos jokin edellä mainituista seikoista täyttyy, asfalttiasemalle on haettava

ympäristölupa (ymparisto.fi/fi/luvat-ja-velvoitteet/ymparistolupa).

Rekisteröintiä koskevan ilmoituksen tekeminen

Rekisteröinti-ilmoitus tehdään, kun

- kyseessä on uusi asfalttiasema

- olemassa olevan asfalttiaseman toiminta muuttuu olennaisesti (koskee sekä rekisteröimätöntä että jo rekisteröityä asemaa)

- olemassa olevan asfalttiaseman ympäristölupaa on tarpeen muuttaa, tai kun

- rekisteröityä asfalttiasemaa koskevat tiedot muuttuvat.

Rekisteröinti-ilmoituksen yksityiskohtaisesta sisällöstä säädetään asfalttiasetuksen (846/2012) 3 §:ssä. Ilmoitus suositellaan tehtäväksi valtion ympäristöhallinnon lomakkeella 6033, joka on saatavissa ympäristöhallinnon Internet-sivuilta (ymparisto.fi/fi/luvat-ja-velvoitteet/ysln-mukainen-rekisterointi/asfalttiasemat).

Ilmoitus toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitukseen liitetään lomakkeen kohdassa 14 vaaditut liitteet.

Ilmoituksesta on tarvittaessa käytävä ilmi, mihin aineistoon ja laskenta-, tutkimus- tai arviointimenetelmään annetut tiedot perustuvat. Tarvittaessa viranomainen voi pyytää asiasta lisäselvitystä toiminnanharjoittajalta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen rekisteröi asfalttiaseman tietojärjestelmään. Viranomainen varmistaa toiminnan valvonnan kautta sen, että asema noudattaa asfalttiasema-asetuksen vaatimuksia. Viranomainen myös ilmoittaa, jos asfalttiasema vaatii ympäristöluvan. Peruste on tällöin ilmoitettava.

Rekisteröinti-ilmoituksen käsittelyä edistävät ja nopeuttavat

- ennakkoneuvottelut rekisteröintiviranomaisen kanssa

- hyvissä ajoin ennen toiminnan suunniteltua aloittamista jätetty ilmoitus sekä

- vaadittavat tiedot sisältävä ilmoitus liitteineen.

Miten toimia, jos asfalttiasemalla on voimassaoleva ympäristölupa?

Asfalttiasema, jolla on voimassa oleva ympäristölupa, rekisteröidään silloin kun ympäristölupa raukeaa. Luvan raukeamisajankohta on määritelty YSL 231 §:ssä. Pääsääntöisesti lupa raukeaa silloin, kun toimintaa koskeva valtioneuvoston asetus tulee sovellettavaksi. Asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksia koskeva asetus tuli sovellettavaksi 1.1.2018 lähtien.

Jos asfalttiaseman toiminta kuitenkin liittyy jonkun muun ympäristöluvanvaraisen laitoksen toimintaan, raukeaa ympäristölupa asfalttiaseman toiminnan osalta vasta silloin, kun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on haettava ympäristölupaa ympäristönsuojelulain 29 §:n perusteella tai kun ympäristölupaa on tarpeen muuttaa 89 §:n perusteella. Näissäkin tapauksissa toiminnassa on tullut noudattaa edellä mainittua valtioneuvoston asetusta 1.1.2018 lähtien.

Ympäristöluvan rauetessa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen rekisteröi toiminnan viran puolesta, jos hänellä on käytettävissään riittävät tiedot toiminnasta ja jos rekisteröinnin edellytykset täyttyvät (ks. Milloin asfalttiasemaa ei voi rekisteröidä?). Lupapäätöksen ym. tiedot rekisteröitävästä toiminnasta saattavat kuitenkin olla vanhentuneita tai muuten puutteellisia, jolloin viranomainen voi tarvittaessa pyytää tarkennuksia esimerkiksi rekisteröinti-ilmoituksella. Rekisteröinnistä ilmoitetaan toiminnanharjoittajalle.

Käsittelymaksu

Rekisteröinti-ilmoituksen käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa peritään maksu, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Lisätietoa rekisteröintimenettelystä

Rekisteröintimenettelystä säädetään YSL:n 116 §:ssä. Rekisteröintimenettelyn piiriin kuuluvista toiminnoista säädetään puolestaan YSL:n liitteessä 2.

Asfalttiasemien teknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista sekä rekisteröinti-ilmoituksen sisällöstä säädetään asfalttiasetuksessa (846/2012).

LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN

Asfalttiasemia koskeva rekisteröinti-ilmoituslomake 6033 on saatavilla Word-muodossa (ks. ymparisto.fi/fi/luvat-ja-velvoitteet/ysln-mukainen-rekisterointi/asfalttiasemat). Ilmoitusta täytettäessä teksti kirjoitetaan harmaisiin täyttökenttiin.

Jos lomakkeen tietoja halutaan tarkentaa tai antaa muita kuin lomakkeessa kysyttyjä tietoja, ne kirjataan asianomaiseen Lisätietoja-kohtaan.

Asfalttiasema, jolle rekisteröintiä haetaan

Ilmoitetaan, millä perusteella toiminta rekisteröidään eli onko kyseessä

- uusi asfalttiasema ja toiminnan suunniteltu aloitusajankohta

- olemassa olevan asfalttiaseman toiminnan olennainen muutos, muutoksen kohde ja suunniteltu muutosajankohta (YSL 29 §:n mukaisesti)

- olemassa olevan asfalttiaseman ympäristöluvan muuttaminen ja muutoksen kohde (YSL 89 §:n mukaisesti)

- rekisteröidyn asfalttiaseman toiminnan tai tietojen muuttaminen (YSL 170 § mukaisesti).

Rekisteröidyn toiminnan tai sitä koskevien tietojen muuttuessa lomakkeeseen täytetään kohtien 1 ja 2 yhteystietojen lisäksi edellisen rekisteröinnin jälkeen muuttuneet tai muuttuvat tiedot.

Rekisteröidyn asfalttiaseman toiminnan muutos (asfalttiasetuksen 22 §)

Ilmoitetaan, miten aseman toiminta tulee muuttumaan eli onko kyseessä

- asfalttijätteen ja/tai lentotuhkan hyödyntäminen

- asfalttijätteen murskaaminen

- tuotannon merkittävä lisääminen

- jokin muu syy (mainittava, mistä on kyse).

Toiminnanharjoittajan nimi ja yhteystiedot

Lomakkeeseen täytetään toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi, kotipaikka, Y-tunnus sekä yhteystiedot. Lisäksi ilmoitetaan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot sekä laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite). Yhteyshenkilönä voi toimia myös ulkopuolinen taho kuten konsultti. Jos kyseessä on ulkomaalainen yritys, ilmoitetaan yhteystiedot Suomessa.

Asfalttiaseman yhteystiedot ja sijainti sekä tiedot aseman ympäristöstä (5 §, 17 §)

Asfalttiasema-asetuksen 5 §:n mukaisesti asemaa ei saa sijoittaa niin, että etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on alle 150 metriä melua, pölyä tai hajua aiheuttavasta toiminnosta. Alle 150 metrin etäisyydellä em. kohteista voidaan kuitenkin säilyttää kalustoa, varastoida ja jakaa polttonesteitä, öljyjä ja muita kemikaaleja sekä varastoida toiminnasta syntyviä jätteitä.

Ilmoitetaan asfalttiaseman nimi, sijaintipaikka (kunta, kaupunginosa/kylä, kiinteistötunnus) ja yhteystiedot. Lisäksi ilmoitetaan aseman yhteyshenkilön sekä toiminnan vastuuhenkilön nimet ja yhteystiedot. Jos yhteys- tai vastuuhenkilö ei ole vielä tiedossa, tiedot voi ilmoittaa myöhemmin.

Asfalttiaseman sijainti esitetään sijaintikartalla (liite A) ja asemapiirroksessa (liite B). Aseman sijaintipaikan pohjois- ja itäkoordinaatit ilmoitetaan ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatistossa. Koordinaatit saa selville esimerkiksi Maanmittauslaitoksen Karttapaikasta (valitse "Lisää oma merkintä kartalle").

Tiedot laitoksen sijaintipaikan olosuhteista

Taulukossa ilmoitetaan sellaiset häiriölle (melu, pöly ja haju) alttiit kohteet sekä muut herkät kohteet, jotka sijaitsevat alle 500 metrin etäisyydellä asfalttiaseman häiriötä aiheuttavasta toiminnosta (esimerkiksi asfalttirummusta tai seulastosta). Kustakin ryhmästä ilmoitetaan kaikki häiriölle alttiit kohteet.

Jokaisesta kohteesta ilmoitetaan nimi tai muu vastaava tunnistetieto (kiinteistötunnus tai käyntiosoite) sekä sen etäisyys (m) asfalttiaseman häiriötä aiheuttavasta toiminnasta. Kohteet merkitään myös sijaintikarttaan (liite A), jossa käytetyt merkinnät (esimerkiksi lyhenteet) lisätään tarvittaessa taulukkoon.

Lisäksi ilmoitetaan, jos lähiseudulla sijaitsee muita ympäristöä kuormittavia toimintoja, kuten teollisuutta, suuria liikenneväyliä tms. ja merkitään niiden etäisyydet asfalttiasemasta.

Jos kiinteistöllä sijaitsee asfalttiasemaan kuulumattomia toimintoja, luettelosta valitaan soveltuvat kohdat.

Lisätietoja pohjavesialueiden, Natura 2000 -alueiden ja muiden luonnonsuojelualueiden sijainneista saa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta tai Paikkatietoikkunasta (valitse ”karttatasot”).

Tiedot alueen kaavoituksesta (5 §)

Jos asfalttiasema sijaitsee kaavoitetulla alueella, ilmoitetaan

- asemakaavassa oleva merkintä asfalttiaseman tontilla tai

- alueella on voimassa oleva yleiskaava tai osayleiskaava tai

- mahdollinen poikkeamispäätös.

Muussa tapauksessa ilmoitetaan, että

- voimassa olevaa (oikeusvaikutteista) kaavaa ei ole tai

- asfalttiasema-aluetta koskeva kaavamuutos on vireillä.

Rekisteröinti-ilmoitukseen on liitettävä asemakaavakartta (liite C), jos asfalttiasema sijaitsee asemakaava-alueella. Muussa tapauksessa ilmoitukseen voi liittää linkin esimerkiksi kunnan tai maakuntaliiton Internet-sivulle, jossa kaavakartta on nähtävänä.

Tiedot asfalttiaseman ympäristöluvasta sekä muista luvista, sopimuksista, päätöksistä ja ilmoituksista

Taulukossa annetaan tiedot (myöntämispäivämäärä ja viranomainen/taho) kaikista asfalttiaseman toiminnan ympäristöasioihin liittyvistä voimassaolevista luvista, sopimuksista, päätöksistä ja ilmoituksista. Myös lainvoimaisuus ilmoitetaan. Lainvoimaisella päätöksellä tarkoitetaan päätöstä, josta muutoksenhaku ei ole enää mahdollinen. Jos asia on vireillä, laitetaan rasti asianomaiseen kohtaan.

Tarvittaessa ilmoitetaan, onko samanaikaisesti vireillä muita rekisteröitävään toimintaan mahdollisesti liittyviä asioita, kuten yksityistietoimituksia.

Tiedot asfalttiaseman toiminnasta, raaka-aineista, tuotannosta, kapasiteetista ja toiminta-ajoista (4 §, 10 §)

Selvitetään lyhyesti aseman toiminta rastittamalla ja/tai täyttämällä tiedot aseman tyypistä ja mahdollisesta asfalttijätteen murskaamosta sekä massanvalmistuksessa käytettävästä polttoaineesta.

Taulukossa ilmoitetaan asfaltin suunniteltu vuosittainen tuotantomäärä sekä tuotantokapasiteetti. Jos asemalla hyödynnetään asfalttijätettä ja/tai lentotuhkaa, niiden suunnitellut vuotuiset käyttömäärät ja -kapasiteetit kirjataan.

Valintaruuduissa vahvistetaan, ettei vastaanotettava asfalttijäte sisällä asetuksessa kiellettyjä aineita ja että lentotuhka on CE-merkittyä asetuksen vaatimuksen mukaisesti.

Ilmoitetaan arvioitu toiminta-aika kalenterivuoden aikana (pvm) ja viikonpäivät, jolloin asema on toiminnassa sekä kellonajat (tarvittaessa viikonpäivittäin). Jos asemalla joudutaan noudattamaan poikkeuksellisia toiminta-aikoja muiden tahojen velvoittamien urakoiden takia, ilmoitetaan niiden ajankohdat (päivämäärä, viikonpäivät ja kellonajat) sekä se, kuinka monena päivänä poikkeuksellisia toiminta-aikoja on tarkoitus noudattaa. Alle 500 metrin etäisyydellä melulle altistuvasta kohteesta sijaitseva siirrettävä asfalttiasema saa olla toiminnassa kello 22–05 välisenä aikana enintään 40 vuorokautena vuodessa.

Poikkeuksellisista toiminta-ajoista ilmoitetaan myös, ovatko ne vuosittain toistuvia vai kyseisen asfalttiaseman osalta kertaluonteisia jaksoja.

Lisäksi ilmoitetaan mahdollisen asfalttijätteen murskaamon arvioitu toiminta-aika.

Tiedot asfalttiaseman teknisistä rakenteista (6 §, 11 §)

Ilmoitetaan asfalttiaseman käyttöönottovuosi, piipun korkeus maanpinnasta mitattuna sekä mahdollisen lentotuhkan varastosiilon tilavuus. Lisäksi ilmoitetaan, jos asemalla on käytössä uusiomassa- eli RC-rumpu.

Ilmoitetaan, jos tankkauslaitteisto on varustettu lukittavalla sulkuventtiilillä.

Nestemäisten aineiden varastoinnista täytetään tiedot säiliökohtaisesti taulukkoon:

- varastoitava aine

- säiliön tilavuus (m3)

- onko säiliö 2-vaippainen vai kiinteästi valuma-altaallinen

- onko säiliö varustettu ylitäytönestimellä

- onko säiliö varustettu vuodonilmaisujärjestelmällä

- onko pinnanmittausjärjestelmä automaattinen vai manuaalinen

- säiliön viimeisin tarkistusajankohta (pvm)

- säiliön käyttöönottovuosi.

Poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien käsittely- ja jakelualueiden osalta ilmoitetaan tiedot siitä, millä on varmistettu alueen nesteiden läpäisemättömyys. Taulukkoon merkitään myös, onko kyseinen alue korotettu reunoiltaan hulevesien (sade- ja sulamisvesien) maastoon pääsyn ehkäisemiseksi.

Tiedot jäte- ja hulevesien käsittelystä sekä päästöistä veteen ja viemäriin (12 §)

Esitetään tiedot toiminnassa syntyvien jäte- ja hulevesien käsittelystä sekä johtamisesta soveltuvin osin.

Talousjätevedet

Talousjätevesien johtamisesta ja käsittelystä ilmoitetaan, johdetaanko ne jätevesiviemäriin vai käsitelläänkö ne muulla tavoin. Keskitetyn jätevesiviemäröinnin ulkopuolisilla alueilla on annettava tiedot talousjätevesien käsittelytavasta, jonka on oltava valtioneuvoston asetuksen 157/2017 mukainen. Tällaiseksi käsittelytavaksi katsotaan esimerkiksi talousjätevesien johtaminen umpisäiliöön ja niiden kuljettaminen määräajoin jätevesiviemäriin. Jos toiminnassa ei synny talousjätevesiä, asiasta ilmoitetaan.

Öljyiset hulevedet

Öljyisistä hulevesistä ilmoitetaan, johdetaanko ne suoraan umpisäiliöön ja toimitetaan ympäristöluvanvaraiselle käsittelijälle vai johdetaanko ne öljynerottimeen. Öljynerottimista annetaan soveltuvin osin taulukossa kysytyt tiedot, jos hulevedet johdetaan erottimiin.

Sijaintikarttaan (liite A) merkitään öljynerottimista mahdollisesti sadevesiviemäriin tai vesistöön johdettavan veden purkureitti ja purkukohta.

Öljynerottimesta jätevesiviemäriin tai umpisäiliöön johdettavat vedet on käsiteltävä standardin SFS-EN-858-1 mukaisessa II luokan öljynerottimessa, josta poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 100 mg/l. Sadevesiviemäriin, ojaan tai vesistöön johdettavat vedet on puolestaan käsiteltävä I luokan öljynerottimessa, josta poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 5 mg/l.

Muut hulevedet

Muista kuin öljyisistä hulevesistä ilmoitetaan, onko kiinteistöllä hulevesien keräysjärjestelmä. Lisäksi ilmoitetaan hulevesien johtamispaikka tai käsittelytapa.

Tiedot päästöistä ilmaan (6 §)

Päästöt

Asfalttiaseman vuosipäästöistä ilmaan (t/a) esitetään arvio hiukkasten, rikkidioksidin, typen oksidien ja hiilidioksidin osalta.

Päästöjen vähentämistekniikat ja -menetelmät

Asemalla käytössä olevat hiukkaspäästöjen vähentämistekniikat valitaan luettelosta. Rauhoituskammioiden eli ns. pölytalon osalta ilmoitetaan myös käyttöönottovuosi sekä mahdolliset peruskorjaus- tai uusimisvuodet.

Jos savukaasujen lisäksi myös muut hiukkasia sisältävät poistokaasut aseman eri osista johdetaan johonkin pölynerottimeen, valitaan tämä kohta.

Ilmoitetaan polttimen käyttöönottovuosi sekä mahdolliset peruskorjaus- tai uusimisvuodet.

Toiminnasta aiheutuvan pölyämisen vähentämiskeinot mainitaan sekä raskaan liikenteen että kiviaineksen kuormien purun ja käsittelyn ja asfalttijätteen murskauksen osalta. Tarvittaessa tiedot ilmoitetaan myös muista toiminnoista.

Tiedot hajulähteistä (7 §)

Annetaan tiedot siitä, miten asfalttiaseman bitumista aiheutuvia hajupäästöjä on vähennetty tai miten niitä on suunniteltu vähennettäviksi. Tällaisia keinoja ovat muun muassa massan lämpötilan alentaminen ja prosessin eri vaiheissa muodostuvien bitumihöyryjen ja palokaasujen kerääminen ja johtaminen mahdollisimman korkeaan savupiippuun. Myös asfalttikuormien mahdollisimman nopea peittäminen vähentää hajuhaittoja lähiympäristöön.

Jos aseman lähistöllä (yli 1 km etäisyydellä) ei ole asutusta tai loma-asutusta, kohdan voi jättää täyttämättä.

Tiedot toiminnan melutasoista ja meluntorjuntatoimista (8–9 §)

Mainitaan toiminnan merkittävimmät melulähteet, joita ovat esimerkiksi asfalttirumpu, aggregaatti, poltin, pyöräkuormaaja, seulasto ja asfalttijätteen murskaamo. Melulähteistä ilmoitetaan niiden vuorokautinen käyntiaika, äänitehotaso (LWA (dB)) ja melun mahdollinen kapeakaistaisuus tai iskumaisuus sekä käytössä olevat ja suunnitellut meluntorjuntatoimet. Melulähteet merkitään asemapiirrokseen (liite B).

Asfalttiaseman alueella asioivien raskaiden ajoneuvojen arvioitu keskimääräinen lukumäärä vuorokaudessa ilmoitetaan.

Jos aseman toiminnasta aiheutuva melutaso häiriölle alttiissa kohteissa on mitattu tai arvioitu laskelmilla, ilmoitetaan niiden laatimisajankohta ja mittausraportti tai laskelma liitetään hakemuksen liitteeksi E.

Toiminnasta ja siihen liittyvästä liikenteestä laitosalueella aiheutuvat sallitut melutasot ovat seuraavat (valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992):

| Alue, jolle melu kohdistuu | Melutaso LAeq (dB) |  |
| --- | --- | --- |
|  | päivällä (klo 7–22) | yöllä (klo 22–7) |
| Asuinalue, virkistysalue taajamassa ja sellaisen välittömässä läheisyydessä, hoitolaitosalue | 55 | 50* |
| Oppilaitosalue | 55 | 55 |
| Loma-asumisalue**, luonnonsuojelualue**, leirintäalue, virkistysalue taajaman ulkopuolella | 45 | 40 |

*    Uusilla alueilla 45 dB

**  Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa ylimmällä rivillä mainittuja ohjearvoja. Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä.

Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista keskiäänitasolle säädettyyn arvoon.

Tiedot toiminnassa syntyvistä jätteistä ja jätehuollosta (13 §)

Esitetään tiedot asfalttiasemalla syntyvistä jätteistä, niiden arvioiduista määristä ja vastaanottajasta. Jätevesilietteillä tarkoitetaan umpisäiliöön johdettavia talousjätevesiä sekä saostuskaivoihin kertyvää lietettä, jos aseman talousjätevedet käsitellään muulla tavalla kuin johtamalla ne vesihuoltolaitoksen viemäriin tai umpikaivoon.

Vaarallisten jätteiden varastointitilasta ilmoitetaan, onko se lukittu, katettu ja/tai tiivispohjainen.

Tiedot maaperästä ja sen tilasta (11 §)

Maaperän mahdollisen pilaantuneisuuden arvioimiseksi esitetään tiedot asfalttiaseman alueen aiemmasta käyttötarkoituksesta, jos se on tiedossa.

Ilmoitetaan, jos maaperän epäillään olevan pilaantunutta alueen aiempien toimintojen seurauksena. Jos maaperän mahdollinen pilaantuneisuus on tutkittu tai maaperä on puhdistettu, ilmoitetaan ajankohta.

Tarkempia tietoja alueen maaperän tilasta voi tiedustella Lupa- ja valvontavirastosta.

Tiedot riskien hallinnasta, tarkkailusta ja mittauksista (14–16 §, 18–20 §)

Riskien vähentämistoimet

Ilmoitetaan, onko asfalttiasemalla poikkeustilanteita ja onnettomuuksia varten toimintasuunnitelma, milloin se on viimeksi päivitetty sekä onko asemalla riittävä alkusammutuskalusto ja vuotojen torjuntakalusto mahdollisten vuotojen varalta.

Viemärin sulkuventtiilin osalta ilmoitetaan, pääseekö kaivoon esteettä ja onko venttiilin sulkeminen viivytyksettä mahdollista. Tällä varmistetaan, että onnettomuustapauksessa esimerkiksi polttoaineiden vuotaessa aseman alueelle niiden pääsy viemäriverkostoon saadaan tarvittaessa estettyä.

Toimintasuunnitelmaa häiriö ja poikkeustilanteita varten ei tarvitse laatia erikseen, vaan se voi olla esimerkiksi osa laitoksen laatu- ja ympäristöjärjestelmää.

Tarkkailu ja mittaukset

Annetaan tiedot ympäristönsuojelun kannalta oleellisista laitteiden ja hälyttimien säännöllisistä tarkastuksista. Taulukkoon täytetään tarvittavat tiedot hätäkatkaisimien ja hälyttimien tarkastustiheydestä, viimeisimmästä tarkastusajankohdasta sekä siitä, onko asemalla ohjeet kyseisen kohteen tarkastamiseksi.

Öljynerottimien tyhjentämisen perusteista valitaan asemalla käytössä oleva tapa. Lisäksi ilmoitetaan, miten usein erottimista poistuvista vesistä otetaan näyte veden hiilivetypitoisuuden määrittämiseksi.

Koska melua pystytään meluntorjuntatoimin parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja parhaiden ympäristökäytäntöjen avulla huomattavasti vähentämään, ei melua olisi kuitenkaan aina tarpeen tarkkailla. Jos melutason arvot eivät alle 500 metrin etäisyydellä melua aiheuttavasta toiminnasta ylity ja toiminnanharjoittaja pystyy luotettavin arviointimenetelmin tai mittauksin tämän osoittamaan, ei melua tarvitse erikseen mitata ja tarkkailla. Etäisyys arvioidaan melulähteestä häiriölle alttiiseen kohteeseen. Lisäksi on otettava huomioon, mitä asfalttiasema-asetuksen 4 §:ssä säädetään toiminnan sijoittumisesta. Arviointimenetelmä voi olla mittaustulos, mallintaminen tai kokemusperäinen arvio. Arvioinnin luotettavuuden arvioi rekisteröintiviranomainen rekisteröinnin yhteydessä.

Käytännössä useat asfalttiasemat sijaitsevat kaukana asutuksesta tai muista häiriöille altistuvista kohteista. Melun häiritsevyyden on todettu vähenevän voimakkaasti etäisyyden kasvaessa. Tästä syystä asfalttiasema-asetuksen 12 §:ssä säädetään, että jos toiminta sijaitsee yli 500 metriä häiriölle altistuvasta kohteesta ja maasto-olosuhteet estävät riittävästi äänen etenemisen melulle häiriytyviin kohteisiin ja kun voidaan perustellusti olettaa, että olettaa, että 7 §:ssä säädetyt melutason arvot eivät ylity, ei toiminnanharjoittajan tarvitse erikseen osoittaa melutason arvojen alittumista eikä tarkkailla melupäästöjä.

Muut tiedot

Ilmoituksen liitteet:

Liite A	Sijaintikartta asfalttiaseman sijaintipaikasta sekä lähiympäristöstä. Karttaan merkitään asfalttiaseman lisäksi mahdolliset häiriintyvät kohteet 500 metrin säteellä. Kartan merkinnät voi yhdistää kohteisiin tämän lomakkeen kohdan 3 taulukossa. Kartan on oltava riittävän tarkka.

Liite B	Asemapiirros, josta ilmenee asfalttiaseman rakenteiden sijainti aseman tontilla. Kartan on oltava riittävän tarkka.

Liite C	Asemakaavakartta alueen kaavoitustilanteesta, jos asema sijaitsee asemakaava-alueella.

Liite D	Lainhuutotodistus asfalttiaseman kiinteistöstä.

Liite E	Melumittausraportti tai -laskelma, jos tehty.