ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV REGISTRERINGSANMÄLAN FÖR MEDELSTOR ENERGIPRODUCERANDE ANLÄGGNING

Allmänt om förfarandet vid registrering av verksamheten

Registreringen av verksamheten i datasystemet för miljövårdsinformation och efterkontrollen ersätter miljötillståndsförfarandet för sådana verksamheter som orsakar obetydliga miljöolägenheter, såsom medelstora energiproducerande anläggningar. För de anläggningar som registreras behöver man inte ansöka om miljötillstånd.

Verksamhetsutövaren gör hos den kommunala miljövårdsmyndigheten en anmälan om den verksamhet som ska registreras. Myndigheten registrerar verksamheten, om förutsättningarna för registrering uppfylls. Registreringen är till sin natur en åtgärd som inte innebär meddelande av administrativa beslut eller föreskrifter. Verksamhetsutövaren underrättas om registreringen. Registreringen är avgiftsbelagd.

Bestämmelser om tekniska och funktionella krav för energiproducerande enheter samt om innehållet i registreringsanmälan finns i statsrådets förordning om miljöskyddskrav för medelstora energiproducerande enheter och energiproducerande anläggningar 1065/2017 (nedan förordningen om medelstora energiproducerande anläggningar). Avsikten med de miljöskyddskrav som föreskrivs i förordningen är att förenhetliga de sektorspecifika miljöskyddskraven och att göra dem mer förutsägbara. En anläggning som registreras ska följa kraven i förordningen om medelstora energiproducerande anläggningar.

Registreringsanmälan ska lämnas in till den kommunala miljövårdsmyndigheten senast 30 dagar innan anläggningen inleder sin verksamhet.

Registreringsanmälan kan behandlas effektivare och snabbare om man

- på förhand diskuterar saken med registreringsmyndigheten,

- lämnar in ansökan i god tid, dock senast 30 dagar innan verksamheten enligt planerna ska inledas, samt

- i anmälan och bilagorna anger alla de uppgifter som krävs.

Tillämpningsområdet för förordningen om medelstora energiproducerande anläggningar

I förordningen om medelstora energiproducerande anläggningar föreskrivs om miljöskyddskraven för energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på minst 1 megawatt (MW) men mindre än 50 MW.

Med energiproducerande enhet avses en panna, gasturbin, förbränningsmotor eller en annan teknisk anordning i vilken bränslen oxideras för att den frigjorda värmen ska kunna utnyttjas.

Med energiproducerande anläggning avses energiproducerande enheter som är belägna på samma anläggningsområde samt till enheterna i tekniskt eller funktionellt hänseende nära ansluten verksamhet, såsom bränsledepåer. Om det på anläggningsområdet finns endast en energiproducerande enhet, utgör den en egen energiproducerande anläggning.

När kan man inte registrera en energiproducerande anläggning?

Registreringen av en energiproducerande anläggning i datasystemet för miljövårdsinformation gäller endast sådana anläggningar vars sammanräknade bränsleeffekt är mindre än 50 MW.

Om någon av följande förutsättningar uppfylls kan man inte registrera en energiproducerande anläggning utan måste ansöka om ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (MSL, 527/2014) 30 §:

- till anläggningen hör en fastbränslepanna vars bränsleeffekt är minst 20 MW,

- anläggningen är en del av verksamheten vid en direktivanläggning (t.ex. en värmepanna inom en industrianläggning),

- anläggningen är förlagd till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde,

- anläggningens verksamhet kan orsaka förorening av vattendrag, eller det är frågan om ett projekt som är tillståndspliktigt enligt vattenlagen (587/2011),

- avledandet av avloppsvatten från anläggningen kan orsaka förorening av ett dike, en källa eller en i 1 kap. 3 § 1 mom. 6 punkten i vattenlagen avsedd rännil,

- anläggningens verksamhet kan utsätta omgivningen för sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920).

Om något av dessa krav uppfylls ska man ansöka om miljötillstånd (ymparisto.fi/sv/tillstand-och-skyldigheter/miljotillstand).

Så här görs anmälan angående registrering

Registreringsanmälan ska lämnas, om

- det är fråga om en ny energiproducerande anläggning

- verksamheten vid en befintlig energiproducerande anläggning ändras väsentligt (gäller både oregistrerad och redan registrerad anläggning)

- miljötillståndet för en befintlig energiproducerande anläggning behöver ändras, eller

- uppgifterna om en registrerad energiproducerande anläggning förändras.

Bestämmelser om det detaljerade innehållet i registreringsanmälan finns i 4 § i förordningen om medelstora energiproducerande anläggningar. För anmälan används den statliga miljöförvaltningens formulär 6035 som finns på miljöförvaltningens webbplats (ymparisto.fi/sv/tillstand-och-skyldigheter/registrering-enligt-msl/medelstora-energiproducerande-anlaggningar).

Anmälan skickas till den kommunala miljövårdsmyndigheten. Det rekommenderas att de bilagor som nämns under punkt 15 ”Övriga uppgifter” bifogas till anmälan.

Av anmälan ska vid behov framgå vilket datamaterial och vilken beräknings-, forsknings- eller bedömningsmetod som har använts som underlag för de angivna uppgifterna. Myndigheten kan vid behov be verksamhetsutövaren ge ytterligare information. Myndigheten meddelar också om det behövs ett miljötillstånd för den energiproducerande anläggningen. Då ska orsaken till varför tillstånd behövs uppges.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten registrerar anläggningen i datasystemet. Myndigheten säkerställer genom efterkontroll att den energiproducerande anläggningen följer de krav som ställs i förordningen.

Registrering av en flyttbar energiproducerande enhet

Det rekommenderas att registreringen av en flyttbar energiproducerande enhet som saknar permanent förläggningsplats görs till verksamhetsutövarens hemkommun.

Registreringen av en flyttbar energiproducerande enhet behöver inte förnyas på grund av att enhetens förläggningsplats förändras. Ändring av enhetens förläggningsplats betraktas emellertid som en sådan ändring som är väsentlig med tanke på tillsynen och som ska anmälas till miljövårdsmyndigheten i den kommun där enheten finns (förordningen om medelstora energiproducerande anläggningar 19 §), såvida det inte är fråga om en obetydlig förflyttning av enheten exempelvis inom samma anläggningsområde. Om en flyttbar energiproducerande enhet flyttas till en annan kommun, ska anmälan göras till miljövårdsmyndigheten i både den nya och den gamla förläggningskommunen.

Hur gå till väga om anläggningen har ett giltigt miljötillstånd?

Om en energiproducerande anläggning är en del av verksamheten vid en annan miljötillståndspliktig anläggning, registreras den energiproducerande anläggningen när miljötillståndet för den energiproducerande anläggningen upphör att gälla. Miljötillståndet upphör att gälla för verksamheten vid den energiproducerande anläggningen, när miljötillstånd krävs för en väsentlig ändring av verksamheten med stöd av 29 § i miljöskyddslagen eller när miljötillståndet behöver ändras med stöd av 89 §. Också i dessa fall måste förordningen om medelstora energiproducerande anläggningar iakttas i verksamheten redan före registreringen.

När ett miljötillstånd för en energiproducerande anläggning upphör att gälla ska den kommunala miljövårdsmyndigheten registrera verksamheten på tjänstens vägnar, om den har tillgång till tillräcklig information om verksamheten och om villkoren för registrering uppfylls (se ”När kan man inte registrera en energiproducerande anläggning?”). Uppgifterna i tillståndsbeslutet eller andra uppgifter om den registreringspliktiga verksamheten kan dock vara föråldrade eller i övrigt bristfälliga, och då kan myndigheten vid behov be om preciseringar exempelvis med en registreringsanmälan. Verksamhetsutövaren underrättas om registreringen.

Behandlingsavgift

För behandling av registreringsanmälan tar den kommunala miljövårdsmyndigheten ut en avgift, vars grunder bestäms i en taxa som godkänts av kommunen.

SÅ HÄR FYLLER DU I BLANKETTEN

Blankett 6035 för registrering av energiproducerande anläggningar finns i Word-format (se ymparisto.fi/sv/tillstand-och-skyldigheter/registrering-enligt-msl/medelstora-energiproducerande-anlaggningar). Skriv in texten i de grå fälten i blanketten.

Om man vill precisera uppgifterna i blanketten eller ge andra uppgifter än de som begärs i blanketten, kan man skriva in dessa under ifrågavarande punkt för tilläggsuppgifter.

Om exempelvis någon av de åtgärder som nämns i blanketten ännu är i planeringsskedet när anmälan lämnas in, kan uppgifterna om planen och genomförandet av den anges i tilläggsuppgifterna

I 21 § i förordningen om medelstora energiproducerande anläggningar finns uppräknat de uppgifter om en registrerad energiproducerande anläggning som den kommunala miljövårdsmyndigheten ska lägga ut på det allmänna datanätet (bland annat adressen för den plats där anläggningen finns). Om verksamhetsutövaren anser att vissa av dessa uppgifter är sekretessbelagda enligt 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), ska verksamhetsutövaren informera den kommunala miljövårdsmyndigheten i samband med registreringsanmälan och motivera sin uppfattning. Den kommunala miljövårdsmyndigheten fattar i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet beslut om huruvida de aktuella uppgifterna ska anses vara sekretessbelagda.

Energiproducerande anläggning som registreringsansökan gäller

Här anges grunden för registreringen av anläggningen, dvs. om det är fråga om

- ny anläggning och den planerade tidpunkten för inledandet av verksamheten

- väsentlig ändring av verksamheten vid en befintlig anläggning, vad ändringen gäller och den planerade tidpunkten för ändringen (MSL 29 §)

- ändring av miljötillståndet för en befintlig anläggning och vad ändringen gäller (MSL 89 §)

- ändring av verksamheten eller uppgifterna för en registrerad energiproducerande anläggning (MSL 170 §), eller

- registrering av en befintlig anläggning av någon annan orsak.

När den registrerade verksamheten eller uppgifterna om den ändras ska man förutom kontaktuppgifterna i punkt 1 och 2 även fylla i de uppgifter som ändras eller har ändrats sedan föregående registrering.

Med en befintlig energiproducerande anläggning avses en energiproducerande anläggning som tagits i drift före den 20 december 2018 (eller senast den 20 december 2018, om anläggningen har registrerats eller beviljats miljötillstånd före den 19 december 2017).

Med en ny energiproducerande anläggning avses en annan anläggning än en befintlig energiproducerande anläggning.

Verksamhetsutövarens namn och kontaktinformation

I blanketten anges verksamhetsutövarens namn eller firmanamn, hemort, FO-nummer och kontaktinformation. Dessutom anges kontaktpersonens namn och kontaktinformation samt en faktureringsadress (postadress eller nätfaktureringsadress). Kontaktpersonen kan också vara en extern aktör, såsom en konsult. Om det är fråga om ett utländskt företag, ska de kontaktinformation som gäller verksamheten i Finland anges.

Den energiproducerande anläggningens kontaktinformation och förläggningsplats samt uppgifter om anläggningens omgivning (4 §)

Här anges den energiproducerande anläggningens namn, förläggningsplats (kommun, stadsdel/by, fastighetsbeteckning) samt kontaktinformation. Förläggningsplatsen för en flyttbar energiproducerande enhet behöver inte anges i registreringsformuläret. Enhetens förläggningsplats ska emellertid anmälas till miljövårdsmyndigheten i den kommun där enheten finns.

Ur branschkodlistan väljs den kod som motsvarar anläggningens verksamhet. Dessutom anges namnet på anläggningens kontaktperson med kontaktinformation. Om man ännu inte vet vem som blir kontaktpersonen kan dessa uppgifter ges senare.

Den energiproducerande anläggningens läge ska visas på lägeskartan (bilaga A) och planritningen (bilaga B). Nord- och ostkoordinaterna anges i plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN. Koordinaterna fås exempelvis via Lantmäteriverkets tjänst Kartplatsen (välj ”Lägg ut en egen anteckning på kartan”).

Uppgifter om miljön kring anläggningen

I tabellen anges sådana objekt som är exponerade för störningar (buller, damm, lukt) och andra känsliga objekt som ligger på mindre än 1 kilometers avstånd från den energiproducerande anläggningens störande verksamhet (på mindre än 500 meters avstånd, om den energiproducerande anläggningens bränsleeffekt är högst 5 MW). Endast det närmaste objektet i varje kategori anges (t.ex. närmaste daghem/sjukhus).

För varje närmaste objekt anges namn eller motsvarande identifieringsuppgift samt avståndet (m) från den energiproducerande anläggningen. Dessa objekt ska också visas på lägeskartan (bilaga A), varvid eventuella beteckningar som använts (t.ex. förkortningar) vid behov anges i tabellen.

Dessutom anges eventuella andra miljöbelastande verksamheter i närområdet, såsom industri, större trafikleder o.d. och deras avstånd från den energiproducerande anläggningen.

Likaså ska det anges om det på fastigheten finns verksamhet som inte ansluter sig till den energiproducerande anläggningen som registreras (t.ex. verkstads- eller serviceverksamhet, lagring av annat än bränsle, depåverksamhet).

Mer information om var grundvattenområden, Natura 2000-områden och övriga naturskyddsområden är belägna ges av den kommunala miljövårdsmyndigheten och finns också t.ex. på geodataportalen Paikkatietoikkuna (välj ”kartlager”).

Om det är fråga om en flyttbar energiproducerande enhet utan permanent förläggningsplats, behöver uppgifterna om miljön kring förläggningsplatsen inte anges.

Uppgifter om planläggningen av området (4 §)

Om det finns en godkänd detaljplan för området, ska man ange

- beteckningen för anläggningens tomt i detaljplanen, eller

- gällande generalplan eller delgeneralplan för området, eller

- eventuellt undantagsbeslut.

I övriga fall anges att

- en gällande plan (med rättsverkningar) inte finns, eller

- att en planändring som avser anläggningsområdet är anhängig.

Till registreringsanmälan ska bifogas en detaljplanekarta (bilaga C) om anläggningen är belägen inom ett detaljplaneområde.

Uppgifter om anläggningens miljötillstånd och andra gällande tillstånd, avtal, beslut och anmälningar

I tabellen anges uppgifterna (beviljandedatum och myndighet/aktör) om alla gällande miljörelaterade tillstånd, avtal, beslut och anmälningar. Om ärendet är anhängigt sätts ett kryss i ifrågavarande ruta.

Om ikraftträdandedatumet för ett tillstånd eller ett beslut är betydligt senare med anledning av eventuella beslut av besvärsdomstolar, ska detta anges under punkten för tilläggsuppgifter.

Uppgifter om övriga tillstånd, beslut eller avtal gällande verksamheten kan anges under punkten för tilläggsuppgifter.

Uppgifter om anläggningens verksamhet, vilka bränslen som används och vilken teknik som används för att minska utsläpp

Uppgifter som gäller hela anläggningen

För hela den energiproducerande anläggningen anges det år när verksamheten inleddes (året när anläggningens första enhet togs i drift) samt den sammanlagda bränsleeffekten (MW).

Uppgifter per enhet

Om det finns flera energiproducerande enheter (pannor, gasturbiner eller förbränningsmotorer) vid anläggningen, ska uppgifterna om respektive enhet lämnas separat.

Uppgifterna för den första pannan, gasturbinen eller förbränningsmotorn anges här, och uppgifterna för resten av enheterna på separata bilageblanketter (6035a).

Med en befintlig energiproducerande enhet avses en enhet som tagits i drift före den 20 december 2018 (eller senast den 20 december 2018, om enheten har registrerats eller beviljats miljötillstånd före den 19 december 2017).

Med en ny energiproducerande enhet avses en annan enhet än en befintlig energiproducerande enhet, dvs. alla enheter som tas i drift efter den 20 december 2018 är nya enheter.

För de energiproducerande enheterna anges namn eller beteckning (t.ex. K1) som också ska antecknas i den planritning som bifogas till anmälan. Dessutom anges huruvida det är fråga om en ny energiproducerande enhet och när verksamheten är avsedd att inledas. För en befintlig enhet anges den planerade tidpunkten för när enheten tas i drift med den exakthet som tillbudsstående uppgifter medger. Vid behov ska det emellertid läggas fram bevis på att en enhet som angetts som befintlig har tagits i drift före den 20 december 2018. Om det är fråga om ändring av verksamheten vid en befintlig enhet anges den planerade tidpunkten för ändringen samt vad ändringen gäller.

När en anläggning registreras för första gången ska uppgifterna om alla enheter anges. När anläggningen redan en gång har registrerats, räcker det med att endast ange uppgifterna om en eventuell ny enhet eller om en enhet som är föremål för väsentlig ändring.

Här anges den energiproducerande enhetens bränsleeffekt (MW), beräknade effektnivå i snitt (MW), beräknat antal drifttimmar per år (h/a) samt hur mycket elektricitet och/eller processånga och/eller värme som enheten producerar per år (GWh/a).

I tabellen anges typen av energiproducerande enhet, förbränningsprocess, förbränningsteknik och den teknik som används för att minska utsläpp.

Uppgifterna om bränslen anges som framtida genomsnittlig användning per år. I bränsletabellen anges uppgifterna om de bränslen som används i enheten samt deras

- andel av bränsleenergin (genomsnittlig variationsvidd, %),

- sammanlagda energi (GJ/a),

- effektiva värmevärde (MJ/kg eller MJ/m3(n)),

- mängd (t/a eller 1 000 m3/a), och

- svavelhalt (%).

Om man vid den energiproducerande enheten endast eller tillsammans med andra bränslen förbränner naturgödsel från produktionsdjur, ska i verksamheten utöver kraven i förordningen om medelstora energiproducerande anläggningar också iakttas lagstiftningen om animaliska biprodukter samt de särskilda krav gällande förbränning av naturgödsel som föreskrivs i 221 c–d § i miljöskyddslagen. De särskilda kraven gäller bland annat förbränningstemperaturen, utsläppsgränsvärden och utsläppsmätningar. För förbränning av naturgödsel finns separata anvisningar.

Verksamhetsutövaren kan i registreringsanmälan förbinda sig att begränsa verksamheten vid enheten i enlighet med något av de undantag (P1–P6) som beskrivs som fotnot i bilaga 1A, varvid enheten kan tillämpa lägre utsläppsgränsvärden. En del av undantagen är permanenta och en del tidsbegränsade. Befintliga enheter kan utnyttja undantagen P1–P6 först när de övergår att iaktta utsläppsgränsvärden enligt bilaga 1A (befintliga enheter med en bränsleeffekt på mer än 5 MW från och med den 1 januari 2025 och befintliga enheter med en bränsleeffekt på 1–5 MW från och med den 1 januari 2030). Före det iakttar befintliga enheter utsläppsgränsvärden enligt bilaga 1B.

Uppgifter om utsläpp till luft (5–6 §)

De årliga utsläppen till luften (partiklar, kväveoxid (NO2), svaveloxid (SO2), fossil koldioxid (CO2 FOSS) och biogen koldioxid (CO2 BIO) anges som uppskattade medelvärden av framtida utsläpp som motsvarar de uppgifter om användning av bränsle som angetts under punkt 5. Uppgifterna anges både per enhet och som sammanlagda utsläpp för hela anläggningen.

Uppgifterna om utsläpp anges både som koncentration (milligram per normkubikmeter torr rökgas (mg/m3(n)) och som totalmängd utsläpp (t/a). Koncentrationerna anges omräknade till följande syrehalter:

- pannor, fasta bränslen: 6 % O2

- pannor, flytande och gasformiga bränslen: 3 % O2

- gasturbiner: 15 % O2

- förbränningsmotorer: 15 % O2

Koncentrationerna (mg/m3(n)) anges för normala driftsituationer, till vilka inte hör situationer då anläggningen körs igång eller körs ned. I totalmängden utsläpp (t/a) beaktas utsläppen för både normala driftsituationer och de situationer då anläggningen körs igång eller körs ned.

Med fossil koldioxid (CO2 FOSS) avses koldioxid som uppstår vid förbränning av fossila bränslen och torv.

Med biogen koldioxid (CO2 BIO) avses koldioxid som uppstår vid förbränning av biobränslen. I värdet beaktas inte torv.

CO2-utsläppskoefficienter för några bränslen (Bränsleklassificering 2025, Statistikcentralen):

| Bränsle (t) | t CO2/TJ |
| --- | --- |
| Tung brännolja (POR) Lätt brännolja (POK) Dieselolja Stenkol Koks Antracit Gasol, flytgas Naturgas (1 000 m3) Biogas (1 000 m3) Koksgas (1 000 m3) Frästorv Stycketorv Torvpelletar och -briketter Trä och trärestprodukter | 78,4* 68,0** 58,6 93,1 107,0 98,3 64,9 55,8 54,6 41,5 107,6 103,2 97,0 112,0 |

* svavelhalt  1 %

** låg svavelhalt

Uppgifter om skorstenshöjd och om grunderna för dimensioneringen av skorstenen (7 §)

Skorstenshöjden för en energiproducerande enhet fastställs utifrån tabellen i bilaga 2 till förordningen om medelstora energiproducerande anläggningar, med hjälp av en spridningsmodell eller ett skorstensmonogram. Med skorstensmonogram avses Meteorologiska institutets publikation 2008 Pienten polttolaitosten (5–50 MW) piipun korkeuden mitoitus (”Anvisning för dimensionering av skorstenshöjden för små bränsleproducerande anläggningar (5–50 MW)”). I fråga om nya enheter med en bränsleeffekt på 1–5 MW kan också Meteorologiska institutets publikation 2018 Piipunkorkeuden mitoitus 1–5 MW energiantuotantoyksiköissä (”Anvisning för dimensionering av skorstenshöjden för energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på 1–5 MW”) användas. Båda publikationerna finns på finska i samband med registreringsblanketterna (ymparisto.fi/sv/tillstand-och-skyldigheter/registrering-enligt-msl/medelstora-energiproducerande-anlaggningar).

Skorstenshöjden ska i regel bestämmas utifrån bilaga 2 till förordningen om medelstora energiproducerande anläggningar. Detta är också det enklaste sättet. Om man vill avvika från de skorstenshöjder som anges i tabellen i bilaga 2 med en kortare skorsten, ska höjden dimensioneras med hjälp av en spridningsmodell eller Meteorologiska institutets ovan nämnda dimensioneringsanvisningar.

Skorstenshöjden för en ny energiproducerande enhet med en bränsleeffekt på minst 5 MW som använder något annat bränsle än träpelletar eller andra än svavelfria gasformiga bränslen ska dock alltid dimensioneras med hjälp av en spridningsmodell, om skorstenshöjden är mindre än 2,5 gånger produktionsbyggnadens höjd eller om det på mindre än 500 meters avstånd från den energiproducerande enheten finns mer än 30 meter höga byggnader eller andra terränghinder eller om markytan ligger högre än detta, mätt från markytan vid produktionsbyggnaden.

Skorstenen på en befintlig energiproducerande enhet är tillräckligt hög om den är minst 75 % av den minimihöjd som anges i tabellen i bilaga 2 till förordningen om medelstora energiproducerande anläggningar.

Följande energiproducerande enheter behöver inte iaktta de krav på skorstenshöjden som föreskrivs i 7 § i förordningen om medelstora energiproducerande anläggningar:

- flyttbara energiproducerande enheter som använder lätt brännolja eller gasformiga bränslen och som används för kortvarig produktion av reservenergi;

- sådana nya bränslemotorer och gasturbiner som används som enheter för reservdrift vars drifttid är högst 500 h/a räknat som ett glidande medelvärde under en treårsperiod;

- sådana befintliga bränslemotorer och gasturbiner som används som enheter för reservdrift vars drifttid är högst 500 h/a räknat som ett glidande medelvärde under en femårsperiod;

- befintliga energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på minst 1 MW men mindre än 5 MW som börjar tillämpa förordningen om medelstora energiproducerande anläggningar först från och med den 1 januari 2030.

I tabellen i registreringsanmälan anges:

- skorstenens, och vid behov rökkanalens, nummer eller annan identifierare,

- den eller de energiproducerande enheter (pannor m.m.) vars rökgaser leds till skorstenen i fråga,

- skorstenens utsläppshöjd (m) mätt från markytan vid produktionsbyggnaden.

I tabellen anges på vilket sätt skorstenens/skorstenarnas höjd har fastställts.

I fråga om nya energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på minst 5 MW anges dessutom om det på mindre än 500 meters avstånd från enheten finns mer än 30 meter höga byggnader eller andra terränghinder eller om markytan ligger högre än detta

Uppgifter om behandlingen av avlopps- och dagvatten samt om utsläpp till vatten och avlopp (9–11 §)

Här anges i tillämpliga delar uppgifterna om behandling och ledning av avlopps- och dagvatten.

För oljehaltigt spillvatten lämnas i tillämpliga delar de uppgifter som begärs i tabellen. Utloppsstället för det utgående vattnet från oljeavskiljare anges och utloppsvägen antecknas på lägeskartan (bilaga A).

Här anges om det vid behandling och ledning av oljehaltigt spillvatten används andra likvärdiga eller alternativa metoder som tillåts enligt 10 § 6 eller 7 mom. i förordningen om medelstora energiproducerande anläggningar. Metoderna i fråga kan användas, om de energiproducerande enheter som använder påfyllnings- och utloppsstället har en sammanräknad bränsleeffekt på högst 5 MW eller en sammanräknad drifttid på högst 1 500 ha/a räknat som ett glidande medelvärde under en femårsperiod, eller om det rör sig om en energiproducerande enhet där flytande bränslen används endast som reserv- eller startbränsle, eller om det är fråga om en flyttbar energiproducerande enhet som används för kortvarig produktion av reservenergi. Eventuell användning av andra likvärdiga eller alternativa metoder ska beskrivas i registreringsanmälan så att den kommunala miljövårdsmyndigheten kan bedöma metodernas funktionsduglighet.

I fråga om ledning och behandling av hushållsavloppsvatten ska man ange om de leds till ett avlopp, till en sluten behållare från vilken avloppsvattnet transporteras till ett avlopp, eller om de behandlas på något annat sätt. I områden utanför avloppsnätet anges uppgifterna om sättet för behandling av hushållsavloppsvatten, som ska ske i enlighet med 16 kap. i miljöskyddslagen och statsrådets förordning 157/2017.

Uppgifter om upplagring av bränslen (11–13 §)

Här anges uppgifter om upplagring av bränslen inom den energiproducerande anläggningens område. Upplagsplatserna antecknas i planritningen.

Fasta bränslen

Här anges arealen för upplaget av fasta bränslen samt upplagets ytmaterial.

Dessutom anges uppgifterna om hur upplagringen av fasta bränslen är ordnad så att upplagring, hantering och transport av bränslen inte orsakar damm- och luktolägenheter, nedskräpning eller brandrisk. Dessa olägenheter kan förebyggas bl.a. genom lämplig placering av lossningsplatser, olika slags skyddsanordningar samt vid behov undertryck i utlastningsutrymmet samt rening av gårdsplanen.

Flytande bränslen

Uppgifterna om upplagring av flytande bränslen anges i tabellen för varje cistern.

Om flytande bränslen förvaras vid anläggningen ska här anges om det inom anläggningsområdet finns absorptionsämnen och bekämpningsredskap för bränsleuppsamling för att förhindra eventuell spridning av läckage.

Här anges det om vid hantering och upplagring av flytande bränslen används andra likvärdiga eller alternativa metoder som tillåts enligt 13 § 3 eller 4 mom. i förordningen om medelstora energiproducerande anläggningar. Metoderna i fråga kan användas, om de energiproducerande enheter som använder påfyllnings- och utloppsstället har en sammanräknad bränsleeffekt på högst 5 MW eller en sammanräknad drifttid på högst 1 500 ha/a räknat som ett glidande medelvärde under en femårsperiod, eller om det rör sig om en energiproducerande enhet där flytande bränslen används endast som reserv- eller startbränsle, eller om det är fråga om en flyttbar energiproducerande enhet som används för kortvarig produktion av reservenergi. Eventuell användning av andra likvärdiga eller alternativa metoder ska beskrivas i registreringsanmälan så att den kommunala miljövårdsmyndigheten kan bedöma metodernas funktionsduglighet.

Uppgifter om det avfall som verksamheten ger upphov till och om avfallshanteringen (14 §)

I tabellen anges uppgifterna om den mängd avfall som uppstår i verksamheten och de ställen som avfallet transporteras till. I fråga om egenskaperna avseende utrymmet för lagring av farligt avfall anges tillämpliga punkter. Dessutom anges huruvida farligt avfall förs till ändamålsenlig behandling eller återvinning minst en gång per år.

I fråga om alla typer av avfall anges huruvida avfallet förs till återvinning eller lämnas för behandling på en anläggning som enligt miljötillståndet får ta emot ifrågavarande avfall.

När det gäller flyg- och bottenaska väljs tillämpliga punkter och preciserande uppgifter ges vid behov. Transporten av aska ordnas så att den inte orsakar dammolägenhet.

Uppgifter om de kemikalier som används i verksamheten

Här anges uppgifterna om de kemikalier (inte bränslen) och hjälpämnen som används: kemikalie eller handelsnamn, användningsändamål, hur mycket som används per år, största upplagringsmängd samt plats för lagring på anläggningen.

Uppgifter om buller från verksamheten, effekterna av bullret samt om bullerbekämpningsåtgärder (8 §)

Här nämns de viktigaste bullerkällorna, exempelvis intag av förbränningsluft, förbränningsluftfläktar, rökgasfläktar, transport av bränslen och transportanordningar, arbetsmaskiner, turbiner, motorer, brännare samt pumpar.

I fråga om bullerkällorna anges drifttiden per dygn, ljudeffekt (om känd, LWA (dB)), huruvida bullret är smalbandigt eller slagartat (om känt) samt bullerbekämpningsåtgärder som redan har vidtagits och planerade bullerbekämpningsåtgärder.

Här anges också det genomsnittliga trafikflödet med tunga fordon (närmast bränsle- och avfallstransporter) i området per vecka.

Om den bullernivå som anläggningens verksamhet alstrar vid platser som är exponerade för störningar har uppmätts eller uppskattats genom beräkningar ska här anges när de har gjorts och mätningsrapporten eller beräkningen bifogas till ansökan som bilaga E.

De tillåtna bullernivåerna som verksamheten och trafiken i samband med den alstrar på anläggningsområdet är följande (8 §):

| Område som utsätts för buller | Bullernivå LAeq (dB) |  |
| --- | --- | --- |
|  | dagtid (kl. 7–22) | nattetid (kl. 22–7) |
| Bostadsområde, rekreationsområde i tätort eller dess omedelbara närhet, område avsett för vårdinrättningar | 55 | 50 |
| Område för fritidsboende, naturskyddsområde, campingplatser, rekreationsområde utanför tätort | 45 | 40 |

Om bullret till sin natur är slagartat eller smalbandigt, adderas 5 dB till mätnings- eller beräkningsresultatet innan det jämförs med gränsvärdet.

Verksamhetsplan för exceptionella situationer (16 §)

Verksamhetsutövaren ska utarbeta en verksamhetsplan för exceptionella situationer. Verksamhetsplanen ska innehålla åtminstone anvisningar för åtgärder som ska vidtas vid störningar i förbränningen och i avskiljarna samt vid oljeskador och kemikalieolyckor. Planen behöver inte utarbetas separat, utan den kan ingå i anläggningens kvalitets- och miljösystem. Verksamhetsplanen presenteras i bilaga F. Planen ska hållas uppdaterad

Kontrollplan (17–18 §, bilaga 3)

Kontrollplanen presenteras som bilaga till registreringsanmälan (blankett 6035b). Kontrollplanen för anläggningen ska innehålla de uppgifter som krävs i bilaga 3 till förordningen om medelstora energiproducerande anläggningar.

I kontrollplanen anges också uppgifterna om de ärenden som bokförs på den energiproducerande anläggningen

Övriga uppgifter

Bilagor till anmälan:

Bilaga A	Lägeskarta som visar den energiproducerande anläggningens förläggningsplats och dess närmaste omgivning. På kartan antecknas utöver anläggningen också eventuella känsliga objekt som störs belägna inom 1 kilometers avstånd från anläggningen (500 meters avstånd, om det är fråga om en energiproducerande anläggning med en bränsleeffekt på högst 5 MW). Beteckningarna på kartan kan kopplas till objekten i tabellen under punkt 2 i blanketten. Kartan ska vara tillräckligt noggrann.

Bilaga B	Planritning, som visar hur den energiproducerande anläggningens enheter och konstruktioner är belägna på anläggningens tomt och de områden som är ogenomträngliga för vätska. Kartan ska vara tillräckligt noggrann.

Bilaga C	Detaljplanekarta som visar planläggningssituationen i området, om anläggningen är belägen inom ett detaljplaneområde.

Bilaga D	Spridningsmodell eller skorstensmonogram (om sådan/sådant gjorts)

Bilaga E	Bullermätningsrapport/bullerberäkning (om sådan gjorts)

Bilaga F	Verksamhetsplan för exceptionella situationer

Kontrollplan (blankett 6035b)

Bilagor om enskilda pannor, gasturbiner eller förbränningsmotorer (vid behov, blankett 6035a)

Övriga bilagor (vid behov)