ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV ANSÖKAN OM MILJÖTILLSTÅND FÖR STENBROTT, STENBRYTNING OCH STENKROSSAR

ALLMÄNT OM MILJÖTILLSTÅND	2

När behövs miljötillstånd?	2

Tillståndets giltighet och justering	3

Behörig tillståndsmyndighet	3

Ansökans innehåll	4

När beviljas miljötillstånd?	5

Skeden i tillståndsbehandlingen	5

Behandlingsavgift	5

ATT FYLLA I BLANKETTEN	6

1. Verksamhet för vilken tillstånd söks	6

2. Sökandens kontaktuppgifter	7

3. Anläggningens kontaktuppgifter	7

4. Gällande miljötillstånd, vattentillstånd eller andra beslut och avtal	7

5. Uppgifter om fastigheterna på anläggningsområdet, de anläggningar och den verksamhet som är belägna där samt om ägarna och innehavarna jämte kontaktuppgifter	8

6. Uppgifter om verksamhetens förläggningsplats och dess miljöomständigheter, bebyggelse samt planläggningssituationen på området (SRf 800/2010 3 §)	8

7. Förläggningsplatsens rågrannar och andra eventuella parter (3 §)	9

8. Allmän beskrivning av verksamheten samt ett för allmänheten avsett sammandrag av de uppgifter som ingår i tillståndsansökan	10

9. Produkter och produktionsmängder	10

10. Tidpunkt för verksamheten (7–8 §)	10

11. Råvaror, bränslen och andra ämnen som används i produktionen samt upplagring, förvaring och förbrukning av dessa samt vattenanvändning	12

12. Trafik och trafikarrangemang	12

13. Energianvändning	12

14. Miljöstyrningsordning	13

15. Uppgifter om utsläpp i luften samt reningen av dessa (4–5 §)	13

16. Uppgifter om buller och vibrationer (6–8 §)	13

17. Uppgifter om åtgärder för att skydda marken, grundvattnen och ytvattnen (9–10 §)	14

18. Uppgifter om avfall som uppkommer, dess beskaffenhet, mängd och hantering (11 §)	14

19. Bedömning av hur den bästa tillgängliga tekniken (BAT) och bästa miljöpraxis (BEP) tillämpas	14

20. Bedömning av verksamhetens miljöpåverkan	15

21. Bedömning av risker i samband med verksamheten samt uppgifter om planerade åtgärder för att förhindra olyckor och beredskap för exceptionella situationer (12 §)	17

22. Uppgifter om verksamhetens driftskontroll, kontrollen av miljöutsläpp och konsekvenserna av dessa samt om de mätningsmetoder, mätinstrument och beräkningsmetoder som används och kvalitetssäkringen av dem (13 §)	17

23. Uppgifter som bör fogas till ansökan	18

24.	Sökandes underskrift	19

ALLMÄNT OM MILJÖTILLSTÅND

När behövs miljötillstånd?

Miljötillstånd behövs för verksamhet som medför risk för förorening av miljön och för ökade utsläpp eller konsekvenser av verksamhet som redan har fått tillstånd, eller för annan väsentlig ändring av sådan verksamhet. Bestämmelser om behovet av tillstånd finns i miljöskyddslagen (MSL 527/2014).

Enligt 7c)-punkten i tabell 2 i bilaga 1 till MSL behövs ett tillstånd för stenbrott eller sådan stenbrytning som är anknuten till annat än jordbyggnadsverksamhet och där stenmaterial behandlas minst 50 dagar. Enligt 7e)-punkten i samma tabell ska tillstånd dessutom skaffas för permanenta stenkrossar eller flyttbara stenkrossar som är förlagda till ett visst område och i användning sammanlagt minst 50 dagar.

Verksamheten kan vara indelad i perioder och de 50 dagarna behöver inte räknas enligt kalenderåret. I användningstiden av stenkrossen beräknas bortfraktande av ytjord, borrning eller krossning, mellanlagring av stenmaterial, siktning samt förflyttning och transport av lösgjord sten och kross inom området och bort därifrån. I användningstiden beräknas också arbeten som tillhör nedläggningen av verksamheten. Upplagring eller transport av lösgjord sten, sprängsten, kross eller sidosten när den egentliga verksamheten upphör inberäknas inte i användningstiden.

För stenbrytning eller -krossning som understiger 50 dagar ska en anmälan enligt 118 § i MSL om tillfällig verksamhet som orsakar buller eller skakningar göras om bullret eller skakningarna kan antas bli speciellt störande på det sätt som avses i paragrafen. Anmälan ska göras till den kommunala miljövårdsmyndigheten senast 30 dygn innan den verksamhet som orsakar buller och/eller skakningar inleds.

Om verksamheten medför risk för att grundvattnet förorenas eller oskäligt besvär för grannar kan ett miljötillstånd krävas trots att verksamheten understiger 50 dagar.

Enligt 29 § i miljöskyddslagen behövs nytt tillstånd för ändringar som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av en verksamhet som redan har fått tillstånd. Sådant tillstånd behövs emellertid inte om ändringen inte ökar miljöpåverkan eller riskerna och om tillståndet inte behöver justeras på grund av ändringen av verksamheten. Av ansökan bör framgå hur förändringen påverkar den tidigare verksamheten och dess miljökonsekvenser. I ansökan redogörs för förändringarna vad gäller verksamhetens art och omfattning samt miljöpåverkan (läget före och efter ändringen). I ansökan som gäller justering ska i tillämpliga delar ingå vad som bestäms i 3–7 § i MSF (MSF 8 §). Om det råder oklarhet huruvida tillstånd behövs, är det bäst att ta kontakt med den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Tillstånd behövs inte för icke-förorenat jord- och stenavfall som uppkommer vid marktäkt som återvinns eller behandlas på täkt- eller byggnadsplatsen eller på någon annan byggnadsplats där avfallet återvinns eller behandlas enligt en godkänd plan eller enligt ett tillstånd som uppfyller motsvarande krav i avfallslagen (646/2011).

I statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar (800/2010) finns bestämmelser om minimikrav i fråga om miljöskyddet för verksamhet som kräver miljötillstånd. Enligt 14 § i förordningen tillämpas den på nya verksamheter fr.o.m. förordningens ikraftträdande. Anläggningar i drift som redan har ett giltigt miljötillstånd omfattas av förordningen när

- det sker en väsentlig ändring av verksamheten, vilken förutsätter en ändring av miljötillståndet med stöd av 29 § i miljöskyddslagen

- ett miljötillstånd behöver ändras med stöd av 89 § i miljöskyddslagen eller

- senast den 1 januari 2018.

Tillståndets giltighet och justering

Ett miljötillstånd gäller tills vidare eller för en viss tid. I ett tillstånd som gäller tills vidare fastställs när en ansökan om justering av tillståndsvillkoren senast ska göras. Detta datum nämns alltid i tillståndet. Ansökan ska sändas till tillståndsmyndigheten innan den tidsbestämda perioden går ut.

Av särskilda skäl kan en föreskrift om justering av tillståndsvillkoren tas in i ett tillstånd som beviljas för viss tid. Om det i ett tillstånd som beviljats för viss tid har föreskrivits att tillståndsansökan, för att ett nytt tillstånd ska beviljas, ska lämnas in innan det tillstånd som beviljats för viss tid upphört att gälla, ska samma uppgifter som krävs för ett nytt tillstånd i tillämpliga delar ingå i ansökan (MSF 9 §).

Obs! Det förfarande för översyn som avses i 71 § i miljöskyddslagen har upphävts med början från den 1 maj 2015. Om det i ett tillstånd anges att en ansökan om översyn av tillståndsvillkoren ska lämnas in före denna tidpunkt, måste en sådan ansökan fortfarande lämnas in. Om det i tillståndet anges att ansökan om översyn ska lämnas in efter denna tidpunkt, ska tillsynsmyndigheten bedöma behovet av ändring av tillståndet inom ett år från den tidpunkt som anges i villkoret om översyn.

Behörig tillståndsmyndighet

Tillståndsansökan behandlas i allmänhet vid den kommunala miljötillståndsmyndigheten. Ansökan behandlas av regionförvaltningsverket (RFV) om den gäller hantering av mer än 50 000 ton icke-förorenat betong eller asfaltavfall per år som införs från något annat ställe (MSF 1–2).

Det är tillrådligt att ta kontakt med tillståndsmyndigheten beträffande behovet av tillstånd, den behöriga myndigheten, ifyllandet av ansökan och andra frågor förknippade med tillståndsärendet redan innan man lämnar in sin ansökan för behandling. På detta sätt kan man påskynda behandlingen av ansökan och få svar på frågor om tillståndsmyndighetens tolkning angående behovet av tillstånd och andra frågor gällande innehållet i ansökan.

Ansökans innehåll

Bestämmelser om miljötillståndsansökan finns i 39 § i MSL samt i 3–10 § MSF. Det rekommenderas att ansökan görs på statens miljöförvaltnings blankett 6036, som finns på miljöförvaltningens webbsidor (ymparisto.fi/sv/tillstand-och-skyldigheter/miljotillstand). Blanketten kompletteras vid behov med mer detaljerade utredningar och kartor.

Ansökan om miljötillstånd jämte bilagor sänds in till den kommunala miljövårdsmyndigheten skriftligen, i allmänhet i tre exemplar. Om ärendet behandlas av regionförvaltningsverket, ansökan jämte bilagor sänds in elektroniskt och därtill skriftligen. På grund av begäran om utlåtanden och kungörelser behövs oftast minst tre exemplar av handlingarna. Myndigheten kan vid behov begära in flera exemplar. Till ansökan bifogas en lägeskarta över verksamhetsområdet samt en situationsplan där de olika verksamheternas placering har angetts.

Man kan även skicka in en fritt formulerad ansökan där de uppgifter som krävs av miljöskyddsförordningen framgår. Det är önskvärt att man följer samma ordningsföljd som blanketten i en fritt formulerad ansökan.

En tillståndsansökan kan behandlas effektivare och snabbare om

- man överlägger med tillståndsmyndigheten på förhand

- man lämnar in ansökan i god tid (i allmänhet flera månader) innan verksamheten inleds (tillståndsmyndigheten kan ge närmare information om handläggningstiden) samt

- ansökan jämte bilagor är tydlig och täckande och har upprättats på sakkunnigt sätt.

Till ansökan ska fogas en för tillståndsprövningen nödvändig utredning av verksamheten, dess miljöpåverkan, parter och andra uppgifter av betydelse. Av ansökan ska vid behov framgå på vilket material och på vilken beräknings-, undersöknings- eller bedömningsmetod de uppgifter som lämnats grundar sig. Den som gör upp ansökan ska ha tillräcklig sakkunskap om t.ex. miljölagstiftning, teknik, miljöpåverkan o.s.v. Om ansökan innehåller uppgifter som enligt den sökande bör vara sekretessbelagda, ska detta meddelas i ansökan (MSF 3 § 4 mom. och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999). Verksamhetsrelaterade utsläpps- och kontrolluppgifter samt miljökvalitetsuppgifter är emellertid inte sekretessbelagda (MSL 210 §).

Om ansökan gäller verksamhet som avses i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2023), ska till ansökan före beslutsfattandet fogas en sådan miljökonsekvensbeskrivning och kontaktmyndighetens motiverade slutsats som avses i den nämnda lagen. Till ansökan ska dessutom vid behov fogas en sådan bedömning som avses i 35 § i naturvårdslagen (9/2023). Med en bedömning enligt 35 § i naturvårdslagen avses den skyldighet, som den har som genomför eller planerar projektet, att bedöma eller låta bedöma vilka konsekvenser projektet har för ett Natura 2000-område. Ytterligare uppgifter om frågor som gäller Natura 2000-områden fås av närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY-centralerna).

En miljökonsekvensbedömning krävs alltid när brytnings- eller täktområdets areal överstiger 25 hektar eller den substansvolym som tas är minst 200 000 kubikmeter fast mått om året. Mer information om behovet av en miljökonsekvensbedömning fås från ELY-centralen.

När beviljas miljötillstånd?

Beviljande och giltighetstid

Tillståndsmyndigheten ska pröva förutsättningarna för beviljande av miljötillstånd utifrån de uppgifter, utlåtanden och anmärkningar som framförts och andra utredningar som inkommit i ärendet (MSL 48 §).

Miljötillstånd ska beviljas om verksamheten uppfyller de krav som ställs i miljöskyddslagen och avfallslagen samt i de bestämmelser som har utfärdats med stöd av dem och om inte heller andra lagar (naturvårdslagen, markanvändnings- och bygglagen) eller bestämmelser som utfärdats med stöd av dem utgör hinder för att tillstånd beviljas.

Miljötillstånd meddelas att gälla tills vidare eller för viss tid.

Ett tillstånd som beviljats för viss tid kan ha förenats med villkor om möjligheten att anhängiggöra en ny tillståndsansökan för verksamheten inom en utsatt tid och om att tillståndet, oavsett tidsfristen, är i kraft tills en ny tillståndsansökan för verksamheten har vunnit laga kraft. Om tidsfristen för att anhängiggöra en ny ansökan inte iakttas eller tillståndet inte innehåller ett sådant villkor, upphör det tidsbegränsade miljötillståndet att gälla när tiden löper ut.

I miljötillståndet anges sådana villkor som är nödvändiga för att förhindra förorening av miljön, och i fråga om ett miljötillstånd som gäller tills vidare kan det föreskrivas att tillståndsvillkoren ska ska ses över med vissa intervall (MSL 71 §). Ansökan om översyn av tillståndsvillkoren behandlas på motsvarande sätt som en tillståndsansökan. Se anmärkning på sidan 3.

Skeden i tillståndsbehandlingen

En beskrivning av miljötillståndsbehandlingens skeden finns på webbsidan miljo.fi/tillstand-och-skyldigheter/miljotillstand.

Behandlingsavgift

För behandling av tillstånd enligt miljöskyddslagen hos den kommunala miljöskyddsmyndigheten uppbärs en avgift, för vilken grunderna bestäms i den av kommunen godkända taxan. För behandling av miljötillståndsansökan hos regionförvaltningsverket uppbärs en avgift enligt statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverket (se miljo.fi/tillstand-och-skyldigheter/miljotillstand#behandlingsavgift-för-miljötillstånd).

ATT FYLLA I BLANKETTEN

Miljöförvaltningens blankett 6036 för tillståndsansökan för stenbrott, stenbrytning och stenkrossar finns i Word-format (se miljo.fi/tillstand-och-skyldigheter/miljotillstand).

Uppgifter om sökanden, anläggningen och kontaktpersonen

1. Verksamhet för vilken tillstånd söks

Kort beskrivning av den verksamhet som ansökan gäller. Här klargörs vilken slags anläggning det är frågan om och vilken verksamhet som bedrivs. Om någon annan verksamhet hör nära samman med brytnings- eller krossningsverksamheten, såsom t.ex. en asfaltstation, utreds de tekniska och funktionella relationerna mellan dessa verksamheter.

I statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar (800/2010) definieras verksamheterna på följande sätt:

1) med stenbrott avses ett område där annat än gruvmineral lösgörs eller bryts så, att stenen kan utnyttjas som råmaterial för byggnadssten, gravsten eller någon annan motsvarande produkt;

2) med annan stenbrytning avses brytning av sten så, att stenen kan utnyttjas som sprängsten eller råmaterial för kross, om stenbrytningen inte hänför sig till markbyggnad eller annan byggnadsverksamhet (= tagande och nyttjande av substanser som lösgjorts i samband med byggande, då åtgärden grundar sig på tillstånd av myndighet eller plan som godkänts av myndighet) för vilken tillstånd inte behöver sökas med stöd av 4 § 2 mom. i marktäktslagen (555/1981);

3) med stenkross avses krossning av sprängsten, grus eller morän till krossprodukter med hjälp av krossutrustning.

Här anges om ansökan gäller

- ny verksamhet samt den planerade tidpunkten för verksamhetens inledande eller verksamhet, som inte tidigare haft miljötillstånd enligt MSL

- en väsentlig ändring av verksamheten (MSL 29 §), när ändringen avses äga rum samt vad den gäller

- ändring av miljötillståndet för en befintlig verksamhet (MSL 89 §) och vad ändringen gäller

- tillstånd att inleda verksamheten innan beslutet om miljötillstånd vunnit laga kraft (MSL 199 §), motivering och förslag på säkerhetens storlek

- någon annan orsak: en förklaring till vad ansökan gäller (t.ex. en särskild utredning enligt MSL 54 § eller förlängning av tidsfrist enligt 91 §).

Med befintlig verksamhet avses en verksamhet som har ett giltigt miljötillstånd. En befintlig verksamhet kan behöva ett nytt tillstånd om den genomgår väsentliga ändringar eller exempelvis om verksamheten utvidgas. Om tillstånd för ändring av verksamheten söks, ska det framgå av ansökan vad ändringen gäller.

Ändring av tillståndsbeslutet gäller ofta tekniska förändringar utan att anläggningens verksamhet förändras väsentligt. Tillståndet kan även justeras när verksamheten i huvudsak förblir oförändrad när det i ett tidigare tillståndsbeslut finns en föreskrift om att en ansökan om justering av tillståndsvillkoren måste lämnas in före ett visst datum. Tillstånd att inleda verksamheten gäller situationer där man vill inleda verksamheten innan beslutet har vunnit laga kraft eller trots ett eventuellt ändringssökande eller parternas besvär.

2. Sökandens kontaktuppgifter

(MSF 3 § 1 mom. 1 punkten)

På blanketten anges sökandens namn eller firmanamn, hemort, FO-nummer och kontaktuppgifter (besöks- och postadress, telefonnummer och e-postadress). Dessutom anges kontaktpersonens eller ombudets namn och kontaktuppgifter samt en faktureringsadress (postadress eller nätfaktureringsadress). Även en utomstående part såsom en konsult kan vara kontaktperson.

Om det är fråga om en privatperson, kan man i stället för sökandens firmanamn ange den närings- eller verksamhetsutövare som svarar för verksamheten. Om det är frågan om ett utländskt företag, anges dess kontaktuppgifter i Finland. Om kontaktuppgifterna ändras under tillståndsbehandlingens gång, ska tillståndsmyndigheten underrättas om de nya uppgifterna.

3. Anläggningens kontaktuppgifter

(MSF 3 § 1 mom. 1 punkten)

Här anger man anläggningens namn, besöks- och postadress, andra kontaktuppgifter, antalet anställda eller årsverken samt näringsgrenskoder:

- 08111 brytning av natursten (omfattar inte krossning 08120)

- 08120 utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin (krossning av sten, grus och sand)

- 38320 återvinning av källsorterat material (krossning av returasfalt för produktion av ny asfalt).

Dessutom anges namn och kontaktuppgifter för anläggningens kontaktperson. Anläggningens nord- och ostkoordinater anges i plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN. Koordinaterna fås t.ex. från den nationella kartplatsen (www.kartplatsen.fi).

4. Gällande miljötillstånd, vattentillstånd eller andra beslut och avtal

(MSF 4 §)

Här förtecknas gällande miljötillstånd, vattentillstånd eller beslut av andra myndigheter samt när och av vem de beviljats. Nämn också om något tillståndsärende är anhängigt. Miljötillståndsbeslutet fogas alltid till ansökan och andra tillstånd och beslut vid behov. Det kan exempelvis gälla följande:

- tillstånd för marktäkt enligt marktäktslagen

- tillstånd för grundvattensändringar eller annat tillstånd enligt vattenlagen

- bygglov, undantagslov, åtgärdslov enligt markanvändnings- och bygglagen

- nödvändiga avtal (t.ex. markägarens samtycke till anläggningens placering eller avloppsvattnets avledande)

- beslut om liten industriell hantering eller upplagring av kemikalier

- beslut om anmälan gällande verksamhet av försöksnatur

- registeranmälan för asfaltstation

- eventuella beslut från fullföljdsdomstol

- andra eventuella tillstånd eller myndighetsbeslut.

Dessutom anmäler man här om det samtidigt finns andra anhängiga ärenden som eventuellt kan påverka hur miljötillståndsbeslutet avgörs, som t.ex. enskild vägförrättning.

Anläggningen och dess omgivning

Till ansökan fogas en lägeskarta över anläggningsområdet och dess omgivning där det framgår var verksamheten eller anläggningarna är placerade vartefter arbetet framskrider samt avståndet från verksamheten till objekt som utsätts för störningar. Även de uppgifter som krävs i punkt 9 och 12 nedan ska framgå av kartan.

5. Uppgifter om fastigheterna på anläggningsområdet, de anläggningar och den verksamhet som är belägna där samt om ägarna och innehavarna jämte kontaktuppgifter

(MSF 3 § 1 mom. 2 punkten)

Här anges uppgifter om fastigheterna där verksamheten är belägen (kommun, by/stadsdel och fastighetsbeteckning) och på dem belägna anläggningar och verksamheter samt om deras ägare och innehavare jämte kontaktuppgifter.

6. Uppgifter om verksamhetens förläggningsplats och dess miljöomständigheter, bebyggelse samt planläggningssituationen på området (SRf 800/2010, 3 §)

(MSF 3 § 1 mom. 5 punkten)

Följande uppgifter anges om förläggningsplatsen, miljöomständigheterna och miljöns kvalitet:

  - beskrivning av marken och berggrunden på området i den mån det finns uppgifter att tillgå

  - uppgifter om vattendrag och avrinningsområden

  - allmän beskrivning av luftkvaliteten t.ex. baserad på uppgifter från kommunen eller andra tillgängliga uppgifter

  - allmän beskrivning av buller- och vibrationssituationen baserad tillgängliga uppgifter

  - beskrivning av trafiken (trafikleder)

  - uppgifter om viktiga grundvattenområden som eventuellt sträcker ut sig till området eller som är lämpliga för vattenanskaffning

Följande uppgifter ges om planläggnings- och markanvändningssituationen:

    - om planläggningssituationen anger man om det finns godkända planbestämmelser för området (landskapsplaner, generalplaner eller detaljplaner, plankarta eller -utdrag som bilaga), har området ett gällande undantagsbeslut enligt markanvändnings- och bygglagen eller finns det en anhängig planjustering som berör verksamheten

    - uppgifter om områdets markanvändning (bebyggelsens beskaffenhet, industriområden, jordbruks- eller skogsbruksområden m.m.)

    - uppge begränsningar av markanvändningen som beror på naturskydd; här beskriver man eventuella naturobjekt som kan utsättas för störningar på det område som eventuellt påverkas av verksamheten och avståndet till dessa, Natura 2000-områden och andra naturskyddsområden samt objekt i anknytning till bosättning och näringar inom verksamhetens verkningsområde som eventuellt kan störas.

Om verksamheten förläggs till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpat grundvattenområde eller i dess närhet ska ansökan innehålla en utredning om

  - grundvattnets kvalitet och tillstånd (eventuella grundvattenområden, nyttjande av grundvatten)

  - grundvattnets höjd och strömningar

  - markytans lutning t.ex. på basis av grundkartor

  - vattentäkterna och brunnarna

  - skyddsåtgärderna

  - de skyddsområdesbestämmelser som har utfärdats med stöd av vattenlagen

7. Förläggningsplatsens rågrannar och andra eventuella parter (3 §)

Uppgifter om rågrannarna på förläggningsplatsen och övriga eventuella parter som verksamheten och dess inverkan särskilt kan komma anges:

    - förläggningsplatsens rågrannar och övriga eventuella parter som verksamheten och dess konsekvenser särskilt kan komma att angå jämte deras kontakt- och fastighetsuppgifter (fastighetens namn eller fastighetsbeteckning, ägare och adress); i praktiken gäller detta ägare av en byggnad som används som bostad eller semesterbostad inom en radie på 500 meter eller ett gårdsområde i byggnadens omedelbara närhet som är avsett för människor att vistas på; uppgifterna anges på blankett 6010c

    - objekt i grannskapet som kan störas av buller, vibrationer eller damm som t.ex. skolor, daghem, lekplatser, sjukhus, rekreationsområden, livsmedelsfabriker o.s.v.

    - på verksamhetsområdets lägeskarta märker man ut gårdsområden, bostadshus, materialhallar och liknande verksamhet.

Registeruppgifter för fastigheter kan fås av lantmäteribyråerna (se lantmäteriets webbsidor maanmittauslaitos.fi).

Anläggningens verksamhet

8. Allmän beskrivning av verksamheten samt ett för allmänheten avsett sammandrag av de uppgifter som ingår i tillståndsansökan

(MSF 3 § 1 mom. 3 punkten)

En kort och praktisk allmän beskrivning av verksamheten. Av den allmänna beskrivningen ska framgå vad ansökan gäller, en beskrivning av verksamheten (verksamhetstid, brytningsriktningar och upplagshögarnas placering, trafikmängder), dess väsentliga utsläpp och verksamhetens inverkan, verkningsområdet och det avfall som uppkommer.

Dessutom ska ett för allmänheten avsett sammandrag göras av de uppgifter som ingår i tillståndsansökan. Miljötillståndsmyndigheten kan till exempel använda sammandraget som bilaga till kungörelsen (MSL 44 §).

9. Produkter och produktionsmängder

(MSF 3 § 1 mom. 4 punkten)

Här anges nödvändiga uppgifter för ansökan om tillstånd om verksamhetens produkter, produktion, produktionskapacitet, utrustningar, konstruktioner och placeringen av dessa.

- Här anges den genomsnittliga realiserade produktionsmängden eller den planerade produktionsmängden för verksamhetsåret, den produktionsmängd som angetts i ansökan och den största möjliga produktionskapaciteten. Produktionen och produktionskapaciteten anges t.ex. i enheten 1 000 ton kross eller brutet stenmaterial/år.

- En kort beskrivning av verksamhetens utrustningar och konstruktioner, vilka märks ut på lägeskartan.

10. Tidpunkt för verksamheten (7–8 §)

Här anges drifttiden (h/a) i genomsnitt per verksamhet, drifttiden per dag och vecka samt de eventuella dygns- och årstidsvariationerna eller annan eventuell periodicitet (t.ex. variationer som beror på avsättningsfluktuationer, fluktuationer på grund av semestrar eller periodisering av anläggningens drift, såsom antalet arbetsskift per dygn och antalet arbetsdagar per vecka).

Ange år och månader då anläggningen är i drift. Tidpunkterna anges separat för lastning och transport, skutknackning av sten, borrning och krossning samt sprängning. Ett miljötillstånd behövs alltid när stenmaterial hanteras på samma verksamhetsområde i sammanlagt minst 50 dagar.

De tillåtna bullernivåerna från verksamheten och den därmed anslutna trafiken på anläggningsområdet är följande (statsrådets beslut om riktvärden för bullernivå 993/1992):

| Område som utsätts för bullret | Bullernivå LAeq (dB) |  |
| --- | --- | --- |
|  | dagtid (kl. 7–22) | nattetid (kl. 22–7) |
| Bostadsområden, rekreationsområden i tätort eller i deras omedelbara närhet, områden avsedda för vårdinrättningar | 55 | 50* |
| Områden avsedda för läroanstalter | 55 | 55 |
| Områden med fritidshus**, naturskyddsområden**, campingområden, rekreationsområden utanför tätorterna | 45 | 40 |

*    På nya områden 45 dB

**	För områden med fritidshus i tätorterna kan man emellertid tillämpa de riktvärden som anges i den övre raden. Riktvärdena för nattetid tillämpas inte på sådana naturskyddsområden som inte i allmänhet används för vistelse eller naturobservationer nattetid.

Riktvärdena för bullernivån får under inga omständigheter överskridas.

- Närmare än 500 meter från den plats som exponeras för buller

Om verksamheten befinner sig på mindre än 500 meters avstånd från den plats som exponeras för buller, får verksamheten som ger upphov till buller bedrivas vardagar (måndag till fredag) under följande tider:

- krossning kl. 7.00–22.00

- borrning kl. 7.00–21.00

- skutknackning kl. 8.00–18.00

- sprängning kl. 8.00–18.00

- lastning och transport kl. 6.00–22.00.

Ovannämnda verksamheter får inte utföras under veckoslut eller söckenhelger. Observera att bullernivån från lastning och transport måste underskrida riktvärdena i förordningen 993/1992 nattetid mellan kl. 6.00–7.00.

Om terrängförhållandena ger ett särskilt gott skydd och verksamhetsutövaren, genom att förlägga stenkrossen inomhus eller genom att utnyttja andra tekniska metoder som effektivt minskar buller på ett tillförlitligt sätt, som miljötillståndsmyndigheten godkänner, visar att verksamheten på platser som exponeras för buller uppfyller de i förordning 993/1992 angivna kraven på värden för bullernivå, kan man i miljötillståndet tillåta krossning på lördagar mellan klockan 7.00–18.00. Av särskilda skäl kan man enligt miljötillståndet dessutom tillåta lastning och transport på lördagar mellan klockan 7.00–18.00.

- Mer än 500 meter från den plats som exponeras för buller

Om verksamheten ligger på mer än 500 meters avstånd från de platser som exponeras för buller, får verksamheten utföras om bullret den förorsakar ligger inom riktvärdena som anges i förordning 993/1992 (se ovan).

Verksamhet som inte orsakar buller får utföras även vid andra tidpunkter (även på under 500 meters avstånd) om verksamhetsutövaren på ett tillförlitligt sätt som miljötillståndsmyndigheten godkänner kan visa att bullret från verksamheten underskrider de ovan nämnda riktvärdena på platser som exponeras för buller.

Av särskilda skäl kan man i miljötillståndet utfärda strängare bestämmelser enligt 8 § i förordningen om verksamhetstiderna.

11. Råvaror, bränslen och andra ämnen som används i produktionen samt upplagring, förvaring och förbrukning av dessa samt vattenanvändning

(MSF 3 § 2 mom. 2 punkten)

Beroende på verksamhetens art och inverkan ges här i nödvändig utsträckning uppgifter om de råvaror och andra ämnen som används i produktionen, om vattenanvändningen, bränslena och deras förbrukning samt om upplagringsplatser.

- den genomsnittliga mängden stenmaterial som används (t/a) för produktion på verksamhetsområdet samt som införs från annan ort enligt den verksamhet som angetts i ansökan och enligt den största kapaciteten

- för bränslet anges dess kvalitet (lätt eller tung brännolja) och mängd (m3/a)

- för oljor och övriga smörjmedel anges mängd (m3/a)

- mängden vatten (m3/a) som används vid verksamheten samt uppgifter om vattenanskaffningen

- för sprängämnen anges mängder som används (t/a) och typ (flytande/pulver) om uppgifter finns

Verksamheten på området för stödverksamhet (ett område där transportmedel förvaras, underhålls och tankas samt där avfallshantering bedrivs) beskrivs och anges på situationsplanen. Konstruktionerna på upplagringsområdena och för cisternerna beskrivs.

12. Trafik och trafikarrangemang

(MSF 3 § 2 mom. 11 punkten)

Här beskrivs den största mängden tung trafik som anläggningens verksamhet ger upphov till mellan allmän väg och den plats där verksamheten bedrivs, de viktigaste transportrutterna, den tidsmässiga fördelningen samt parkerings-, lastnings-, lossnings-, underhålls- och tvättplatser. Transportrutterna på verksamhetsområdet och på påfartsvägarna beskrivs och lika så den eventuella beläggningen på vägarna och metoder för att motverka damm från den övriga trafiken (anges också på situationsplanen).

13. Energianvändning

Här anges en uppskattning av den årliga elförbrukningen och varifrån man ämnar skaffa den elektricitet som används i verksamheten (aggregat eller elnätet).

14. Miljöstyrningsordning

(MSF 3 § 2 mom. 13 punkten)

Här anges huruvida anläggningen har en miljöstyrordning och i så fall vilket system och om det har certifierats.

Det lönar sig att använda informationen i miljöstyrningsordningen då man fyller i miljötillståndsansökan.

Miljöbelastning

15. Uppgifter om utsläpp i luften samt reningen av dessa (4–5 §)

I praktiken uppstår utsläpp i luften från dammandet i samband med borrning, brytning, krossning, utgallring, lastning och transport samt från avgasutsläpp från anläggningar som drivs med bränslemotor.

Presentera en bedömning av luftutsläppen per år. Ange utsläppen av följande föreningar (t/a):

- partiklar som innehåller damm

- kväveoxider (NOx)

- svaveldioxid (SO2)

- koldioxid (CO2)

Verksamhetens utsläpp av inandningsbara partiklar (PM10 dvs. partiklar med en diameter under 10 µm) får inte överstiga gränsvärdena som föreskrivs i statsrådets förordning om luftkvaliteten 79/2017 i utomhusluften på områden där människor bor eller vistas och kan utsättas för luftföroreningar. Gränsvärdena för partiklarna (PM10) är följande:

- genomsnittligt gränsvärde per dygn 50 µg/m3

- genomsnittligt gränsvärde per kalenderår 40 µg/m3

Ange uppgifter om en eventuell rening av utsläpp. Övriga åtgärder för att minimera utsläpp presenteras i punkt 19. Metoder för kontroll av utsläpp presenteras i punkt 22.

16. Uppgifter om buller och vibrationer (6–8 §)

Med bullerutsläppets karaktär avses t.ex. jämnt buller eller buller med stegvisa ljudeffektnivåer eller tonvariationer, varierande buller eller buller som består av enskilda bullerepisoder. Egenskaper hos buller är t.ex. impulsmässighet och eventuella variationer i dessa samt deras längd. Om bullerutsläppen består av bullerepisoder som tydligt kan avskiljas från varandra, anges deras antal/dygn. Om det finns mätresultat angående bullerutsläppen, fogas mätrapporterna till ansökan.

Red ut utsläppskällorna för både bullret och vibrationerna samt utsläppens karaktär och tidpunkterna när bullret och vibrationerna förekommer. Utsläppskällorna märks ut på situationsplanen. De mest betydande bullerkällornas utsläpp anges och deras ljudeffektnivå LWA (bullerutsläpp) definieras.

I ansökan anges planerade åtgärder för att minska buller och vibrationer. Vid behov måste en plan för hur olägenheterna buller och vibrationer medför kan minskas utarbetas av en sakkunnig innan verksamheten inleds. Se även punkt 10.

17. Uppgifter om åtgärder för att skydda marken, grundvattnen och ytvattnen (9–10 §)

Till ansökan ska fogas uppgifter om åtgärder för att förebygga förorening av mark och grundvatten. I samband med detta utreds även arrangemangen på området för ytvatten samt uppgifter om hanteringen av avloppsvatten.

Förorening av mark och grundvatten kan bl.a. bero på bränsleförvaring, tankning och service av maskiner och motsvarande åtgärder. Därför anges i ansökan den tekniska standarden på och andra skyddsåtgärder för bränsle- och oljecisternerna (se även punkt 11).

Vad gäller begränsandet av partiklarnas inverkan på vattendragen presenteras vid behov metoder för hantering av avloppsvatten samt hantering av dagvatten (bl.a. eventuell klarningsbassäng) och hur det leds bort från området.

18. Uppgifter om avfall som uppkommer, dess beskaffenhet, mängd och hantering (11 §)

Här anges mängden vanligt avfall som uppstår i genomsnitt under ett verksamhetsår eller enligt den planerade kapaciteten för verksamhetsåret samt mängden farligt avfall per avfallskategori (kg/a), hur de hanteras (återvinning, transport till avstjälpningsplats eller till bearbetningsanläggning) samt vart avfallet förs om uppgifter finns.

Utvärdering av bästa tillgängliga teknik (BAT) och bästa miljöpraxis (BEP)

19. Bedömning av hur den bästa tillgängliga tekniken (BAT) och bästa miljöpraxis (BEP) tillämpas

Med bästa tillgängliga teknik (Best Available Techniques, BAT) avses mest effektiva och avancerade tekniskt och ekonomiskt användbara produktions- och reningsmetoder, samt verksamhetens planerings-, bygg-, underhålls-, drifts- och nedläggningsmetoder som gör det möjligt att hindra eller på effektivaste sätt minska den förorening av miljön som verksamheten orsakar och som lämpar sig som bas för miljötillståndsbestämmelser.

Med bästa miljöpraxis (Best Environmental Practice, BEP) avses ändamålsenliga och kostnadseffektiva åtgärdskombinationer för att förebygga miljöföroreningar som t.ex. arbetsmetoder samt val av råvaror och bränslen.

Presentera en bedömning av hur de ovan beskrivna produktionsteknikerna, användningen av råvaror, åtgärder för att minska utsläpp och avfall samt åtgärder för att effektivisera energianvändningen motsvarar den bästa tillgängliga tekniken och bästa miljöpraxis. I bedömningen ska man även beakta vad som föreskrivs i MSL 53 §.

I praktiken presenteras de tekniker eller metoder med vilka utsläppen i luften har minimerats eller ska minimeras. Motsvarande uppgifter presenteras även för minskningen av buller (t.ex. genom att ta tystare teknik i bruk) och begränsningen av dess spridning (t.ex. placeringen av upplagshögar).

De bästa tillgängliga teknikerna och bästa miljöpraxis för produktionen av stenmaterial behandlas i publikationen "Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) – Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa (SY25/2010)".

Miljöpåverkan

20. Bedömning av verksamhetens miljöpåverkan

(MSF 3 § 1 mom. 8 punkten)

Här presenteras en utredning över eller bedömning av verksamhetens olika konsekvenser för miljön. Miljökonsekvenserna framställs helhetsbetonat så väl gällande inverkan på luft, vatten och mark som buller och vibrationer.

A. Inverkan på allmän trivsel och människors hälsa

Här utreds eller uppskattas verksamhetens eller anläggningens inverkan på den allmänna trivseln och hur man kan förebygga dess inverkan på mänsklig hälsa eller begränsa den så mycket som möjligt. I praktiken utvärderas påverkan från buller, damm och vibrationer samt hur de förebyggs i närområdet.

Här uppges bullernivån och den olägenhet som bullret medför på de mest utsatta platserna. I ansökan bör bullrets art och egenskaper samt omfattningen av bullrets verkningsområde redas ut baserat på mätningar eller kalkyler.

Planerade tidpunkter för sprängningar ska presenteras.

Bullerutsläppens spridning bedöms vid behov med hjälp av spridningsmodellberäkningar vars resultat bifogas i form av kartskisser. Där märks också ut de objekt som är utsatta för bullret samt en uppskattning av det antal personer som utsätts för buller.

Den bullernivå som anläggningens verksamhet ger upphov till vid de utsatta objekten anges som ekvivalent A-ljudnivå LAeq (dB) för dagtid (kl. 7–22) och nattetid (kl. 22–7) och som maximal momentan A-vägd maximalnivå LAmax (dB). De angivna uppgifterna kan basera sig på modellberäkningar eller mätresultat. Om det finns flera anläggningar på området som åstadkommer buller görs bullerkartläggningen med en gemensam utredning så att konsekvenserna av alla verksamheter klargörs, både hopslagna och åtskilda.

B. Inverkan på natur, naturskyddsvärden och bebyggd miljö

Projektets inverkan på natur, naturskyddsvärden och bebyggd miljö utreds. Här utreds också följderna för eventuella Natura 2000-områden. Om man har låtit göra en utredning, som t.ex. en bedömning i enlighet med 35 § i naturvårdslagen (9/2023), fogas den till ansökan.

C. Inverkan på vattendrag och användningen av dem

Om verksamheten orsakar utsläpp i vattendrag, bör tilläggsuppgifterna nedan bifogas ansökan. Tilläggsuppgifter bör också i tillämpliga delar ges då avloppsvatten leds till annan bädd (t.ex. ett dike) än vattendrag. Ange tilläggsuppgifter i enlighet med MSF 5 § 1 mom.:

- utredning över verksamhetens inverkan på vattenkvaliteten

- utredning över verksamhetens inverkan på fiskbeståndet och andra vattenorganismer

- utredning över utsläppens inverkan på fisket och annan användning av vattendraget.

D. Konsekvenser av utsläpp i luften

Utredning över hur utsläppen (damm, kväve och svaveloxider) i luften påverkar luftkvaliteten i området och miljöns tillstånd.

E. Inverkan på mark och grundvatten

Utredning över vilken inverkan anläggningens verksamhet har på mark och grundvatten i området, med hänsyn till föroreningsförbuden i MSL 16 och 17 §.

F. Förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB)

En bedömning om nödvändigheten av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB) kan presenteras. MKB-förfarandet är obligatoriskt om brytnings- eller täktområdets areal överstiger 25 hektar eller den substansvolym som tas är minst 200 000 kubikmeter fast mått om året.

Om det har gjorts en bedömning över den verksamhet ansökan gäller enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017), fogas till ansökan en konsekvensbeskrivning och kontaktmyndighetens motiverade slutsats om den. Det ska även nämnas om MKB-myndigheten har bedömt att ingen miljökonsekvensbedömning behövs för den verksamhet ansökan gäller. I annat fall lämnas punkten tom.

21. Bedömning av risker i samband med verksamheten samt uppgifter om planerade åtgärder för att förhindra olyckor och beredskap för exceptionella situationer (12 §)

En bedömning av de miljörisker som hänför sig till verksamheten, de åtgärder som planerats i syfte att förhindra olyckor samt åtgärderna vid störningar. Här anges i vilken grad det är möjligt att förhindra eller minska miljöskador som orsakas av en eventuell olycka eller störning samt de uppskattade kostnaderna för åtgärderna.

Följande uppgifter ska presenteras om eventuella läckage i samband med förvaring av bränslen och smörjmedel, skador, överfyllning eller eldsvåda:

- försiktighetsåtgärder, såsom nödbrytare, skyddsbassänger samt primärsläckningsredskap och redskap för bekämpning av läckor

- anvisningar för tillvägagångssättet vid olyckor och exceptionella situationer.

22. Uppgifter om verksamhetens driftskontroll, kontrollen av miljöutsläpp och konsekvenserna av dessa samt om de mätningsmetoder, mätinstrument och beräkningsmetoder som används och kvalitetssäkringen av dem (13 §)

Till ansökan bifogas en kontrollplan som presenterar uppgifter om verksamhetens driftskontroll, kontrollen av miljöutsläpp och konsekvenserna av dessa samt om de mätningsmetoder, mätinstrument och beräkningsmetoder som används och kvalitetssäkringen av dem.

A. Driftskontroll

Här anges de väsentliga åtgärderna och metoderna vid den dagliga kontrollen av verksamheten. Bland annat följande ska kontrolleras:

- drifttider

- produktionsmängder

- tankningsplatsens skick

- bränsle- och oljecisternernas skick

B. Kontroll av utsläpp och konsekvenser

Om det finns en klarningsbassäng för ytvatten i samband med verksamheten ska de fasta partiklarna samt kväveföreningarna kontrolleras.

Ange för konsekvenskontrollen kontrollerna av luftkvaliteten, inverkan på vattendrag och grundvatten samt bullersituationen, dess regionala utsträckning och täthet samt metoderna, mätningarna och utrustningen som används för kontrollen.

Om verksamheten ligger på mer än 500 meters avstånd från de platser som exponeras för buller och damm, om terrängförhållandena ger ett särskilt gott skydd och om verksamhetsutövaren på ett tillförlitligt sätt, som miljötillståndsmyndigheten godkänner, visar att de värden för luftkvalitet och bullernivå som avses i 5 och 7 § i förordning 800/2010 inte överskrids, kan bestämmelser om kontroll av buller och koncentrationer av inandningsbara partiklar utelämnas ur miljötillståndet. Verksamhetsutövaren måste kunna bevisa detta med hjälp av beprövade uppgifter från bullermätningar eller -modeller eller på något annat sätt.

Om verksamheten ligger på mindre än 500 meters avstånd från de platser som exponeras för buller och om verksamhetsutövaren på ett tillförlitligt sätt, som tillståndsmyndigheten godkänner, visar att det buller verksamheten alstrar, inklusive trafiken, inte överskrider de värden för bullernivå som avses i 7 § i förordning 800/2010 och om bästa tillgängliga teknik för bullerbekämpning utnyttjas, kan bestämmelser om kontroll av buller utelämnas ur miljötillståndet. Verksamhetsutövaren måste även då kunna bevisa detta med hjälp av beprövade uppgifter från bullermätningar eller -modeller eller på något annat sätt.

C. Mätningsmetoder och mätinstrument, beräkningsmetoder och kvalitetssäkring av dem

Mätningar, tester, utredningar och undersökningar ska utföras på ett kompetent och tillförlitligt sätt och med ändamålsenliga metoder (MSL 209 §). Mätningsteknikerna och -metoderna för komponenterna i samband med kontrollen av utsläppen anges. Mer information om mätning av buller finns i miljöministeriets anvisning 1/1995: ”Mätning av miljöbuller”.

D. Rapportering och kontrollprogram

Ett giltigt kontrollprogram bifogas (en kontrollplan som har godkänts av den behöriga myndigheten). När det är fråga om en ny verksamhet bifogas vid behov till ansökan ett förslag till organisering av kontrollen i enlighet med 4 § 6 punkten i MSF.

Övriga uppgifter

23. Uppgifter som bör fogas till ansökan

(MSF 4 §)

Åtminstone följande uppgifter ska fogas till ansökan:

- En lägeskarta över verksamhetens placering i tillräckligt noggrann skala eller annan karta av vilken verksamhetens placering, eventuella utsläppskällor samt de ställen och de av parternas fastigheter som är relevanta vid bedömningen av verksamhetens skadliga påverkan framgår.

- En situationsplan där det framgår var konstruktionerna är placerade.

- En plankarta eller -utdrag över områdets planläggningssituation

- Bullermätningsrapport eller -beräkning, om sådan har gjorts

Utöver ovan nämnda uppgifter kan till ansökan i behövliga delar bifogas andra uppgifter som hänför sig till tillståndsansökan, som t.ex. avtal som gäller äganderätt till fastigheter (t.ex. hyres- och andra avtal).

Tillståndsmyndigheten kan dessutom vid behov kräva andra uppgifter och handlingar som behövs för behandling av ansökan.

24.	Sökandes underskrift

Den sökande kan underteckna ansökan innan den lämnas till tillståndsmyndigheten. Ansökan behöver dock inte undertecknas om handlingen innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns anledning att betvivla handlingens autenticitet och integritet (22 § 2 mom. i förvaltningslagen 434/2003).