IFYLlnadsanvisning för MILJÖTILLSTÅNDsansökan FÖR SKJUTBANA

Det lönar sig dessutom att noggrant studera handledningen för skjutbanornas miljötillstånd

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MILJÖTILLSTÅND	2

När behövs det miljötillstånd?	2

Att ansöka om miljötillstånd	2

När beviljas miljötillstånd?	5

MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN	6

1.	Verksamhet för vilken tillstånd söks	6

2.	Sökandens kontaktuppgifter	6

3.	Skjutbanans kontaktuppgifter	7

4.	Gällande miljötillstånd samt andra beslut och avtal	7

5.	Uppgifter om skjutbaneområdets fastigheter och om verksamheterna i dem samt om deras ägare och innehavare jämte kontaktuppgifter	7

6.	Uppgifter om skjutbanans placering och dess miljöomständigheter, bosättning och en utredning om situationen i områdets markanvändningsplanering	7

7.	Platsens rågrannar, andra eventuella parter och andra objekt i näromgivningen som är utsatta för störning	9

8.	Allmän beskrivning av verksamheten och sammandrag avsett för allmänheten av de uppgifter som ingår i ansökan	10

9.	Uppgifter om skjutbanans/-banornas verksamhet	10

10.	Uppgifter om vattenförsörjning, -användning och avlopp	11

11.	Trafik och trafikarrangemang	11

12.	Miljöledningssystem	11

13.	Miljöbelastning och minskning av denna	11

14.	Bedömning av tillämpning av bästa tillgängliga teknik (BAT) och bästa miljöpraxis (BEP)	14

15.	Bedömning av verksamhetens miljöpåverkan	16

16.	Uppgifter om driftskontroll, kontroll av utsläpp och deras verkningar samt av mätmetoder som används	17

17.	Information som ska bifogas till ansökan	17

18.	Sökandes underskrift	18

- ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MILJÖTILLSTÅND

- När behövs det miljötillstånd?

Allmän tillståndsplikt och särskilda grunder för tillståndsplikt

Miljötillstånd behövs för verksamhet som medför risk för miljöförorening och, när det gäller verksamhet som beviljats miljötillstånd, för ändringar som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av verksamheten. Bestämmelser om behovet av tillstånd finns i miljöskyddslagen (MSL 527/2014).

I 27 § i miljöskyddslagen föreskrivs om allmän tillståndsplikt. Enligt 14a-punkten i tabell 2 i bilaga 1 till MSL behövs ett tillstånd för skjutbanor som är belägna utomhus. Enligt paragrafens 2 mom. krävs miljötillstånd dessutom för:

- verksamhet som kan orsaka förorening av vattendrag, när det inte är fråga om ett projekt som är tillståndspliktigt enligt vattenlagen,

- avledande av avloppsvatten som kan orsaka förorening av ett dike, en källa eller en i 1 kap. 3 § 1 mom. 6 punkten i vattenlagen avsedd rännil,

- verksamhet som kan utsätta omgivningen för sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920).

I fråga om tillståndsplikt i grundvattenområden krävs enligt MSL 28 § miljötillstånd för verksamhet som är av mindre omfattning än de som avses i bilaga 1 till MSL, om verksamheten förläggs till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde och verksamheten kan medföra risk för förorening av grundvattnet.

Enligt 29 § i miljöskyddslagen behövs nytt tillstånd för ändringar som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av en verksamhet som redan har fått tillstånd. Sådant tillstånd behövs emellertid inte om ändringen inte ökar miljöpåverkan eller riskerna och om tillståndet inte behöver justeras på grund av ändringen av verksamheten. Av ansökan bör framgå hur förändringen påverkar den tidigare verksamheten och dess miljökonsekvenser. I ansökan redogörs för förändringarna vad gäller verksamhetens art och omfattning samt miljöpåverkan (läget före och efter ändringen). Om det råder oklarhet huruvida tillstånd behövs, är det bäst att ta kontakt med den kommunala miljövårdsmyndigheten.

- Att ansöka om miljötillstånd

Behörig tillståndsmyndighet

Tillståndsansökan lämnas till den behöriga miljötillståndsmyndigheten, antingen regionförvaltningsverket eller den kommunala miljövårdsmyndigheten (MSL 34 §). Bestämmelser om myndigheternas behörighetsfördelning finns i 1 och 2 § i förordningen om miljöskydd (MSF 713/2014). Tillståndsansökan för en skjutbana behandlas i allmänhet vid den kommunala miljötillståndsmyndigheten.

Om det finns ett sådant tekniskt och funktionellt samband mellan flera tillståndspliktiga verksamheter inom samma verksamhetsområde att det finns ett behov av att granska deras miljökonsekvenser eller avfallshantering tillsammans, ska tillstånd för verksamheterna sökas samtidigt med olika tillståndsansökningar eller gemensamt med en enda tillståndsansökan (MSL 41 §). Tillstånd kan dock sökas separat, om ansökan inte föranleder ändringar i det giltiga tillståndet för de andra verksamheterna. Regionförvaltningsverket är behörig tillståndsmyndighet när det gäller att behandla tillståndsansökningar som hänför sig till en sådan här helhet, om det hör till den statliga myndighetens behörighet att avgöra tillståndsärendet för någon av verksamheterna. Om verksamheten är belägen på flera miljövårdsmyndigheters verksamhetsområde eller ett ärende som gäller sanering av mark eller grundvatten ska avgöras i samband med tillståndsärendet, är regionförvaltningsverket också i detta fall behörig tillståndsmyndighet (MSL 34 §).

I frågor som gäller behov av tillstånd och vilken myndighet som är behörig myndighet lönar det sig att i god tid stå i kontakt med den behöriga tillsynsmyndigheten. I frågor som gäller upprättandet av ansökan och annat som rör tillståndsärendet står den behöriga tillståndsmyndigheten till tjänst. Den kommunala miljövårdsmyndigheten utövar tillsyn över de tillståndspliktiga verksamheter som den själv beviljar miljötillstånd till. Den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen är behörig tillsynsmyndighet i fråga om de verksamheter som beviljats tillstånd av regionförvaltningsverket (MSL 189 §).

Ansökans innehåll

Bestämmelser om miljötillståndsansökan finns i 39 § i MSL samt i 3–10 § MSF. Det rekommenderas att ansökan görs på statens miljöförvaltnings blankett 6037, som finns på miljöförvaltningens webbsidor (ymparisto.fi/sv/tillstand-och-skyldigheter/miljotillstand#skjutbanor). Blanketten kompletteras vid behov med mer detaljerade utredningar och kartor.

Ansökan om miljötillstånd jämte bilagor sänds in till den kommunala miljövårdsmyndigheten skriftligen, i allmänhet i tre exemplar. Om ärendet behandlas av regionförvaltningsverket, ansökan jämte bilagor sänds in elektroniskt och därtill skriftligen. På grund av begäran om utlåtanden och kungörelser behövs oftast minst tre exemplar av handlingarna. Myndigheten kan vid behov begära in flera exemplar.

Man kan även skicka in en fritt formulerad ansökan där de uppgifter som krävs av miljöskyddsförordningen framgår. Det är önskvärt att man följer samma ordningsföljd som blanketten i en fritt formulerad ansökan.

Behandlingen av tillståndsansökan underlättas av att

- man överlägger med tillståndsmyndigheten på förhand,

- ansökan lämnas in i god tid (i allmänhet flera månader) innan verksamheten inleds (tillståndsmyndigheten kan ge närmare information om handläggningstiden), samt av att

- ansökan jämte bilagor är tydlig och täckande och har upprättats på sakkunnigt sätt.

De uppgifter som lämnas i ansökan och bifogade handlingar blir i allmänhet offentliga efter att ansökan blivit anhängig hos myndigheten. Sökanden kan begära att specificerade uppgifter eller handlingar ska beläggas med sekretess, om ansökan innehåller sådana uppgifter som är sekretessbelagda enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Om möjligt ska dessa uppgifter presenteras i en separat bilaga (MSF 3 § 4 mom.). Beslut om sekretessbeläggande av uppgifter fattas av tillståndsmyndigheten. Uppgifterna ska helst läggas fram i en form som gör att uppgifterna är tillräckliga för att ansökan ska kunna behandlas, men inte medför krav på sekretess. Verksamhetsrelaterade utsläpps- och kontrolluppgifter samt miljökvalitetsuppgifter är inte sekretessbelagda (MSL 210 §).

Den som gör upp ansökan förutsätts ha tillräcklig sakkunskap. Kravnivån är beroende av projektets art och omfattning och av hur betydande konsekvenserna är. Sökanden kan göra upp ansökan själv, om han eller hon besitter tillräcklig sakkunskap. Man kan också ge en behörig person eller en konsult i branschen i uppdrag att upprätta ansökan.

Ansökan och de bifogade handlingarna ska tillsammans utgöra en entydig och förståelig helhet. De kartor och ritningar som fogas till ansökan ska vara tydliga och läggas fram i en skala som lämpar sig för ändamålet, t.ex. enligt följande:

- inflygnings-/översiktskarta 1:100 000–1:200 000

- registerkarta 1:5 000–1:10 000

- situationsplan 1:500–1:2 000

- längdsnitt, vertikal/horisontell skala 1:100–1:200 / 1:1 000–1:2 000

- tvärsnitt 1:100–1:200

- detaljer 1:10–1:100

- processbeskrivningar enligt ämne

- temakartor enligt ämne.

Sökanden bör ha nyttjanderätt till de material som används i ritningar. Ritningarna ska förses med identifikationsuppgifter (typ och nummer), skala, datum för utarbetandet och upphovsman, och de ska presenteras i A-format.

Behövliga utredningar

Till ansökan ska fogas sådana uppdaterade utredningar som är nödvändiga med tanke på behandlingen av ansökan. Sökanden ansvarar för att utredningarna sammanställs och skickas in. Projektets art och områdets särdrag inverkar på innehållet och omfattningen. Utredningarna kan gälla verksamheten, utsläpp, konsekvenser, parter eller andra faktorer av betydelse. Av ansökan ska vid behov framgå vilket material och vilken kalkyl-, undersöknings- eller bedömningsmetod uppgifterna grundar sig på.

Det bör säkerställas att de som gör utredningarna har rätt att röra sig på och undersöka områdena i fråga. För vistelse i ett område med stöd av annat än allmän nyttjanderätt måste den som äger eller besitter området ha gett sitt medgivande eller beviljat undersökningstillstånd.

Att fylla i blanketten

Miljöförvaltningens blankett 6037 för tillståndsansökan finns i Word-format (se ymparisto.fi/sv/tillstand-och-skyldigheter/miljotillstand#skjutbanor). I blanketten fyller man i de grå fälten, som formar sig enligt textens längd då man skriver.

- När beviljas miljötillstånd?

Beviljande och giltighetstid

Tillståndsmyndigheten ska pröva förutsättningarna för beviljande av miljötillstånd utifrån de uppgifter, utlåtanden och anmärkningar som framförts och andra utredningar som inkommit i ärendet (MSL 48 §).

Miljötillstånd ska beviljas om verksamheten uppfyller de krav som ställs i miljöskyddslagen och avfallslagen samt i de bestämmelser som har utfärdats med stöd av dem och om inte heller andra lagar (naturvårdslagen, markanvändnings- och bygglagen) eller bestämmelser som utfärdats med stöd av dem utgör hinder för att tillstånd beviljas.

Miljötillstånd meddelas att gälla tills vidare eller för viss tid.

Ett tillstånd som beviljats för viss tid kan ha förenats med villkor om möjligheten att anhängiggöra en ny tillståndsansökan för verksamheten inom en utsatt tid och om att tillståndet, oavsett tidsfristen, är i kraft tills en ny tillståndsansökan för verksamheten har vunnit laga kraft. Om tidsfristen för att anhängiggöra en ny ansökan inte iakttas eller tillståndet inte innehåller ett sådant villkor, upphör det tidsbegränsade miljötillståndet att gälla när tiden löper ut.

Skeden i tillståndsbehandlingen

En beskrivning av miljötillståndsbehandlingens skeden finns på webbsidorna ymparisto.fi/sv/tillstand-och-skyldigheter/miljotillstand.

Behandlingsavgift

För behandling av miljötillståndsansökan uppbärs avgift enligt statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverket. För behandling av tillstånd enligt miljöskyddslagen hos den kommunala miljöskyddsmyndigheten uppbärs avgift, för vilken grunderna bestäms i den av kommunen godkända taxan (se ymparisto.fi/sv/tillstand-och-skyldigheter/miljotillstand#behandlingsavgift-miljotillstand).

- MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN

Rubrikernas numrering motsvarar den i ansökningsblankett 6037.

- 1.	Verksamhet för vilken tillstånd söks

Beskriv här kort verksamheten på en skjutbana. Syftet med uppgifterna är att ge myndigheter och berörda parter en god överblick över vilken typ av verksamhet man söker tillstånd för. De viktigaste uppgifterna är skjutbanans namn, ort och typ (t.ex. Mäntsälä pistolskjutbana).

Ange här på vilka grunder miljötillstånd söks för skjutbanan (se kapitel 6.3 "När ska miljötillstånd sökas för en skjutbana?" i Handledning om miljötillstånd för skjutbanor) dvs. är det frågan om

- en ny skjutbana och vilken den planerade tidpunkten är för inledande av verksamheten eller en bana utan miljötillstånd enligt MSL (i enlighet med 27 § i MSL)

- väsentlig ändring av befintlig skjutbana, på vilken punkt en ändring sker och den planerade tidpunkten för ändringen (i enlighet med 29 § i MSL)

- ändring av miljötillståndet för en befintlig skjutbana och objektet för ändringen (i enlighet med 89 § i MSL)

- fortsatt verksamhet enligt ett miljötillstånd som beviljats för en viss tid för en befintlig skjutbana (observera tidsfristen inom vilken ansökan ska lämnas)

- en befintlig skjutbana som har ålagts att ansöka om miljötillstånd

- ett tillstånd att inleda verksamheten före tillståndsbeslutet vunnit laga kraft (i enlighet med 199 § i MSL), vilket i praktiken betyder att det skulle vara tillåtet att inleda verksamheten innan eventuella klagomål över tillståndsbeslutet har behandlats i besvärsdomstol. Presentera i detta sammanhang grunderna för behovet att inleda verksamheten innan tillståndet vunnit laga kraft och en utredning av säkerheten och dess belopp

- någon annan orsak: en förklaring till vad ansökan gäller (t.ex. en särskild utredning enligt MSL 54 § eller förlängning av tidsfrist enligt 91 §).

När verksamheten inleds krävs alltid tillstånd som vunnit laga kraft (se kapitlen 6.3.1 "Inledande av ny verksamhet" och 9 "Inledande av verksamheten" i Handledning om miljötillstånd för skjutbanor).

Ange också för vilken typ av skjutbana och för hur många banor tillstånd söks.

- 2.	Sökandens kontaktuppgifter

Fyll i här namn eller firmanamn, hemort, eventuellt FO-nummer samt kontaktuppgifterna för den verksamhetsutövare, dvs. privatperson, skytteförening, jaktförening e.d. som ansöker om tillstånd. Också kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter ska anges. Också en utomstående, t.ex. en konsult, kan verka som kontaktperson. Anges dessutom faktureringsadress (postadress eller webbfakturaadress).

Dessutom är det bra att i ansökan ange den person som har föreningens firmateckningsrätt och den person som vid behov kan kontaktas snabbt vid ev. frågor (t.ex. när det gäller miljötillståndet) om föreningen.

Om skjutbanans kontaktpersoner byts, ska detta meddelas den myndighet som övervakar tillståndet. Detta meddelande kräver dock inte en ny tillståndsansökan.

- 3.	Skjutbanans kontaktuppgifter

Ange här skjutbanans namn och kontaktuppgifter. Ange dessutom namnet och kontaktuppgifterna för banans kontaktperson.

Skjutbanans läge presenteras på en karta (bilaga A) och en planritning (bilaga B). I planritningen ska också skjutriktningarna utmärkas. Banans nord- och öst-koordinater anges i plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN. Koordinaterna fås t.ex. från Lantmäteriverkets Kartplats (välj "Gör en kartanteckning genom att klicka på kartan".

- 4.	Gällande miljötillstånd samt andra beslut och avtal

Skriv in i tabellen datum för när skjutbanans alla tillstånd, avtal, beslut och meddelanden som gäller miljöfrågor beviljats och som är i kraft samt beviljande myndighet eller instans. Ange dessutom om besvär över miljötillståndet eller något annat beslut har inlämnats till en fullföljdsdomstol och datum för eventuellt redan meddelat domstolsbeslut. Som fullföljdsdomstol för miljötillstånd fungerar i första skedet Vasa förvaltningsdomstol och som sista instans högsta förvaltningsdomstolen. Om ärendet har inletts, kryssa för ifrågavarande punkt.

Ange vid behov om det samtidigt har inletts andra ärenden som eventuellt påverkar verksamheten som ska registrerats, till exempel vägförrättningar som gäller enskild väg.

- 5.	Uppgifter om skjutbaneområdets fastigheter och om verksamheterna i dem samt om deras ägare och innehavare jämte kontaktuppgifter

Ange här uppgifterna om de fastigheter där verksamhet pågår (fastighetsbeteckning, kommun, by/stadsdel) och om verksamheterna i dem samt om deras ägare och innehavare med kontaktuppgifter.

- 6.	Uppgifter om skjutbanans placering och dess miljöomständigheter, bosättning och en utredning om situationen i områdets markanvändningsplanering

Skjutbanan ska i mån av möjlighet placeras så att dess verksamhet inte orsakar miljöförorening eller risk för sådan och så att miljöföroreningen effektivt kan förebyggas. När platsens lämplighet bedöms ska verksamhetens art och sannolikheten för förorening tas i beaktande. När det gäller skjutbanor betonas i synnerhet buller och spridningen av skadliga ämnen i miljön (se kapitel 4 "Skjutbanornas viktigaste miljöeffekter" i Handledning om miljötillstånd för skjutbanor).

När platsen för den planerade verksamheten bedöms ska också områdets och dess omgivnings nuvarande och framtida, i en plan med rättsverkan, angivna användningsändamål tas i beaktande och planbestämmelserna för området (6 § 2 mom. MSL). Planen med rättsverkan kan vara antingen en generalplan eller en detaljplan. Verksamheten får inte placeras i strid med detaljplanen. Den som planerar en skjutbana ska som sin första uppgift ta reda på områdets nuvarande och kommande planering och de eventuella begränsningar för placeringen som detta orsakar.

Planbestämmelserna är centrala verktyg när placeringen planeras. I landskapsplanen kan skjutbanan betecknas med objektbeteckning (EA) eller med en beteckning som anger områdesreservering som specialområde (EA). Försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets garnisons-, lager-, depå- o.d. områden betecknas med EP-beteckning och skjut- och övningsområden med EAH-beteckning. Bullerområdet som är anslutet till verksamheten betecknas med me-, faroområdes va- och skyddszons sv-beteckning. Gränsen för ett eventuellt bygginskränkningsområde kan anges med rr-beteckning. I generalplanen anges skjutbanorna och med dem anslutna beteckningarna på motsvarande sätt som i landskapsplanen.

Dessutom ska verksamheten i det planerade området granskas med tanke på vilken placering inom området som skulle leda till de minsta eventuella miljökonsekvenserna. Detta kan innebära att placeringen av byggnader eller konstruktioner eller skjutriktningarna måste ändras. Det lönar sig att göra detta placeringsövervägande i ett tidigt skede av planeringen. Det är också till fördel att förhandla om de olika alternativen med tillståndsmyndigheten. Med ett placeringsövervägande som gjorts i samarbetet med myndigheterna kan man påverka tillståndsbestämmelserna som ställs på verksamheten eller förhindra eventuellt avslag av ansökan på grund av fel placering.

Åtminstone följande uppgifter ska ges om platsen för skjutbanan, dess miljö och miljöns kvalitet samt om markanvändningssituationen:

- beskrivning av kvaliteten hos områdets jordmån och berggrund samt grundvattennivå; detta påverkar väsentligt transporten av skadliga ämnen till grundvattnet och/eller ytvattnet

- beskrivning av hur ren marken är (verksamheter som eventuellt orsakat förorening samt utredningar som gjorts om föroreningen)

- allmän beskrivning av bullersituationen inklusive övriga bullerkällor i miljön (bullermätningar och -utredningar)

- uppgifter om terrängens höjdskillnader och trädbestånd (påverkar bullrets spridning)

- beskrivning av trafiken (trafikleder och trafikmängder i den närmaste omgivningen; trafiken som orsakas av skjutbanan beskrivs i punkt 11)

- uppgift om att det inte finns grundvattenbildningsområden i området, grundvattenområden eller brunnar.

Om skjutbanan ligger i ett viktigt eller för vattenförsörjningen annat lämpligt grundvattenområde (klass 2) eller nära ett sådant, ska en utredning bifogas till ansökan om

- grundvattnets kvalitet och tillstånd,

- grundvattenbildningen,

- grundvattennivån och strömningarna,

- markens lutning (till exempel med hjälp av grundkartor),

- vattentäkter och brunnar som är i bruk, samt

- skyddsåtgärder och med stöd av vattenlagen (264/1961, 587/2011) givna beslut om skyddsområden och bestämmelserna om dem.

Tilläggsuppgifter om miljöförhållandena och effekterna av skadliga ämnen finns kapitel 4 i Handledning om miljötillstånd för skjutbanor. Geologiskt material om jordmånen tillhandahålls exempelvis på adressen www.gsf.fi/geotieto/kartat/.

Ange om planerings- och markanvändningssituationen

- om det finns en godkänd plan för området, vem som har godkänt den och när (landskaps-, general-, stads- eller strandplan, plankarta eller planutdrag bifogas som bilaga C),

- om det för området finns gällande beslut om undantag enligt markanvändnings- och bygglagen eller

- om en planändring som gäller skjutbanan har inletts.

Dessutom

- ska områdets markanvändning beskrivas (bosättningens art, d.v.s. om det gäller fast eller fritidsbosättning, industriområden, jord- eller skogsbruksområden e.d.),

- ska begränsningar i markanvändningen på grund av naturskydd anges,

- ska bedömningen i enlighet med naturskyddslagen göras så att den kan ingå redan i ansökan. Bestämmelserna innebär inte att all slags verksamhet är förbjuden, det enda som har betydelse är om den planerade verksamheten försämrar de naturvärden som man vill skydda i området.

I viktiga grundvattenområden eller andra grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning samt i närliggande områden där grundvatten utnyttjas som t.ex. hushållsvatten, fylls kraven för beviljande av ett nytt tillstånd i allmänhet inte ur mark- och grundvattenssynpunkt. Då kan tillstånd beviljas endast om verksamheten har planerats så att förorening med säkerhet kan förebyggas med effektiva skydds- och uppföljningsåtgärder.

- 7.	Platsens rågrannar, andra eventuella parter och andra objekt i näromgivningen som är utsatta för störning

På grund av skjutbaneverksamhetens natur ska utredningen om rågrannarna på verksamhetsplatsen och övriga eventuella parter vara tillräckligt omfattande och informationen från en bullerutredning utnyttjas. Uppgifterna (lägenhetens namn eller fastighetsbeteckning, ägare och adress) behövs i synnerhet när det tillkännages att ansökan finns framlagd. Utredningen bör omfatta åtminstone alla de fastigheter som enligt bullerutredningen ligger inom ett område där den högsta AI-ljudnivån (LAImax) överstiger på dagtid 60 dB. Objekt som är känsliga för buller, till exempel skolor, daghem, lekplatser, sjukhus, rekreationsområden bör utredas inom ett ännu större område.

Skjutbanans rågrannar och andra sådana personer, företag och samfund i den närmaste omgivningen, som verksamheten speciellt kan beröra, ska anges. Uppgifter ges om verksamhetsplatsens rågrannar samt övriga eventuella parter som kan beröras särskilt av verksamheten och dess inverkan (lägenhetens namn eller fastighetsbeteckning, ägare och adress) anges på blankett 6010c.

Ange i tabellen sådana objekt som utsätts för störningar (buller) samt andra som är känsliga för buller och som ligger inom en fem kilometers radie från skjutbanan. Ange alla objekt inom en objekttyp (till exempel daghem och sjukhus). För bostads- och fritidshus anges dock endast det närmaste objektet inom en tre kilometers radie.

Ange för varje objekt namn eller motsvarande identifikation samt dess avstånd från skjutbanan (m). Objekten anges också på lägeskartan (bilaga A). Kartbeckningarna (till exempel förkortningar) anges vid behov i tabellen.

Registeruppgifter för fastigheterna fås av lantmäteribyråerna (se maanmittauslaitos.fi).

- 8.	Allmän beskrivning av verksamheten och sammandrag avsett för allmänheten av de uppgifter som ingår i ansökan

Ge en kort och begriplig allmän beskrivning av skjutbanans verksamhet. Ur den ska framgå vad som omfattas i ansökan, vilken typ av vapen som ska användas och hur många banor ansökan gäller, hur mycket det kommer att skjutas på skjutbanan, dess bullerutsläpp och verksamhetens miljöpåverkan, verkningsområde och det avfall som uppkommer.

Dessutom ska ett för allmänheten avsett sammandrag göras av de uppgifter som ingår i ansökan. Miljötillståndsmyndigheten kan använda sammandraget till exempel som bilaga till kungörelsen.

- 9.	Uppgifter om skjutbanans/-banornas verksamhet

Fyll i tabellen följande uppgifter för varje skjutbana:

- banans namn, nummer eller annan identifikation

- banans typ, dvs. är det en gevärs-, pistol- eller hagelgevärsbana, om hagelgevärsbanan dessutom undertyp (skeet, trap eller sporting); om det är frågan om någon annan typ, anges vilken typ det är frågan om

- vem som använder banan (försvarsmakten, olika föreningar, andra)

- veckodagar då banan används

- tidpunkter då det inte skjuts på banan (månader, veckodagar och klockslag)

- antalet skjutningsplatser (st.)

- typer av vapen som används

- utredning om användningen av ljuddämpare (hur allmän användningen är, för vilka vapen)

- antal skott per år och specificerat per månad

- överljudspatronernas andel av alla använda patroner på per år (procent)

- har banan ett system för tillvaratagande av kulor

- har träffplatserna avlägsnats från bakgrundsvallen (om så är fallet, ange när och var vallens marksubstans har placerats; ange också om träffplatserna inte har avlägsnats)

- har haglen avlägsnats från nedfallsområdet (om så är fallet, ange när och var marksubstansen har placerats; ange också om haglen inte har avlägsnats)

- vilket år banan tagits i bruk

- uppskattning av en eventuell tävlingsverksamhet (hur ofta och antalet skott).

Olika konstruktioners, till exempel överbyggnaders, sidovallars, tavlors, kulissers och mellanbankars läge och höjd beskrivs. För kulisserna anges också materialet.

Ange om bakgrundsvallarna om de är naturliga sluttningar eller konstruerade vallar, vilka konstruktionsmaterial som använts och om de konstruerats av rena eller förorenade jordmassor (om de till exempel innehåller gamla träffplatser eller hagel) och vallens dimensioner. Ange dessutom skjutriktningarna i förhållande till objekt som utsätts för buller.

Alla konstruktioners placering och banornas skjutriktningar ska också anges i planritningen (bilaga B).

Om ansökan omfattar mer än tre banor ska uppgifterna i tabellen ges i en skild bilaga.

- 10.	Uppgifter om vattenförsörjning, -användning och avlopp

Om det inte finns rinnande vatten eller avlopp på skjutbanan, gå till punkt 11.

Om rinnande vatten används på skjutbanan, ange varifrån vattnet tas (t.ex. kommunens vattenledning) och den genomsnittliga vattenförbrukningen (m3 per år). Ange dessutom vart hushållsavloppsvattnen leds och om de inte avleds eller transporteras till avloppsnätet, ange annat behandlingssätt. Behandlingen ska följa förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten (157/2017).

- 11.	Trafik och trafikarrangemang

Ange det uppskattade antalet fordon som besöker skjutbanan per vecka, indelat i lätta och tunga fordon.

- 12.	Miljöledningssystem

Ange om ett miljöledningssystem har framtagits för skjutbanan och av vilken typ (ISO 14001, EMAS, annan) och om det möjligen också har certifierats.

- 13.	Miljöbelastning och minskning av denna

De viktigaste utsläppen från skjutbanornas verksamhet är buller och de skadliga ämnena i kulorna och haglen. Ange de utsläpp som uppkommer under ett normalt verksamhetsår på de aktiva banorna enligt realiserat eller planerat antal skott. Om ansökan gäller en ny skjutbana eller ändring av verksamheten, ge en uppskattning av verksamhetens utsläpp.

- Uppgifter om buller och minskning av detsamma

Uppgifterna om buller gäller endast utomhusbuller.

Ange uppgifter om det buller som orsakas av verksamheten på skjutbanan. I praktiken kräver detta att en expert utför en bullerutredning och att utredningen bifogas ansökan. I utredningen ska framgå skjutgrenarna, antalet skjutningar per gren, tiderna då skjutbanan används och bullerzonerna som verksamheten på skjutbanan orsakar samt vid behov antalet boende eller fritidsbostäder som blir utsatta för bullret (utredningens noggrannhet kan övervägas från fall till fall). Ange uppgifter om bullersituationen i omgivningen som den övriga verksamheten orsakar och de objekt som är känsliga för buller.

Uppgifterna ska anges per bana och de olika banornas samtida användning och hur mycket de används per år ska tas i beaktande i bullerutredningen. Det bör dock observeras att bullrets sammansatta effekt inte bedöms på samma sätt som andra utsläpp (jfr. utsläpp i vattnen). Hur störande buller är beror på källans egenskaper. Då bullerorsakande verksamhet koncentreras inom samma område minskar i allmänhet antalet utsatta personer och detta sänker kostnaderna för bullerbekämpning.

I ansökan ska dessutom anges redan genomförda åtgärder för att minska bullerutsläppen och bullernivåerna samt eventuella minskningsplaner, inklusive tidtabell. Också om riktvärdet för bullernivån för skjutbanor enligt mätningar och modelleringar inte skulle överstigas, men det inkommit flera klagomål om buller från området, bör störningen från buller och eventuella åtgärder för att minska bullret utredas.

För miljötillståndet ska i bullerutredningen följande anges:

I Utredning om skjutbanan och dess verksamhet

- Översiktskarta (t.ex. grundkarta) över banans läge. Ur kartan ska framgå omgivningen, bosättningen och andra för buller känsliga objekt (skolor, daghem, sjukhus mm.). En allmän beskrivning av verksamheten där bland annat banornas dagliga användningstider framgår, vapen som används för varje bana, vem som använder banorna (försvarsmakten, andra; föreningar o.d.), dagliga (till exempel 7-22) antal skott per bana (maximum och medeltal) och årlig användning månadsvis samt skjutningar som avviker från den regelbundna verksamheten (till exempel natt kl 22-7, veckoslut, tävlingar osv.).

- Banornas (olika skyttegrenar och skjutningsställen) läge (planritning) och hur konstruktioner på skjutbanan har placerats, till exempel bullerväggar och -vallar som är viktiga för att förhindra spridningen av bullret.

- Uppskattning av trafiken på vägarna i närområdena (rutter, antal fordon och parkeringsplatser) som är en följd av verksamheten på banan. Utredning av banområdets och näromgivningens planeringssituation.

II Beräknade (räknade med beräkningsmodell) bullerzoner

Om det endast finns ett fåtal bostäder och andra bullerkänsliga objekt, anges de beräknade högsta nivåerna LAImax för skottljuden (högsta nivå mätt med impulskonstant och A-frekvensvägd) och medelljudnivårena LAeq (avvägd ekvivalent kontinuerlig ljudtrycksnivå) i områden som definierats i tabell 3 i kapitel 14.2.2 i handledningen om miljötillstånd. Om det finns flera bostäder och objekt känsliga för buller och om dessa är belägna på olika håll runt om banan, anges skottljudens beräknade högsta nivå LAImax som bullerkartor. På kartorna ska framgå åtminstone de beräknade gränserna som motsvarar LAImax bullernivåerna 60, 65, 70 och 75 dB per bana samt för alla banor tillsammans. Beräkningen görs med utgångspunkt från bullerutsläppet från det mest bullersamma vapnet och/eller det mest använda vapnet på banan. Antalet personer som blir utsatta för buller anges på bullerkartan.

Utgångsdata för beräkningen och osäkerheterna som hör till beräkningsmetoderna anges. De ska anges både i samband med beräkningen och i mätningarna. Också andra modeller än den nordiska  kan användas med de framförda randvillkoren.

Trafiken utreds i områdets bakgrundsuppgifter.

III Mätningar

Med mätningar utreds de enskilda skottens LAImax-nivåer för varje bana enligt det vapen som har det största bullerutsläppet och/eller det mest använda vapnet. Som mätplatser väljs objekt som är känsliga för buller och områden som är kritiska för ljudets fortplantning så att man kan bedöma hur nödvändiga och tillfredsställande bullerbekämpningsåtgärderna är. Beroende på miljön och akustiska förhållanden väljs 5–15 platser ut, vilka kan utökas vid behov. Mätningarna görs enligt handledningen Mätning av buller från skjutbanor (Miljöhandledning 61/1999). Mätningarna görs minst tre gånger från samma punkter för att garantera tillförlitligheten. Ett mätningsprotokoll ska utarbetas av mätningarna.

IV Resultat och slutsatser

I bullerutredningen presenteras skottbullrets miljöpåverkan. Vid bedömningen av påverkan tas i beaktande bland annat antalet personer som utsätts enskilt för varje bullerzon, banans placering och miljö. Mätnings- och beräkningsresultaten jämförs med riktvärdena och resultatens tillförlitlighet bedöms.

- Uppgifter om åtgärder som vidtas för att skydda marken och grundvattnet

Ange uppgifter om utsläpp av föroreningar i marken. Total- och årliga utsläpp kan uppskattas utgående från antalet skott (bly, koppar, antimon osv. kg/a).

På gamla banor ska dessutom en utredning göras om miljöns aktuella tillstånd (grundstatusutredning), där mängden hagel- och kulavfall som samlats i området beskrivs, vidare halterna skadliga ämnen i markens olika skikt och i grundvattnet samt deras transport och spridning. Utredningen görs per bana och till den bifogas data om undersökningsresultaten, tidpunkten för undersökningarna och vem som utfört dem, om placeringen av provplatserna och antalet analyserade prov, om de föroreningar som bestämts i proven samt om provtagnings- och analysmetoderna. Också mätningarna i fält och använda instrument beskrivs. I utredningens slutsatser bedöms behovet av skyddsåtgärder och målsättningar samt den osäkerhet som är knuten till bedömningen. Grundstatusutredningen och undersökningskartan, där alla undersökningsplatser har utmärkts, bifogas ansökan.

För en befintlig verksamhet och i synnerhet för en verksamhet som ska ändras anges om jordmassor innehållande hagel- eller kulavfall har omplacerats inom skjutbanans område (till exempel om bakgrundsvallens ytjord har avlägsnats och deponerats).

När det gäller ansökan om tillstånd för en ny skjutbana, är det ytterst viktigt att en eventuell förorening från tidigare verksamhet i området utreds med tanke på tillståndssökandens rättsskydd. Om det med säkerhet är frågan om ren, tidigare oanvänd jord, räcker det med en utredning om detta utan att man tar prover eller låter göra analyser.

I ansökan anges vilka åtgärder man vidtagit och planerar att vidta för att förhindra förorening av marken och grundvattnet (tekniska lösningar och verksamhetsmodeller). Olika alternativ till lösningar och hur de lämpar sig för olika skjutbanor beskrivs i publikationen "Bästa tillgängliga teknik vid kontrollen av miljökonsekvenserna av utomhusskjutbanor". Uppgifter om avledande av ytvatten från skjutbanans område till diken runt den eller till en dagvattenledning anges i punkt 13 C.

- Uppgifter om utsläpp i vattendrag och avlopp samt om minskning av dessa

När det gäller ledningen och behandlingen av hushållsavloppsvattnen (från toaletter, kök och tvättstugor) ange om de leds i avloppsledningen eller om de behandlas på annat sätt. I områden som är utanför ett centraliserat avloppssystem ska anges hur hushållsavloppsvattnet behandlas. Behandlingen ska följa statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet 157/2017. Ett sådant behandlingssätt är till exempel avledning av hushållsavloppsvattnet i sluten tank och transport med regelbundna mellanrum till en avloppsledning.

Om dag- och smältvattnen avleds från skjutbanans område via en dagvattenledning eller direkt i ett dike eller ett vattendrag (bäck, älv, sjö e.d.), anges deras utloppsplats på lägeskartan (bilaga A).

- Uppgifter om avfall som uppkommer, dess mängd och behandling

Fyll i tabellen uppgifter om mängden avfall som uppkommer i verksamheten (se statsrådets förordning om avfall 978/2021, bilaga 3: avfallsförteckning) samt om det lämnas för återvinning, på en avfallsplats eller för annan slutbehandling. Ange också platsen där avfallet lämnas, om den är känd. När det gäller farligt avfall ange dessutom data om lagerutrymme, transporter (vem som transporterar och hur ofta) och mottagaren.

- 14.	Bedömning av tillämpning av bästa tillgängliga teknik (BAT) och bästa miljöpraxis (BEP)

Sökanden ska känna till den bästa tillgängliga tekniken (Best Available Techniques, BAT) inom sin bransch samt bästa miljöpraxis (Best Environmental Practices, BEP) som hör till BAT och ska framföra sin uppfattning om vilka åtgärder som presenterar dessa och hur dessa tillämpas på ifrågavarande skjutbana.

Sökanden ska i tillståndsansökan beskriva sin verksamhet och dess inverkan med sådan noggrannhet att tillståndsmyndigheten kan bedöma om förutsättningarna för beviljande av tillstånd uppfylls.

Enligt miljöskyddslagen avses bästa tillgängliga teknik så effektiva och framstående, tekniskt och ekonomiskt användbara produktions- och reningsmetoder, samt verksamhetens planerings-, bygg-, underhålls-, drifts- och nedläggningsmetoder, med vilka miljöförorening orsakad av verksamheten kan förebyggas eller effektivast minskas och som lämpar sig som bas för miljötillståndsbestämmelser.

Enligt miljöskyddslagen är en teknik tekniskt och ekonomiskt genomförbar då den kan tas i allmänt bruk och kan tillämpas till skäliga kostnader inom branschen i fråga. Med bästa tillgängliga teknik avses nödvändigtvis inte de mest utvecklade och krävande tekniska lösningarna.

I 53 § i miljöskyddslagen preciseras bedömningskriterierna för bästa tillgängliga teknik.

Skjutbaneverksamheten avviker betydligt från annan verksamhet som förorenar miljön, som i allmänhet är industriproduktion. Både BAT och BEP är teknologibaserade principer. Därför lämpar sig inte alla de aspekter som ska tas i beaktande vid bedömning av bästa tillgängliga teknik enligt 53 § i MSL för bedömning av bästa tillgängliga teknik på skjutbanor. På skjutbanor kan man i BAT-hänseende ta i beaktande speciellt:

- minskning av avfallsmängden och avfallets skadlighet

- möjligheten att återanvända och återvinna ämnen som används och avfall som uppkommit vid verksamheten

- farligheten hos de ämnen som används samt möjligheterna att använda ämnen som är mindre skadliga än tidigare

- utsläppens art, mängd och verkningar

- förebyggandet av risker i samband med verksamheten och olycksrisker samt förhindrandet av följder av olyckor

- den tid som krävs för ibruktagande av bästa tillgängliga teknik och betydelsen av den planerade tidpunkten för inledande av verksamheten samt de kostnader och den nytta som uppkommer vid förebyggandet och begränsningen av utsläpp

- miljökonsekvenserna

- befintliga och tillgängliga metoder för kontrollering av utsläpp

- kunskapsutveckling i teknik och naturvetenskap.

När man har bedömt bästa tillgängliga teknik för utomhusskjutbanor har de viktigaste faktorerna ansetts vara objektets inverkan på miljön samt hur ekonomiskt och tekniskt genomförbara de åtgärder är som miljöeffekterna förutsätter. En utgångspunkt för bedömningen anses vara att skjutbanor med olika inverkan och av olika dimensioner inte kan jämföras. Samma åtgärder kan inte krävas av alla skjutbanor.

För att definiera skjutbanornas BAT-nivåer har miljöministeriet utgett en nationell handbok för bästa tillgängliga teknik för skjutbanor (Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) – Ampumaratojen ympäristövaikutusten hallinta, Suomen ympäristö 4/2014). Även om denna handbok inte är juridiskt bindande, kan den anses representera kännedomen om branschens bästa tillgängliga teknik i sådan utsträckning att det är önskvärt att den används tillsammans med dessa anvisningar som hjälp när tillståndsbestämmelsernas nivå bestäms.

Om verksamheten inte når BAT-nivån ska i ansökan anges de åtgärder och den tidpunkt då förebyggandet av miljöföroreningen och minskningen av utsläppen möjligen når BAT-nivån. För skjutbanor finns inget dokument om bästa tillgängliga teknik (BAT) på EU-nivå, ett så kallat BREF-dokument.

Uppgifterna som hör till BAT och BEP ska ges både för minskningen av bullret och utsläppen i marken och yt- och grundvattnen.

I tillståndsansökan ger verksamhetsidkaren sin egen uppfattning om hur verksamheten motsvarar branschens bästa tillgängliga teknik (3 § 2 mom. MSF). Det slutliga avgörandet om hur tillfredsställande BAT-teknikens nivå är och om dess innehåll gör dock tillsynsmyndigheten enligt offentlighetsprincipen. Verksamhetsidkaren kan själv besluta hur och med vilka medel han eller hon når denna nivå.

Med bästa miljöpraxis (BEP) avses åtgärder för att förebygga miljöförorening. BEP-principen förutsätter bl.a. att ändamålsenliga och kostnadseffektiva arbetsmetoder och val av råvaror ska följas för att förebygga förorening av miljön.

BEP-principen förutsätter att man vid valet av råvaror fäster uppmärksamhet vid tillgängliga alternativ och deras miljöpåverkan, vid så effektiv användning av bränslen som möjligt samt vid en minskad användning av farliga och skadliga ämnen. Dessutom förutsätter principen att det produceras så lite avfall som möjligt, i synnerhet farligt avfall och att man fortlöpande fäster uppmärksamhet vid avfallets miljökonsekvenser och vid att det återvinns.

Vid definitionen är användbarheten ett väsentligt kriterium, lösningen ska vara en som konstaterats fungera i praktiken. Också när denna princip tillämpas ska åtgärdernas kostnadseffektivitet och ekonomiska genomförbarhet och de praktiska möjligheterna att använda exempelvis ersättande praxis tas i beaktande.

- 15.	Bedömning av verksamhetens miljöpåverkan

Skjutbanorna påverkar mest marken och via marken grund- och ytvattnet samt bullermiljön, varför alla eventuella undersökningar och mätningar som gjorts i området ska presenteras. Också resultat av utredningar gjorda på annat håll kan utnyttjas, om verksamheten och miljöförhållandena tillräckligt nära motsvarar egenskaperna hos föreliggande skjutbana.

- Utredning om bullrets inverkan

Skottbullret från vapen är impulsartat och upplevs som mer störande än motsvarande jämnt buller. Det är nödvändigt att i ansökan presentera spridningen, den totala bullernivån och andra data som fås med bullermätningar och modelleringar från olika vapen och banor. Se närmare punkt 13 A.

- Inverkan på marken samt yt- och grundvattnet

På gamla skjutbanor finns det i allmänhet rikligt med kulor och hagel i marken. För dessa ska den eventuella föroreningen av marken och yt- och grundvattnet och deras respektive reningsbehov utredas i samband med tillståndsansökan (27 §, 133 § och 135 § MSL).

Förutom inverkan på marken, dvs. resultaten av mark-, grundvattens- och ytvattensprov, ska verksamhetsidkarens uppfattning om reningsbehovet och eventuella motiveringar för att behovet inte är akut framföras i ansökan. Förslaget att inte rena ska grunda sig på en riskundersökning, där både grundvattnets och ytvattnets föroreningsrisk och risken att bly hamnar något annat sätt i miljön behandlas. I riskundersökningen ska man ta speciellt i beaktande att effekterna kan uppkomma först efter många år.

- 16.	Uppgifter om driftskontroll, kontroll av utsläpp och deras verkningar samt av mätmetoder som används

Verksamhetsidkaren ska i enlighet med 6 § i miljöskyddslagen känna till utsläppen från verksamheten och deras miljökonsekvenser. Syftet med kontrollen är alltså att säkerställa att den som ansvarar för banans verksamhet känner till utsläppen och deras inverkan och att tillsynsmyndigheten får de uppgifter som är nödvändiga för kontrollen. Kontrollen är i huvudsak självkontroll, dvs. verksamhetsidkaren mäter eller uppskattar utsläppen och deras inverkan och rapporterar om dem årligen till myndigheterna enligt en godkänd kontrollplan.

För bullret räcker en beräkning och rapportering av antalet skott. Uppdatering av bullermätningarna eller bullerutredningen behövs endast om verksamheten ändras på ett väsentligt sätt.

Bifoga till ansökan verksamhetsidkarens förslag till en kontrollplan som innehåller information om driftskontrollen, kontrollen av avfallets mängd och kvalitet, kontrollen av utsläpp i miljön och deras inverkan samt de mätmetoder och -instrument som används, beräkningsmetoder och deras kvalitetsgranskning. I förslaget ska också anges hur, när och till vilken instans resultaten rapporteras. Om det redan görs kontroller i området, lönar det sig för sökanden att överväga vilka ändringar i kontrollen som är nödvändiga och presentera dem med motiveringar.

Det lönar sig att presentera förslaget till kontrollplan så detaljerat att planen kan godkännas till alla delar i tillståndsbeslutet. Om detta inte är möjligt, kan tillståndsmyndigheten godkänna den detaljerade kontrollplanen senare med ett enskilt beslut. Den godkända kontrollplanen kallas kontrollprogram.

Driftskontroll avser närmast bokföring i en banspecifik driftsjournal av bl.a. antalet skott, vilka typer av vapen som använts, skjuttider, banans användare och data om avfallshantering (avfallets mängd och transport).

Kontroll av utsläpp i marken samt i grund- och ytvattnen kan baseras på driftskontrolldata, som ger en grund för uppskattningen av utsläppen i olika delar av miljön.

Kontroll av inverkan kan gälla markens, grundvattnets och ytvattnets kvalitet. Antalet skott är en väsentlig del också av driftskontrollen. För marken och grund- och ytvattnet ska anges antalet mätnings- och provtagningspunkter och deras placering, mätnings- och provtagningstäthet, mätningar och analyser som görs och med vilka metoder samt hur, till vem och när resultaten rapporteras. Mätningarna, testerna, utredningarna och undersökningarna ska utföras på ett kompetent och tillförlitligt sätt och med ändamålsenliga metoder (209 § MSL).

- 17.	Information som ska bifogas till ansökan

Till ansökan ska följande uppgifter bifogas:

Bilaga A	Lägeskarta över var skjutbanan är belägen samt över närmiljön. På kartan anges förutom skjutbanan också sådana eventuella objekt inom en radie av 5 kilometer som kan bli störda. Kartan ska vara tillräckligt noggrann, skalan ska vara minst 1:50 000.

Bilaga B	Planritning där skjutbanornas lägen och skjutriktningarna framgår samt konstruktionernas (överbyggnader, bullervallar, bakgrundsvallar, m.m.) placering på tomten. Kartan ska vara tillräckligt noggrann, skalan ska vara minst 1:50 000.

Bilaga C 	Plankarta eller utdrag ur plankarta över områdets planeringssituation.

Bilaga D 	Utdrag ur föreningsregistret om verksamhetsidkaren är en registrerad förening.

Bilaga E	Eventuellt avtal om att sanera området och kostnaderna för detta.

Förutom det ovanstående kan man till ansökan bifoga andra relevanta uppgifter, till exempel eventuella avtal som angår fastighetens äganderätt (hyresavtal m.fl.).

Tillståndsmyndigheten kan förutom ovanstående uppgifter vid behov kräva även andra uppgifter och handlingar som behövs för behandling av ansökan (9 § 2 mom. i MSF).

- 18.	Sökandes underskrift

Den sökande kan underteckna ansökan innan den lämnas till tillståndsmyndigheten. Ansökan behöver dock inte undertecknas om handlingen innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns anledning att betvivla handlingens autenticitet och integritet (22 § 2 mom. i förvaltningslagen 434/2003).

Miljöministeriet 2023. Ampumaratojen ympäristölupa – opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille. Ympäristöministeriön julkaisuja 2023:40.

Miljöministeriet. 2006. Puolustusvoimien ampumatoiminta maankäytön suunnittelussa ja ympäristölupamenettelyssä – Ampumaratatyöryhmän mietintö. Suomen ympäristö 38/2006.

Falch, E. 1984. Noise from shooting ranges. A Nordic prediction method for noise emitted by small bore weapons.