ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV REGISTRERINGSANMÄLAN FÖR BETONGSTATION OCH BETONGPRODUKTFABRIK

Allmänt om registreringsförfarandet för verksamheten

Enligt 27 § i miljöskyddslagen (MSL, 527/2014) krävs miljötillstånd för sådan verksamhet som medför risk för förorening av miljön. De verksamheter som kräver miljötillstånd uppräknas i bilaga 1 till lagen. Registrering i miljöskyddets informationssystem regleras i 116 § i miljöskyddslagen. De verksamheter som ska registreras uppräknas i bilaga 2 till lagen. Betongstationer och betongproduktfabriker ska registreras enligt punkt 8 i bilagan.

Tillståndsplikten för registreringspliktig verksamhet enligt bilaga 2 regleras i 30 § i miljöskyddslagen. Om verksamheten på en betongstation eller betongproduktfabrik uppfyller något av kriterierna för tillståndsplikt, kan verksamheten inte registreras, utan då ska man ansöka om miljötillstånd för den under iakttagande av bestämmelserna i miljöskyddslagen. Det finns mer information om registreringsdugligheten för en verksamhet i denna anvisning, under punkten ”När kan man inte registrera en betongstation eller betongproduktfabrik?”.

Registreringsanmälan ska göras senast 60 dagar innan verksamheten inleds och den kommunala miljöskyddsmyndigheten ska registrera verksamheten inom 60 dagar efter att registreringsanmälan inlämnas. Genom registreringsförfarandet kontrollerar myndigheten huruvida verksamheten kan registreras eller om det ska ansökas om miljötillstånd för den. Om verksamheten kan registreras, inför myndigheten verksamheten i datasystemet för miljövårdsinformation utgående från de uppgifter om verksamheten som verksamhetsutövaren har uppgett. En statsrådsförordning som utfärdas med stöd av 10 § i miljöskyddslagen kan reglera miljöskyddskraven för verksamhet som ska registreras. Myndigheten kontrollerar genom efterkontroll att förordningen följs.

Betongstationer och betongproduktfabriker som registreras ska följa kraven i statsrådets förordning om miljöskyddskrav för permanenta betongstationer och betongprodukterfabriker (858/2018, nedan betongstationsförordningen). Bestämmelserna i förordningen kan inte kompletteras av ytterligare föreskrifter när registreringsförfarandet har inletts.

Registreringsanmälan ska lämnas till den kommunala miljöskyddsmyndigheten senast 60 dagar innan den planerade inledningen av verksamheten.

När kan man inte registrera en betongstation eller betongproduktfabrik?

Om någon av följande förutsättningar uppfylls kan man inte registrera en betongstation eller betongproduktfabrik utan måste ansöka om ett miljötillstånd (MSL 30 §):

- verksamheten förläggs till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde,

- verksamheten kan orsaka förorening av vattendrag, eller det är fråga om ett projekt som är tillståndspliktigt enligt vattenlagen (587/2011),

- avledandet av avloppsvatten från verksamheten kan orsaka förorening av ett dike, en källa eller en i 1 kap. 3 § 1 mom. 6 punkten i vattenlagen avsedd rännil,

- verksamheten kan utsätta omgivningen för sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920),

- betongstationen eller betongproduktfabriken är en del av verksamheten vid en direktivanläggning.

Om något av dessa krav uppfylls, ska man ansöka om miljötillstånd (ymparisto.fi/sv/tillstand-och-skyldigheter/miljotillstand).

Huruvida förläggningen av en ny betongstation och betongproduktfabrik är lämplig med tanke på detaljplanen prövas i samband med bygglovet, eller har prövats för en befintlig betongstation eller betongproduktfabrik redan i byggskedet. Därför är det inte nödvändigt att separat granska överenstämmelsen med planen när verksamheten registreras i datasystemet för miljövårdsinformation.

Att göra en anmälan till registrering

En registreringsanmälan ska lämnas när

- det är fråga om en ny betongstation eller betongproduktfabrik

- verksamheten vid en befintlig betongstation eller betongproduktfabrik väsentligt förändras (gäller för såväl oregistrerad som redan registrerad verksamhet)

- miljötillståndet för en befintlig betongstation eller betongproduktfabrik måste ändras, eller när

- verksamheten vid eller uppgifterna om en registrerad betongstation eller betongproduktfabrik förändras.

I 3 § i betongstationsförordningen föreskrivs om det detaljerade innehållet i registreringsanmälan. Det rekommenderas att anmälan avfattas på miljöförvaltningens blankett 6038, som finns på webbplatsen ymparisto.fi/sv/tillstand-och-skyldigheter/registrering-enligt-msl/betongstationer-och-betongproduktfabriker.

Anmälan skickas till den kommunala miljöskyddsmyndigheten. De bilagor som krävs enligt punkt 13 på blanketten ska bifogas anmälan.

Av anmälan ska det vid behov framgå vilket underlag och vilken beräknings-, undersöknings- eller bedömningsmetod de lämnade uppgifterna bygger på. Myndigheten kan vid behov begära ytterligare förklaringar av verksamhetsutövaren.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten registrerar betongstationen och betongproduktfabriken i datasystemet. Myndigheten meddelar också om betongstationen eller betongproduktfabriken kräver ett miljötillstånd och att den inte kan registreras. Skälet till ansökan om tillstånd ska i så fall meddelas. Efter att verksamheten registrerats inriktar myndigheten övervakningen på att granska att verksamheten följer kraven i betongstationsförordningen.

Handläggningen av registreringsanmälan främjas och försnabbas av att:

- man överlägger med registreringsmyndigheten på förhand,

- man lämnar in anmälan i god tid, redan tidigare än 60 dygn innan den planerade verksamheten inleds, samt

- registreringsanmälan med bilagor innehåller alla relevanta uppgifter om verksamheten som ska registreras.

Hur ska man gå tillväga om betongstationen eller betongproduktfabriken har ett gällande miljötillstånd?

Betongstationer eller betongproduktfabriker med ett gällande miljötillstånd registreras i datasystemet för miljövårdsinformation senast när statsrådets förordning avseende verksamheten blir tillämplig. Upphävningen av miljötillståndet för de betongstationer och betongproduktfabriker som övergår till registrering regleras genom övergångsbestämmelserna i lagen om ändring av miljöskyddslagen 437/2017.

Miljötillståndet för en befintlig betongstation eller betongproduktfabrik upphör och verksamheten registreras i datasystemet för miljövårdsinformation när det med stöd av 29 § i MSL bör ansökas om miljötillstånd för väsentlig ändring av verksamheten eller när miljötillståndet måste ändras med stöd av 89 §. Verksamhet med miljötillstånd kan även registreras redan innan dessa tidpunkter, om verksamhetsutövaren så vill och lämnar en registreringsanmälan. Förordningen om miljöskyddskrav för permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter ska dock senast den 1 januari 2025 tillämpas på alla befintliga betongstationer och betongproduktfabriker.

Om verksamheten vid en betongstation eller betongproduktfabrik är förknippad med verksamheten vid någon annan miljötillståndspliktig anläggning, förfaller miljötillståndet för stationen eller fabriken likaså först när det med stöd av 29 § i MSL bör ansökas om miljötillstånd för väsentlig ändring av verksamheten eller när miljötillståndet måste ändras med stöd av 89 §. Även i dessa fall ska statsrådets förordning ovan senast den 1 januari 2025 iakttas i verksamheten.

När miljötillståndet förfaller registrerar den kommunala miljövårdsmyndigheten verksamheten på tjänstens vägnar, om denne har tillräckliga uppgifter om verksamheten och om förutsättningarna för registrering uppfylls (se "När kan man inte registrera en betongstation eller betongproduktfabrik?"). Bland annat tillståndsbeslutets uppgifter om verksamheten för registrering kan dock vara föråldrade eller annars bristfälliga, och då kan myndigheten vid behov be verksamhetsutövaren precisera med exempelvis en registreringsanmälan. Verksamhetsutövaren informeras om registreringen.

Behandlingsavgift

För handläggningen av registreringsanmälan tar kommunens miljöskyddsmyndighet ut en avgift, vars grunder fastställs i en av kommunen godkänd taxa.

SÅ FYLLER DU I BLANKETTEN

Blankett 6038 för registrering av betongstationer och betongproduktfabriker kan laddas ner som ett Word-dokument (se ymparisto.fi/sv/tillstand-och-skyldigheter/registrering-enligt-msl/betongstationer-och-betongproduktfabriker). När du fyller i anmälan ska texten skrivas i de grå fälten.

Om du vill göra preciseringar eller ge information som inte efterfrågas kan du utnyttja punkten Tilläggsuppgifter.

Betongstation eller betongproduktfabrik för vilken registrering ansöks

Här anges grunden för registrering av verksamheten, dvs. är det fråga om

- en ny betongstation eller betongproduktfabrik, samt den planerade tidpunkten för inledande av verksamheten

- en väsentlig ändring av verksamheten vid en befintlig betongstation eller betongproduktfabrik, vad som förändras och planerad tidpunkt (enligt MSL 29 §)

- ändring av miljötillståndet för befintlig verksamhet och vad som ändras (enligt MSL 89 §)

- någon annan orsak, exempelvis om verksamhetsutövaren vill registrera befintlig verksamhet innan förordningens krav ska iakttas

- ändring av verksamheten vid eller uppgifterna om en registrerad betongstation eller betongproduktfabrik (enligt MSL 170 §).

När den registrerade verksamheten eller uppgifterna om den ändras ska man förutom kontaktuppgifterna i punkt 1 och 2 även fylla i de uppgifter som ändras eller har ändrats sedan föregående registrering.

Verksamhetsutövarens namn och kontaktinformation (SRf 858/2018 3 §)

Verksamhetsutövarens namn eller firmanamn, hemort, FO-nummer och kontaktuppgifter ska fyllas i på blanketten. Dessutom ska kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter samt faktureringsadress anges (postadress eller e-fakturaadress). Även en utomstående part, t.ex. en konsult, kan vara kontaktperson. Om det är fråga om ett utländskt företag, anges kontaktuppgifterna i Finland för det.

Anläggningens kontaktuppgifter och läge samt uppgifter om miljön (3 §)

Betongstationens eller betongproduktfabrikens namn, förläggningsplats (kommun, stadsdel/by, fastighetsnummer) och kontaktuppgifter anges. Ange även namn och kontaktuppgifter för betongstationens eller betongproduktfabrikens kontaktperson samt för den person som är ansvarig för verksamheten. Om kontakt- eller ansvarsperson inte ännu utsetts, kan uppgifterna meddelas senare.

Betongstationens eller betongproduktfabrikens läge markeras på en lägeskarta (bilaga A) och på en planritning (bilaga B). Verksamhetens förläggningsplats anges med nord- och östkoordinater i ETRS-TM35FIN-koordinatsystemet. Koordinaterna får du till exempel via Lantmäteriverkets Kartplats (välj "Gör en kartanteckning genom att klicka på kartan").

Uppgifter om anläggningens omgivning

I tabellen ska man ange störningsutsatta (buller och damm) och övriga objekt som ligger inom 300 meters avstånd från betongstationens eller betongproduktfabrikens störningsorsakande verksamhet. Avståndet under 300 meter är avsett att avgränsa ett område för vilket verksamhetsutövaren ska anmäla om alla de störningsutsatta objekt som avses i punkten i fråga på blanketten.

För varje objekt anges namn eller annan motsvarande identifikation (fastighetsnummer eller besöksadress) samt dess avstånd (m) till betongstationens eller betongproduktfabrikens störningsorsakande verksamhet. Objekten ska också markeras på lägeskartan (bilaga A), där märkning som använts (exempelvis förkortningar) vid behov läggs in i tabellen.

Utöver detta ska man även särskilt ange om det i närregionen finns andra miljöbelastande aktiviteter såsom industri, stora trafikleder e.d. och anteckna deras avstånd till betongstationen eller betongproduktfabriken.

Om det på fastigheten finns verksamheter, som inte ingår i verksamheten som ska registreras, anges arten av dem.

Mer information om grundvattenområden, Natura 2000-områden och andra naturskyddsområden fås av den kommunala miljövårdsmyndigheten eller i geodataportalen (välj ”kartlager”).

Uppgifter om områdets planläggning (7 §)

Om betongstationen eller betongproduktfabriken finns i ett planlagt område, ska man ange

- med vilken beteckning tomten med betongstationen eller betongproduktfabriken är angiven i detaljplanen, eller

- huruvida det för området finns en gällande generalplan eller delgeneralplan, eller

- ett eventuellt undantagsbeslut.

I annat fall ska man ange att

- det inte finns någon gällande plan (med rättsverkning) eller

- att planändring avseende betongstationen eller betongproduktfabriken är aktuell.

Till registreringsanmälan ska en detaljplanekarta bifogas (bilaga C), om verksamheten ligger i ett detaljplaneområde. I annat fall kan man i anmälan lägga in en länk t.ex. till kommunens eller landskapsförbundets webbplats, där plankartan finns för påseende.

Uppgifter om tillstånd, avtal, beslut och anmälningar (3 §)

I tabellen ska man lämna uppgifter (utfärdande-/avtalsdatum och myndighet/instans) om gällande tillstånd, avtal, beslut och anmälningar som berör miljöfrågor i betongstationens eller betongproduktfabrikens verksamhet. Också uppgiften om beslutet vunnit laga kraft ska anges. Med beslut som vunnit laga kraft avses sådana där ändringssökande inte längre är möjlig. Om handläggningen av ett ärende ännu pågår lägger man ett kryss i den relevanta rutan.

Vid behov anger man huruvida eventuellt andra ärenden avseende verksamheten för registrering handläggs samtidigt, såsom förrättningar för privat väg.

Uppgifter om produktion, kapacitet, råvaror, drifttider och trafikvolymer (4–6 §, 8 §)

Produktion och kapacitet

I tabellen ska man redogöra för betongstationens eller betongproduktfabrikens produktion genom att fylla i uppgifter om produktionskapacitet och planerad produktion. För betongstationer ska man ange såväl planerad timkapacitet som årskapacitet. För betongproduktfabriker anges uppgifterna med enheter, som är relevanta visavi produktionen.

Med produktionskapacitet avses den maximala produktionsmängd som betongstationen eller betongproduktfabriken tekniskt förmår producera. Mängden kan vara större än den planerade produktionen.

Råvaror

I den andra tabellen anges uppgifter om användningen av råvaror för den planerade årsproduktionen och hur de upplagras (exempelvis silo, annan behållare, jordficka eller hög). Om det i den föregående punkten gavs ett variationsintervall för planerad årsproduktion, ska detta även beaktas för mängder använda råvaror.

I kryssrutorna ska man bekräfta huruvida vid betongtillverkning använd flygaska är CE-märkt i överensstämmelse med EU:s förordning om byggprodukter ((EU) nr 305/2011). Det finns separata kryssrutor för REACH-registrering och för befrielse från REACH-registreringsplikt. Det kontrolleras även att askan inte har klassificerats som farligt ämne enligt CLP-förordningen ((EG) nr 1272/2008).

Eventuell uppvärmningsmetod för stenmaterial ska anges. Om värmeaggregat används, ska dess bränsleeffekt anges i kilowatt.

Verksamhetstider

Den regelbundna verksamhetstiden anges i veckodagar (exempelvis må–on kl. 7–22 eller må–lö kl. 6–18). Dessutom uppges uppskattade verksamhetsmånader under kalenderåret (exempelvis januari–juni, augusti–december).

Om man i verksamheten tillfälligt på grund av långvariga entreprenader, som t.ex. brogjutningar, måste tillämpa extraordinära arbetstider mellan klockan 22 och 7, ska detta i så god tid som möjligt anmälas till tillsynsmyndigheten (den kommunala miljövårdsmyndigheten) när behovet har framkommit, så att myndigheten är medveten om saken i händelse av eventuella kontakter vid olägenheter.

I vissa fall kan det hända att är det inte är möjligt att göra en förhandsanmälan, till exempel när massatillverkningen undantagsvis fortsätter längre än den regelbundna verksamhetstid som angetts på registreringsblanketten. Då ska myndigheten underrättas senast följande vardag. Anmälan kan också ges per telefon eller e-post.

Trafikmängder

På blanketten ska man ange ett uppskattat antal utgående tunga fordon i dygnet från anläggningsområdet, separat för tiden mellan klockan 7 och 22 och mellan 22 och 7. I antalen ska man utöver produkttransporter även beakta råvarutransporter och övriga eventuella tunga fordon som trafikerar i området.

På lägeskartan i bilaga A till registreringsanmälan ska man inom en radie på cirka 500 meter från anläggningen markera rutterna för tung trafik för verksamheten vid betongstationen eller betongproduktfabriken.

Uppgifter om tekniska konstruktioner (12 §)

Året då betongstationens eller betongproduktfabrikens verksamhet inleddes på platsen i fråga ska anges. Om ett exakt år inte är känt, kan tidpunkten anges som till exempel "i slutet av 1970-talet".

I den första tabellen fyller man i uppgifter om såväl antalet silor och sedimenteringsbassänger som deras sammanräknade volymer. I denna punkt anges också om betongstationsområdet har en tvättplats för betongbilar.

I den andra tabellen anges följande cisternspecifika uppgifter angående flytande bränslen:

- bränsle som lagras

- cisternens volym (m3)

- skyddsbassängens volym (m3) och täthet

- är cisternen försedd med överfyllningsskydd

- är cisternen dubbelmantlad och försedd med ett läckagedetektorsystem

- är cisternens nivåmätsystem automatiskt eller manuellt

- senaste inspektionstidpunkt (datum) för cisternen

- cisternens ibruktagningsår

För områden för hantering av bränslen anges om området är ogenomträngligt för vätskor, och om det vallats in med kanter för att hindra att dagvatten (regn- och smältvatten) rinner ut i terrängen, eller om området i sin helhet sluttar mot ett avlopp.

För de övriga, i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) avsedda kemikalier som lagras, anges för varje kemikalie hur den upplagras (exempelvis behållare, container, kanister) samt hur mycket som lagras av den på en gång.

Uppgifter om behandling och avledning av avloppsvatten och dagvatten (10–11 §)

Man ska till relevanta delar ange uppgifter om avledning och hantering av avfalls- och dagvattnen från verksamheten.

Process- och tvättvatten

För process- och tvättvatten anges huruvida de används på nytt vid betongtillverkning eller tvätt. För avledning av vatten anges om de avleds efter förbehandling dvs. via sedimenteringsbassänger till vattentjänstverkets avlopp, eller till en sluten tank, varifrån de vid behov transporteras till ett vattentjänstverks avlopp. I 41 § i statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014) föreskrivs allmänna krav för att leda ut utsläpp i avlopp, bland annat om att industriavloppsvatten och annat avloppsvatten som innehåller förorenande ämnen som leds till ett vattentjänstverks avlopp ska förbehandlas på vederbörligt sätt. Den allmännaste och nästan enda förbehandlingsmetoden i användning är sedimentation, varigenom man avsevärt kan minska halten av fastämne i avloppsvatten.

Vid aktiviteter där det bildas endast minimala mängder process- och tvättvatten kan man efter tillräcklig förbehandling avleda vattnet till exempelvis ett dike eller vattendrag, om det inte medför risk för att miljön förorenas. I sådana fall ska man i förväg förhandla med den kommunala miljöskyddsmyndigheten om nödvändiga åtgärder för att säkerställa att avledandet inte medför risk för att miljön förorenas.

Hushållsavfallsvatten

För avledande och hantering av hushållsavfallsvatten ska man ange huruvida det avleds till vattentjänstverkets avloppssystem eller hanteras på något annat sätt. I områden utanför centraliserade avloppssystem ska man ge uppgifter om hur hushållsavfallsvatten hanteras, vilket ska ske enligt MSL 16 kap. och enligt statsrådets förordning 157/2017. Ett sådant hanteringssätt anses till exempel vara att avleda hushållsavfallsvattnet till en sluten tank och transportera det regelbundet till vattentjänstverkets avlopp.

Dagvatten från områden för behandling av flytande bränslen och från skyddsbassänger för oljecisterner

Enligt betongstationsförordningen ska dagvatten från skyddsbassänger som omger behandlingsområdet för flytande bränsle och som omger oljecisternerna behandlas i en oljeavskiljare. Uppgifterna som efterfrågas i tabellen ska anges för dagvatten, som avleds till en oljeavskiljare.

På lägeskartan (bilaga A) ska man markera avledningslinjen och avledningsplatsen för eventuellt vatten från oljeavskiljare till regnvattenavlopp eller vattendrag.

Vatten som avleds från oljeavskiljare till vattentjänstverkets avloppssystem eller en sluten tank ska behandlas i en oljeavskiljare av klass II enligt standarden SFS-EN-858-1, där kolvätehalten i det utgående vattnet är lägre än 100 mg/l. Däremot ska vatten som avleds till ett dike eller vattendrag behandlas i en oljeavskiljare av klass I, där kolvätehalten i det utgående vattnet är lägre än 5 mg/l.

Annat dagvatten

För annat än oljehaltigt dagvatten ska det anges huruvida fastigheten har ett uppsamlingssystem för dagvatten. Dessutom ska avledningsplatsen eller hanteringssättet för dagvatten anges.

Uppgifter om begränsning av dammutsläpp (9 §)

Filtertypen i dammavskiljare i cementsilor och övriga bindemedelssilor på betongstationen eller betongproduktfabriken ska anges.

Metoderna för att minska damning från verksamheten ska anges, vad gäller såväl trafik som stenmaterialhögar. Vid behov anges uppgifter om även andra damminskande åtgärder än de som uppräknas på blanketten, bland annat exempelvis tekniska lösningar i tillverkningsprocessen samt vattning eller renhållning av transportleder.

Uppgifter om bullernivåer och bullerbekämpningsåtgärder (8 §)

Man ska också ange de viktigaste bullerkällorna i verksamheten. Sådana är främst betongkvarnar samt eventuella truckar och hjullastare. För bullerkällor anges deras drifttid per dygn, ljudeffektnivå (om känd, LWA (dB)) och bullrets eventuella smalbandighet eller om det är slagartat (om känd). Man ska dessutom ange befintliga och planerade bullerbekämpningsåtgärder i anläggningsområdet. Bullerkällorna markeras på planritningen (bilaga B).

Uppgifter om avfall och avfallshantering (13 §)

Det ska ges uppgifter om avfall från betongstationen eller betongproduktfabriken, uppskattad mängd avfall och mottagaren av det samt om huruvida farliga avfall levereras till behandling på vederbörligt sätt minst en gång om året. Med avloppsslam avses till sluten tank avlett hushållsavfallsvatten samt slam som ansamlas i sedimenteringsbrunnar, om stationens hushållsavfallsvatten hanteras på något annat sätt än att det avleds till vattentjänstverkets avlopp eller en sluten brunn.

Angående metoderna för upplagring och hantering av förhårdnad överskottsbetong anges huruvida betongen lagras på anläggningsområdet, hur stor mängd som eventuellt upplagras på en gång och hur länge materialet lagras. Det ska dessutom anges huruvida överskottsbetong transporteras bort för krossning eller krossas den inom området för betongstationen eller betongproduktfabriken, som ska registreras. Om betongen krossas på anläggningsområdet ska man ange uppskattat antal krossdagar på årsbasis samt eventuell användningsplats för krosset eller alternativt vart krosset förs bort för att utnyttjas.

Metoderna för att torka och hantera det bottenslam som tas upp ur sedimenteringsbassänger ska anges. Om slammet torkas på betongstationens eller betongproduktfabrikens område ska uppgifter om underlagets täthet och material anges. Om slammet torkas i en filterpress i stället för jordtippning, läggs ett kryss i den aktuella rutan. För torkat slam ska man ange huruvida det hanteras på samma sätt som annan överskottsbetong. Hanteringssättet preciseras vid behov i fältet. Om slammet inte torkas eller det inte hårdnar så att det kan krossas, ska hanteringssättet och platsen anges.

Uppgifter om marken och dess tillstånd (3 §, 19 §)

För bedömning av eventuell förorening av marken ska uppgifter om förläggningsplatsens tidigare användningssyfte anges. Om detta inte är känt ska även det meddelas.

Misstanke att marken förorenats på grund av tidigare verksamheter ska anges. Om markgrunden har undersökts för eventuella föroreningar eller marken har renats, ska tidpunkten anges.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan ge närmare uppgifter om markens tillstånd i området.

Uppgifter om riskhantering, kontroller, underhåll och mätningar (13–16 §)

Åtgärder för att minska risker

Man ska ange huruvida betongstationen eller betongproduktfabriken har en aktionsplan för exceptionella situationer, när planen senast har uppdaterats samt huruvida stationen har tillräcklig primärsläckningsutrustning liksom även utrustning med uppsugningsmedel för avvärjning av eventuella läckor.

Aktionsplanen för störningar och exceptionella situationer behöver inte uppgöras separat, om den t.ex. ingår i anläggningens kvalitet- och miljösystem. Planen ska ges som bilaga till registreringsanmälan, bilaga D.

För kemikalieförråd ska man ange huruvida de kan låsas, saknar avlopp, eller alternativt att avloppet har proppats.

För förråd för farliga avfall ska man ange huruvida de kan låsas, är övertäckta och/eller har tät botten.

För avloppsbrunnar för provtagning eller med avstängningsventil ska det anges, hur brunnen med avstängningsventil är markerad, om brunnen är obehindrat åtkomlig och om det är möjligt att utan dröjsmål stänga ventilen. Med detta säkerställs i händelse av olyckssituationer, när t.ex. bränsle läcker ut i anläggningsområdet, att man vid behov snabbt kan förhindra att bränslet rinner ut i avloppsnätet.

Kontroller, underhåll och mätningar

Verksamhetsutövaren ska ordna kontroll av drift, utsläpp och konsekvenser. I denna punkt ska man ge uppgifter om regelbundna inspektioner av de anordningar som är väsentliga för miljöskyddet. Tabellen ska fyllas i med relevanta uppgifter om inspektionsfrekvens, senaste inspektionstidpunkt samt huruvida betongstationen eller betongproduktfabriken har instruktioner för inspektion av objektet i fråga.

Man ska dessutom ge relevanta uppgifter om kontrollfrekvensen för bindemedelssilor, sedimenteringsbassänger och avloppsvatten samt om tömningsintervaller för sedimenteringsbassänger. I fråga om grunderna för tömning av oljeavskiljare väljs det sätt som används.

Innan verksamheten vid en ny betongstation eller betongproduktfabrik inleds ska man med modellering eller på något annat av kommunens miljöskyddsmyndighet godkänt sätt visa att gränsvärdena för bullernivåer enligt 8 § inte överskrids hos de närmaste bullerutsatta objekten. Under ett år efter att verksamheten inletts ska bullernivån också mätas under anläggningens ordinära drifttider. Modelleringen av buller ska ges som bilaga E till registreringsanmälan. Tidpunkten för utförda eller planerade mätningar ska anges.

Om verksamhetens förläggningsplats ligger långt från bullerutsatta objekt och/eller man kan anta att terrängformer eller byggnader och konstruktioner effektivt hindrar att bullret sprids, behöver det inte mätas, om tillsynsmyndigheten skäligen anser att detta är onödigt.

Bullernivåerna vid befintlig verksamhet ska mätas, om tillsynsmyndigheten av grundad anledning kräver detta. En sådan situation kunde komma i fråga exempelvis när verksamheten har ökat avsevärt efter att bullermätningar senast utförts eller om man misstänker att grannarna orsakas olägenheter, bland annat på basis av inkomna klagomål. För eventuell modellering eller mätning av buller från befintlig verksamhet ska tidpunkten anges och resultatet av detta bifogas anmälan som bilaga E.

För de platser som utsätts för störningar i området kring verksamhetsområdet är de tillåtna gränsvärdena för bullernivåerna på buller från verksamheten med dithörande trafik i anläggningsområdet följande (utgår från statsrådet beslut om riktvärden för bullernivå 993/1992):

| Område som utsätts för buller | Bullernivå LAeq (dB) |  |
| --- | --- | --- |
|  | dagtid (kl. 7–22) | nattetid (kl. 22–7) |
| Bostadsområde, rekreationsområde i tätort och i närheten av en sådan, vårdinrättningsområde | 55 | 50* |
| Läroanstaltsområde | 55 | 55 |
| Fritidsbostadsområde**, naturvårdsområde**, campingplats, rekreationsområde utanför tätort | 45 | 40 |

* 	I nya områden 45 dB

** I områden för fritidsboende i tätorter kan man dock tillämpa de riktvärden som anges på översta raden. Nattriktvärdet tillämpas inte på de naturskyddsområden som inte allmänt används för vistelse eller för naturobservationer på natten.

Om bullret till sin karaktär är slagartat eller smalbandigt, ska det uppmätta eller kalkylerade resultatet höjas med 5 dB innan det jämförs med det för ekvivalentnivån föreskrivna värdet.

Övriga uppgifter (3 §)

Bilagor till anmälan:

Bilaga A	Lägeskarta över såväl platsen för betongstationen eller betongproduktfabriken som näromgivningen. På kartan ska man utöver verksamheten även markera de eventuella platser som utsätts för störningar inom en radie på 300 meter samt transportlederna för råvaror och produkter. Markeringarna på kartan kan länkas till objekten i tabell 2 på denna blankett. Kartan ska vara tillräckligt noggrann.

Bilaga B	Planritning, som visar var konstruktionerna för verksamheten är placerade på tomten. Kartan ska vara tillräckligt noggrann.

Bilaga C	Detaljplanekarta över områdets planläggningssituation, om anläggningen ligger i ett detaljplaneområde.

Bilaga D	Aktionsplan för exceptionella situationer.

Bilaga E	Bullermodellering eller -mätningsrapport[3], om sådan har gjorts.