ULKONÄKÖÖN TULOSSA MUUTOKSIA 2025 LOPPU VUONNA, SISÄLTÖ EI MUUTU.

Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2028–2033

Ohje pohjaveden määrällisen ja kemiallisen tilan arviointiin

6.3.2025

Sisältö

Johdanto	3

1 Määrällisen tilan arviointi	5

1.1 Testi 1, vesitaseen laskeminen/arvioiminen.	5

1.2 Testi 2, vaikutukset pintavesimuodostumien ympäristötavoitteiden saavuttamiseen	6

1.3 Testi 3, vaikutukset maaekosysteemeihin	7

1.4 Testi 4, suolaisen tai muun huonolaatuisen veden pääsy pohjavesimuodostumaan	8

2 Kemiallisen tilan arviointi	9

2.1 Testi 5, haitallisen aineen esiintymisen laajuus pohjavesimuodostumassa	12

2.2 Testi 6, suolaantuminen tai muu haitallisen aineen pääsy pohjavesimuodostumaan	13

2.3 Testi 7, pohjavedestä mahdollisesti aiheutuva pintavesien kemiallisen ja ekologisen tilan heikkeneminen	14

2.4 Testi 8, arvio pohjaveden laadun vaikutuksesta pohjavedestä riippuvaisen maaekosysteemin tilan heikkenemiseen	15

2.5 Testi 9, talousveden ottoon käytettävien pohjavesimuodostumien tila - sovelletaan vedenottamoiden raakavedestä tehtyihin määrityksiin	16

Liite 1. Pohjavettä pilaavat aineet ja niiden ympäristönlaatunormit1	17

Johdanto

Vesienhoidon suunnittelun piirissä pohjavesien osalta ovat kaikki ympäristöhallinnon kartoittamat ja luokittelemat vedenhankintaa varten tärkeät ja siihen soveltuvat pohjavesialueet. Tällaisia alueita on Suomessa yhteensä yli 4100 kappaletta. Pohjavesimuodostumalla tarkoitetaan 1-, 1E-, 2-, 2E ja E-luokan pohjavesialueita (ulkorajaa).

Vesienhoidon suunnittelussa pohjavesialueille laaditaan seurantaohjelma, arvioidaan riskitekijät ja nimetään riskialueet, tehdään tilan arviointi, asetetaan mahdolliset poikkeukset tilatavoitteista sekä laaditaan toimenpideohjelmat tulevalle vesienhoitokaudelle. Kustakin vaiheesta laaditaan oma ohjeistus. Vesienhoitokautta 2028–2033 varten ELY-keskusten käyttöön on aiemmin jo tehty ohjeet riskitekijöiden arvioinnista ja seurantaohjelman laatimisesta. Kyseisissä ohjeissa on käyty läpi riskien pisteytys ja riskialueiksi nimeämisen periaatteet sekä seurantaohjelmat ja niihin valittavien seurantapaikkojen periaatteet.

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 5 § mukaisesti ELY-keskusten tehtäviin kuuluu mm. laatia selvitykset ihmisen aiheuttamista vaikutuksista vesiin (pohjavesialueiden riskitekijöiden arvio) sekä valmistella vesien tilan luokittelu. Ennen pohjaveden tilan luokittelua ELY-keskukset ovat arvioineet ihmistoiminnan aiheuttaman riskin tason pohjaveden laadulle ja määrälle. Tämän arvion perusteella on nimetty riskialueet. Näille nimetyille alueille tehdään tarvittavat lisätarkastelut ja näiden alueiden osalta myös määritetään tämän ohjeen mukaisesti pohjaveden tila. Mikäli pohjaveteen ei kohdistu merkittäviä ihmistoiminnan aiheuttamia riskejä, toisin sanoen alueita ei ole nimetty riskialueiksi, katsotaan pohjaveden tilan olevan näiden alueiden osalta hyvä. Jos pohjavesimuodostumasta ei ole ollut riittävästi tietoa määrästä tai laadusta riskitekijöiden arvioimiseksi ja pohjavesimuodostuma on nimetty selvityskohteeksi, tulee nämä tiedot selvittää ennen tila-arviota. Tila-arvio tulisi olla tehtynä kaikille pohjavesimuodostumille, jotta kuluvan vesienhoitokauden lopussa vuonna 2027 ei ole enää yhtään selvityskohdetta.

Tässä ohjeessa käydään läpi periaatteet ja vaiheet pohjavesimuodostumien määrällisen ja kemiallisen tilan arvioimiseksi. Ohje on suunnattu ELY-keskuksille yhdenmukaisen tila-arvioesityksen laatimiseksi. Tila-arviota hyödynnetään toimenpiteiden suunnittelussa, jotta hyvä tila saavutetaan. Mikäli hyvää tilaa ei saavuteta, tulee arvioida poikkeusten edellytysten täyttymistä. Ympäristötavoitteista poikkeamisesta kaudelle 2028–2033 tullaan laatimaan erillinen ohjeistus. Tila-arvioinnin tallennusta varten tietojärjestelmässä (PISARA) on olemassa erillinen tallennussovellus arviointien laatimista varten. Tila-arvioinnin tallennuksesta laaditaan erillinen ohje.

Luokitusehdotus laaditaan jokaista vesienhoitosuunnitelmakautta varten. Luokitusehdotuksen valmistuttua yleensä tiedotetaan ja vesienhoitosuunnitelman kuulemisen yhteydessä on mahdollisuus antaa palautetta. Ympäristönsuojelulain mukaisessa luvituksessa sovelletaan edelleen YSL 17 §:ää ja sen oikeustulkintaa. Toiminnanharjoittaja voi lupamenettelyn yhteydessä toimittaa ajantasaista tietoa pohjaveden tilasta, joka huomioidaan arviossa.

Pohjana ohjeelle on ollut komission pohjavesityöryhmässä (WG Groundwater) valmisteltu ja vesijohtajien hyväksymä ohje vuodelta 2009 (Guidance on groundwater status and trend assessment, Guidance document no 18). Aiemmat tilan arvion ohjeet on valmisteltu Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön kanssa yhteistyössä.  Ohjeistuksen vesienhoitokaudelle 2028–2033 on päivittänyt vesien- ja merenhoidon järjestämiseksi nimitetty pohjavesien koordinaatioryhmä, jonka jäseninä toimivat Juhani Gustafsson (pj.), ympäristöministeriö, Janne Juvonen (siht.), Suomen ympäristökeskus, Jussi Ahonen, Geologian tutkimuskeskus, Ritva Britschgi, Suomen ympäristökeskus, Maria Ekholm-Peltonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Johannes Hannuniemi (2024), Suomen ympäristökeskus, Johanna Kallio, maa- ja metsätalousministeriö, Vuokko Laukka, (2022–2023), Suomen ympäristökeskus,  Anne Lindholm, Lapin ELY-keskus, Jarkko Rapala, sosiaali- ja terveysministeriö  ja Ville Matikka (2023), Etelä-Savon ELY-keskus (Vesihuoltopalvelut-yksikkö). Lisäksi koordinaatioryhmässä on toiminut asiantuntijana Jaana Kilponen, Valvira.

Keskeisenä muutoksena aiempiin ohjeisiin pohjaveden tilan arvioimiseksi, on asiantuntija-arviona tehdyn kokonaistilan käytöstä poistaminen. Jatkossa tila määräytyy vain ja ainoastaan tilatestien perusteella, jolloin yhdenkin tilatestin osoittaessa huonoa tilaa, pohjavesimuodostuma on huonossa tilassa. Tämä lähestymistapa noudattaa vesienhoitoasetuksen (1040/2006) periaatteita pohjaveden tilan luokittelusta.

1 Määrällisen tilan arviointi

Vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen (1040/2006) 14a §:n mukaan pohjaveden määrällinen tila luokitellaan hyväksi, jos:

1) keskimääräinen vuotuinen vedenotto ei ylitä muodostuvan pohjaveden määrää ottaen erityisesti huomioon vedenoton vaikutukset pohjavesiin yhteydessä oleviin pintavesiin ja maaekosysteemeihin; ja

2) pohjavedenpinnan korkeus ei ihmistoiminnan seurauksena jatkuvasti laske

Lisäksi vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) liitteessä V pohjaveden hyvästä määrällisestä tilasta todetaan, että pohjavedenkorkeuteen ei kohdistu sellaisia ihmistoiminnan aiheuttamia muutoksia, jotka aiheuttaisivat:

- pohjaveteen yhteydessä olevien pintavesien 4 artiklassa määriteltyjen ympäristötavoitteiden saavuttamatta jäämisen,

- näiden vesien tilassa oleellista huononemista,

- oleellista haittaa pohjavesimuodostumasta suoraan riippuvaisille maaekosysteemeille.

Oleellinen huononeminen pintavedessä tarkoittaa, että pohjaveden tilan muutoksesta aiheutuu pintaveden ympäristönlaatunormin ylittyminen tai pitoisuuden nousu, jos kyseisen aineen osalta tila on jo huono. Oleellinen haitta voidaan tulkita siten, että pohjaveden tilan muutoksesta aiheutuu selvä maaekosysteemin tilan heikkeneminen.

Pohjavedenkorkeuden muutokset voivat siten aiheuttaa virtaussuunnan muutoksia tilapäisesti tai rajatulla alueella jatkuvasti, mutta näistä suunnanmuutoksista ei aiheudu suolaisen veden tai muun haittatekijän pääsyä pohjavesimuodostumaan, eivätkä suunnanmuutokset osoita pysyvää tai selvästi havaittavissa olevaa ihmistoiminnan aiheuttamaa virtaussuuntien muutosta, joka todennäköisesti johtaisi tällaiseen pääsyyn.

Pohjaveden määrällisen tilan arviointiin liittyy neljä testiä. Nämä ovat:

1.vesitasetarkastelu,

2.vaikutukset pintavesimuodostumien ympäristötavoitteiden saavuttamiseen,

3.vaikutukset maaekosysteemeihin,

4. suolaisen veden tai muun haittatekijän intruusio

1.1 Testi 1, vesitaseen laskeminen/arvioiminen.

Vesitasetarkastelussa lasketaan tai arvioidaan pohjavesimuodostuman käytettävissä oleva pohjaveden määrä (keskimääräinen vuosittain muodostuva pohjaveden määrä) ja sitä verrataan pohjavesimuodostuman yhteenlasketun vedenoton pitkänajan vuosikeskiarvoon (kuva1). Suositeltu minimi tarkastelussa käytettävien tietojen pitkänajan vuosikeskiarvoille on 6 vuotta (Guidance Document No. 18, Groundwater Status and Trend Assessment).

Laske/arvioi muodostuvan pohjaveden määrän pitkänajan vuosikeskiarvo (MUOVKA).

Laske/arvioi koko pohjavesimuodostuman vedenoton pitkänajan vuosikeskiarvo.

Jos pohjavesimuodostumaan liittyy pohjavedestä riippuvaisia pintavesi- ja/tai maaekosysteemejä, arvioi niihin virtaavan pohjaveden määrän pitkänajan vuosikeskiarvo (EKOVKA). Jos vedenottoluvassa/ilmoituksessa on jo huomioitu, että vedenottomäärä ei vaikuta ekosysteemeihin, siirry testin viimeiseen vaiheeseen.

Laske/arvioi käytettävissä olevan pohjaveden määrä

= MUOVKA - EKOVKA

Pohjavesimuodostuman tila on HUONO

Pohjavesimuodostuman tila on HYVÄ tämän testin osalta

Ei

Kyllä

Ylittääkö vedenoton pitkänajan vuosikeskiarvo käytettävissä olevan pohjaveden määrän?

Kuva 1. Määrällisen tilan testi vesitaseen laskemisesta.

1.2 Testi 2, vaikutukset pintavesimuodostumien ympäristötavoitteiden saavuttamiseen

Tarkastelussa arvioidaan pohjavedenoton vaikutukset pintavesimuodostumien ympäristötavoitteiden saavuttamiseen. Tämä tulisi arvioida yksilöllisesti jokaiselle pohjavesimuodostuman kanssa yhteydessä olevalle pintavesimuodostumalle, jossa pohjavesi purkautuu pintaveteen. Jos linkitetyissä pintavesimuodostumissa ympäristötavoitteet (hyvä tai erinomainen ekologinen tila) eivät ole uhattuna, pohjavesimuodostuma on hyvässä tilassa tämän tarkastelun suhteen. Jos pintavesimuodostuman ympäristötavoitteita ei saavuteta, pitää arvioida yhteistyössä pintavesiluokittelijoiden kanssa, vaikuttaako pohjavesimuodostumasta purkautuva vesi pintavesimuodostumien virtaamamääriin tai vedenpinnan tasoon ja onko pohjavedenotolla merkittävä vaikutus pintavesimuodostuman ympäristötavoitteiden saavuttamiseen. Tilanteissa, joissa myös kyseisessä pintavesimuodostumassa on vedenottoa, pohjavedenoton vaikutus katsotaan merkittäväksi, kun pintavesimuodostuman virtaamaan tai vedenpinnan tasoon vaikuttavasta vedenotosta yli 50 % tapahtuu pohjavesimuodostumassa. Tällaiset tapaukset ovat kuitenkin hyvin harvinaisia Suomessa.

1.3 Testi 3, vaikutukset maaekosysteemeihin

Pohjavedestä riippuvaiset maaekosysteemit on kartoitettu pohjavesimuodostumittain lähes koko Suomessa (1E, 2E, ja E-luokan alueet) ja tämän testin yhteydessä huomioidaan pohjavesialueiden E-luokitukseen käytettyjen tietojen ja maastotarkastelujen yhteydessä kerättyä tietoa. Testissä tulee huomioida myös sellaiset E-luokituksen yhteydessä kartoitetut kohteet, joilla E-luokan merkittävyyden kriteerit olisivat muuten täyttyneet, mutta aiemman ihmistoiminnan takia eivät olleet enää luonnontilaisia. Näiden osalta rajataan tarkastelu vesipuitedirektiivin voimaan tulon jälkeiseen aikaan eli 2000-luvulla ilmenneisiin tapauksiin.

Tässä testissä tarkastellaan pohjavesimuodostumiin dynaamisesti yhteydessä olevia vesilain mukaisia lähteitä, lähdepuroja, lähteikköjä ja VPD-Natura-alueita. Näiden lisäksi tarkastellaan luonnonsuojelulain perusteella suojeltuja luonnontilaisia kohteita, joiden tila ei saisi heikentyä, sekä metsälaissa tarkoitettuja monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Maaekosysteemien vahingoittumisen määrittämiseen tarvitaan ekologista ja hydrogeologista asiantuntemusta ja tämän testin osalta yhteistyö esim. hydrobiologien kanssa on välttämätöntä.

Ovatko pohjavedestä riippuvaiset maaekosysteemit vahingoittuneet tai riskissä vahingoittua?

Täyttyvätkö vaadittavat olosuhteet vedenpinnantason ja veden virtauksen suhteen maaekosysteemeissä?

Pohjavesimuodostuman tila on HUONO

Pohjavesimuodostuman tila on HYVÄ tämän testin osalta

Ei

Kyllä

Jos vaadittavat olosuhteet eivät täyty, johtuuko se ihmistoiminnoista?

Ei

Kyllä

Kyllä

Ei

Kuva 2. Määrällisen tilan testi vaikutuksista maaekosysteemeihin.

1.4 Testi 4, suolaisen tai muun huonolaatuisen veden pääsy pohjavesimuodostumaan

Jos ihmistoiminnan aiheuttamasta pitkän aikavälin pohjavedenpinnan laskusta tai pohjaveden virtaussuunnan muutoksesta aiheutuu suolaisen tai muun haitta-ainepitoisen veden pääsy pohjavesimuodostumaan, pohjavesimuodostuma luokitellaan (kemiallisen tilan lisäksi) huonoon määrälliseen tilaan. Pohjavesimuodostumasta toiseen muodostumaan virtaaminen on Suomessa harvinainen tilanne, koska muodostumat eivät ole yleensä kerroksellisia. Kuitenkin vedenjakajan väliaikainen tai pysyvä muuttuminen tai esim. orsivesien purkautuminen voi kyseisen tilanteen laukaista. Jos pohjavesimuodostumaan ei kohdistu pitkäaikaista ihmistoiminnasta aiheutunutta suolaisen tai muun huonolaatuisen veden suotautumista, muodostuman tila on hyvä tämän tarkastelun osalta.

Tässä testissä huomioidaan pintavesimuodostumasta, pohjavesimuodostumasta tai suolaisen veden kerroksista peräisin olevan suolaisen tai haitta-ainepitoisen veden pääsy pohjavesimuodostumaan, ei esimerkiksi pohjavesimuodostumassa olevan haitta-ainepluumin liikkeelle lähtöä. Vaikka vesitasetarkastelu ei osoittaisikaan huonoa määrällistä tilaa, voi pitkäaikaisen (esim. vuosikymmeniä jatkuneen) pohjavedenoton seurauksena olla jatkuva huonolaatuisten veden pääsy muodostumaan. Tämä tarkastelu yhdistetään kemiallisen tilan testiin ”Suolaantuminen tai muu haitallisen aineen pääsy pohjavesimuodostumaan”, kappale 2.2.

2 Kemiallisen tilan arviointi

Pohjaveden kemiallisen tilan arviointi tehdään riskialueille eli pohjavesimuodostumille, jotka riskitekijöiden arvioinnin perusteella eivät mahdollisesti saavuta hyvää kemiallista tilaa. Arvioinnissa käytetään niiden pohjavettä pilaavien aineiden pohjaveden ympäristönlaatunormeja, jotka kyseisellä pohjavesialueella uhkaavat pohjavesimuodostuman kemiallista tilaa. Kansallisesti pohjaveden ympäristönlaatunormit on pyritty määrittämään herkimmän reseptorin mukaan. Pohjavesialueet, joilla ei ole nykyisestä tai aikaisemmasta jo päättyneestä ihmistoiminnasta tai maankäytöstä aiheutuvaa riskiä pohjaveden laadulle, luokitellaan hyvään kemialliseen tilaan.

Jos yhdessäkään edustavaksi todetussa havaintopisteessä ei todeta ympäristönlaatunormien ylityksiä sellaisissa pohjavesimuodostumissa, jotka eivät ole yhteydessä pintavesiin, kemiallinen tila on hyvä. Pintavesien ympäristönlaatunormit ovat tiettyjen aineiden (antraseeni, kadmium, lyijy, nikkeli, pentaklooribentseeni, triklooribentseenit ja trikloorimetaani) osalta pohjaveden ympäristönlaatunormeja alhaisemmat, jonka takia pintavesiin yhteyksissä olevissa pohjavesimuodostumissa tulee tarkastella myös pohjaveden ympäristönlaatunormien alittavien pitoisuuksien vaikutuksia pintaveden tilaan. Vesienhoitoasetuksen 14 c §:n mukaan pohjavesimuodostuman kemiallinen tila voidaan luokitella hyväksi, vaikka pohjavedessä todettaisiin ympäristönlaatunormien ylityksiä, jos pilaavan aineen pitoisuus pohjavesimuodostumassa ei aiheuta merkittävää ympäristöriskiä ja pilaavan aineen pitoisuus ei ole merkittävästi heikentänyt pohjavesimuodostuman soveltuvuutta tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää. Vesien tilan heikkeneminen tarkoittaa yhdenkin ympäristönlaatunormin ylittymistä tai jos tila on jo kyseisen aineen osalta luokiteltu huonoksi, aineen pitoisuus kasvaa pohjavesimuodostumassa. Hyvän tilan edellytyksenä on myös, että vesienhoitoasetuksen liitteen 7B kaikki edellytykset täyttyvät eli pilaavien aineiden vaikutuksesta

- pohjavesimuodostumaan yhteydessä olevien pintavesimuodostumien ympäristötavoitteet eivät jää saavuttamatta eikä niiden ekologinen tai kemiallinen tila huonone

- maaekosysteemeille ei aiheudu olennaista haittaa

- ei ole tapahtunut suolaantumista tai haitallisen aineen pääsyä pohjavesimuodostumaan

- pohjavedestä valmistettavan talousveden laatu ei ole vaarantunut

Vesienhoidon ympäristötavoitteet on asetettu vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 21 §:ssä.

Näitä yllä mainittuja edellytyksiä tarkastellaan kemiallisen tilan testien kautta (kappaleet 2.1–2.5, testit 5–9). Jos yhdenkin edellä mainitun testin tuloksena on pohjaveden huono kemiallinen tila, koko pohjavesimuodostuma luokitellaan huonoon kemialliseen tilaan. Jos haitta-ainepitoisuuksia löytyy useasta pisteestä pohjavesimuodostumaa, mutta yhdenkään aineen esiintymisen laajuus pohjavesimuodostumassa ei ylitä testissä 5 määriteltyjä kriteerejä eikä niillä ole vaikutusta vesienhoitoasetuksen liitteen 7B mukaisiin kohteisiin (kuva 3), kemiallinen tila olisi hyvä. Jos kuitenkin on merkkejä haitta-aineen leviämisestä ja ekosysteemit tai talousveden laatu ovat tämän takia uhattuna, kemiallinen tila todetaan huonoksi. Lisäksi pilaavien aineiden merkittävät pitoisuuden nousut tulee myös huomioida testeissä 6 ja 9.

Kemiallisen tilan arvioinnissa verrataan havaintopaikkojen pilaavien aineiden vuosikeskiarvoja asetettuihin pohjaveden ympäristönlaatunormeihin.  Suositeltava tarkasteltava aikaväli tila-arviota tehtäessä on 2 viimeisintä vuotta, jotta keskiarvoon saadaan vähintään kaksi analyysitulosta silloin, kun seurantatiheys on kerran vuodessa. Pitempää aikaväliä voidaan käyttää (max. 6 vuotta), jos on tarve minimoida lyhyen aikavälin laatuvaihteluita, jotka eivät kuvasta todellista tilaa.

Epäorgaanisten aineiden osalta ihmistoiminnan vaikutus pyritään erottamaan luontaisesta taustapitoisuudesta vertaamalla mitattua pitoisuutta alueelle ja pohjavesimuodostumalle tyypilliseen taustapitoisuuteen. Jäännösarvoa verrataan ympäristönlaatunormiin. Jos havaintopaikan ihmistoiminnasta johtuva pohjaveden laadun ns. jäännöspitoisuus on suurempi kuin ympäristönlaatunormi, pohjaveden laatu havaintopaikalla on heikentynyt. Jos esimerkiksi kuparin (ympäristönlaatunormi 20 µg/l) seurantapaikalta mitattu vuosikeskiarvo on 30 µg/l ja alueelle tyypillinen taustapitoisuus on 5 µg/l, voidaan arvioida ihmistoiminnasta aiheutuvan osuuden pitoisuudesta olevan 25 µg/l ja näin ollen todeta sen aiheuttaneen seurantapaikan pohjaveden laadun heikkenemisen. Kemiallisen tilan testeissä tarkastellaan, aiheuttaako kuparin pitoisuus huonon tilan.

Metallien ympäristönlaatunormeja tarkasteltaessa, käytetään liukoista pitoisuutta eli suodatetusta näytteestä mitattuja pitoisuuksia (esim. kalvosuodatin 0,45 µm).

Kuva 3. Punaisella merkityistä havaintopisteistä on löytynyt ympäristölaatunormin ylityksiä, jolloin tarkastellaan haitallisen aineen kulkeutumisreitti. Jos haitallinen aine ei uhkaa yhtäkään tarkasteltavaa kohdetta (tilatestit 6–9) eikä aineen esiintymisen laajuus (tilatesti 5) ylitä sille annettuja kriteerejä, pohjavesimuodostuman tila on hyvä.

Pohjaveden kemiallisen tilan arviointi

Pohjavesimuodostumat

HUONO TILA

Toimenpideohjelmassa suunniteltava toimet tilan parantamiseksi ja järjestettävä riittävä seuranta.

Pohjavesimuodostumat, joilla ihmistoiminnan epäillään aiheuttavan riskiä pohjaveden laadulle

Onko alueelta olemassa riskiä kuvaavia pohjaveden laatutietoja?

Riskialueet

Selvityskohteet

Selvitetään laatu, jotta tila voidaan arvioida

EI

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

HYVÄ TILA

Toimenpideohjelmissa huomioitava riskialueiden pohjaveden laadun seurantatarpeet ja suunniteltava toimenpiteet tilan säilyttämiseksi.

Pohjavesimuodostumat, joilla ei ole merkittävästi ihmistoimintaa, joista aiheutuisi riskiä pohjaveden laadulle

EI

EI

KYLLÄ

Onko pohjaveden laadussa havaittavissa ihmistoiminnan vaikutusta?

Osoittaako yksi tai useampi kemiallisen tilan testi huonoa tilaa?

Pohjavesimuodostumalle tehdään tarkentavat testit (ks. testit 5–9, kappaleet 2.1–2.5)

Ylittääkö haitta-ainepitoisuuden vuosikeskiarvo yhdessä tai useammassa havaintopaikassa pohjaveden kemialliselle tilalle asetetut ympäristönlaatunormit tai onko havaittavissa nousevia pitoisuusmuutoksia tai ihmistoiminnasta aiheutunutta laadun heikkenemistä?

Kuva 4. Riskialueiden tarkastelu ja kemiallisen tilan arviointi.

2.1 Testi 5, haitallisen aineen esiintymisen laajuus pohjavesimuodostumassa

Tarkkaa laajuutta haitallisen aineen pitoisuuksien esiintymistä pohjavesimuodostumassa ei voida varmuudella tietää ilman muodostuman rakenteen tuntemusta ja riittävän havaintoverkoston perusteella saatua käsitystä haitallisen aineen levinneisyydestä. Haitallisen aineen esiintymisen laajuus katsotaan merkittäväksi silloin, kun sen pitoisuus ylittää ympäristönlaatunormin 20 % tai suuremmalla osalla pohjavesimuodostuman pinta-alasta tai tilavuudesta (Guidance on Groundwater Status and Trend Assessment). Haitta-aineiden pitoisuuksien ylitysten laajuuden merkittävyyttä arvioitaessa on mahdollista käyttää asiantuntija-arvion perusteella myös pienempiä prosenttiosuuksia, esimerkiksi jos pilaantunut alue sijaitsee herkkien alueiden läheisyydessä ja pilaantunut alue on laajentunut, tai haitta-aine on erityisen vaarallinen. Myös esimerkiksi tilanteessa, jossa pilaantuminen estäisi kokonaan talousvedenoton sellaisesta pohjavesimuodostumasta, jossa vedenottoa ei vielä ole (huom. testi 9 koskee vain olemassa olevaa vedenottamoa), voidaan soveltaa tätä testiä tilan arvioinnissa ja tarvittaessa pienempää prosenttiosuutta.

Jos haitta-aineen ympäristönlaatunormin ylittävän pitoisuuden laajuutta ei pystytä havaintojen perusteella laskemaan, turvaudutaan laajuuden arvioimiseen. Tämä vaatii kuitenkin havaintoja useammasta havaintopisteestä.  Havaintopisteiden riittävä määrä on muodostumakohtaista ja se riippuu muodostuman koosta ja geologisista olosuhteista.

Ylittyykö pohjaveden haitta-ainepitoisuudelle asetettu ympäristönlaatunormi merkittävällä osalla pohjavesialueen pinta-alasta/tilavuudesta?

Pohjavesimuodostuman tila on HUONO

Pohjavesimuodostuman tila on HYVÄ tämän testin osalta

Kyllä

Ei

Kuva 5. Kemiallisen tilan testi haitallisen aineen esiintymisen laajuudesta.

2.2 Testi 6, suolaantuminen tai muu haitallisen aineen pääsy pohjavesimuodostumaan

Perustuen ohjeeseen Guidance on Groundwater Status and Trend Assessment, tässä testissä huomioidaan pintavesimuodostumasta, pohjavesimuodostumasta tai suolaisen veden kerroksista peräisin olevan suolaisen tai haitta-ainepitoisen (liite 1 aineet) veden pääsy pohjavesimuodostumaan. Pohjavesimuodostumasta toiseen muodostumaan virtaaminen on Suomessa harvinainen tilanne, koska muodostumat eivät ole yleensä kerroksellisia. Kuitenkin vedenjakajan väliaikainen tai pysyvä muuttuminen tai esim. orsivesien purkautuminen voi kyseisen tilanteen laukaista. Huomioi tämän testin yhteydessä määrällisen tilan riskitekijöiden arvioinnissa todetut vedenoton paineet niissä pohjavesimuodostumissa, jotka sijaitsevat rannikolla tai joiden osalta tunnetaan esim. vanhan merenpohjan suolaisen veden kerroksia.

Tämän testin perusteella tila ei ole hyvä, jos:

- ympäristönlaatunormi ylittyy relevantissa seurantapaikassa ja

- yhdessä tai useammassa seurantapaikassa on näkyvissä merkittävä ja pysyvä nouseva trendi yhden tai useamman keskeisen parametrin (suolaantumista tarkastellessa kloridin, sulfaatin tai sähkönjohtavuuden) osalta, tai

- intruusio aiheuttaa merkittävää vaikutusta vedenottopisteessä

Onko pohjavesimuodostumassa riskinarvioinnin perusteella määrälliseen tilaan kohdistuvia merkittäviä paineita, joista voi aiheutua suolaisen tai haitta-ainepitoisen veden pääsyä ja laadun heikkenemistä

JA/TAI

ylittyykö ympäristönlaatunormi seurantapaikassa?

Onko vedenottoalueella (vedenottamon kaivot) todettu intruusiosta peräisin olevaa suolaantumista tai haitta-aineen vaikutusta pohjaveden laatuun?

Pohjavesimuodostuman tila on HUONO

Pohjavesimuodostuman tila on HYVÄ tämän testin osalta

Ei

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Onko yhdessä tai useammassa seurantapaikassa todettu veden pääsystä peräisin olevaa tilastollisesti merkittävää nousevaa haitta-aineen pitoisuusmuutosta pohjavedessä?

Kyllä

Kuva 6. Kemiallisen tilan testi suolaantumisesta tai muun haitallisen aineen pääsystä pohjavesimuodostumaan.

2.3 Testi 7, pohjavedestä mahdollisesti aiheutuva pintavesien kemiallisen ja ekologisen tilan heikkeneminen

Tässä testissä tarkastellaan pohjavesimuodostumaan yhteydessä olevan pintavesimuodostuman ekologista ja kemiallista tilaa ja pohjavesimuodostumasta kulkeutuvien mahdollisten haitta-aineiden vaikutusta niihin. Arviossa pitää ymmärtää pitoisuuden laimeneminen.

Onko pohjaveden kanssa yhteydessä oleva pintavesimuodostuma, johon pohjavettä purkautuu, luokiteltu olevan riskissä, ettei se saavuta hyvää tilaa?

Onko yhdessä tai useammassa pohjaveden seurantapaikassa havaittu sellaisen haitta-aineen pitoisuutta, joka aiheuttaa riskiä pintavesimuodostuman tilalle?

Sijaitseeko havaitut pitoisuudet sellaisissa osissa pohjavesimuodostumaa, joista haitta-aineet saattavat kulkeutua pohjaveden virtauksen mukana pintaveteen?

Onko pintavesimuodostuman huonoa tilaa aiheuttavan haitta-aineen pitoisuudesta yli 50 %:a peräisin pohjavedestä?

Pohjavesimuodostuman tila on HUONO

Pohjavesimuodostuman tila on HYVÄ tämän testin osalta

Ei

Ei

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kuva 7. Kemiallisen tilan testi pohjavedestä mahdollisesti aiheutuvan pintavesien kemiallisen ja ekologisen tilan heikkenemisestä.

2.4 Testi 8, arvio pohjaveden laadun vaikutuksesta pohjavedestä riippuvaisen maaekosysteemin tilan heikkenemiseen

Pohjavedestä riippuvaiset maaekosysteemit on kartoitettu pohjavesimuodostumittain lähes koko Suomessa (1E, 2E, ja E-luokan alueet) ja tämän testin yhteydessä tulee huomioida pohjavesialueiden E-luokitukseen käytettyjen tietojen ja maastotarkastelujen yhteydessä kerättyä tietoa. Testissä tulee huomioida myös sellaiset E-luokituksen yhteydessä kartoitetut kohteet, joilla E-luokan merkittävyyden kriteerit olisivat muuten täyttyneet, mutta aiemman ihmistoiminnan takia eivät olleet enää luonnontilaisia. Näiden osalta rajataan tarkastelu vesipuitedirektiivin voimaan tulon jälkeiseen aikaan eli 2000-luvulla ilmenneisiin tapauksiin.

Tässä testissä tarkastellaan pohjavesimuodostumiin dynaamisesti yhteydessä olevia vesilain mukaisia lähteitä, lähdepuroja, lähteikköjä ja VPD-Natura-alueita. Näiden lisäksi tarkastellaan luonnonsuojelulain perusteella suojeltuja luonnontilaisia kohteita, joiden tila ei saisi heikentyä, sekä metsälaissa tarkoitettuja monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Maaekosysteemien vahingoittumisen määrittämiseen tarvitaan ekologista ja hydrogeologista asiantuntemusta ja tämän testin osalta yhteistyö esim. hydrobiologien kanssa on välttämätöntä.

Onko todettu pohjavedestä riippuvaisen maaekosysteemin merkittävää tilan heikkenemistä?

Ylittyykö yhdessä tai useammassa pohjaveden seurantapaikassa sellaisen haitta-aineen pohjaveden ympäristönlaatunormi, joka aiheuttaa maaekosysteemin tilan merkittävän heikkenemisen?

Sijaitsevatko ympäristölaatunormin ylittävät pitoisuudet pohjavesimuodostuman osassa, josta pilaavien aineiden on mahdollista kulkeutua maaekosysteemiin?

Onko pohjaveden mukana kulkeutuvan haitta-aineen pitoisuus maaekosysteemissä syynä sen tilan heikkenemiseen?

Pohjavesimuodostuman tila on HUONO

Pohjavesimuodostuman tila on HYVÄ tämän testin osalta

Ei

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Kuva 8. Kemiallisen tilan testi pohjaveden laadun vaikutuksesta maaekosysteemien tilan heikkenemiseen.

2.5 Testi 9, talousveden ottoon käytettävien pohjavesimuodostumien tila - sovelletaan vedenottamoiden raakavedestä tehtyihin määrityksiin

Tätä tarkastelua sovelletaan vedenottamoalueella sijaitsevien havaintopaikkojen raakavedestä tehtyihin pohjaveden haitta-ainepitoisuuksien määrityksiin. Soveltuvuus vedenhankintaan katsotaan heikentyneen, jos ottamo tai kaivo on haitta-ainepitoisuuksien takia jouduttu sulkemaan tai jos talousveden valmistamisessa on ihmistoiminnasta aiheutuvien pohjaveden laadun heikentymisen vuoksi käsiteltävä raakavettä, jotta talousvedelle annetut laatuvaatimukset täyttyisivät. Tyypillisiä tilanteita ovat mm. tarve tehostaa vedenkäsittelyä tai heikenneen laadun takia tarve rakentaa lisäkaivoja tai kokonaan uusi pohjavedenottamo. Tällöin pohjavesimuodostuman tilan katsotaan olevan huono. Tila-arvio tulee tehdä, vaikka vedenottamo olisi suljettu, jos tiedetään raakaveden vaativan käsittelyä ja syynä siihen on ihmistoiminnan vaikutukset veden laatuun. Huono tila vallitsee niin kauan, kun haitta-ainepitoisuudet estävät vedenottamon käytön tai ne aiheuttavat vedenkäsittelytarpeen. Mikäli ympäristönlaatunormin ylityksestä ei aiheudu haittaa tai vaaraa talousveden laadulle eikä ole todettu nousevaa pitoisuusmuutosta, testin osalta voidaan katsoa, että pohjavesi on hyvässä tilassa. Ennaltaehkäisyperiaatteen mukaisesti tulisi kuitenkin suunnitella toimia pohjaveden laadun parantamiseksi ja talousveden laadun turvaamiseksi.

Uhkaako nouseva pitoisuus pohjaveden laatua siten, että vedenkäsittelyn tehostaminen on tarpeen?

Pohjavesimuodostuman tila on HUONO

Pohjavesimuodostuman tila on HYVÄ tämän testin osalta

Ei

Kyllä

Kyllä

Onko vedenottamon raakavedessä todettu ihmistoiminnasta johtuvaa nousevaa pitoisuusmuutosta alueen riskien perusteella yksilöidyn haitallisen aineen osalta (pitoisuudet toistaiseksi alle asetettujen pohjaveden ympäristölaatunormien)?

Ei

Onko ihmistoiminnasta johtuva muutos raakaveden laadussa aiheuttanut tarvetta lisätä talousveden käsittelyä?

Kyllä

Ei

Kuva 9. Kemiallisen tilan testi talousvedenottoon käytettävien pohjavesimuodostumien tilan arvioinnista.

Liite 1. Pohjavettä pilaavat aineet ja niiden ympäristönlaatunormit1

| Aine | Pohjaveden ympäristönlaatunormi | Yksikkö |
| --- | --- | --- |
| Nitraatit | 50 | mg/l |
| Torjunta-aineiden vaikuttavat aineet ja niiden (merkitykselliset) aineenvaihdunta-, hajoamis- tai reaktiotuotteet | 0,1 | µg/l |
|  | 0,5 yhteensä2 | µg/l |
| Bentseeni | 0,5 | µg/l |
| Tolueeni | 12 | µg/l |
| Etyylibentseeni | 1 | µg/l |
| Ksyleenit (Σorto-, meta- ja paraksyleeni) | 10 | µg/l |
| Antraseeni | 60 | µg/l |
| Naftaleeni | 1,3 | µg/l |
| Bentso(a)pyreeni | 0,005 | µg/l |
| ΣBentso(b)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni, bentso(g,h,i)peryleeni ja indeno-(1,2,3-cd)-pyreeni | 0,05 | µg/l |
| PCB-yhdisteet (Σ kongeneerit 28, 52, 101, 118, 138, 153 ja 180) | 0,015 | µg/l |
| ΣTrikloorieteeni ja tetrakloorieteeni | 5 | µg/l |
| 1,2-dikloorieteeni | 25 | µg/l |
| 1,2-dikloorietaani | 1,5 | µg/l |
| Dikloorimetaani (metyleenikloridi) | 10 | µg/l |
| Vinyylikloridi (kloorieteeni) | 0,15 | µg/l |
| Hiilitetrakloridi | 2 | µg/l |
| Kloroformi (trikloorimetaani) | 100 | µg/l |
| Klooribentseeni | 3 | µg/l |
| 1,2-diklooribentseeni | 0,3 | µg/l |
| 1,4-diklooribentseeni | 0,1 | µg/l |
| Triklooribentseeni (Σ1,2,3-, 1,2,4- ja 1,3,5-triklooribentseeni) | 2,5 | µg/l |
| Pentaklooribentseeni | 1,2 | µg/l |
| Heksaklooribentseeni | 0,024 | µg/l |
| Monokloorifenolit | 0,05 | µg/l |
| Dikloorifenolit | 2,7 | µg/l |
| ΣTri-, tetra- ja pentakloorifenoli | 5 | µg/l |
| MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) | 7,5 | µg/l |
| TAME (tert-amyylimetyylieetteri) | 60 | µg/l |
| Öljyjakeet (C10-40) | 50 | µg/l |
| Elohopea | 0,06 | µg/l |
| Kadmium | 0,4 | µg/l |
| Koboltti | 2 | µg/l |
| Kromi | 10 | µg/l |
| Kupari | 20 | µg/l |
| Lyijy | 5 | µg/l |
| Nikkeli | 10 | µg/l |
| Sinkki | 60 | µg/l |
| Antimoni | 2,5 | µg/l |
| Arseeni | 5 | µg/l |
| Ammonium NH4+ | 0,25 (NH4+) | mg/l |
| tai Ammoniumtyppi NH4N | 0,20 (NH4N) | mg/l |
| Kloridi | 25 | mg/l |
| Sulfaatti | 150 | mg/l |
| TNT (2, 4, 6-trinitrotolueeni) | 6 | µg/l |
| RDX (Heksogeeni) | 16 | µg/l |
| HMX (Oktoogeeni) | 440 | µg/l |

1 Pohjaveden ympäristönlaatunormilla tarkoitetaan vesienhoitoasetuksessa sekä yhteisön tasolla vahvistettua pilaavan aineen, pilaavien aineiden ryhmän tai pilaantumisen indikaattorin pitoisuutta pohjavedessä ilmaistuna laatunormina, jota ihmisen terveyden tai ympäristön suojelemiseksi ei saa ylittää sekä kansallisesti vahvistettua direktiivin 2006/118/EY artiklassa 2 kohdassa 2 tarkoitettua raja-arvoa.

2Yhteensä tarkoittaa kaikkien seurannassa havaittujen ja mitattujen yksittäisten torjunta-aineiden summaa mukaan luettuna niiden merkitykselliset aineenvaihdunta-, hajoamis- tai reaktiotuotteet.

EC (European Communities) 2009. Common implementation strategy for the water framework directive (2000/60/EC), Guidance Document No. 18, Guidance on groundwater status and trend assessment. Saatavilla: https://www.moew.government.bg/en/water/legislation/guidance-documents-for-eu-legislation-implementation/