Kuvaus jätteen rinnakkaispoltosta Stora Enso Varkauden kattila K6:lla

Stora Enso Varkauden tehtaan kattila K6 on kiertoleijukattila, jonka lämpöteho on 150 MW ja hyötysuhde 88 %. Kattilan pääpolttoaine on tehtaalta sekä ulkopuolisilta sahoilta saatava kuori ja muut puuperäiset polttoaineet (puru, metsähake, puujäteluokat A ja B). Näiden lisäksi voidaan polttaa jätevedenpuhdistamon lietettä. Tukipolttoaineena käytetään hiiltä. Kattilan toimiessa rinnakkaispolttolaitoksena poltetaan lisäksi jätteenpolttoasetuksen soveltamisalaan kuuluvia jäte- ja kierrätyspolttoaineita, jotka murskataan ennen käyttöä. Näitä ovat kuidutusprosessissa syntyvä alumiiniton muovi, erilliskerätty muovi – ja kuitujae sekä luokkaan AB kuuluvaa kierrätyspuuta. Kevyttä ja raskasta polttoöljyä käytetään käynnistys- ja apupolttoaineena.

Jäte- ja kierrätyspolttoaineet punnitaan autovaa’lla ja puretaan joko suoraan polttoainesiiloihin tai varastoidaan Miiluniemen polttoainevarastoihin, josta ne mahdollisen tarvittavan murskauksen jälkeen joko puhalletaan polttoainesiiloihin tai kuljetetaan rekoilla.

Mitattavat jatkuvatoimiset päästömittaukset ovat typenoksidit (NOx), rikkidioksidi (SO2), hiukkaset, kloorivety (HCl), fluorivety (HF), hiilimonoksidi (CO) sekä kokonaishiili (TOC). Päästöjen laskenta on toteutettu jätteenpolttoasetuksen 151/2013 ja Stora Enso Varkauden tehtaan ympäristöluvan ISAVI/4379/2014 mukaisesti.

Vuorokausikeskiarvoa koskevat raja-arvot lasketaan varsinaisen toiminta-ajan kuluessa mitatuista päästöjen ½ h keskiarvoista, joista on vähennetty yksittäisten mittausten tulosten 95 % luottamusvälin arvot. Päästötiedot on raportoitu YLVA-järjestelmään.

Jätteen rinnakkaispoltosta syntyvä kattilan pohjatuhka sekä sähkösuotimen lentotuhka hyödynnetään maanrakennuksessa tai materiaalina.

Kierrätyspolttoaineiden käyttö 2024

Jätteen rinnakkaispolttoa oli tehtaalla v. 2024 12 kuukautta, jona aikana kierrätyspolttoaineina on ollut erilliskerättyä, muualta hankittua muovia, kierrätyspuuta sekä omassa toiminnassa syntynyttä energiajaetta. Käyttömäärät ja energiasisällöt on esitetty alla olevassa taulukossa.

| Kierrätyspolttoaine | Käyttö tn | Keskimääräinen energiasisältö MWh/t |
| --- | --- | --- |
| Muovi | 4525 | 5,4 |
| Kierrätyspuu | 29788 | 3,3 |
| Omassa toiminnassa syntynyt energiajäte | 126 | 5,0 |

Ilmapäästöluparajojen ylityksiä oli kolme kertaa. Kattila 6:n savukaasujen hiukkasten luparajapitoisuus ylittyi kahdesti. 25.1. vuorokauden keskiarvopitoisuus oli 23 mg/Nm3 ja 8.2. 21 mg/Nm3 luparajan ollessa 20 mg/Nm3. Molemmilla kerroilla sähkösuotimeen pääsi kosteutta rikkoontuneiden nuohoushöryn kulmaventtiilien takia. SO2:n vuorokausi luparajapitoisuus 175 mg/Nm3 ylittyi 20.9. vuorokauden keskiarvon ollessa 199 mg/Nm3. Syynä oli biopolttoaineen saatavuusongelmat, jolloin kivihiiltä jouduttiin polttamaan hetkellisesti normaalia suurempi määrä.

Luparajan ylityksistä sekä erotin- ja mittalaitteiden häiriöistä ja ohituksista on tehty ilmoitukset Ely-keskukseen ja Ylva-raportointijärjestelmään.

Kattila K6:lla oli vuosihuoltoseisokki 15.7.-4.8.2024 ja kattila oli alhaalla myös syksyn integraattiseisokissa 22. – 27.9.2024

Päästöt 2024

| Jatkuvatoimiset mittaukset mg/Nm3, 6 % O2 | Vrk raja-arvo | 2024 keskiarvo |
| --- | --- | --- |
| Typenoksidit, NOx | 253 | 162 |
| Rikkidioksidi SO2 | 175 | 7,9 |
| Hiukkaset | 20 | 3,1 |
| Kloorivety HCL | 15 | 1,8 |
| Fluorivety HF | 1,5 | 0,2 |
| Hiilimonoksidi CO | 75 | 9,6 |
| Kokonaishiili TOC | 15 | 0,3 |

| Kertaluonteiset mittaukset mg/Nm3, 6 % O2 | Raja-arvo | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Cd + TI yht. | 0,075 | 0,0007 |
| Hg | 0,075 | 0,00065 |
| Sb+As+Pb+Cr+Co+ Mn+Ni+V yht. | 0,75 | 0,0125 |
| PCDD/F ng/Nm3 | 0,15 | 0,003285 |

Rinnakkaispolton tuhka

Rinnakkaispoltosta syntyi v. 2024 lentotuhkaa 4329 tn ja pohjatuhkaa 8542 tn. Lentotuhkaa hyötykäytettiin 4329 tn ja pohjatuhkaa 5234 tn. Hyötykäyttöluvuissa on mukana varastosta purettujen tuhkien määrät. Tuhkia hyötykäytettiin Pukkikankaan kaatopaikalla, Riikinnevalla ja Fortumilla. Pohjatuhkaa odottaa varastossa hyötykäyttöä varten 9042 tn. Lentotuhka saatiin toimitettua kokonaan hyötykäyttöön, joten sitä ei ole varastossa.