YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA; VALTATIEN 6 RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ HEVOSSUO-TYKKIMÄKI, YLEISSUUNNITELMA, ELIMÄKI, IITTI,   KUUSANKOSKI, KOUVOLA, VALKEALA

KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
Kouvola, 1.12.1996
Dnro 0495R0006-53

Kaakkois-Suomen tiepiiri on laatinut ympäristövaikutusten arviointiselostuksen hankkeesta rakentaa valtatie 6 moottoritieksi välillä Hevossuo - Tykkimäki Elimäen, Iitin, Kuusankosken, Kouvolan ja Valkealan kunnissa.

Yva-lain mukaisena yhteysviranomaisena Kaakkois-Suomen ympäristökeskus esittää asiasta lausuntonaan seuraavan.

Hanke ja sen tavoitteet 

Valtatiet 6 ja 12 ovat valtakunnallisen päätieverkon osia, jotka välittävät muun liikenteen ohella pitkämatkaista liikennettä. Hankkeen tarkoituksena on kehittää vt 6:n Hevossuon ja Tykkimäen välistä osuutta Kouvolan seudun pääväylänä sekä osana merkittävää valtakunnallista yhteyttä. Suunnittelualueella on tällä hetkellä moottoriliikennetie välillä Keltti - Tykkimäki, muu osa on kaksikaistaista valtatietä.

Yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointi on liittynyt kiinteästi yleissuunnitelman laadintaan. Suunnitelmissa on esitetty valtateiden 6 ja 12 rakentamista pitkällä aikavälillä moottoriteiksi ko. välillä. Nykyisen valtatien eritasoliittymiä parannetaan ja uudet  eritasoliittymät rakennetaan Suviojaan ja Tanttariin. Alustava yleissuunnitelma sisältäämyös esitykset mootoritien vaiheittain toteuttamisesta sekä ns. 0+ -vaihtoehdon eli esityksen nykyisten teiden parantamistoimenpiteistä. Suunnitelman mukaan myös  Mikkelintien (mt 370) jatke rakennetaan Tanttarin eritasoliittymän kautta Kymenlaaksontien ja Salpausselänkadun liittymään.

Lausunnot ja kuuleminen 

Ympäristövaikutusten arviointia on käsitelty hankkeen yva-ryhmässä, jossa ovat olleet edustettuina suunnittelualueen kunnat, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, Kaakkois- Suomen tiepiiri, Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri sekä Kouvolan ja Kuusankosken asukkaiden edustajat sekä yleissuunnitelmasta ja yva:sta vastaavat konsultit.

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on kuuluttanut yleissuunnitelmasta ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta hankkeen vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla 9.11.-8.12.1995 sekä paikallisissa sanomalehdissä. Arviointiselostuksen johdosta pyydettiin lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle 14.12.1995 mennessä. Arviointiselostuksesta esitetyt lausunnot ja kannanotot ovat liitteinä, kuten myös niistä laadittu tiivistelmä, joka sisältää keskeiset kannanotot. Lausunnoissa päähuomio on kiinnitetty meluhaittoihin ja niiden torjuntaan, maankäyttöön liittyviin  kysymyksiin, maisemaan sekä vaarallisten aineiden kuljetusriskeihin liittyviin seikkoihin.Lisäksi lausunnoissa on esitetty kritiikkiä, jonka mukaan hanke perustuu liian suureen liikenteen kasvuennusteeseen. On myös arvosteltu tiehankkeiden ympäristövaikutusten arvioita yleensäkin liikennepoliittisen kokonaisnäkemyksen puutteesta.

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus katsoo, että hankkeesta laadittu ympäristövaikutusten arviointiselostus on kokonaisuudessaan varsin kattava, ja siinä on kiinnitetty asianmukaista huomiota arviointiselostukselta yva-asetuksen mukaan vaadittaviin keskeisiin seikkoihin.

Valtateiden 6 ja 12 muuttaminen moottoritieksi on suunniteltu tapahtuvaksi suurimmalta osin niin, että nykyistä tietä käytetään mahdollisimman paljon moottoritien toisena ajoratana. Hevossuon ja Suviojan välille rakennettavaksi esitetty valtatie 6:n osuus sijoittuu kuitenkin kokonaan uudelle alueelle. Keskeisimmät muutokset nykytilaan samoin kuin keskeisimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat näin ollen em. Hevossuon - Suviojan alueelle sekä uusien eritasoliittymien ja niihin liittyvien väyläjärjestelyjen vaikutuspiiriin (vrt. erityisesti Mikkelintien jatkeen rakentaminen Tanttarin liittymän kautta Kymenlaaksontien ja Salpausselänkadun liittymään).

Ympäristövaikutusselvityksessä ei ole tullut esiin sellaisia vaikutuksia, jotka olisivat  erityisenä esteenä hankkeen toteuttamiselle.

Moottoritievaihtoehdon toteuttaminen edellyttää jatkossa kuitenkin korkeatasoista   ympäristösuunnittelua hankkeesta aiheutuvien melu- ja maisemahaittojen sekä luonnonolosuhteisiin kohdistuvien haittojen vähentämiseksi. Lisäksi jatkosuunnittelussa  tulee kiinnittää asianmukaista huomiota vaiheittain rakentamiseen.

Meluntorjunta

Tieliikenteen aiheuttama melu on keskeinen asukkaiden lähiympäristöön kohdistuva haittatekijä tässä hankkeessa. Nykytilanteessakin valtateiden 6 ja 12  melualueella on huomattava määrä asukkaita. Lisäksi liikenneväylän läheisyydessä sijaitsee virkistysalueita. Liikenteen kasvu ja uudet väylät lisäävät melua ja melualueen laajuutta. Moottoritiehankkeen jatkosuunnittelussa tulee näin ollen kiinnittää erityistä huomiota meluntorjuntaan. Meluntorjuntatoimenpiteisiin on syytä ryhtyä paikoin  liikenneväylän varrella jo ennen moottoritiehankkeen toteuttamista. Myös kaavoituksessa ja sen yhteydessä tehtävissä ratkaisuissa on syytä ottaa huomioonmeluhaitat ja pyrkiä mahdollisimman alhaiseen hyväksyttävään melutasoon osaltaan  myös kaavamääräyksillä.

Pinta- ja pohjavedet

Pinta- ja pohjavesien osalta suunnitelma-asiakirjoissa on asetettu tavoitteeksi ympäristölle vaarallisten aineiden kuljetuksista ja tienpidosta aiheutuvien riskienvähentäminen. 

Nykytilanteessa vt 6 kulkee Elimäellä Korian tärkeäksi (luokka I) luokitellun  pohjavesialueen kautta. Uusi suunniteltu tielinjaus sivuaa sitä noin 300 m:n matkalla. 

Kouvolassa sekä nykyinen tie että moottoritievaihtoehto sivuavat Tornionmäen tärkeää pohjavesialuetta. Alueen hydraulisten yhteyksien selvittäminen vaatii jatkotutkimuksia. Lisäksi Kuusankoskella Keltin pohjavesialueelle (luokka III) on suunniteltu eritasoliittymän laajennus. Tarvittaviin jatkotutkimuksiin ja mahdollisiin pohjaveden suojaustoimenpiteisiin on varauduttu asianmukaisesti sekä Korian että Tornionmäen pohjavesialueiden osalta.

Pintavesien kannalta keskeisimmät kohteet ovat Kymijoen alue sekä Käyrälampi, joka on tärkeä virkistyskohde. Kymijokeen kohdistuvien onnettomuustilanteiden ympäristöriskejä suunnitelmissa on varauduttu torjumaan viemäröinnillä sekä erillisten  keräilykaivojen rakentamisella. Käyrälampeen ei tulisi johtaa tieltä tulevia vesiä. Mikäli  muuta ratkaisua ei ole, tulee tieltä purkautuvat vedet johtaa erotusaltaan kautta.  Onnettomuustilanteissa vesien joutuminen Käyrälampeen tulee estää.

Jatkosuunnittelussa tulee pohjavesien suojelussa huomioida myös luokiteltujen pohjavesialueiden ulkopuolella tien vaikutuspiirissä sijaitsevat kaivot. Kokonaisuutena tarkasteltuna pohjavesien suojelulle
asetetut tavoitteet, jatkotutkimustarpeet sekä vaikutusten seuranta on otettu hyvin huomioon yva-selostuksessa.

Liittymävaihtoehdot

Suviojan eritasoliittymän vaihtoehdoista VE2b:n ympäristövaikutukset ovat kokonaisuutena tarkasteltuna vähäisempiä kuin muissa vaihtoehdoissa. Vaihtoehto 2b sopeutuu parhaiten maisemaan ja on myös maankäytön kannalta tarkoituksenmukainen.

Keltin eritasoliittymän vaihtoehdot ovat maisemallisesti lähes samanarvoisia. Puhjo-Tanttari vaihtoehdoista VE1 on maisemallisesti parempi kuin VE2. Käyrälammen kohdalla eritasoliittymäjärjestelyn vaikutukset ovat vähäisiä.Leirintäalueen yhteyksien parantamisessa tulee kuitenkin välttää maisemallisten vaurioiden aiheuttamista.

Tanttarin eritasoliittymän ja siihen liittyvien väyläjärjestelyjen vaikutukset ovat monitahoisia sekä maankäytön että ympäristövaikutusten kannalta. Ratkaisu kasvattaa liikennettä ja siitä aiheutuvia haittoja Mikkelintiellä ja keskusta-alueella sekä muuttaa osaltaan kulttuurihistoriallista arvoa omaavan Kasarmialueen luonnetta. Toisaaltataas liittymäjärjestely parantaa keskustan saavutettavuutta ja yhteyksiä pohjois-suuntaan.

Luonnonsuojelualueet ja muut luonnon arvokohteet

Tanttarissa sijaitsee valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan kuuluva Savonsuon tervaleppäkorpi, jonka vesiolosuhteisiin voi Tanttarin eritasoliittymäjestelyjen vuoksi kohdistua vaikutuksia. Tanttarin liittymän yksityiskohtaisessa suunnittelussa Tervaleppäkorven olemassaolo on tiedostettava ja turvattava sen säilyminen mahdollisimman luonnontilaisena. Tämän pohjaksi tuleee liittää selvi- tys tieratkaisun vaikutuksista alueen vesitasapainoon.

Suviojan alueella tulee liittymäjärjestelyjen tarkemmassa suunnittelussa selvittää  mahdollisuudet paikallista merkitystä omaavien kallionaluslehtojen säilyttämiseen.

Myös muihin tiehankkeen vaikutuspiirissä oleviin luonnon arvokohteisiin (mm. Kymijoen rantalehdot/maisema, Vahterusmäen kallionaluslehto) tulee kiinnittää asianmukaista huomiota tiehankkeen ja liittymien jatkosuunnittelussa.

Päästöt (CO2, Nox, CO, HC)

Selvityksen mukaan tarkastellun tieverkon päästöt muodostavat noin 1 %:n Suomen koko tieliikenteen päästöistä ja hankkeen aiheuttamia muutoksia ei kokonaisuutena tarkasteltuna voida pitää merkittävinä. Tällaiset kapasiteettia lisäävät hankkeet ovat kuitenkin osaltaan mahdollistamassa liikenteen päästöjen ja samalla erityisesti hiilidioksidipäästöjen kasvua. Lisäksi päästöillä on aina myös paikallisia vaikutuksia ja uudet yhteydet laajentavat päästöjen vaikutusaluetta.

Vaarallisten aineiden kuljetukset

Vaarallisten aineiden kuljetuksia ja näistä aiheutuvien riskien pienentämistä tieverkkoalueella on jatkossa syytä tarkastella erilliskysymyksenä yhdessä kuntien  maankäytöstä vastaavien viranomaisten kanssa.





Johtajan sijainen,
yli-insinööri              Harri Majander



Ylitarkastaja            Jukka Timperi



LIITTEET  Tiivistelmä arviointiselostuksesta annetuista lausunnoista (8s.)

JAKELU JA MAKSUT

Kaakkois-Suomen tiepiiri

Maksu 15 000 mk

Peruste: ympäristöministeriön päätös alueellisen ympäristökeskuksen
maksullisista suoritteista (240/95)
	TIEDOKSI
	Kymenlaakson liitto

	
	Kymen lääninhallitus

	
	Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri

	
	Elimäen kunnanhallitus

	
	Elimäen kunnan ympäristölautakunta

	
	Iitin kunnanhallitus

	
	Iitin kunnan ympäristölautakunta

	
	Kuusankosken kaupunginhallitus

	
	Kuusankosken kaupungin ympäristölautakunta

	
	Kouvolan kaupunginhallitus

	
	Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta

	
	Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta

	
	Valkealan kunnanhallitus

	
	Valkealan kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta

	
	Pentti Hurri, Valkontie 6, 45200 Kouvola

	
	Raimo Hietala, Ropakonsuontie 17, 45740 Kuusankoski

	
	LT-Konsultit Oy, Melkonkatu 9, 00219 Helsinki


