HOVINSAAREN BIOVOIMALAITOSHANKE;

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA

KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

Kouvola 16.8.2001

Dnro 0401R0002-53

KOTKAN ENERGIA OY

Kotkantie 2

48100 Kotka

Kotkan Energia Oy on 18.5.2000 toimittanut Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle

ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994 muutettu 267/1999)

mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman Kotkan Hovinsaaren

biovoimalaitoshankkeesta.

Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä sekä

arviointimenettelyn järjestämisestä.

Hankkeesta vastaava laatii arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon

perusteella arviointiselostuksen, joka tulee julkiseen käsittelyyn.

HANKKEESTA VASTAAVA

Hankkeesta vastaa Kotkan Energia Oy.

HANKE JA SEN TAVOITTEET

Kotkan Energia Oy suunnittelee uudistavansa nykyistä Kotkan Hovinsaaren voimalaitosta

siten, että sinne rakennettaisiin nykyistä kapasiteettia korvaamaan noin 65 MW:n

polttoainetehoinen biovoimalaitos. Sen pääpolttoaineet tulisivat olemaan kierrätyspolttoaine

REF, termisesti kuivattu jätevesiliete, rakennuspuujäte, metsähake, kuori, turve ja maakaasu

sekä varalla kevyt polttoöljy.

Hankkeen tarkoituksena on turvata Kotkan Energian pitkän tähtäimen kaukolämmön ja

sähkön hankinta. Tällä hetkellä pääosa kaukolämmöstä ostetaan Mussalon Voima Oy:ltä,

muut lähteet ovat Stora Enson kombivoimalaitos, Kotkan Energian oma Hovinsaaren

kombivoimalaitos sekä maakaasu- ja öljykäyttöiset kuumavesikattilat.

Voimalaitoksen sijainti

Biovoimalaitoksen sijaintipaikka on Hovinsaaressa, Kotkan Energian nykyisellä

voimalaitostontilla. Biovoimalaitoksen tarvitsema pinta-ala on noin ½ ha. Uutta

biovoimalaitosta varten rakennetaan tarvittaessa uudet kattila- ja/tai kaasutinrakennukset

sekä polttoaineen käsittelyyn liittyvät rakennukset.

Nykyinen voimalaitos

Nykyisen voimalaitoksen kokonaisteho on 177 MW. Siihen kuuluu maakaasukombi (108

MW), Eckrohr-hiilikattila (42 MW) ja Högfors-kaasukattila (27 MW). Eckrohr-hiilikattila

on vuodelta 1962 ja se on toiminut hiilellä ja maakaasulla. Kattilassa tuotettu

korkeapaineinen höyry johdetaan höyryturbiineille. Höyryä käytetään sekä Xyrofin Oy:n

prosessihöyryksi että kaukolämmön tuotantoon. Högfors-kaasukattila on vuodelta 1975.

Högfors-kattilan polttoaineena käytetään kaasua tai öljyä. 

TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT

YVA-menettelyssä tarkastellaan kolmea eri hankevaihtoehtoa.

Päävaihtoehto

Päävaihtoehto eli suunnitellun biovoimalaitoksen rakentaminen käsittää Kotkan Energian

Hovinsaaren voimalaitoksen nykyisen hiilikattilan korvaamisen joko kaasutin-kaasukattila

-yhdistelmällä tai leijupetikattilalla.

Polttoaineena laitoksella käytetään puuperäisiä polttoaineita, turvetta, rakennuspuujätettä,

jäteveden puhdistuksen yhteydessä syntyvää termisesti eli kuumentamalla kuivattua lietettä

ja kierrätyspolttoainetta. 

Suunniteltu biovoimalaitos voi perustua joko kaasutin-kaasukattila-yhdistelmään tai

leijupetikattilaan. Kaasutin-kaasukattila-yhdistelmässä kaasuttimen kaasut johdetaan uuteen

kaasukattilaan poltettavaksi. Kaasukattilaan sijoitetaan polttimet kaasutinkaasun sekä

varapolttoaineena käytettävän maakaasun polttoon. Leijupetikattilavaihtoehdossa kiinteä

polttoaine poltetaan kattilassa eikä erillistä kaasutinta tai kaasukattilaa tarvita. Palamisessa

syntyvät savukaasut johdetaan sähkösuotimen ja savukaasupesurin kautta savupiippuun.

Voimalaitosuusinnan yhteydessä pyritään hyödyntämään olemassa olevat

polttoainejärjestelmät, vesi- ja höyryjärjestelmät, höyrynmuuntoasemat, kaukolämmön

jakelulaitteet sekä vedenkäsittelylaitos näytteenottoineen ja lisäkemikaaliannostuksineen.

Uusia rakennuksia rakennetaan tarpeen mukaan siten, että huomioidaan myös lisätarpeet

huolto- ja kunnossapitotiloissa. Piha-alue järjestetään toimintaan sopivaksi, huomioiden

Xyrofin-tehtaiden läheisyys. Nykyisen voimalaitoksen 1960-luvulta peräisin oleva

huonokuntoinen ja rapistunut tiilipiippu puretaan ja tilalle rakennetaan teräsrakenteinen

piippu.

Polttoaineet ja niiden vastaanotto

Uudessa kattilalaitoksessa poltetaan Kymenlaakson jäte Oy:n toimittama lajiteltu

yhdyskuntajäte eli REF-polttoaine ja yhdyskuntajätevesilietteet, joita syntyy Mussalon,

Sunilan ja Haminan jätevedenpuhdistamoissa. Liete kuivataan termisesti Sunilan

jätevedenpuhdistamon yhteyteen rakennettavalla kuivurilla ennen Hovinsaareen

kuljettamista. Lisäksi polttoaineena käytetään lähialueelta kerättävää rakennuspuujätettä

sekä metsähaketta, kuorta ja turvetta. Käynnistyspolttoaineena on maakaasu ja

varapolttoaineena maakaasu ja kevyt polttoöljy.

Voimalaitosalueen ulkopuolelta tuotuja polttoaineita varten rakennetaan vastaanotto-,

varasto- ja käsittelyjärjestelmä laitoksen nykyisen hiilikentän alueelle. Järjestelmään liitetään

autovaaka sekä tarpeelliset näytteenottotoiminnat. Välivarastot rakennetaan kaikille muille

polttoaineille paitsi lietteelle ja REF:lle. Lietetä ja REF:iä säilytetään siiloissa ainoastaan

kulloinkin tarvittava määrä. Polttoaine kuljetetaan hihna- tai kolakuljettimella

vastaanottoasemasta seulontaan ja murskaimelle ja sieltä edelleen joko turve- tai biosiiloon.

Siilojen pohjapurkaimet syöttävät polttoaineen kaasuttimen tai kattilan siiloihin vievälle

kuljettimelle. Polttoaineen purku ja kuljetus laitosalueella tapahtuvat katetuissa, alipaineisissa

tiloissa.

Polttoaineena käytettävä kuivattu jätevesiliete vastaanotetaan erilliseen vastaanottosiiloon ja

yhdistetään biopolttoaineeseen kattilan syöttöaukolla. Seulomaton biopolttoaine murskataan

ja sekoitetaan muun polttoaineen kanssa.

Päästöt 

Biopolttoaineen palaessa syntyy hiilidioksidia (CO2), typenoksideja (NOx), rikkidioksidia

(SO2) ja hiukkasia. Tavanomaisten päästökomponenttien lisäksi kierrätyspolttoaineen

poltosta syntyy kaasumaisia ja höyrymäisiä orgaanisia aineita, kloorivetyä (HCl), fluorivetyä

(HF), hiilimonoksidia (CO), dioksiineja, furaaneja, arseenia ja raskasmetalleja. 

Jätteenpolttodirektiivi (2000/76/EY) asettaa päästörajat muille edellä mainituille

epäpuhtauksille paitsi hiilidioksidille. Laitos suunnitellaan siten, että se alittaa

jätteenpolttodirektiivin mukaan lasketut raja-arvot. Laitokseen sisältyy uusi savukaasujen

puhdistusjärjestelmä, jonka avulla pystytään vähentämään rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä.

Typenoksidipäästöjä vähennetään polttoteknisin keinoin.

Biovoimalaitoksen tuhkamäärä on noin 5000 tonnia vuodessa. Biopolttoaineen poltosta

syntyvälle lento- ja pohjatuhkalle tehdään alkuaineanalyysit ja liukoisuustestit ja ne

käsitellään tarvittaessa ennen loppusijoittamista. 

Vaihtoehto 2

Toisena vaihtoehtona tarkastellaan hiiliarinakattilan (Eckrohr) kunnostusta hiilikäyttöiseksi.

Tässä vaihtoehdossa raskaan polttoöljyn käyttö lisääntyy Kotkan Energia Oy:n

lämpökeskuksilla vuoden 2005 jälkeen, kun sillä aletaan korvata ostettua, nykyisin

maakaasulla ja hiilellä tuotettavaa kaukolämpöä.

Nollavaihtoehto

Nollavaihtoehtona tarkastellaan maakaasukombin käytön jatkamista nykyisellään vuoteen

2005 saakka. Vuoden 2005 jälkeen maakaasukombin käyttö jatkuu, mutta ostettavan

kaukolämmön sijaan lisätään raskaan polttoöljyn käyttöä nykyisillä lämpökeskuksilla.

YVA:ssa tarkastellaan voimalaitostontilla tapahtuvien toimintojen ja näistä johtuvien, alueen

ulkopuolelle ulottuvien toimintojen ympäristövaikutuksia. Alueen ulkopuolelle ulottuvaa

toimintaa on esim. voimalaitoksen rakentaminen ja käytön aikainen lähinnä polttoaineen

kuljetuksista muodostuva liikenne.

Nollavaihtoehdon ja toisen vaihtoehdon osalta arvioidaan syntyvä ympäristökuormitus

(päästöt, liikennemäärät ym.), jonka perusteella vaihtoehtoja verrataan päävaihtoehtoon. 

LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN

Hankkeen tarkoituksena on käyttää polttoaineena Kymenlaakson Jäte Oy:n toimittamaa

kierrätyspolttoainetta. Kymenlaakson Jäte Oy:n kaatopaikka ja jätteenkäsittelykeskus

sijaitsevat Anjalankoskella. Anjalankosken kaatopaikalle tuodaan energiajätettä, joka

voitaisiin polttaa voimalaitoksessa. Suunniteltava biovoimalaitos tukee ja edistää

energiantuotantoon kelpaavan jätteen hyötykäyttöä.

Poltettavaksi suunniteltu liete kuivataan Sunilan jätevedenpuhdistamon yhteyteen

rakennettavalla kuivurilla. Nykyisin liete kompostoidaan kompostointikentälle ja käytetään

maanrakennukseen ja maisemointiin. Hankkeella pyritään saamaan uusi käyttökohde

jätevedenpuhdistamolta syntyvälle lietteelle kaatopaikkaläjityksen välttämiseksi.

Kotkan alueelta on myös mahdollista ottaa vastaan rakennuspuujätettä ja polttaa se

suunnitellussa biovoimalaitoksessa. Näin vältetään polttokelpoisen puun vienti kaatopaikalle.

Arviointimenettelyn liittyminen muiden lakien mukaisiin menettelyihin

Hankkeen toteuttaminen edellyttää ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaista

ympäristölupaa. Lupaviranomainen on Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. YVA-selostus

liitetään aikanaan mahdollisen lupahakemuksen asiakirjoihin.

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) mukainen rakennuslupa tarvitaan ennen

rakentamisen aloittamista. Lupa haetaan Kotkan kaupungin rakennuslupaviranomaiselta

(rakennuslautakunta).

ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on kuuluttanut ympäristövaikutusten

arviointiohjelmasta Kotkan kaupungin, Pyhtään kunnan, Anjalankosken kaupungin ja

Vehkalahden kunnan ilmoitustauluilla 29.5.- 13.7.2001. Kuulutus on julkaistu Kymen

Sanomat lehdessä 27.5.2001. Arviointiohjelma on nähtävillä arviointimenettelyn aikana em.

kunnanvirastoissa, Kotkan kaupunginkirjastossa, Kotkan ympäristökeskuksessa sekä

Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa virastojen aukioloaikoina. Arviointiohjelmasta on

pyydetty lausuntoja ja mielipiteitä 20.7.2001 mennessä Kaakkois-Suomen

ympäristökeskukselle.

YVA-prosessiin liittyvän tiedonvälittymisen varmistamiseksi on perustettu yhteistyöryhmä,

joka seuraa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sekä ympäristöselvitysten laadintaa ja

edistymistä. Seurantaryhmään kuuluvat hankkeesta vastaava (Kotkan Energia Oy), tämän

konsultti (Electrowatt-Ekono Oy), yhteysviranomainen (Kaakkois-Suomen

ympäristökeskus), Kotkan kaupungin, Tiehallinnon/Kaakkois-Suomen tiepiirin, Xyrofin

Oy:n, Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry:n, Kotkan Omakotiyhdistys ry:n, Kotkan

Luonto ry:n, Kotkan ympäristöseura ry:n, Etelä-Suomen lääninhallituksen ja Kotkan Veden

edustajat.

Hankkeen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yleisötilaisuus pidettiin Kotkan

kaupunginkirjastossa 30.5.2001.

Lausunnot ja mielipiteet

Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle toimitettiin arviointiohjelmasta 18 lausuntoa.

Arviointiohjelmasta annettujen lausuntojen keskeinen sisältö on esitetty liitteessä tiivistel-

mänä.

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain tavoitteena on edistää

ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja

päätöksenteossa ja samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma

tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. 

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus katsoo, että arviointiohjelma on tarkoitustaan vastaava

ja pääosiltaan riittävä ja siinä on otettu huomioon arviointiohjelmalta YVA-lain ja -asetuksen

mukaisesti vaadittavat keskeiset seikat.

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus esittää, ottaen huomioon myöskin arviointiohjelmasta

saadut lausunnot, arviointiohjelmaan ja siinä esitettyihin arvioitaviin ympäristövaikutuksiin

seuraavat tarkennukset ja lisäselvitystarpeet.

Tiedot hankkeesta ja sen sijainnista

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitettyihin tietoihin hankkeesta ja sen sijainnista

on syytä lisätä, hankkeen suunnittelun lähtötilanteen kuvan täydentämiseksi, sanallinen

kuvaus ja selkeä kartta, joista ilmenee laitoksen sijainnin lisäksi alueen ympäristö ja sen

erityiskohteet kuten päiväkodit, sairaala, elintarviketeollisuus, asutus, virkistyskohteet jne.

Myös kuvaus alueen elinolosuhteista ja viihtyvyydestä sekä väestörakenteesta kohdealueella

tulisi esittää. Nykytilan kuvausta tulee täydentää myös alueen melutilanteen kuvauksella.

Lisäksi voimala-alueen kuvaus rakennuksineen, varastoineen ja prosessitietoineen tulee

esittää selkeästi arviointiselostuksessa.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

Arviointiohjelmassa esitetyt hankkeen toteuttamisvaihtoehdot ovat riittävät.

Nollavaihtoehdon osalta tulee kuitenkin tarkastella myös tilannetta, jossa maakaasukombin

käyttö jatkuu vuoden 2005 jälkeen ja kaukolämpö ostetaan edelleen Kotkan muilta

voimalaitoksilta (Mussalon Voima Oy).

Hankkeen edellyttämät luvat

Hankkeen edellyttämät luvat on esitetty arviointiohjelman kappaleessa 7. Ympäristöluvan

osalta on todettu, että biovoimalaitoshankkeen johdosta Hovinsaaren voimalaitokselle on

haettava uusi ympäristölupa (YSL 86/2000). Tarvittavien lupien osalta on syytä mainita

myös muiden vaihtoehtojen ympäristöluvan uusimistarve. Ympäristönsuojeluasetuksen 41

§:n mukaan energialaitoksille, joiden polttoaineteho on yli 5 MW, mutta enintään 50 MW, 

on haettava ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa 31.12.2002 mennessä. Yli 50

MW:n energialaitoksille pitää hakea uusi ympäristölupa 31.12.2004 mennessä.

Ympäristövaikutuksia koskevat laaditut ja suunnitellut selvitykset

Vaikutusten arviointi

YVA-asetuksen mukaan arviointiohjelman tulee sisältää tiedot ympäristövaikutuksia

koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä aineiston hankinnassa ja

arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liittyvistä oletuksista.

Yleisesti ottaen em. asiat on arviointiohjelmassa esitetty melko hyvin. Hankkeen luonteen ja

sijainnin vuoksi keskeisimpiä vaikutusten arvioinnissa huomioitavia seikkoja ovat laitoksen

toiminnan vaikutukset ilman laatuun ja lähiympäristön melutilanteeseen sekä

polttoainemateriaalien ja muodostuvien jätteiden varastoinnin sekä kuljetusten ja siirtojen

ympäristövaikutusten arviointi.

Tarkennuksena suunniteltuihin selvityksiin ympäristökeskus esittää seuraavaa:

Voimalaitoksen päästöjä ja niiden vähentämistä tulee tarkastella ottaen huomioon

BAT-periaate.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutus

paikalliseen ilman laatuun tulee selkeästi ja havainnollisesti esitettyä. Ilmapäästöjen

vaikutuksia tule tarkastella suhteessa hankkeen vaikutusalueen ilman hiukkas-, rikkidioksidi-

ja NOx-pitoisuuksiin. Jätejakeiden poltosta aiheutuvia päästöjä tulee tarkastella erityisellä

huolella ja arvioida niiden ympäristö- ja mahdollisia terveysvaikutuksia.

Vaikutustarkastelussa tulee erityisesti ottaa huomioon asutus ja muut erityiskohteet. 

Laitoksen mahdollisesti aiheuttamia hajuhaittoja lähikiinteistöille tulisi myös selvittää ja

esittää menettelytavat ja arviointikeinot, joilla laitoksen käydessä voidaan säännöllisesti ja

kvantitatiivisesti seurata hajuhaitalle altistumista ja hajuaineiden määrän vaihtelua sekä

leviämistä ympäristöön.

Uusi jätteenpolttoa koskeva direktiivi asettaa vaatimuksia laitoksen päästöille ja päästö-

jen seurannalle. Nämä vaatimukset ja niiden huomioon ottaminen tulee käsitellä arvioin-

tiselostuksen yhteydessä asianmukaisella tavalla.

Epävarmuustekijät ja riskinarviointi

Koska laitos sijoittuu lähelle asutusta ja herkkää elintarviketeollisuutta tulee etenkin

jätepolttoainejakeiden mutta myös muiden polttoainejakeiden varastoinnin, kuljetusten ja

käsittelyn ympäristövaikutukset arvioida erityisellä huolella sekä tehdä näihin liittyvien

hygieenisten riskien arviointi mahdollisimman tarkasti käyttäen hyväksi alan asiantuntemusta

(esim. mikrobiologinen tarkastelu).

Jätepolttoaineiden varastointiin, käsittelyyn ja polttoon liittyy erityiskysymyksiä ja

epävarmuustekijöitä, joilla voi olla merkitystä ilmapäästöihin, tuhkan laatuun ja ympäristö- ja

terveysvaikutuksiin. Näitä seikkoja ja epävarmuustekijöitä tulee myös tarkastella

arviointiselostuksessa.

Arviointiselostuksessa tulee myös käsitellä mahdollisista erityistilanteista (onnettomuudet,

palot, käyttöhäiriöt ym.) aiheutuvia ympäristövaikutuksia sekä toimenpiteitä /varautumista

erityistilanteisiin niistä aiheutuvien haitallisten vaikutusten lieventämiseksi.

Melu

Melun leviäminen ja vaikutukset tulee selvittää havainnollisesti mallintamalla.

Melun leviämistarkasteluun tulee liittää arvio eri melutasoille altistuvien asukkaiden ja

mahdollisissa erityiskohteissa oleskelevien määrästä.

Vaikutukset luonnonvarojen käyttöön

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee tarkastella hankkeen ja sen vaihtoehtojen

vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön.

Lietekysymys tulee ottaa tarkasteluun myös tässä yhteydessä ja selvittää lietteen

hyödyntämistä aineena (maanrakennus, maisemointi) ja toisaalta energiana (poltto) ja

vertailla näitä hyödyntämistapoja mm. energiatalouden ja luonnonvarojen kestävän käytön

kannalta. 

Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Laitoksen toiminnan ja sen päästöjen aiheuttamia mahdollisia terveysvaikutuksia samoin 

kuin vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen tulee tarkastelussa erityisesti painottaa,

koska laitos sijaitsee asutulla alueella. 

Terveysvaikutusten ja hankkeen sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa on syytä olla

yhteydessä myös kunnan / lääninhallituksen ao. viranomaisiin.

Vaikutukset maankäyttöön, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön

Tässä yhteydessä tulee selvittää myös vaikutukset alueen kulttuuriympäristöarvoihin.

Liikenteen vaikutukset

Liikenteen vaikutusten arvioinnissa tulee ilmetä kuljetusten määrä, ajoittuminen ja

kuljetusreitit sekä melukysymykset ja meluntorjunta.

Arviointimenetelmät

Arviointiselostuksessa tulee tuoda selkeästi esille ympäristövaikutusten arvioinnissa käytetyt

arviointimenetelmät ja niihin liittyvät oletukset samoin kuin se, miltä osin tarkastelu on

perustunut laskennallisiin seikkoihin, kirjallisuuteen, muuhun vastaavaan materiaaliin,

tehtyihin selvityksiin/tutkimuksiin, maastoinventointeihin tai haastatteluihin yms.

Tarkastelualueen ja vaikutusalueen rajaus

Arviointiohjelmassa esitetty ehdotus tarkastelualueen ja vaikutusalueen rajaukseksi on

tarkoituksenmukainen.

Seurantaohjelma

Arviointiselostukseen tulee liittää ehdotus seurantaohjelmaksi (YVA-asetus 12 §). Seuranta

on tärkeää erityisesti ilmapäästöjen vaikutusten kannalta.

Haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot

Arviointiselostuksessa tulee olla myös ehdotus toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoitetaan

haitallisia ympäristövaikutuksia.

Arviointimenettely ja osallistuminen

Osallistumisella tarkoitetaan YVA-lain 2 §:n mukaan vuorovaikutusta ympäristövaikutusten

arvioinnissa hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen, muiden viranomaisten sekä niiden

välillä, joiden oloihin tai etuihin hanke tai suunnitelma saattaa vaikuttaa. 

Suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä on esitetty

arviointiohjelmassa riittävällä tavalla ja selkeästi.

Yhteenveto tehdyistä selvityksistä

Ympäristövaikutusten arviointiselostukseen tulee liittää yhteenveto tehdyistä selvityksistä ja

hankkeen keskeisistä ympäristövaikutuksista yva-asetuksen 12 §:n mukaisesti.

Yhteysviranomaisen lausunnon nähtävilläolo

Yhteysviranomaisen lausunto on nähtävillä yhdessä arviointiohjelman kanssa

arviointimenettelyn ajan 23.8.2001 alkaen Kotkan kaupungin, Pyhtään kunnan,

Anjalankosken kaupungin ja Vehkalahden kunnan virastoissa sekä Kaakkois-Suomen

ympäristökeskuksessa (Kauppamie-

henkatu 4, Kouvola), Kotkan ympäristökeskuksessa (Kotkantie 6, Kotka) ja Kotkan

kaupunginkirjastossa.

Johtaja Veli-Matti Tiainen

Ylitarkastaja Jukka Timperi

JAKELU JA MAKSUT

Kotkan Energia Oy 

Kotkantie 2, 48 100 Kotka

Suoritemaksu 20 000 mk

Peruste: ympäristöministeriön päätös (245/2000) alueellisen ympäristökeskuksen

maksullisista suoritteista.

