KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN

BIOVOIMALAITOSHANKE; YHTEYSVIRANOMAISEN

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN

ARVIOINTISELOSTUKSESTA

KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

Kouvola 6.2.2002

Dnro 0401R0002-53

KOTKAN ENERGIA OY

Kotkantie 2

48100 Kotka

Kotkan Energia Oy on 22.10.2001 toimittanut Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle

ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994 muutettu 267/1999)

mukaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen Kotkan Hovinsaaren

biovoimalaitoshankkeesta.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, jossa on

esitetty tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden

ympäristövaiku- tuksista.

Arviointiselostus on laadittu aikaisemmin tehdyn arviointiohjelman (18.5.2001) ja

yhteysviranomaisen siitä 16.8.2001 antaman lausunnon perusteella. 

HANKKEESTA VASTAAVA

Hankkeesta vastaa Kotkan Energia Oy.

YHTEYSVIRANOMAINEN

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus.

HANKE JA SEN TAVOITTEET

Hankkeen tarkoituksena on turvata Kotkan Energia Oy:n pitkän tähtäimen kaukolämmön ja

sähkön hankinta rakentamalla nykyistä kapasiteettia korvaamaan noin 65 MW:n

polttoainetehoinen biovoimalaitos.Kaukolämmön tarpeen oletetaan kasvavan nykyisestä

hieman alle 400 Gwh:sta vuodessa noin 450 Gwh:iin vuodessa vuoteen 2005 mennessä.

Hankkeen tavoitteena on lisätä kotimaisten polttoaineiden käyttöä sekä korvata

nykyisinainoastaan fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa sähkön- ja lämmön tuotantoa

biopolttoaineilla vuoden 2005 jälkeen, sillä lämmöntuotantosopimus PVO-Lämpövoima

Oy:n Mussalon voimalaitoksen kanssa on voimassa vuoden 2005 loppuun. Tämä osa

lämmöstä täytyy tulevaisuudessa tuottaa muulla tavoin. Lämpöä tullaan mahdollisesti

ostamaan jonkin verran mm. Sunila Oy:n sellutehtaalta, mutta se ei riitä kattamaan

kaukolämmön tarvetta.

Hankkeen yhtenä tarkoituksena on kierrätyspolttoaineen hyödyntäminen energiana.

Biovoimalaitoksen pääpolttoaineet tulisivat olemaan turve, kierrätyspolttoaine (REF),

rakennuspuujäte, metsähake ja kuori.

HANKKEEN TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on selvitetty seuraavat vaihtoehdot:

Päävaihtoehto, biovoimalaitos

Päävaihtoehtona tarkastellaan biovoimalaitoksen rakentamista, jolloin Hovinsaaren

voimalaitoksen vanha hiiliarinakattila (Eckrohr) korvataan uudella kattilalla. Polttoaineena

tällä laitoksen uudella osalla käytetään puuperäisiä polttoaineita, turvetta, rakennuspuujätettä

ja kierrätyspolttoainetta. Uusi laitos perustuu leijupetikattilaan. Nykyinen apukattila jää

varalle.

Lisäksi Hovinsaaren voimalaitoksen vanhalla osalla poltetaan maakaasua sekä varalla

kevyttä polttoöljyä.

Biovoimalaitoksen vuosittainen polttoaineen käyttö on noin 600 GWh, josta yli 60% on

turvetta, 11% kierrätyspolttoainetta, 5% rakennuspuujätettä, 11% kuorta ja 8%

metsähaketta.

Aikaisemmin arviointiohjelmassa mukana ollut kuumentamalla kuivattu jätevesiliete on

jätetty pois polttoainevalikoimasta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. Kotkan

Energia Oy päätti jättää lietteen pois, koska lietteen poltto ei näytä tällä hetkellä olevan

energiataloudellisesti kannattavaa. Liete polttoaineena vaikutti myös ympäristösyiden vuoksi

riskialttiilta, kun otetaan huomioon Hovinsaaren voimalaitoksen sijainti lähellä kaupunkia ja

Xyrofin Oy:tä.

Toinen vaihtoehto, hiilivoimalaitos

Toisena vaihtoehtonaarviointiselostuksessa tarkastellaan vanhan hiiliarinakattilan (Eckrohr)

korvaamista uudella hiilikattilalla. Eckrohr-kattila joudutaan poistamaan sen

huonokuntoisuuden vuoksi. 

Toisessa vaihtoehdossa käytetään polttoaineena kivihiiltä ja käynnistyspolttoaineena

polttoöljyä. Raskaan polttoöljyn käyttö säilyy nykyisellään Kotkan Energia Oy:n

lämpökeskuksilla. Lisäksi Hovinsaaren voimalaitoksen vanhalla osalla poltetaan maakaasua

sekä varalla kevyttä polttoöljyä.

Hankkeen toteuttamatta jättäminen, nollavaihtoehto

Nollavaihtoehtona tarkastellaan maakaasukombin käytön jatkamista nykyisellään vuoteen

2005 saakka. Vuoden 2005 jälkeen maakaasukombin käyttö jatkuu ja lämpöä ostetaan

muista ulkopuolisista lähteistä sekä lisätään raskaan polttoöljyn käyttöä lämpökeskuksilla.

LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN

Hankkeen tarkoituksena on muiden polttoainejakeiden ohella käyttää yhtenä polttoaineena

Kymenlaakson Jäte Oy:n toimittamaa kierrätyspolttoainetta. Kymenlaakson Jäte Oy:n

kaatopaikka ja jätteenkäsittelykeskus sijaitsevat Anjalankoskella. Suunniteltu biovoimalaitos

tukee Anjalankosken kaatopaikan jätemäärän vähentämistavoitteita sekä edistää

energiantuotantoon kelpaavan jätteen hyötykäyttöä.

Kotkan alueelta on myös mahdollista ottaa vastaan rakennuspuujätettä ja polttaa se

suunnitellussa biovoimalaitoksessa. Näin vältetään polttokelpoisen puun vienti kaatopaikalle.

Kaakkois-Suomen tiepiiri toteuttaa parhaillaan Hyväntuulentieltä Mussalon syväsatamaan

suuntautuvien liikenneyhteyksien parantamistoimenpiteitä. Muutoksella ei ole vaikutusta

biovoimalaitokselle suuntautuviin liikennereitteihin. Paimenportin liittymän rakentaminen

parantaa sen sijaan aikanaan liikennetilannetta Kotkantiellä. Eritasoliittymän

suunnitelma-asiakirjoja tarkennetaan parhaillaan tiepiirin toimesta, mutta liittymän

parantamisesta ei ole lopullista päätöstä.

ARVIOINTIMENETTELYN YHTEENSOVITTAMINEN MUIDEN LAKIEN

MUKAISIIN MENETTELYIHIN 

Kotkan Energia Oy hakee Hovinsaaren biovoimalaitokselle ympäristönsuojelulain

(86/2000) mukaista ympäristölupaa Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselta.

Ympäristölupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 22.11.2001. Kierrätyspolttoaine

(REF) on toistaiseksi jätetty pois laitoksen ympäristölupahakemuksesta.

ARVIOINTISELOSTUKSESTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on kuuluttanut ympäristövaikutusten

arviointiselostuksesta Kotkan kaupungin, Pyhtään kunnan, Anjalankosken kaupungin ja

Vehkalahden kunnan ilmoitustauluilla 29.10. - 14.12.2001. Kuulutus on julkaistu Kymen

Sanomissa 29.10.2001. Arviointiselostus on ollut nähtävillä arviointimenettelyn aikana em.

kunnanvirastoissa, Kotkan kaupunginkirjastossa, Kotkan ympäristökeskuksessa sekä

Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa. Lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden

esittämiseen varattiin määräaika 20.12.2001 saakka.

Lausunnot ja mielipiteet 

Yhteysviranomaiselle toimitettiin arviointiselostuksesta yhteensä 23 lausuntoa. Näistä kaksi

oli yksityishenkilöiden kannanottoa. Yleisenä huomiona lausunnoista voidaan todeta, että

arviointiselostus katsottiin asiallisesti laadituksi arviointiohjelmasta annettujen lausuntojen ja

YVA-asetuksen mukaisesti. 

Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota mm. laitoksen polttoainevalikoimaan ja päästöihin,

liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen sekä laitoksen toiminnassa syntyvien jätteiden (tuhka,

lietteet) käsittelyyn liittyviin kysymyksiin. 

Yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa kaukolämpöverkkoon pidettiin hyvänä tapana

ratkaista yhdyskuntien energiantarvetta. Myönteisenä nähtiin myös pyrkimys lisätä

kotimaisten luonnonvarojen ja kierrätyspolttoaineen (REF) käyttämistä polttoaineena.

Toisaalta taas turpeen käyttöä polttoaineena kritisoitiin muutamassa lausunnossa. Turvevoi-

malaitosta ei pidetty sopivana ratkaisuna asutulle alueelle eikä kestävän kehityksen

mukaisena energiaratkaisuna.

Arviointiselostuksesta annettujen lausuntojen keskeinen sisältö on esitetty liitteessä

tiivistelmänä.

Yleisötilaisuus

Hankkeesta vastaava ja yhteysviranomainen järjestivät hanketta ja sen vaikutusten arviointia

koskevan julkisen yleisötilaisuuden 20.11.2001. Tilaisuuteen osallistui 21 henkilöä.

Yleisötilaisuudessa käytiin läpi hanke-esittely, ympäristövaikutusten arviointimenettely ja

YVA-ohjelmasta annettu yhteysviranomaisen lausunto sekä arviointiselostus.

Hankkeesta vastaavan mukaan Mussalosta ei toimiteta Kotkaan kaukolämpöä enää vuoden

2005 jälkeen, joten kaukolämmön tarve on korvattava uusilla ratkaisuilla.

Biovoimalaitoksen tavoitteena on turvata Kotkan Energian pitkän tähtäimen kaukolämmön

ja sähkön hankinta sekä vähentää riippuvuutta maakaasusta ja kivihiilestä kotimaassa

tuotetuilla polttoaineilla.

Kiinteän polttoaineen energiamäärästä turpeen osuus toiminnan alkuvaiheessa on noin 65-

70% ja puuperäisen polttoaineen noin 30-35%. Puuta ja kuorta käytetään niin paljon kuin

sitä on saatavilla ja turve takaa sen, että polttoainemäärät riittävät Kotkan Energia Oy:n

tarpeisiin.

Uusi biokattila korvaa Hovinsaaren voimalaitoksen vanhan kivihiilikattilan sekä Mussalon

kivihiilellä tuotetun energian.

Yleisötilaisuudessa käytiin keskustelua mm. laitoksen polttoainevalikoimaan ja päästöihin

sekä liikenteeseen ja näiden ympäristövaikutuksiin liittyvistä kysymyksistä. Kysymykseen

miksi ei käytetä muita, päästöttömiä energialähteitä hankkeesta vastaava totesi, että

tuulivoiman avulla ei tuoteta lämpöä. Maakaasun korkea hinta taas on viime aikoina ajanut

etsimään muita ratkaisuja. Voimalaitoksen päästöt muodostavat merkittävän osan Kotkan

kokonaispäästöistä, mutta pitää huomioida, että esimerkiksi rikkidioksidi- ja pölypäästöt

vähenevät kokonaisuudessaan, kun kivihiilellä tähän saakka tuotettu kaukolämpö korvataan

puu- ja turvepolttoaineella. Polttoaineen kuljetukset merkitsevät noin 20 rekkakuljetusta

päivässä ja tuhkan kuljetukset noin 2 rekka-autoa päivässä.

Kierrätyspolttoaineen (REF) käyttöönotto on siirtynyt tulevaisuuteen.

Jätteenpolttodirektiivin tilanne on myös vaikuttanut ratkaisuun. Kysymys tulee

ajankohtaiseksi mahdollisesti vuoden 2005 jälkeen, kun hyödyntämiskelpoista energiajätettä

ei saa enää läjittää kaatopaikoille. Kotkan Energia Oy on tarjonnut mahdollisuuden REF:n

hyödyntämiselle.

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO ARVIOINTISELOSTUKSESTA

Yleistä

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain tavoitteena on edistää

ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja

päätöksenteossa ja samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Arviointimenettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä ja näin ollen siihen ei liity

valitusoikeutta. Hanketta koskevissa muissa laeissa säädetään asianosaisten oikeudesta

valittaa.

Arviointiselostuksen riittävyys

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus katsoo, että hankkeesta laadittu ympäristövaikutusten

arviointiselostus on riittävä. Arviointiselostus on tehty arviointiohjelman sekä pääosin

yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon mukaisesti ja siinä on kiinnitetty

huomiota arviointiselostukselta YVA-lain ja -asetuksen mukaan vaadittaviin keskeisiin

seikkoihin.

Yksittäisen laitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ongelmana on, että sen

yhteydessä ei voida tarkastella käytännössä esim. jätettä polttavan laitoksen vaihtoehtoisia

sijoituspaikkoja maakunnallisesti tai valtakunnallisesti, vaikka tällainen tarkastelu olisi

kokonaisvaltaisesti katsottuna ja varsinkin ympäristövaikutusten ja niiden kohdentumisen

kannalta perusteltua.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta antamassaan lausunnossa yhteysviranomainen

kiinnitti huomiota erityisesti laitoksen päästöjen ja niiden vaikutusten selvittämiseen.

Laitoksen toiminnan ja sen päästöjen aiheuttamia vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja

viihtyvyyteen samoin kuin mahdollisia terveysvaikutuksia tuli myös selvittää, koska laitos

sijaitsee asutulla alueella.

Erityisesti oli huomioitava hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutus paikalliseen ilman laatuun

ja selvitykset tuli esittää selkeästi ja havainnollisesti. Laitoksen ilmapäästöjen vaikutukset

alueen ilman hiukkas-, rikkidioksidi- ja NOx-pitoisuuksiin tuli selvittää. Jätejakeiden

poltosta aiheutuvia päästöjä tuli tarkastella erityisen tarkasti ja arvioida niiden ympäristö- ja

mahdollisia terveysvaikutuksia.

Hankkeesta aiheutuvien mahdollisten haitallisten vaikutusten ehkäisemistä tai rajoittamista

tuli myös selvittää arviointiselostuksessa. Arviointiselostukseen tuli sisällyttää myös ehdotus

seurantaohjelmaksi.

Päästöt ilmaan ja vaikutukset ilmanlaatuun ja laskeumaan

Päävaihtoehto, biovoimalaitos

Suunniteltu biovoimalaitos perustuu ns. kuplivaan leijupetikattilaan (BFB, bubbling fluidised

bed), jossa kiinteä polttoaine poltetaan kattilassa. Palamisessa syntyvät savukaasut

johdetaan letkusuotimen ja savukaasupesurin kautta savupiippuun.

Voimalaitoksen biokattilaa käytetään sekä kesällä että talvella kaukolämmöntarpeen

mukaisesti. Kaukolämmön tarpeen kasvaessa yli biokattilan tuotannon tai sähkön ja

maakaasun hintasuhteiden ollessa edulliset, käytetään kaasuturbiinia ja lämmöntalteenotto-

kattilaa. Kesäseisakkien aikana tai muuten poikkeuksellisissa tilanteissa on mahdollista

tuottaa prosessihöyryä ja kaukolämpöä kaasua tai öljyä käyttävällä Högfors-kattilalla.

Biopolttoaineen palaessa syntyy hiilidioksidia (CO2), typen oksideja (NOx), rikkidioksidia

(SO2) ja hiukkasia. Tavanomaisten päästökomponenttien lisäksi kierrätyspolttoaineen

poltosta syntyy jonkin verran myös kaasumaisia orgaanisia aineita, kloorivetyä (HCl),

fluorivetyä (HF), hiilimonoksidia (CO), dioksiineja, furaaneja, arseenia ja raskasmetalleja.

Arvio biovoimalaitoshankkeen vaikutuksista ilmanlaatuun ja laskeumaan perustuu

Ilmatieteen laitoksen tekemään leviämisselvitykseen. Savukaasujen leviämismalliselvitykses-

sä on käytetty Hovinsaaren uuden biovoimalaitoksen päästöjä, jotka ovat 269 t/v

rikkidioksi- dia, 399 t/v typenoksideja, 45 t/v hiukkasia, 54 t/v kloorivetyä, 4 t/v

fluorivetyä, 0,11 g/v dioksiineja ja furaaneja.

Biovoimalaitokselle lasketut maksimipäästöt perustuvat polttoainejakaumaan, jossa turpeen

osuus on 60%, kierrätyspolttoaineen (REF) 11%, rakennuspuujätteen 5%, kuoren 11% ja

metsähakkeen 8%.

Leviämismallin mukaan biovoimalaitoksen päästöjen aiheuttama korkein rikkidioksidipitoi-

suuden ohjearvoon verrannollinen keskiarvo oli maksimissaan 18% ohjearvosta ja korkein

typpidioksidin ohjearvoon verrannollinen keskiarvo 2 % ohjearvosta.

Typenoksidipitoisuuden korkein vuosikeskiarvo oli 4 % kasvillisuusperusteisesta raja

arvosta. Biovoimalaitoksen aiheuttama korkein vuosiohjearvoon verrannollinen

hiukkaspitoisuuden keskiarvo oli 0,5 % ohjearvosta. Ohjearvot ja/tai raja-arvot ilmenevät

oheisesta taulukosta:

Typpidioksidin, rikkidioksidin ja hiukkasten ilmanlaadun ohje- tai raja-arvot terveys- ja

kasvillisuusvaikutusten ehkäisemiseksi (Vnp 480/96; Vnp 711/2001)

	Ohjearvo ja/tai raja-arvo  (g/m3)   
	Typpidioksidin/typenoksidien  ohje- tai raja-arvo (g/m3)
	Rikkidioksidin                                            ohje- tai raja-arvo                                            (g/m3)
	Hiukkasten                                                          ohje- tai                                                          raja-arvo (g/m3)

	Vuosikeskiarvo
	40/30*
	                                    20*
	70 (40)

	Vuorokausikeskiarvo
	70
	80
	120 (70)

	Tuntikeskiarvo
	                   150
	250
	


*kasvillisuusvaikutusten torjumiseksi annettu typenoksidien raja-arvo (kalenterivuosi) ja

rikkidioksidin raja-arvo (kalenterivuosi/talvi 31.10.-31.3)

suluissa ohje- tai raja-arvo hengitettäville pienhiukkasille (PM10), raja-arvo on alitettava 

viimeistään 1.1.2005

Rikkidioksidipäästöjen leviämislaskelmien tulosten perusteella on arvioitu, että suunnitellun

biovoimalaitoksen päästöjen aiheuttama rikkilaskeuma olisi todennäköisesti

suurimmillaankin alle 100 mg/m2 vuodessa ja tutkimusalueen laidoilla alle 10 mg/m2

(todennäköisesti vain muutama mg/m2) vuodessa. Typenoksidipäästöjen leviämislaskelmien

tulosten perusteella biovoimalaitoksen päästöjen aiheuttama typpilaskeuma olisi

suurimmillaankin selvästi alle 0,5 mg/m2 vuodessa ja tutkimusalueen laidoilla alle 0,05

mg/m2 vuodessa.

Tehtyjen leviämislaskelmien mukaan korkein kloorivedyn tuntikeskiarvo oli 11 g/m3 ja

korkein fluorivedyn tuntikeskiarvo oli 0,8 g/m3 ja vuosikeskiarvo 0,02 g/m3, joka on 2%

WHO:n antamasta fluoridipitoisuuden vuosikeskiarvoa koskevasta ohjearvosta.

Dioksiinien ja furaanien osalta korkein tuntikeskiarvo oli 0,022 pg/m3. 

Jätteenpolttodirektiivi (2000/76/EY)asettaa tiukat vaatimukset päästöille, käytettävälle

tekniikalle, päästömittauksille ja seurannalle. Direktiivin tavoitteena on ehkäistä tai rajoittaa

niin hyvin kuin se on käytännössä mahdollista, jätteiden poltosta ja rinnakkaispoltosta

aiheutuvia ympäristöhaitto- ja ja erityisesti ilmaan, maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin

joutuvien päästöjen aiheuttamaa pilaantumista ja tästä ihmisten terveydelle aiheutuvia

vaaroja. EU:n jäsenvaltioiden on annettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait,

asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 28.12.2002. 

Arviointiselostuksen mukaan Hovinsaaren biovoimalaitos suunnitellaan siten, että

jätteenpolttodi- rektiivin päästömääräykset on mahdollista täyttää. Nyt suunniteltava

biovoimalaitos luokitellaan rinnakkaispolttolaitokseksi.

Verrattaessa biovoimalaitoksen vuoden aikaisia maksimipäästöjä Kotkan ympäristölupavel-

vollisten laitosten päästöihin, biovoimalaitoshankkeesta aiheutuva 236 tonnin lisäys

rikkidioksidin vuosipäästöihin olisi 15 % vuoden 1999 Kotkan kokonaispäästöistä (1538

tonnia). Typenoksidien päästölisäys (419 tonnia) olisi 19 % Kotkan kokonaispäästöistä

(2208 tonnia) ja hiukkaspäästöt lisääntyisivät 39 tonnia vuodessa eli 10 % Kotkan vuoden

1999 päästöistä (387 tonnia). 

Biovoimalaitoshankkeen vuosittaiset kloorivetypäästöt (HCl) ovat 54 t/v ja fluorivetypäästöt

(HF) 

4 t/v. Dioksiini ja furaanipäästöt ovat 0,11 g/v. Niitä ei ole aiemmin mitattu Hovinsaaren

voimalaitoksella tai Kotkassa, minkä vuoksi vertailu nykytilanteeseen ei ole mahdollista.

Raskasmetallipäästöt ovat 400 kg/v, kadmium ja talliumpäästöt 50 kg/v ja elohopeapäästöt

50 kg/v.

Leviämismalliselvityksessä saatujen tulosten perusteella biovoimalaitoksen rikkidioksidi-,

typenoksidi-, hiukkas-, kloorivety-, fluorivety sekä dioksiini- ja furaanipäästöillä ei voida

arvioida olevan haitallista vaikutusta ilman laatuun ja laskeumaan.

Hovinsaaren voimalaitosalueen hiilidioksidipäästöt kasvavat maksimissaan 189 865 tonnia

vuodessa, joka on 0,3 % Suomen vuoden 1999 hiilidioksidin kokonaispäästöistä.

Toinen vaihtoehto, hiilivoimalaitos

Toisessa vaihtoehdossa on tarkasteltu vanhan hiiliarinakattilan korvaamista uudella

hiilikattilalla (kiinteän polttoaineen kiertoleijupetikattila). Tässä vaihtoehdossa raskaan

polttoöljyn käyttö lämpökeskuksilla jatkuu nykyisellään ja hiilikattilalla korvataan ostettua,

nykyisin maakaasulla ja hiilellä tuotettavaa kaukolämpöä.

Toisessa vaihtoehdossa rikkidioksidi-, typenoksidi-. hiukkas- ja hiilidioksidipäästöt

kasvaisivat nykytilanteeseen verrattuna, kun kivihiili korvaisi maakaasulla tuotettavaa

kaukolämpöä.

Toisen vaihtoehdon mukaisen laitoksen vuosittaiset kokonaispäästöt olisivat seuraavat:

rikkidioksi di (SO2) 513 t/v, typenoksidit (NOx) 330 t/v, hiukkaspäästöt 17 t/v ja

hiilidioksidipäästöt 227 554 t/v.

Toisen vaihtoehdon päästöjen vaikutuksia pitoisuuksiin ja laskeumiin ei ole mallinnettu.

Arviointiselostuksessa esitetyn arvion mukaan typenoksidi- ja hiukkaspäästöt alittaisivat

reilusti ilmanlaadun terveys- ja kasvillisuusperusteiset ohje- ja raja-arvot, sillä toisen

vaihtoehdon typenoksidi- ja hiukkaspäästöt ovat päävaihtoehtoa alhaisemmat.

Rikkidioksidipäästöt lisääntyisi- vät merkittävästi hiilivaihtoehdossa ja ne olisivat noin

kolmasosa Kotkan kaupungin nykyisistä rikkidioksidipäästöistä. Terveys- ja

kasvillisuusperusteiset ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot eivät kuitenkaan ylittyisi.

Hankkeen toteuttamatta jättäminen, nollavaihtoehto 

Nollavaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen. Maakaasukombin käyttö jatkuu

nykyisellään vuoteen 2005 saakka. Tämän jälkeen maakaasukombin käytön ohella lisätään

raskaan polttoöljyn käyttöä nykyisillä lämpökeskuksilla. Tarvittavaa kaukolämpöä ostetaan

ulkopuolisista lähteistä (mm. Sunilasta). 

Nollavaihtoehdossa päästöt ilmaan ovat vuoteen 2005 saakka samat kuin nykytilanteessa

(Hovinsaaren voimalaitoksen ja lämpökeskusten vuosittaiset kokonaispäästöt 1999-2000):

rikkidioksidi (SO2) 42 t/v, typenoksidit (NOx) 135 t/v, hiukkaspäästöt 6 t/v ja hiilidioksidi

(CO2) 123 687 t/v. 

Vuoden 2005 jälkeen rikkidioksidi-, typenoksidi-, hiukkas- ja hiilidioksidipäästöt kasvavat

nykyisestä, sillä polttoöljyn ja maakaasun käyttö lisääntyy lämpökeskuksilla. 

Nollavaihtoehdon vuosittaiset kokonaispäästöt ovat tällöin: Rikkidioksidi (SO2) 136 t/v,

typenoksidit (NOx) 268 t/v, hiukkaspäästöt 13 t/v ja hiilidioksidi (CO2) 232 440 t/v.

Verrattaessa nollavaihtoehdon päästölisäystä päävaihtoehtoon, rikkidioksidin,

typenoksidien ja hiukkasten päästölisäyksellä ei voida olettaa olevan haitallista vaikutusta

ihmisten viihtyvyyteen, terveyteen, elinoloihin eikä luonnonarvoihin.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot ja niiden ympäristövaikutukset on arviointiselostuksessa

selvitetty asianmukaisesti ja riittävällä tarkkuudella. 

Vaihtoehtona ei ole käsitelty hiiliarinakattilan korvaamista maakaasukattilalla, koska

hankkeesta vastaava ei ole sitä esittänyt. Hankkeen yhtenä tavoitteena on juuri vähentää

riippuvuutta ulkomaisista polttoaineista ja maakaasu säilyy joka tapauksessa voimalaitoksen

kaikki kattilat huomioon ottaen laitoksen energiamäärältään suurimpana polttoainejakeena

(735 GWh/v).

Hankkeen suhde ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja

ohjelmiin

Hankkeen suhde ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin on käsitelty

arvioin- tiselostuksessa asianmukaisesti ja siinä on otettu huomioon keskeiset asiat.

Pinta- ja pohjavesivaikutukset

Hankkeen vaikutukset pinta- ja pohjavesiin on selvitetty riittävästi. Rakennettavaksi

suunnitellun alueen välittömässä läheisyydessä ei ole luokiteltuja pohjavesialueita eikä

kaivoja. Riski vesien tai maaperän pilaantumisesta on varsin pieni, sillä voimalaitoksella

käytetään kiinteitä polttoaineita ja mahdolliset kemikaalivuodot ohjataan suoja-altaisiin,

lietteen- tai öljynerotuskaivoihin sekä neutralointialtaaseen.

Biovoimalaitoshankkeen myötä uutena jätevesijakeena syntyy 150 000 m3/v savukaasujen

puhdistuksen jätevettä, joka johdetaan jätevedenpuhdistamolle.

Vesistöön purettava jäähdytysvesi nostaa veden lämpötilaa korkeintaan yhdellä asteella

kymmenen metrin etäisyydellä purkuputkesta. Tällaisella lämpötilan nousulla ei ole haitallista

vaikutusta vesieliöstöön.

Luontoon kohdistuvat vaikutukset

Hankkeen vaikutukset luonnonarvoihin ja suojelukohteisiin on selvitetty riittävällä

tarkkuudella.

Hanke ja siihen liittyvä lisärakentaminen sijoittuvat olemassa olevalle teollisuusalueelle, joten

rakentamisella ei ole suoria vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen.

Leviämismallilaskelmien tulosten perusteella biovoimalaitoshankkeesta aiheutuvilla

savukaasu-

päästöjen muutoksilla ei ole suoria tai epäsuoria haitallisia luontovaikutuksia.

Jätteet, niiden määrä, käsittely ja vaikutukset

Tuhka on biovoimalaitoksen merkittävin jätejae. Biovoimalaitoksen myötä tuhkamäärä

lisääntyy noin 5000 tonnia vuodessa. Lisäksi savukaasujen puhdistuksesta syntyy lietettä

4500 kiloa vuodessa (kuiva-ainetta).

Laitoksen toiminnassa syntyvän tuhkan ja lietteen laatua, käsittelyä ja loppusijoittamista

sekä näihin liittyviä erityiskysymyksiä ei ole arviointiselostuksessa tarkasteltu kovin tarkasti.

Selvitys tulee sisällyttää osana biovoimalaitoksen ympäristölupahakemukseen.

Maankäyttövaikutukset, maisema ja rakennettu ympäristö

Suunniteltu biovoimalaitos sijoittuu olemassa olevalle voimalaitosalueelle nykyisen

voimalaitosra- kennuksen yhteyteen. Uudet rakennelmat, varastorakennukset ja uusi portti

aiheuttavat lähi- maisemakuvassa pieniä muutoksia. Kaukomaisemassa biovoimalaitos ei

juurikaan muuta silhuettia, sillä puretun vanhan tiilipiipun tilalle rakennetaan vastaavan

kokoinen teräspiippu ja uusi kattilarakennus on noin 10 metriä korkeampi kuin

voimalaitoksen nykyiset rakennukset. Kymenlaakson maakuntamuseon lausuntoon viitaten

yhteysviranomainen katsoo, että uuden piipun toteutuksessa noudatetaan korkeatasoista

suunnittelua siten, että teollisuusmaiseman esteettiset arvot säilyvät.

Kymenlaakson kokonaisseutukaavassa (tullut voimaan 19.10.2001) voimalaitostontti on

merkitty teollisuustoimintojen alueeksi, jossa on rakennuslain 135 §:n tai rakennussuojelulain

mukaan suojeltava alue (Tsr).

Yleiskaavaluonnoksessa, jonka valtuusto on hyväksynyt 19.3.1986, mutta jota ei ole

vahvistettu, voimalaitostontti on luokiteltu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomaksi teollisuu-

den alueeksi (TY).

Suunniteltu biovoimalaitos sijoittuu Kotkan Energian voimalaitosalueelle, joka on voimassa

olevan asemakaavan (Kotkan asemakaava 1990) mukaan luokiteltu teollisuusrakennusten

korttelialueeksi (TT).

Biovoimalaitoshankkeella ei ole vaikutusta ympäristön alueen maankäytölle eikä se rajoita

nykyisten kaavojen mukaista maankäyttöä. Laitoksen rakentamisella ei myöskään ole

vaikutusta arvokkaisiin maisema-alueisiin eikä merkittäviin rakennettuihin

kulttuuriympäristöihin.

Sosiaaliset vaikutukset

Hankkeen sosiaaliset vaikutukset on selvitetty asiallisesti ottamalla huomioon

arviointiohjelmasta annetuissa lausunnoissa esitetyt keskeiset asiat. Sosiaalisten vaikutusten

arvioinnin yhteydessä on tarkasteltu mm. hankkeen vaikutuksia ihmisten elinoloihin,

terveyteen, viihtyvyyteen ja virkistyskäyttöarvoihin. Lisäksi on tarkasteltu lyhyesti myös

aluerakenne ja -talous sekä työllisyysvaikutuksia.

Vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa on hyödynnetty Sosiaali- ja terveysministeriön

antamaa ohjetta (1999) ihmisiin kohdistuvien terveydellisten ja sosiaalisten vaikutusten

arvioimiseksi sekä paikallisten viranomaisten paikallistuntemusta. Osana arviointia on tehty

asukaskysely. Arvioinnin tueksi on haastateltu myös eri intressiryhmiä kuten lähialueen

asukkaita sekä kunnan sosiaali- ja terveysviranomaisia.

Arviointiselostuksen mukaan hankkeen vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen ovat vähäisiä.

Suuri osa asukaskyselyyn vastanneista koki asuinalueensa viihtyisäksi nykyisin sekä myös

mahdollisen laitoksen rakentamisen jälkeen. Useista vastauksista kuvastui kuitenkin myös

tietty epävarmuus viihtyisyyden osalta rakentamisen jälkeen ( "en osaa sanoa"-vastauksia oli

huomatta- va määrä).

Terveysvaikutukset

Hankkeen mahdollisia terveysvaikutuksia arviointiselostuksessa on tarkasteltu niukahkosti,

joskin asiallisesti. Tarkastelu on tehty lähinnä päästöjen ja leviämismallilaskelmien

perusteella ja ilman laadun ohjearvojen kannalta.

Arviointiselostuksessa olisi voinut kiinnittää enemmän huomiota mahdollisten

terveysvaikutusten selvittämiseen myös alueen erityiskohteiden ja -ryhmien näkökulmasta. 

Vaihtoehtojen vertailu

Ympäristövaikutuksia on tarkasteltu vertaamalla hankkeen päävaihtoehdon, toisen

vaihtoehdon ja nollavaihtoehdon aiheuttamia muutoksia nykytilanteeseen. Vaikutusten

merkittävyyttä on arvioitu muutoksen suuruuden, alueellisen laajuuden, kohteiden

herkkyyden ja merkittävyyden sekä muutokseen kohdistuvan epävarmuuden perusteella.

Merkittävyyttä on arvioitu sanallisesti vertaamalla tulevan toiminnan vaikutuksia

ympäristökuormitusta koskeviin raja-arvoihin, ympäristönlaatunormeihin ja alueella nykyisin

vallitsevaan ympäristökuormitukseen.

Vertailutaulukossa (16-1) esitetyssä yhteenvedossa tarkastellut vaikutukset on esitetty

hankkeen eri toimintojen sekä vaikutusten kohdistumisen mukaisesti jaoteltuina. Muutosta

on verrattu nykytilanteeseen. Arviointiselostuksessa on yksityiskohtaisempi vaikutusarvio eri

hankevaihtoeh- tojen osalta.

Yhteysviranomainen katsoo, että vertailu on tehty asiallisesti, joskin yhteenvetotaulukossa

hieman pelkistetysti. Taulukossa esim. ihmisiin kohdistuvissa vaikutuksissa ei ole eroja

hankevaihtoehto- jen välillä, vaikka päävaihtoehdossa syntyy mm. kloorivety, fluorivety-,

dioksiini- ja furaanipääs- töjä ympäristöön. 

Tarkasteltaessa lähemmin arviointiselostuksen yksityiskohtaisempia vaikutusarvioita voidaan

todeta, että vaikka päästöt jäisivät tehtyjen selvitysten mukaan alle raja-arvojen, kuvastaa

mm. asukaskyselyissä saadut vastaukset osaltaan tiettyä epävarmuutta ihmisten elinoloihin ja

viihtyvyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen tai rajoittaminen

Hankkeesta aiheutuvien mahdollisten haitallisten vaikutusten ehkäisemistä tai rajoittamista

on arviointiselostuksessa tarkasteltu asianmukaisesti.

Haitallisia vaikutuksia varaudutaan vähentämään sekä rakentamisen että voimalaitoksen

käytön aikana, lisäksi myös polttoaineiden ja kemikaalien kuljetusten sekä varastoinnin

osalta.

Seuranta

Seurannan tarkoituksena on tuottaa tietoa hankkeen ympäristökuormituksesta sekä

vaikutuksista ympäristön tilaan. Seurannan avulla selvitetään myös, miten hyvin arvioinnissa

käytetyt menetel- mät ja niillä saadut tulokset vastaavat todellisuutta. Seurannan avulla

saadaan tietoja myös siitä, miten haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteet ovat

onnistuneet.

Seurantaohjelmassa on esitetty Hovinsaareen suunnitellun biovoimalaitoksen

ympäristövaikutusten seurannan pääpiirteet. Voimalaitoksen rikkidioksidi-, typenoksidi- ja

hiukkaspäästöjä tarkkaillaan mittauksin ja käyttötarkkailun avulla. Käyttötarkkailu käsittää

mm. palamisen valvonnan ja polttoaineen kulutuksen seurannan. Hiilidioksidipäästöt

lasketaan ominaispäästöjen ja käytetyn polttoainemäärän perusteella. Jätettä polttavan

voimalaitoksen päästöjen tarkkailuun kuuluu lisäksi hiilimonoksidin, orgaanisen hiilen

kokonaismäärän, raskasmetallien, kloorivedyn, fluorivedyn sekä dioksiinien ja furaanien

päästötarkkailu määrävälein.

Kotkan Energia Oy osallistuu Kotkan ilmanlaadun yhteistarkkailuun sekä bioindikaattori-

tutkimuksiin erillisen sopimuksen mukaisesti. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen

seurantaohjelmassa on katsottu nykyisen tarkkailuverkoston riittävän. Kotkan

ympäristölauta- kunnan lausunnon mukaan mittausverkoston laajuus ja alueella mitattavien

epäpuhtauksien seuranta tulee kuitenkin arvioitavaksi uudelleen viimeistään vuonna 2003,

jolloin eri kuormittaja osapuolten kanssa neuvotellaan uuden tarkkailujakson sisällöstä.

Jätteenpolttodirektiivi asettaa vaatimukset myös jätettä polttavan voimalaitoksen savu-

kaasujen puhdistuksen jätevesipäästöjen tarkkailulle. Jätevesipäästöistä tulee sen mukaan

tarkkailla kiintoaineen kokonaismäärää, elohopea-, kadmium-, tallium-, arseeni-, lyijy-,

kromi-, kupari-, nikkeli-, dioksiini- ja furaanipitoisuuksia määrävälein. 

Arviointiselostuksen mukaan biovoimalaitoksen rakentaminen ei edellytä muutoksia

vesistötarkkailuun Kotkan edustan merialueella.

Voimalaitoksen ympäristössä tehdään melukartoitus, jolla varmistetaan, että voimalaitoksen

aiheuttama melutaso noudattaa viranomais- ja suunnitteluohjearvoja.

Voimalaitoksella muodostuvien jätteiden laadusta, määrästä ja hyödyntämisestä pidetään

jätekirjanpitoa. Kirjanpidosta ilmenee mm. jätteen laatu, määrä, käsittely- ja hyödyntämista-

vat ja sijoituspaikka. 

Yhteysviranomainen katsoo arviontiselostuksessa esitetyn ehdotuksen seurantaohjelmaksi

tässä vaiheessa riittäväksi. Hankkeen ympäristölupapäätöksessä tulee olemaan tarkemmat

määräykset ympäristökuormituksen seurannasta Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen

hyväksymällä tavalla. 

Arvioinnissa käytetty aineisto ja menetelmät sekä arvioinnin

epävarmuudet

Arviointiselostuksessa on esitetty ympäristövaikutusten arvioinnissa käytetty aineisto ja

käytetyt arviointimenetelmät selkeästi. 

Myös epävarmuustekijöitä on tarkasteltu. Savukaasupäästöjen vaikutusten arvioinnin

yhteydessä olisi voinut tarkastella myös varsinkin jätepolttoaineen (REF) laadusta

mahdollisesti johtuvia epävarmuustekijöitä ilmapäästöihin.

Arviointimenettely ja osallistuminen

Osallistumisella tarkoitetaan YVA-lain 2 §:n mukaan vuorovaikutusta ympäristövaikutusten

arvioinnissa hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen, muiden viranomaisten sekä niiden

välillä, joiden oloihin tai etuihin hanke tai suunnitelma saattaa vaikuttaa.

YVA-menettelyä seuraamaan ja ohjaamaan varten koottu seurantaryhmä kokoontui 2

kertaa. Seurantaryhmässä oli edustajat Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksesta, Kotkan

ympäristö-

keskuksesta, Kotkan ympäristölautakunnasta, Xyrofin Oy:stä, Kotkan omakotiyhdistys

ry:stä, Kotkan luonto ry:stä, Kotkan ympäristöseura ry:stä, Etelä-Suomen

lääninhallituksesta, Kaak-

kois-Suomen tiepiiristä ja Kotkan Vedestä. Seurantaryhmään kuuluivat myös Kotkan

Energia 

Oy:n ja Electrowatt-Ekono Oy:n edustajat. Seurantaryhmän toisessa kokouksessa käytiin

läpi yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta sekä YVA-selostusluonnos, johon

seurantaryhmän jäsenet antoivat kommenttejaan.

Yleisön osallistuminen YVA-menettelyyn ei ollut kovinkaan vilkasta. Hankkeesta ja

arviointiselostuksesta järjestettyyn yleisötilaisuuteen osallistui 21 henkilöä.

Sanomalehtiartikkeleissa hanke sen sijaan on saanut kohtalaisen runsaasti palstatilaa. 

Vaikutusten arvioinnin alkuvaiheessa hankkeesta vastaava laati esitetyyppisen tiivistelmän,

jossa kerrottiin hankkeesta, sen ympäristövaikutuksista sekä YVA-menettelystä ja

osallistumismahdol- lisuuksista. Tämä esite jaettiin asukaskyselyn yhteydessä 500

kotitalouteen elokuussa 2001 Kotkansaaressa, Hovinsaaressa ja Sunilassa. Tarkoituksena

oli lisätä vuorovaikutusta antamalla hankevastaavalle tietoa asukkaiden suhtautumisesta

hankkeeseen ja toisaalta antamalla asukkaille tietoa hankkeesta ja sen vaikutuksista heidän

elinympäristöönsä. 

Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen yhteysviranomainen katsoo, että vuorovaikutus

YVA- menettelyn yhteydessä ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen on

toteutettu YVA-lain tavoitteiden mukaisesti riittävästi.

Yhteenveto tehdyistä selvityksistä

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on tiivistelmä hankkeesta, tehdyistä

selvityksistä ja hankkeen keskeisistä ympäristövaikutuksista YVA-asetuksen 12 §:n

mukaisesti. Arviointiselostus sisältää myös selvityksen hankkeen ja sen vaihtoehtojen

toteuttamiskelpoisuudesta.

Hankkeen edellyttämät luvat, suunnitelmat ja päätökset

Hankkeen edellyttämät luvat on arviontiselostuksessa käsitelty asianmukaisesti.

Arviointiselostuksen ja yhteysviranomaisen lausunnon nähtävilläolo

Yhteysviranomaisen lausunto on nähtävillä yhdessä arviointiselostuksen kanssa yhden

kuukauden ajan 12.2.2002 alkaen Kotkan kaupungin, Pyhtään kunnan, Anjalankosken

kaupungin sekä Vehkalahden kunnan virastoissa sekä Kaakkois-Suomen

ympäristökeskuksessa (Kouvolassa Kauppamiehenkatu 4 ) ja Kotkan

ympäristökeskuksessa (Kotkantie 6 ). Lausunto on nähtävillä myös internet-osoitteessa

http://www.ymparisto.fi/poltavo/yva/arkisto/kas/index.htm. 

Johtaja Veli-Matti Tiainen

Ylitarkastaja Jukka Timperi

LIITTEET Tiivistelmä arviointiselostuksesta annetuista lausunnoista ja mielipiteistä

Arviointiselostuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet (hankkeesta vastaavalle)

JAKELU JA MAKSUT

Kotkan Energia Oy

Kotkantie 2

48100 Kotka

Suoritemaksu: 5000euroa

Peruste: ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista

suoritteista (1415/ 01)

