6 (6)

	[image: image1.wmf]
	Helsinki

Helsingfors


	Dnro

Dnr

	
	21.7.2004
	UUS-2004-R-13-53

	

	
	

	
	Lassila & Tikanoja Oyj

PL 28

00441 Helsinki

     
	

	

	Viite 

Hänvisning
	Lassila & Tikanoja Oyj:n lausuntopyyntö 7.5.2004.
	

	

	Asia 

Ärende
	LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 

ARVIOINTIOHJELMASTA,

KERAVAN KIERRÄTYSPUISTO, KERAVA
	

	
	
	


Lassila & Tikanoja Oyj on käynnistänyt Keravan kierrätyspuistoa koskevan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Arviointiohjelma on toimitettu yhteysviranomaiselle 7.5.2004.

1. Hanketiedot ja YVA-menettely

Keravan kierrätyspuistohankkeesta vastaa Lassila & Tikanoja Oyj, jossa yhteyshenkilöinä toimivat tuotepäällikkö Lassi Hietanen sekä ympäristökoordinaattori Juha Roivainen. Konsulttina toimii Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, jossa yhteyshenkilö on dosentti Joonas Hokkanen.

Yhteysviranomaisena hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä toimii Uudenmaan ympäristökeskus yhteyshenkilönään ylitarkastaja Jorma Jantunen.

Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen perusteella ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun asetuksen 6 §:n hankeluettelon kohtaa 11) jätehuolto: b)muiden jätteiden kuin ongelmajätteiden polttolaitokset tai fysikaalis-kemialliset käsittelylaitokset, joiden mitoitus on enemmän kuin 100 tonnia jätettä vuorokaudessa sekä biologiset käsittelylaitokset, jotka on mitoitettu vähintään 20 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle.

Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma niistä selvityksistä, joita ympäristövaikutusten arvioimiseksi on tarpeen tehdä sekä siitä, miten arviointimenettely järjestetään.

	______________________________________________________________________________________



	

	Maksu                                 4 880 € (A22-53-AT3), maksuperusteet lausunnon liitteenä
A13-121-AT20
3 910 

	                                            


Hankkeesta vastaava laatii arviointiohjelman sekä yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella arviointiselostuksen. Arviointiselostuksessa hankkeesta vastaava selvittää hankkeen ja sen vaihtoehtojen 

vaikutukset arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta.

Hankkeen tavoitteena on nykyisen jätehuoltotoimintojen kapasiteetin nostaminen sekä toiminnan siirtäminen pääosin sisätiloihin. Kapasiteetin nostossa varaudutaan nykyisestä voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesta 170 000 tonnin kapasiteetista 460 000 tonnin vuotuiseen kapasiteettiin vastaanotettavaa jätepohjaista raaka-ainetta vuodessa. Hankkeen tarkoituksena on Uudeltamaalta ja pääkaupunkiseudulta kertyvän rakennustoiminnan, kaupan sekä teollisuus- ja palvelutoiminnan pakkaus- ja sekajätteen käsittely sekä ohjaus hyötykäyttöön.

Arvioinnin kohteena oleva kierrätyspuistohanke koostuu seuraavista toiminnallisista yksiköistä:

1. Vastaanotto, punnitus

2. Puun murskauslinja

3. Muovin ja pakkausjätteen käsittely ja lajittelu

4. Kierrätysmateriaalin käsittelyhalli

5. Alkulajitellun kierrätysmateriaalin vastaanotto- ja varastoalue

6. Mekaaninen käsittelyhalli

7. Rengasterminaali

Nykyisestä käsittelylaitoksesta jää jäljelle kierrätysmateriaalin käsittelyhalli ja puun murskauslinja. Puun murskauslinjan osalta tarkastellaan nykyisen käytännön lisäksi myös vaihtoehtoa, jossa murskauslinja siirretään alueelle rakennettavaan halliin. Nykyinen käsilajittelulinja poistetaan ja toiminta siirretään uuteen mekaaniseen käsittelyhalliin.

VE 0, kierrätyspuistoa ei rakenneta Keravalle. Toiminta jatkuu nykyisel-               lä laitteistolla maksimikapasiteetilla.

Puunmurskauslinjan osalta tarkastellaan kahta vaihtoehtoa:

VE 1, puun murskaus jatkuu nykyisten periaatteiden mukaisesti kentällä.

VE 2, puun murskaus siirretään alueelle rakennettavaan halliin.
2. Arviointiohjelmasta tiedottaminen ja kuuleminen

Arviointiohjelman vireilläolosta on ilmoitettu ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen mukaisesti Hufvudstadsbladetissa, 

Keski-Uusimaassa ja Vantaan Sanomissa. Arviointiohjelma on kuulutettu suomeksi ja ruotsiksi. Arviointiohjelmasta on laadittu tiivistelmä myös ruotsiksi.

Arviointiohjelma on kuulutettu Keravan ja Vantaan virallisilla ilmoitustauluilla ja se on ollut nähtävillä 17.5 – 30.6.2004 välisenä aikana Keravan kaupungin ympäristövirastossa ja kirjastossa, Vantaan kaupungin asemakaavaosaston asiakaspalvelupisteessä, Korson yhteispalvelupisteessä sekä hankkeen internet-sivuilla osoitteessa www.ristola.com.

Hankkeen arviointiohjelman yleisötilaisuus on pidetty 18.5.2004 Savion koululla Keravalla.
3. Yhteenveto esitetyistä lausunnoista ja mielipiteistä

Arviointiohjelmasta on pyydetty lausunnot Keravan ja Vantaan kaupungeilta, Etelä-Suomen lääninhallitukselta, Uudenmaan liitolta sekä tiehallinnon Uudenmaan tiepiiriltä.

Etelä-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston mukaan arviointiselostuksessa tulisi tarkastella terveysvaikutuksia alueen terveydensuojelulain tarkoittamien erityiskohteiden kannalta. Näitä ovat mm. koulut, päiväkodit, vanhainkodit ja elintarviketuotantolaitokset. Liikenteeseen ja liikkumiseen sekä rakentamisen aikana että sen jälkeen on kiinnitettävä huomiota.  

YVA-ohjelmassa kuvattua tiedottamista ja yleisön vaikuttamismahdollisuuksia sosiaali- ja terveysosasto pitää hyvinä. Keravan sosiaali- ja terveysviranomaisille on kuitenkin annettava mahdollisuus esittää mielipiteensä hankkeesta.

Keravan kaupungin ympäristölautakunnan mielestä arvioinnissa tulisi ottaa huomioon sellaiset vaikeasti arvioitavat tekijät kuten tavaran lastaus- ja purkutoiminnasta aiheutuvat kolahdukset ja pölyäminen, peruutusten merkkiäänet, jotka lisääntyvät toiminnan määrän kasvaessa. Näiden toimintojen sijaintipaikkoja tulisi tarkastella suhteessa ympäristön häiriintymisherkkyyteen. 

Yleiskaavaehdotuksen mukaisen asutuksen ympäristöolosuhteiden turvaamisen keinot tulisi nostaa ensisijaisen tärkeiksi. Tällöin tulisi tarkastella myös muutoksia kaatopaikalla tapahtuvassa jätteen läjityksessä, jätteen laadussa ja määrässä ja näistä aiheutuvan haitan muodostumiseen. Kaatopaikan aiheuttaman haitan lisäksi nykyisistä haitoista merkittävimmät ovat puunhaketuksesta leviävä melu, hakekasojen paloriski ja toiminnasta leviävä pöly. Tarkasteluun tulee sisällyttää myös seulan alitteen varastointi. Kyseiset varastokasat sisältävät niin paljon orgaanista hienoainesta, että niiden hajoamistoiminnoista voi paloriskin lisäksi aiheutua myös muuta haittaa.

Näin merkittävä toiminnan laajentuminen vaikuttaa myös seudulliseen jätehuoltoon. Seudullista logistiikkaa ja mahdollista hankkeiden päällekkäisyyttä ja tehtävien jakoa tulisi tarkastella tässä yhteydessä.

Laitoksen liikennöinnin tietoja tulisi tarkentaa erittelemällä rekka- ja kuorma-autoliikenne toisistaan. Kun laitoksen vastaanottoalueella liikenne ruuhkautuu ajoittain jo nyt, olisi perusteltua tarkastella vuorokauden vilkkaimpien tuntien vaikutusta vastaanottoalueen ja laitoksen läheisen katualueen ruuhkautumiseen.

Edellä mainituista näkökohdista johtuen ympäristölautakunta esittää, että arviointiin liitettäisiin myös tarkastelu, jossa vaihtoehtona käytetään nyt aiottua pienempää laajentumista.

Vantaan kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston mielestä kierrätyspuiston vaikutukset olemassa olevaan asutukseen ja mahdolliseen lisäasutukseen ovat Vantaan kannalta keskeisimmät arvioinnin kohteet. Tällöin on oleellista tietää, miten hankkeen vaikutukset Vantaan puolella poikkeavat toisistaan kahdessa vaihtoehdossa, puunmurskaus kentällä tai hallissa. Vantaan kanta on, että toiminnasta ei saa olla haittaa nykyiselle asutukselle eikä se saa rajoittaa asutuksen lisäämistä alueella.

Vantaan kaupunki pitää Alikeravan työpaikka- ja erityistoimintojen alueen liikenteen järjestelyissä parhaana ratkaisuna uutta liittymää Lahden moottoritielle nykyisen levähdysalueen kohdalla. Ellei liittymää voida toteuttaa, nähdään parhaaksi ratkaisuksi suora katuyhteys työpaikka-alueelta Lahden moottoritien alikulun kautta Keravanjokilaakson poikki Lahdentielle. Lähtökohtana tulee olla, että liikennettä ei ohjata Savion jätehuoltoalueelta Vantaan katuverkkoon.

Arviointiohjelman yleiskaavaa koskevaan lukuun tulisi lisätä ote Vantaan yleiskaavasta 1992.  

Uudenmaan tiepiiri toteaa lausunnossaan, että arviointiohjelmassa on esitetty arvioita kuljetus- ja kuormamääristä, mutta arvioista puuttuvat tyhjät nouto- ja paluukuljetukset, jotka yhdistettyinä annettuihin tietoihin vasta tuottavat kokonaiskäsityksen alueen liikenteestä. Lisäksi biovoimalaitoksen käyttämä polttoainemäärä olisi vain 25-40 % alueella tuotettavasta polttoainemäärästä, joten loput polttoaineesta käytetään muualla. YVA-selostuksessa olisikin hyvä esitellä myös muut käyttäjät ja niistä johtuva alueelta suuntautuva liikenne sekä rakennus- ja siirtymävaiheen liikenne.

Arviointiohjelmassa viitataan meneillään oleviin selvityksiin alueen liikenteen järjestämiseksi. Näiden selvitysten aikataulua ei ole esitetty eikä 

myöskään hahmotelmia kuljetuksissa käytettävistä reiteistä. Tieto reiteistä on kuitenkin oleellinen hankkeen liikenteellisten vaikutusten ja niiden lieventämistarpeiden arvioinnissa. Liikenteelliset tarkastelut voidaan rajata ulottumaan päätieverkolle saakka siten, että huomio kiinnitetään erityisesti kuljetusreittien varrella olevien liittymien toimivuuteen ja kevyen liikenteen turvallisuuteen.

4. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

Arviointiohjelma on havainnollinen ja yleistajuinen. Hanke ja sen vaihtoehdot on esitetty selkeästi.  Vuorovaikutus arviointiohjelmaa laadittaessa on ilmeisesti ollut riittävää.  Asukkaat ovat saaneet tietoja hankkeesta myös Keravan biovoimalaitoksen YVAn ja alueen samanaikaisen kaavoituksen yhteydessä.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavaa.  Alueen liikenneyhteyksien järjestäminen on keskeinen asia asemakaavassa.  Hankkeen liikenteelliset vaikutukset on syytä selvittää erityisen tarkoin niin, että ne täyttävät mahdollisimman hyvin myös asemakaavoituksen liikenteelliset tietotarpeet.

Alueen asemakaavoitus on käynnissä Keravalla. Vantaan puolella lähellä on Leppäkorven pientaloalue.  Käynnissä olevassa Vantaan yleiskaavan tarkistuksessa tutkitaan asutuksen lisäämistä Leppäkorven Itäpuolelle. Koska kierrätyspuiston ympäristön maankäyttöä ollaan kehittämässä, on arviointiselostuksessa syytä tuoda selvästi maankäytön kehittämisen kannalta merkittävät asiat.  Lausuntojen perusteella melu ja pöly ovat keskeisiä vaikutuksia.  Arviointiohjelman mukaan melu mallinnetaan niin itse kierrätyspuiston toimintojen kuin liikenteenkin osalta. Mallinnuksen tulokset on hyvä esittää mahdollisimman havainnollisesti.  Lisäksi meluarvioinnissa on syytä ottaa huomioon sellaiset vaikeasti arvioitavat tekijät kuten tavaran lastaus- ja purkutoiminnasta aiheutuvat kolahdukset ja pölyäminen, peruutusten merkkiäänet, jotka lisääntyvät kapasiteetin kasvaessa.

Ottaen huomioon toiminnan suuren kapasiteetin on riskitarkasteluun syytä kiinnittää erityistä huomiota ja arvioida riskien merkitystä olemassa olevan asutuksen ja suunnitellun maankäytön näkökulmasta.

Lassila & Tikanojan Keravan Savion toimipisteeseen on suunnitteilla myös muita jätehuoltotoimintoja, ja alueella sijaitsee myös Keravan vanha kaatopaikka.  Tämä toimintakokonaisuus ja näiden eri toimintojen yhteisvaikutus on syytä esittää arviointiselostuksessa.  
Edellä esitetyin tarkennuksin arviointiohjelma täyttää YVA-asetuksen 

11 §:n arviointiohjelmalle asettamat vaatimukset.


5. Lausunnosta tiedottaminen


Uudenmaan ympäristökeskus lähettää yhteysviranomaisen lausunnon tiedoksi lausunnonantajille ja osoitteensa maininneille mielipiteen esittäjille.  Lausunto on nähtävissä myös Uudenmaan ympäristökeskuksen internet-sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/uus.  Kopiot arviointiohjelmasta annetuista muista lausunnoista ja mielipiteistä lähetetään hankkeesta vastaavalle.  Alkuperäiset asiakirjat säilytetään Uudenmaan ympäristökeskuksessa.


Johtajan sijainen


Yli-insinööri


Marketta Virta


Ylitarkastaja


Jorma Jantunen

LIITE
Maksun määräytyminen     
TIEDOKSI
Ympäristöministeriö


Suomen ympäristökeskus (+ 2 kpl arviointiohjelmia)


Lausunnonantajat


Mielipiteiden esittäjät


Alueelliset ympäristökeskukset     
	Postiosoite
	PL 36
	00521 Helsinki
	Käyntiosoite
	Asemapäällikönkatu 14
	Puhelin
	020 490 101

	Postadress
	PB 36
	00521 Helsingfors
	Besöksadress
	Stinsgatan 14
	Telefon
	020 490 101

	E-mail
	kirjaamo.uus@ymparisto.fi
	Internet
	www.ymparisto.fi/uus
	Telefax
	020 490 3200


	Postiosoite
	PL 36
	00521 Helsinki
	Käyntiosoite
	Asemapäällikönkatu 14
	Puhelin
	020 490 101

	Postadress
	PB 36
	00521 Helsingfors
	Besöksadress
	Stinsgatan 14
	Telefon
	020 490 101

	E-mail
	kirjaamo.uus@ymparisto.fi
	Internet
	www.ymparisto.fi/uus
	Telefax
	020 490 3200



