15 (15)

	[image: image1.wmf]
	Helsinki

Helsingfors


	Dnro

Dnr

	
	16.2.2005
	UUS-2004-R-3-53

	

	
	

	
	Itä-Uudenmaan jätehuolto Oy

Ankkurikatu 8

06100 Porvoo
	

	

	Viite 

Hänvisning
	Arviointiselostus 6.10.2004
	

	

	Asia 

Ärende
	LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 

ARVIOINTISELOSTUKSESTA,

ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY:N 

JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS, SIPOO, PORVOO, PERNAJA


	

	
	
	


Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on 6.10.2005 saattanut vireille jätteenkäsittelykeskusta koskevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen.

1. Hanketiedot ja YVA –menettely

Hankkeen tarkoituksena on Itä-Uudenmaan jätehuoltotoimintojen keskittäminen pääosin yhteen jätteenkäsittelykeskukseen. Hanke koostuu seuraavista osista: 

- materiaalien vastaanottotoiminnot

- kuivajätteen laitoskäsittely tai vaihtoehtoisesti siirtokuormaus

- rakennusjätteen hyödyntäminen, käsittely ja siirtokuormaus

- lietteen käsittely ja biojätteen käsittely tai siirtokuormaus

- hyöty- ja ongelmajätteiden vastaanotto ja välivarastointi

- jätemaan ja pilaantuneiden maiden hyödyntäminen ja käsittely

- teollisuus- ja erityisjätteiden loppusijoitus

- hyötykäyttökelvottomien jakeiden ja tuhkan loppusijoitus

- näihin liittyvät tukitoimet kuten vesien keräily ja käsittely, kaatopaik- 

  kakaasun keräily ja käsittely sekä toiminnan valvonta ja tarkkailu.

Jätteenkäsittelykeskuksella tullaan vastaanottamaan, hyödyntämään ja käsittelemään yhdyskuntajätettä (kuivajäte), normaalista yhdyskuntajätteestä poikkeavaa nk. erityisjätettä (mm. asbesti, teurasjäte sekä rasvan- ja hiekanerotuskaivojen lietteet), rakennusjätettä ja teollisuusjätettä, erilliskerättyä biojätettä, jätevesien käsittelyssä syntyvää lietettä sekä puhtaita ylijäämämaita ja pilaantuneita maita. Lisäksi alueella vastaanotetaan ja varastoidaan hyötyjätteitä (paperi, lasi, metalli, puu ym.) ja ongelmajätteiden pieneriä ennen niiden toimittamista jatkokäsittelyyn.

	______________________________________________________________________________________



	

	Maksu                                7 690 € (A23-53-AT3), maksuperusteet lausunnon liitteenä
A13-121-AT20
3 910 

	


Vaihtoehto I: Edellä kuvatut toiminnot keskitetään Porvooseen Domargårdiin nykyiselle jäteasemalle ja sen eteläpuolelle sijoittuvalle laajennusalueelle sekä itäpuoliselle lisälouhinta-alueelle.

Vaihtoehto II: Edellä kuvatut toiminnot sijoitetaan Sipooseen Mömossenin jäteaseman alueelle sekä alueelle suunnitelluille laajennusalueille.

Vaihtoehto III: Edellä kuvatut jätteenkäsittelytoiminnot keskitetään uudelle alueelle Sipooseen (Svartkärret) Domargårdin pohjoispuolelle.

Vaihtoehto IV: Jätteenkäsittelykeskus sijoitetaan Porvooseen valtatien 7 varteen Sipoon rajan tuntumaan tällä hetkellä rakentamattomalle alueelle (Taviskärret, Porvoo).

Vaihtoehto V: Jätteenkäsittelykeskus sijoitetaan valtatien 7 varteen Pernajaan Porvoon rajan tuntumaan tällä hetkellä rakentamattomalle alueelle (Rökärret).

Vaihtoehto 0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen. Jätehuoltotoimintoja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n toimialueella ei keskitetä. Käytössä olevien Domargårdin ja Mömossenin jäteasemien toiminta jatkuisi nykyisessä laajuudessaan.

Jätteenkäsittelykeskusta koskevasta hankkeesta vastaa Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy yhteyshenkilönään toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen ja kehityspäällikkö Vesa Heikkonen. Konsulttina on toiminut insinööritoimisto Paavo Ristola, jossa yhteyshenkilönä on ollut dosentti Joonas Hokkanen.

Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioonottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista. Arviointiselostuksen ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella hankkeesta vastaava voi hakea tarvittavia lupia hankkeen toteuttamiselle. Arviointiselostus on laadittu suomeksi, ja siitä on tehty tiivistelmä sekä suomeksi että ruotsiksi.

YVA -menettelyn tarve määräytyy ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) annetun asetuksen 6 §:n hankeluettelon kohdan 11 jätehuolto perusteella. 

Yhteysviranomaisena hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenet-

telyssä toimii Uudenmaan ympäristökeskus yhteyshenkilönään ylitarkastaja Jorma Jantunen. Uudenmaan ympäristökeskus on antanut hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta lausuntonsa 18.6.2004. 

Asiaan liittyvät muut hankkeet

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n keskitettyyn jätteiden käsittelykeskukseen liittyviä hankkeita ovat:

-syntypaikkalajittelun tehostamiseen liittyvät hankkeet (biojätteen erilliskeräilyn laajentaminen, ekopisteverkoston kehittäminen, pienjäteasemien perustaminen, saaristojätehuollon uudistaminen),

-kuivajätteenkäsittelyn yhteishankinta,

-lähialueilla meneillään olevat jätteen energiahyötykäyttöön liittyvät hankkeet,

-Itä-Uudenmaan maakuntakaavoitus, Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavoitus, Sipoon koko kunnan yleiskaavoitus ja Sköldvikin osayleiskaavan päivitys sekä

-kuntien suunnitelmat pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamisesta.

Arvioinnin yhdistäminen muiden lakien mukaisiin menettelyihin

Itä-Uudenmaan liitto on laatimassa Itä-Uudenmaan alueelle uutta kokonaismaakuntakaavaa ja Porvoon kaupunki keskeisimpien alueiden osayleiskaavaa. Lisäksi Sipoon kunta on aloittamassa koko kunnan yleiskaavan laatimisen ja Porvoon kaupunki Sköldvikin osayleiskaavan päivityksen. YVAa ei ole yhdistetty asemakaavan laatimiseen eikä muiden lakien mukaisiin menettelyihin.

2. Arviointiselostuksesta tiedottaminen ja kuuleminen

Arviointiohjelmasta on kuulutettu hankkeen vaikutusalueen kunnissa ja se on ollut nähtävillä 17.3. – 13.5.2004 välisenä aikana Sipoon kunnassa, Sipoon pääkirjastossa, Porvoon kaupungin ympäristönsuojelutoimistossa, Porvoon kaupungin pääkirjastossa, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n konttorissa sekä internetissä osoitteessa www.itauudenmaanjatehuolto.fi. Arviointiohjelmasta järjestettiin esittelytilaisuus Porvoossa 18.3.2004.

Arviointiselostuksen vireilläolosta on ilmoitettu ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen mukaisesti 14.10. – 17.10.2004 seuraavissa lehdissä: Itäväylä, Uusimaa, Borgåbladet, Sipoon Sanomat.

Arviointiselostus on kuulutettu hankkeen vaikutusalueen kunnissa ja se on ollut nähtävillä 18.10. - 16.12.2004 arviointiohjelman nähtävilläolopaikkojen lisäksi Perjanan kunnassa ja Pernajan kirjastossa sekä internet-sivuilla osoitteessa http://www.ita-uudenmaanjatehuolto.fi. 

Arviointiselostuksen luonnoksesta järjestettiin esittelytilaisuus Porvoossa 25.10.2004 sekä Sipoossa 26.10.2004.

3. Yhteenveto esitetyistä lausunnoista ja mielipiteistä 

Etelä-Suomen lääninhallitus toteaa lausunnossaan, että arviointiselostuksessa ei käy ilmi yksittäisten kaivojen sijainti suhteessa suunnittelualueisiin eikä hankkeen mahdollisia vaikutuksia kaivojen talousvetenä käytettävän veden laatuun pitkällä aikavälillä eikä häiriötilanteen seurauksena. Hankkeen terveysvaikutusten arviointi terveydensuojelun erityiskohteiden osalta olisi voinut olla yksityiskohtaisempi. Selostuksesta ei käy myöskään ilmi, onko elintarviketuotantolaitokset huomioitu arvioinnissa.

Arviointiselostuksessa ei mainita, onko hankkeen vaikutukset elintarvike- ja kotieläintuotantoon sekä puutarhanviljelyyn arvioitu. Lääninhallituksen mukaan kyseiset arvioinnit on tehtävä.

Hajuhaittojen minimoimiseen tulee kiinnittää suunnittelussa ja ratkaisuja valittaessa erityistä huomiota. Jo esiintyviä hajuhaittoja ei voida pitää perusteltuna syynä hajuhaittojen lisääntymiseen eikä haittojen ehkäisytoimien vähentämiseen suunnittelussa.

Kompostointilaitoksen hajuhaittojen vähentämiseen olisi kiinnitettävä enemmän huomiota kuin selostuksessa on tehty. Kokemukset kompostointilaitoksista muualla ovat huonot.

Haittaeläimet on huomioitu selostuksessa, mutta niiden ehkäisymahdollisuuksia olisi voinut tarkastella perusteellisemmin. Pölynhallinnan kannalta hyvää menettelyä edustavat rakennusjätteen murskauksen ja saastuneiden maiden seulonnan suorittaminen pölynhallintalaitteistolla varustetuissa katetuissa halleissa.

Mikäli Taviskärret valitaan laitoksen sijaintipaikaksi, on liikennejärjestelyjen suunnittelussa huomioitava kulkureitin varrella sijaitseva koulu ja asutus ja mieluummin ohjattava jätehuoltoliikenne muuta reittiä. Lisäksi on varmistuttava junaradan ylityksen turvallisuudesta.

Taviskärretin lähiasukkaiden mielipiteet jätekeskuksesta tai sen sijainnista puuttuvat. Tämä pitää lääninhallituksen käsityksen mukaan korjata ja selvittää asukkaiden näkemykset  ja ottaa ne valmistelussa huomioon.
Arviointiselostuksessa on kerrottu niukasti hankkeen rakentamisen aikaisista vaikutuksista eri alueiden asukkaille. Myöskään hankkeen vaikutuksia sijoituskunnan väestörakenteeseen, työllisyyteen ja palvelutoimintaan ei ole tuotu esiin.

Lääninhallitus pitää tärkeänä, että paikalliset sosiaali- ja terveysviranomaiset pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan ympäristövaikutusten arviointiprosessiin. Kyseisestä arviointiselostuksesta ei käy ilmi ovatko kyseiset viranomaiset osallistuneet eri kunnissa toteutettuun arviointityöskentelyyn.

Itä-Uudenmaan liiton lausunnon mukaan vaihtoehdot  Taviskärret ja  Mömossen ovat toteuttamiskelpoisimpia. Itä-Uudenmaan liitto painottaa, että jätteenkäsittelykeskuksen toimintojen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulisi pyrkiä huomioimaan sijaintipaikan kokonaisvaltainen hyödyntäminen. Kyseeseen tulisi tällöin ennen kaikkea kiviaineksen oton järjestäminen alueelta ennen jätteenkäsittelykeskuksen toimintojen sijoittamista. Keskittämällä kyseiset toiminnot vaiheittaisesti samoille alueille vähennetään ympäristöhaittojen ja –häiriöiden laajempia vaikutuksia ja ratkaisulla voidaan vähentää myös jätteenkäsittelykeskuksen maisemallisia vaikutuksia.
Porvoon kaupunginhallitus toteaa lausunnossaan, että jätteenkäsittelylaitoksen koko, joka toiminnan kannattavuussyistä on esitetty huomattavan suureksi, on jäänyt liian vähälle huomiolle.

Sijaintipaikoista ympäristövaikutuksiltaan huonoimmaksi vaihtoehdoksi osoittautui Domargård. Alueelle voi kuitenkin jäädä pienjäteasema ja alue voidaan jatkossa varata Porvoon kaupungin alueelta tulevien puhtaiden ylijäämämaiden sijoituspaikaksi. Svartkärret ei sovellu esitetyn kaltaisen toiminnan sijoituspaikaksi.

Kun otetaan huomioon voimassa oleva seutukaava, yleiskaava ja alueen maanomistustilanne, asemakaavan laatiminen nopeassa aikataulussa Taviskärretin alueelle on vaikeata, koska osa toiminta-alueen maanomistajista ja lähialueiden maanomistajista vastustavat hanketta. Jätehuoltoyhtiöllä tulee olla suunnitelma hankkeen viivästymisen varalta. Ratkaisuna voi olla toimintojen keskittäminen Taviskärretin valmistelun ajaksi Domargårdiin sekä Mömosseniin ja rakentaa jätteen loppusijoitusalue lähivuosien tarpeeseen.

Kaupunki edellyttää, että jätteenkäsittelykeskuksen toiminnasta ja lietteen käsittelystä aiheutuvat päästöt ilmaan hajun osalta tulee minimoida toteuttamalla biojätteen ja lietteen laitosmainen käsittely.

Porvoon kaupungin terveydensuojelujaoston lausunnon mukaan Rökärretin suunniteltu kaatopaikka-alue sijaitsee vain 1,5 kilometrin päässä Sannaisten tekopohjaveden raakavesilähteenä käytetystä Myllykylänjärvestä. Kaatopaikka aiheuttaisi kuormitusta Myllykylänjärveen, joka tällä hetkellä on luonnonvarainen. Lisäksi Ilolanjokeen purettavista käsitellyistä kaatopaikkavesistä voi aiheutua merkittäviä muutoksia muodostuvan pohjaveden laatuun, sillä Ilolanjoesta tapahtuu rantaimeytymistä harjuun.

Terveydensuojelujaosto katsoo, että paras vaihtoehto kaatopaikan sijoittamiseen on Taviskärret. Domargård ja Svartkärret ovat liian lähellä asutusta ja virkistysalueita.

Lisääntyvät jätekuljetukset voivat aiheuttaa terveys- ja ympäristöhaittoja kuljetusreittien varsilla sijaitsevalle asutukselle. Varsinkin lietekuljetus
ten aiheuttamat hajuhaitat tulisi huomioida. Varsinaisessa biojätteen käsittelyssä tulee suosia laitosmaista käsittelyä. Myös eläinperäisten sivutuotteiden käsittely edellyttää hallittua ja suljettua systeemiä. Biojätteen käsittelyssä syntyneen kierrätettävän lopputuotteen terveysuhat ja tuotteen riskittömyyden arviointimenettelyt tulee selvittää ennen käsittelymenetelmän valintaa. 

Jätteenkäsittelytoiminnasta voi aiheutua terveyshaittoja myös jätteitä käsitteleville työntekijöille. Biojätteen ja orgaanista materiaalia sisältävän kuivajätteen käsittelyvaihtoehtoja valittaessa tulee kiinnittää huomiota myös lajittelulaitoksissa sekä kompostoinnin parissa työskentelevien henkilöiden mikrobi-, endotoksiini- ja pölyaltistuksen ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen.

Selostuksessa tulisi esittää myös sairaalajätteen ja kuolleiden eläinten käsittelymahdollisuudet. Sivutuoteasetuksen mukaiset vaatimukset tulee ottaa huomioon eläinperäisten elintarvikejätteiden käsittelyn osalta. Luetteloon tarvittavista luvista on syytä lisätä ns. sivutuoteasetuksen mukainen käsittelylaitoksen hyväksyntä, jos eläinperäisiä elintarvikkeita aiotaan käsitellä muun biojätteen seassa. Suomelle myönnetty siirtymäaika ns. eläinperäisten entisten elintarvikkeiden kaatopaikkakäsittelyn osalta päättyy 31.12.2005.

Haittaeläinten määrän hallinta ja niistä aiheutuvien ongelmien ennaltaehkäisymahdollisuudet tulee selvittää uuden jätteenkäsittelykeskuksen sekä erityisesti suljettavien jäteasemien osalta. Haittaeläimet voivat levittää ihmisiin tai eläimiin tarttuvia tautimikrobeja tai saastuttaa virkistyskäytössä olevat vesistöt.

Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristölautakunta toteaa, että Kilpilahden/Taviskärretin ja Mömossenin alueita kohtaan on esitetty arviointiselostuksen valmistumisen jälkeen voimakasta kritiikkiä. Taviskärretin valinta jätteenkäsittelykeskukseksi lisää tarvetta toteuttaa uusi Kilpilahden tie ja eritasoliittymä valtatie E 18:lle. Mahdollisessa ympäristölupavaiheessa tulee kiinnittää erityistä huomiota pinta- ja pohjavesien suojelun teknisiin ratkaisuihin.
Sipoon kunnan ympäristönsuojelujaosto toteaa lausunnossaan, että perustettavan jätteenkäsittelylaitoksen ei tule vastaanottaa kotitalousjätteitä muualta kuin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n toiminta-alueelta. Mikäli biohajoavaa jätettä kompostoidaan, tulee kompostointi toteuttaa muulla tekniikalla kuin aumakompostointia käyttäen. Jos laitos sijoitetaan Taviskärretiin, tulee sujuva liikenneyhteys turvata rakentamalla nk. pelastustie nopeutetussa aikataulussa. Sijoitusvaihtoehtojen vertailussa tulisi tarkemmin huomioida Nikkilän taajaman mahdollinen laajentuminen itään maakuntakaavan mukaisesti.
Askolan kunnan kunnanhallituksella ei ole huomauttamista Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen.
Liljendalin kunnan kunnanhallituksen mukaan Taviskärretin vaihtoehto osoittautui selostuksessa selvästi parhaimmaksi jätteenkäsittelykeskuksen sijaintipaikaksi.

Pernajan kunnan kunnanhallituksen lausunnossa kommentoidaan arviointiselostusta, jonka mukaan Rökärretin asukkailta ei ole tullut hanketta koskevaa palautetta. Tämä johtuu kuitenkin siitä, että Rökärretin läheisyydessä asuvilla asukkailla ei ole ollut samanlaista mahdollisuutta olla mukana prosessissa kuin muilla, koska Rökärret ei ole ollut arviointiohjelmassa yhtenä vaihtoehtona.

Yhteiskunnan alueidenkäyttöä ja yhtenäisten luonnon- ja virkistysalueiden suojelua ajatellen Rökärret on yksi huonoimmista jätteenkäsittelykeskuksen sijoitusvaihtoehdoista.

Ruotsinpyhtään kunnan kunnanhallituksella ei ole huomauttamista Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostukseen.
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos toteaa, että mikäli Taviskärretin sijoituspaikkavaihtoehto toteutetaan, lisääntyy Nesteentien liikenne noin 400:lla ajoneuvolla vuorokaudessa. Nesteentien keskimääräinen liikennemäärä on jo nyt noin 6000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tästä raskasta liikennettä on noin 1130 ajoneuvoa. Raskaasta liikenteestä noin 400-500 ajoneuvoa on vaarallisten aineiden kuljetuksia.

Liikenteen kasvaessa lisääntyy onnettomuusriski oleellisesti jo ennestään ruuhkaisella tiellä. Mahdollisen onnettomuuden johdosta poikki oleva ainoa tieyhteys Kilpilahden alueelle muodostaa oleellisen turvallisuusriskin. Myös lisääntyvä liikenne Metsäpirtintiellä lisää onnettomuusriskiä rautatien tasoristeyksessä. Turvallisuusriskin vähentämiseksi tulisi uusi tieyhteys Kilpilahden alueelta rakentaa pikimmiten ja viimeistään ennen liikenteen lisäämistä.

Ratahallintokeskus pitää hyvänä ratkaisuna Taviskärretin vaihtoehtoa, jossa jätteenkäsittelykeskus on sijoitettu aivan Sköldvikin radan läheisyyteen. Tällöin käsittelykeskus voi tukeutua jätteiden kuljetuksissa rautatiekuljetuksiin. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa rata-aluetta on käsitelty kuitenkin liian suppeasti.

Selostuksesta saa kuvan, että liikenne jätteenkäsittelylaitokselle toteutettaisiin olemassa olevasta tasoristeyksestä. Ratahallintokeskus vastustaa liikenteen lisäämistä tasoristeyksessä. Liikenne tulee hoitaa muuta kautta tai tasoristeys tulee korvata eritasoratkaisuilla.

Jätetäyttöön liittyvä sortumavaara on kuvattu ylimalkaisesti. Jätetäyttöalue on Taviskärretin vaihtoehdossa kuitenkin sijoitettu aivan rata-alueeseen kiinni. Sortumariskiä tulee tarkastella huomioiden, että Sköldvikin rataosuudella kulkee keskimäärin 8 tavarajunaa, joista osa on ns. vaarallisten aineiden kuljetuksia.

Riskitarkastelu on rajattu vain jätteenkäsittelykeskuksen alueelle. Esimerkiksi rakentamisen ja käytönaikaisen pölyämisen sekä roskaantumisen vaikutuksia rautatien osalta ei ole tarkasteltu lainkaan.

Vaihtoehto 3 Svartkärret sijoittuu noin 400 metrin päähän ns. HELI-varauksen linjauksesta, muut vaihtoehdot ovat paljon etäämmällä. Näihin vaihtoehtoihin Ratahallintokeskuksella ei ole huomautettavaa.

Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri toteaa Taviskärretin osalta, että selostuksessa mainittu suunnitelma lisäkaistan rakentamiseksi seututielle 148 (Nesteentie) moottoritieltä etelään on jo toteutettu. Vaikka kääntyminen lisäkaistalta Nybyntielle sujuneekin nyt aikaisempaa joustavammin häiritsemättä seututien muuta liikennettä, lisäkaista ei helpota Nybyn suunnasta palaavan liikenteen kääntymistä seututielle pohjoisen suuntaan. Liittymän järjestelyt tulisi tutkia tarkemmin ennen mahdollisen toiminnan aloittamista. Myös uutta tieyhteyttä Metsäpirtintielle kannattaa selvittää lisää.

Selostuksessa mainitaan myös uusi suunnitteilla oleva tieyhteys ("pelastustie") seututieltä 170 Kilpilahden teollisuusalueelle mahdollisena vaihtoehtoisena ajoreittinä Taviskärretin alueelle. Tästä Uudenmaan tiepiiri voi todeta, että tien yleissuunnittelu on käynnissä, mutta tien rakentamisesta ei ole tehty päätöstä ja on mahdollista, että nykyisessä rahoitustilanteessa rakentaminen siirtyy tulevaisuuteen.

Ashland Finland Oy, Borealis Polymers Oy, Fortum Oil Oy ja
StyroChem Finland Oy:n toteavat, että Taviskärretin liikennesuunnitelma pohjautuu 6000 ajoneuvon keskimääräiseen arkivuorokausiliikenteeseen maantiellä 148. Tämä on ollut tieto suunnittelutilanteen alussa, mutta nyt uusin liikennelaskenta osoittaa liikenteen olevan jo keskimäärin 8000 ajoneuvoa vuorokaudessa arkena. Kilpilahden teollisuuden toimintojen kehittyessä on syytä varautua ajoittain huomattavasti nykyisestä kasvaviin liikennemääriin. Jo nykyinen liikennemäärä erittäin suurine raskaan liikenteen osuuksineen on erityinen huolenaihe alueen liikenneturvallisuuden kannalta.
Yritykset ovat toistuvasti tuoneet esiin yhdessä muiden Kilpilahden alueen yritysten kanssa tarpeen saada Kilpilahden alueelle toimiva toinen tieyhteys. Erityisen tärkeä toinen kunnollinen tie on pelastus- ja evakuointitoimien turvaamiseksi onnettomuustilanteissa, jolloin nykyinen tie 148 voi olla pois käytöstä. Tarkoituksena ei ole saada aikaan ainoastaan "pelastustietä", vaan rinnakkainen tie, jolla saataisiin varmistettua alueen häiriötön liikennöinti. Yritykset eivät voi yhtyä selonteossa esitettyyn 

arvioon, jonka mukaan hankkeella ei olisi merkittävää vaikutusta Nesteentien toimivuuteen.

Yritykset eivät vastusta jätteenkäsittelyalueen sijoittamista Taviskärretiin edellyttäen, että alueen liikenteen järjestelyissä voidaan tukeutua nykyisen tie 148:n lisäksi kunnolliseen, moottoritielle (vt 7) liittyvään rinnakkaistiehen, josta on Uudenmaan tiepiiriin jo vuonna 1996 laatima yleissuunnitelma. Lisääntyvä jätteenkuljetusliikenne kärjistäisi nykyisen tieyhteyden ongelmia ja lisäisi vakavan tasoristeysonnettomuuden riskiä, joita asiantuntijalausuntojen mukaan ei ole mahdollista ratkaista ilman uutta tietä. 

Boxby jaktförening rf toteaa lausunnossaan, että metsästys ja vapaa-ajan vietto tulisi rajoittumaan paljon jätteenkäsittelylaitosta laajemmalta alueelta. Alueen liikenne ja melu tulisivat myös kasvamaan. Kullobäckenin veden laatu on vaarassa jo nyt kun kaatopaikkavesien viemäriputket eivät toimi kunnolla. Riskit tulisivat lisääntymään jätteenkäsittelylaitoksen myötä.

Boxby samfälligheter vastustaa lausunnossaan jätteenkäsittelylaitoksen sijoittamista Taviskärriin. Toiminta aiheuttaa häiritsevää melua sekä lisää haittaeläimiä, kuten lintuja. Ympäristöriskit ovat alueella suuret. Boxby samfälligheter toivoo, että jätteenkäsittelylaitokselle löydetään sopivampi sijoituspaikka. 

Kulloon Golf Oy:n lausunnon mukaan Taviskärretin alueen golfkentät muodostavat tulevaisuudessa viherkeitaita, jotka lisäävät seudun viihtyisyyttä. Kulloon Golfillla yhdessä Kulloon kartanon kanssa on kaikki edellytykset kehittää aluetta korkeatasoiseksi vapaa-ajan monitoimikeskukseksi. Kulloon Golf Oy onkin huolissaan siitä, että kaatopaikka vahingoittaa Kulloon alueen edellä mainittua kehittymistä.   
Kulloon Kartanon lausunnossa todetaan, että arviointiselostuksessa ei ole otettu asiaankuuluvalla tavalla huomioon Taviskärretiin sijoitettavan jätteenkäsittelykeskuksen vaikutuksia pintavesiin, hajun leviämistä ja ympäristön pilaantumista mm. lokkien ja jyrsijöiden vuoksi. Riskit liikenteessä tulevat myös kasvamaan liikennemäärän lisääntyessä, mitä ei ole selostuksessa huomioitu riittävästi. Niin ikään alueen viihtyisyyden vähenemiseen ja Kulloon imagoon ei ole kiinnitetty huomiota. Hankkeen aikataulu on myös liian tiukka.  
Kulloon koulun vanhempainyhdistys ry ja Kulloon päiväkodin vanhempaintoimikunta vastustavat jätteenkäsittelykeskuksen sijoittamista Taviskärretiin seuraavista syistä: Kulloon koulu ja Kulloon päiväkoti käyttävät samaa tieyhteyttä kuin suunniteltu kaatopaikka. Taviskärretin vaihtoehdossa häiriintyvät erikoiskohteet (koulu, päiväkoti) ovat kaikkein lähimpänä suunniteltavaa jätteenkäsittelylaitosta. 

Selostuksessa ei ole huomioitu riittävästi Nesteentien ruuhkaisuutta ja vaarallisuutta. Päiväkodin ja koulun lapset liikkuvat raskaan liikenteen seassa ja lapsien määrä tulee jatkossa vielä kasvamaan alueen muuttovoittoisuuden vuoksi.  Myös melu- ja hajuhaitat lisääntyvät päiväkodin ja koulun pihoilla. Haittaeläinten määrä tulisi myös kasvamaan. 

Suunnitellulla alueella aiotaan käsitellä valtavia määriä pilaantuneita maamassoja. Prosesseissa syntyy päästöjä, jotka voivat olla erittäin vaarallisia, mikäli esim. terminen käsittely ei onnistu suunnitelmien mukaisesti. On myös riski, että kaatopaikalla syttyy tulipalo ja tuuli kuljettaa savua ja myrkyllisiä kaasuja Nesteentielle. Tällöin ei lapsia pystytä siirtämään alueelta pois nopeasti.

Vänner av Hembygden I Sydöstra Sibbo rf vastustaa jätteenkäsittelykeskuksen sijoittamista Taviskärretiin. Yhdistys pelkää jätteenkäsittelykeskuksen heikentävän sekä omaa toimintaansa, että Boxin kylän elinvoimaisuutta. Yhdistys arvelee, että kylä ei ole enää houkutteleva asuinpaikkana tai yritystoiminnan kannalta, jos laitos sijoitetaan Taviskärretiin.
Sipoon Luonnonsuojelijat r.y. toteaa mielipiteessään, että on valitettavaa, jos Taviskärretin rakentamaton alue otettaisiin käyttöön, mutta kun vertaa vaihtoehtoja toisiinsa, Taviskärretin vaihtoehto on kuitenkin soveliain jätteenkäsittelykeskusta varten.
Svartbäckin seudun luonnonsuojeluyhdistys ry vastustaa jätteenkäsittelykeskuksen rakentamista Taviskärretiin Kulloon lähelle seuraavista syistä: Riskit Kullobäckenin saastumisesta ja ympäristömyrkkyjen leviämisestä lisääntyvät yhtäkkisten tai pitkien sadejaksojen vuoksi. Jätevuori näkyy maisemaa rumentavana lähikyliin ja moottoritielle asti. Haju- ja meluongelmat lisääntyvät kuten myös liikenneongelmat, kun raskaiden ajoneuvojen määrä kasvaa voimakkaasti. Hirvivahinkojen ja metsäpalojen riski nousee. Haittaeläimet, kuten rotat lisääntyvät ja syrjäyttävät elinalueensa muita lajeja. 

Fågelmossenin ja Stormossenin luonnonsuojelualueet suojeltuine ja harvinaisine lintuineen ja perhosineen sijaitsevat lähellä suunniteltua jätteenkäsittelyaluetta. Alue on luonnonvaraisten eläinten suosittu oleskelupaikka rauhallisen ja syrjäisen sijaintinsa vuoksi. Luonnonsuojeluyhdistys paheksuu myös syvästi sitä, että Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on vastoin demokratiaan kuuluvia avoimuuden periaatteita tuonut suunnitelmansa julki niin myöhään, etteivät ao. ihmiset ole pystyneet vaikuttamaan asioihin.
Adressin (1192) allekirjoittaneet, lähiasukkaiden lausunnot sekä sähköpostin lähettäneet ovat ilmaisseet vastustavansa jätteenkäsittelylaitoksen sijoittamista Taviskärretiin seuraavista syistä: Alueelta lähtevät vedet voisivat epäsuosiollisissa olosuhteissa joutua Kullobäckeniin, joka virtaa halki koko Kulloonkylän, jossa on mm. suuria viljelysmaita. Jäte
vuori tulisi myös olemaan niin iso, että se näkyisi moottoritielle ja koko Kulloonkylään. Hajuhaitat olisivat myös merkittävät mm. Kulloonkylän, Svartbäckin, Boxin ja Kilpilahden alueilla, joissa asutuksen lisäksi sijaitsee kouluja ja päiväkoti. Liikennemäärät tulevat myös kasvamaan entisestään Öljytiellä, joka on jo nyt pahasti ruuhkautunut.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on epäselvyyksiä. Taviskärretin ympäristön karttaan on jäänyt merkitsemättä useita oleellisia kohteita. Päiväkodit, koulut, terveyskeskukset/sairaalat ja vanhainkodit on määritelty erityisen häiriintyviksi kohteiksi. Karttaan ei ole kuitenkaan merkitty Kulloon päiväkotia ja Kulloon koulua omilla merkinnöillään. Terveysasemaa ei ole merkitty lainkaan. 

Selostuksessa todetaan, että lähimmät koulut ja päiväkodit sijaitsevat noin kolmen kilometrin päässä suunnittelualueesta. YVA-selostuksen kartasta mitaten etäisyys näille kolmelle Kulloonlahdentiellä sijaitsevalle häiriintyvälle kohteelle on kuitenkin alle kaksi kilometriä. Kun tätä etäisyyttä verrataan muiden sijoituspaikkavaihtoehtojen vastaavien kohteiden sijaintiin, todetaan, että juuri Taviskärretin vaihtoehdossa häiriintyvät erikoiskohteet ovat kaikkein lähimpänä suunniteltavaa jätteenkäsittelylaitosta. Lähimmän asutuksen todetaan sijaitsevan 1,5 kilometrin päässä Taviskärretin suunnittelualueesta. Kuitenkin YVA-selostuksen kartasta mitaten lähin karttaan merkitty asutus on alle kilometrin päässä suunnittelualueesta.

YVA-selostuksessa ei mainita lainkaan, että 2-3 kilometrin etäisyydellä työskentelee tuhansia ihmisiä.

Karttaan ei ole merkitty Nevaksessa sijaitsevaa ratsastustallia eikä myöskään Kulloon ja Nevaksen Golfkenttiä. Lähiseudun useita virkistykseen ja liikuntaan käytettäviä reittejä ei mainita lainkaan.

Nesteentie on erittäin pahasti ruuhkautunut. Liikennemäärät ovat nykyisin selostuksessa esitettyjä suuremmat (arvio 8000 autoa/vrk). Selostuksessa spekuloidaan Kilpilahden ja 170 - tien välisellä mahdollisella tieyhteydellä, jonka toteutumisesta ei ole mitään tietoa.

Selostuksessa ei nähdä liikenteellisenä erityisriskinä tasoristeyksien ylittämistä. Radalla kulkee palo- ja räjähdysherkkiä kuljetuksia, joita tullaan entisestään lisäämään. Taviskärretin huono logistinen sijainti aiheuttaa ylimääräisiä kuljetuskustannuksia, mikäli jätteitä kuljetetaan nykyisistä osakaskunnista Itä-Uudeltamaalta ja mahdollisesti lajittelun jälkeen esim. polttolaitokseen Kotkaan.

Selostuksessa arvioidaan epävarmuuksia erittäin lyhyellä tähtäimellä. Kaatopaikan käyttöikä on kuitenkin 60 vuotta ja vaikutus ympäristöön on pysyvä. YVAssa epävarmuuksia arvioidaan kuitenkin käsittelytekniikoiden osalta vain muutaman vuoden päähän. 

Taviskärretin alueella ei ole tehty maastotutkimuksia, joten esim. pohjavesien virtausreiteistä ei voida olla varmoja. Puronvarren sortumat tukkivat uomaa ajoittain aiheuttaen veden virtausta Natura-alueen suuntaan.

Valtioneuvoston kaatopaikkapäätöksen mukaan kaatopaikkaa ei saa sijoittaa luonnonsuojelualueen välittömään läheisyyteen. Taviskärretin välittömässä läheisyydessä on kaksi luonnonsuojelualuetta, joiden luontoarvot heikentyvät suunnitellun kaatopaikkahankkeen johdosta. Selostuksen Taviskärretiä koskevassa jaksossa 7.6.1.4 ei käsitellä lainkaan näiden luonnonsuojelualueiden merkitystä.

Selostuksessa todetaan, että sosiaalisten vaikutusten osalta suoritettu kysely antoi luotettavan kuvan tärkeimmistä sosiaalisista vaikutuksista. Kysely ei tavoittanut lainkaan Taviskärretin lähialueen asukkaita. YVA-selostusta laadittaessa on ollut väärin todeta, että alueen asukkaiden mielestä hankkeella ei olisi sosiaalisia vaikutuksia. Kun alueen asukkaat ovat hankkineet asiasta tietoa, ovat he jyrkästi vastaan jätteenkäsittelylaitoksen sijoittamista Taviskärretiin.

Tilanomistaja Porvoon kaupungista vaatii omasta sekä asiakumppaneidensa (64 henkilöä) puolesta Domargårdin kaatopaikan välitöntä lopettamista ja lakkauttamista. Perusteena on, että Domargårdin kaatopaikka on aiheuttanut ympäristöhaittoja Weckjärvelle mm. sen vuoksi, että kaatopaikan pohjarakenteet eivät ole kestäneet nykyistä kuormitusta. Juomavesikaivojen veden laadun pelätään heikentyneen kaatopaikan takia. Kaatopaikkaa koskevat uudet EU-direktiivit tulisi myös ottaa ehdottomasti huomioon. Lausunnon mukaan jätteenkäsittelykeskuksen sijoittaminen soveltuisi valtatien 7 varteen Sipoon ja Porvoon rajan tuntumaan Taviskärretiin, mikäli alue täyttää EU-direktiivien määräykset.

Asukkaat Porvoosta ja Ilolasta, jotka edustavat myös 800 Svartkärretin kaatopaikka-alueen vastustajaa, toteavat lausunnossaan seuraavaa:  Jätteenkäsittelylaitoksen sijoittaminen alueelle tulisi vaikuttamaan veden laatuun ja vesistöjen likaantumiseen, koska jätteenkäsittelyalue sijaitsisi merenpinnan yläpuolella ja ympäröivät alueet järvineen sijaitsevat matalammalla.

Svartkärretin aluetta on kehitetty vapaa-ajan alueena ja Wiksberginjärven ympärille kunta on hyväksynyt rantakaavan ja yleisen uimarannan. Alueen välittömässä läheisyydessä on myös Karijärven leirikeskus sekä gofkenttä. Svartkärretin alueella ja yhden kilometrin säteellä asuu 150 henkilöä.

Jätteenkäsittelylaitoksen toteuttaminen Svartkärretiin vaikuttaa koko Porvoon itäisten osien tulevaan kehittämiseen seuraavaksi sadaksi vuodeksi. Tämän vuoksi lausunnon esittäjät haluavat esittää jätteenkäsittelylaitoksen sijoituspaikaksi Porvoon ja Pernajan rajalla sijaitsevaa Rökärretin aluetta seuraavista syistä: Porvoo-Loviisa moottoritieltä on valmis metsätie alueelle. Maasto on kantavaa eli tienteko on helppoa ja talou
dellista. Liittäminen viemäriverkkoon onnistuu Pernajan/Koskenkylän viemäriverkkoon tai Ilolan rakennettavaan viemäriverkkoon. Soita ei ole, joten maanvaihtoja ei tarvita. 

Rökärretin alue sijaitsee laajalla erämaa-alueella, josta lähimpiin kahteen taloon on yli kilometrin matka. Alueella ei ole myöskään läpijuoksevia jokia tai puroja, joten pintavesivalumien vaara on pieni. 

4. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

Itä-Uudenmaan jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointi on hyvin moniulotteinen ja haastava tehtävä.  Jätteenkäsittelykeskus koostuu lukuisista erilaisista toiminnoista ja arviointiohjelmassa sille oli esitetty neljää sijaintipaikkaa, joista kaksi on nykyisin toiminnassa olevia kaatopaikkoja.  Arviointiohjelmasta saadussa palautteessa esitettiin uutta sijaintipaikkavaihtoehtoa, Pernajan Rökärretiä, joka on sittemmin otettu mukaan arviointiin ja sisältyy arviointiselostukseen.

Arviointia ohjaamassa on ollut laaja viranomaisista ja muista intressitahojen edustajista koostuva ohjausryhmä.  Sen lisäksi arvioinnin tueksi on perustettu vielä laajempi seurantaryhmä.

Paikallisten asukkaiden mielipiteitä on kerätty arviointiohjelmasta saadusta palautteesta sekä yleisötilaisuuksien ja seurantaryhmätyöskentelyn yhteydessä.  Arviointiohjelman yleisötilaisuudessa jaettiin kyselylomake, jonka välityksellä asukkaat saivat ottaa kantaa kirjallisesti.  Varsinaisen osallistumisen lisäksi paikallislehdissä käsiteltiin kevään ja kesän aikana hanketta.  Tällainen aineiston keruu tuottaa käyttökelpoista tietoa paikallisista olosuhteista ja siitä, mitä asioita ihmiset pitävät hankkeen yhteydessä tärkeinä.  Tällainen palaute ei anna kuitenkaan oikeutta kovin pitkälle meneviin johtopäätöksiin hankkeen yleisestä hyväksyttävyydestä asukkaiden keskuudessa.  Mielipiteissä asukkaat ottivat kantaa sekä jätekeskushankkeeseen yleensä, että jonkin sijoituspaikkavaihtoehdon ominaispiirteisiin ja soveltuvuuteen jätekeskuksen sijoituspaikaksi.

Porvoon Kilpilahteen sijoittuvasta Tavikärretin sijoituspaikasta tuli ohjelmavaiheessa vähän palautetta.  Asia voi johtua siitä, että nimenä Tavikärret ei ole ollut lähiseudun asukkaille tuttu.  Arviointiselostukseen sisältyvässä vaihtoehtojen vertailutaulukossa on ihmisten elinolojen ja viihtyvyyden yhtenä arviointikriteerinä käytetty vaihtoehtojen vastuksen voimakkuutta. Aineiston keruutapa ei kuitenkaan anna tukea tällaisen arviointikriteerin käyttämiselle.

Vaihtoehtojen vertailutaulukko on yksinkertaistettu ja havainnollistava esitys eri vaihtoehtojen hyvistä ja huonoista puolista.  Sen yksityiskohdista voi perustellusti olla erilaisia käsityksiä.  Vertailun johtopäätöksenä on esitetty, että mitään vaihtoehtoa ei voida sulkea pois vertailusta. Erot käsityksissä arvioinnin yksityiskohdista eivät muuta tätä käsitystä.

Arvioinnissa on tarkasteltu eri vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta ja vertailun johtopäätös on tehty tältä pohjalta.  Toteuttamiskelpoisuuden arvioinnissa on kuitenkin keskeinen sija hankkeen poliittis-hallinnollisella toteutettavuudella, mikä edellyttää hyväksyntää hankkeen sijoituspaikkakunnalta. Tämän merkitys korostuu Itä-Uudenmaan jätekeskushankkeessa, jonka toteuttamiselle on esitetty nopeaa aikataulua. 

Jätteenkäsittelykeskuksen toteuttaminen edellyttää asemakaavan laatimista.  Millään tarkastelluista vaihtoehtoisista sijaintipaikoista ei ole asemakaavaa.  Pernajan Rörärretin osalta kaavoitukselliset valmiudet ovat niin huonot, että sitä voidaan aikataulullisesti pitää toteuttamiskelvottomana vaihtoehtona jätteenkäsittelykeskuksen sijaistipaikan ratkaisemiseksi lähivuosina.

Hankkeesta vastaava on hakenut ympäristölupaa jätekeskuksen sijoittamiseksi Tavikärretin alueelle ennen YVA-menettelyn päättymistä.  Tämä lienee vaikuttanut myös arviointiselostuksesta saatuun palautteeseen.  Jos hankkeiden aikataulut ovat sallineet, on tavoitteena yleensä ollut  aloittaa lupamenettelyt vasta YVA-menettelyn jälkeen, jolloin hankkeesta vastaavalla on käytettävissään kaikki YVAn tulokset suunnitteluaan ja omaa päätöksentekoaan varten.  YVA-lainsäädäntö ei kuitenkaan aseta mitään estettä käytetylle menettelylle.

Taviskärretin osalta liikennekysymykset ovat tulleet palautteessa voimakkaasti esiin.  Palautteessa on korostettu toisaalta jätekuljetusten riskejä Kilpilahden teollisuusalueen palavien nesteiden kuljetukseen nähden ja toisaalta paikallisten asukkaiden kannalta.  Arviointiselostuksessa esitetty käsittelykeskuksen maksimikapasiteetti ja sen mukaiset liikennemäärät eivät toteudu ainakaan heti laitoksen käynnistyessä, mikä antaa aikaa liikennejärjestelyjen parantamiseen jos sellaisia hankkeen vuoksi tarvitaan.  Jätteenkäsittelykeskuksen maksimikapasiteetti ja laaja toimintakirjo ovat osittain varautumista jätehuollon tulevaan kehitykseen.

Uudenmaan liiton vetämänä on käynnistetty Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnallisten liittojen, ympäristöministeriön, Uudenmaan ja Hämeen ympäristökeskusten sekä alueellisten jätehuoltoyhtiöiden yhteistyönä alueellisen jätestrategian valmistelu.  Strategiassa haetaan mallia, miten maankäytön suunnittelun ja ympäristölainsäädännön tarjoamia keinoja käytetään yhdessä hyvän jätehuoltoratkaisun ja maankäyttöratkaisun aikaansaamiseksi.  

Jätteenkäsittelykeskuksen suunniteltuja sijaintipaikkoja lähinnä olevat Natura 2000 verkoston kohteet ovat luonteeltaan sellaisia, etteivät niiden valinnan perustana olevat luonnonarvot vaarannu hankkeen toteuttamisen vuoksi missään vaihtoehdossa.  Minkään vaihtoehdon osalta ei ole myöskään tiedossa sellaisia erityissuojeltavia lajeja, jotka vaikuttaisivat hankkeen sijoituspäätökseen.

Arviointiselostus on perusteellinen mutta selkeä ja yleistajuinen.  Arvioinnissa on painotettu hankkeen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia.  Arviointimenettely on ollut avoin ja vuorovaikutteinen ja se on tehty vaiheessa, jossa se on vaikuttanut myös hankkeesta vastaavan omalta osaltaan tekemiin valintoihin.  Arviointiselostuksen sisältö ja arviointimenettely täyttävät YVA-lainsäädännön vaatimukset.

5. Lausunnosta tiedottaminen


Uudenmaan ympäristökeskus lähettää yhteysviranomaisen lausunnon tiedoksi lausunnonantajille ja osoitteensa maininneille mielipiteen esittäjille. Lausunto tulee nähtäville myös Uudenmaan ympäristökeskuksen internet-sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/uus. Kopiot arviointiohjelmasta saamistamme lausunnoista ja muistutuksista lähetetään hankkeesta vastaavalle. Alkuperäiset asiakirjat säilytetään Uudenmaan ympäristökeskuksessa.

Ympäristökeskuksen johtaja
Leena Saviranta


Ylitarkastaja


Jorma Jantunen

LIITE
Maksun määräytyminen

TIEDOKSI
Ympäristöministeriö


Suomen ympäristökeskus (+ 2 kpl arviointiselostuksia)


Lausunnonantajat


Mielipiteiden esittäjät


Alueelliset ympäristökeskukset


Paavo Ristola Oy

	Postiosoite
	PL 36
	00521 Helsinki
	Käyntiosoite
	Asemapäällikönkatu 14
	Puhelin
	020 490 101

	Postadress
	PB 36
	00521 Helsingfors
	Besöksadress
	Stinsgatan 14
	Telefon
	020 490 101

	E-mail
	kirjaamo.uus@ymparisto.fi
	Internet
	www.ymparisto.fi/uus
	Telefax
	020 490 3200


	Postiosoite
	PL 36
	00521 Helsinki
	Käyntiosoite
	Asemapäällikönkatu 14
	Puhelin
	020 490 101

	Postadress
	PB 36
	00521 Helsingfors
	Besöksadress
	Stinsgatan 14
	Telefon
	020 490 101

	E-mail
	kirjaamo.uus@ymparisto.fi
	Internet
	www.ymparisto.fi/uus
	Telefax
	020 490 3200



