YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO UPM-KYMMENE OYJ:N

KAUKAAN VOIMALAITOSHANKKEEN

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA

KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

Lappeenranta, 15.9.1999

DNro 0499R0001-53

UPM-Kymmene Oyj

Kaukas

53200 LAPPEENRANTA

UPM-Kymmene Oyj on 7.6.1999 kirjeellään saattanut vireille ympäristövaikutusten

arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiohjelman, joka koskee Kaukaan

tehtaiden höyryvoimalaitoksen uudistamista. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan

laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä.

Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen perusteella Kaukaan

voimalaitoshankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Yhteysviranomaisena toimii Kaakkois-Suomen ympäristökeskus.

Arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella hankkeesta

vastaava laatii arviointiselostuksen, joka tulee julkiseen käsittelyyn.

Vertailtavat vaihtoehdot ja muut hankkeet

UPM-Kymmene Oyj:n Lappeenrannan teollisuuslaitoksiin eli Kaukaan tehtaisiin kuuluu

sellutehdas, paperitehdas, Schauman Wood Oy:n vaneritehdas, Yhtyneet Sahat Oy:n saha

sekä Kaukas Timber Components Oy:n sahatavarajalosteita valmistava tuotantolaitos.

Kaukaan energiantuotantokoneistolla on tuotettu tehdasalueen tarvitsema lämpö ja höyry

kokonaisuudessaan ja sähköstä noin puolet. Energiaa tuotetaan soodakattilalla,

kaasuturbiinivoimalaitoksella, hajukaasukattilalla ja höyryvoimalaitoksella, johon kuuluu

kaksi puupolttoainetta käyttävää kuorikattilaa. Toisen kuorikattilan käyttöikä on

loppumassa.

Arviointiohjelmassa esitetään tarkasteltavaksi kahta toteuttamisvaihtoehtoa, joissa

molemmissa uudella höyryvoimalaitoksella tuotetaan höyryä ja sähköä tehtaalle sekä

tarvittaessa sähköä valtakunnan verkkoon. Rakennettavalla uudella kattilalla on tarkoitus

korvata ikääntyvä kattila ja myös laisätä energiantuotantokapasiteettia. Toimintaan jäävää

toista kuorikattilaa sekä kaasuturbiinia on tarkoitus käyttää varakattiloina ja

huippukuormatilanteissa. Uuden kattilan tuotannolla katetaan tehdasalueen sähkönkäyttö

kokonaan sekä tuotetaan tehtaalle höyryä ja tarvittaessa sähköä valtakunnan verkkoon.

Toisessa toteuttamisvaihtoehdossa tuotetaan lisäksi kaukolämpöä. 

Uudistettu voimalaitos sijaitsisi edelleen Kaukaan tehdasalueella. 

Polttoaineina on tarkoitus käyttää puuperäistä polttoainetta (osuus yli 50%), turvetta (35 %)

ja maakaasua (loppuosa). Oman puun ja jätevesilietteen lisäksi kattilassa poltettaisiin myös

muualta tuotavaa puupolttoainetta. Yhdyskuntajätteestä valmistettua RDF:ää ei ole

suunniteltu käytettäväksi polttoaineena.

Nollavaihtoehdossa tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistä eli tilannetta, jossa

energia tuotetaan vanhalla energiantuotantokapasiteetilla ja suurempi osa tehtaan

tarvitsemasta sähköstä hankitaan valtakunnan verkon kautta. 

Vaihtoehto 1

Toteutusvaihtoehdossa 1 uuden voimalaitoksen polttoaineteho on 430 MW ja

polttoaineiden vuosikulutus 3 000 GWh. Vuosituotanto on: höyry 1 000 GWh, kaukolämpö

170 GWh ja sähkö 900 GWh, josta lauhdesähköä 460GWh. Lappeenrannan Energian

kaukolämmöntuotanto pienenisi 170 Gwh:lla ja samalla mahdollisesti lisääntyisi

lauhdesähkön tuotanto.

Vaihtoehto 2

Toteutusvaihtoehdossa 2 uuden voimalaitoksen polttoaineteho on 430 MW ja

polttoaineiden vuosikulutus 2 700 GWh. Vuosituotanto on: höyry 975 GWh ja sähkö 850

GWh, josta lauhdesähköä 500 GWh. Lappeenrannan Energian sähkön ja lämmöntuotanto

säilyy ennallaan.

Nollavaihtoehto

Vaihtoehdossa hankkeen toteuttamatta jättämisestä tarkastellaan tilannetta, jossa Kaukaan

tehtaiden energiantuotantoa jatketaan nykyisellä kapasiteetilla, tuotannon tarvitsema

puuttuva sähköntarve täytetään ostosähköllä ja valtakunnan verkkoon toimitettavaksi

suunniteltu sähkö tuotetaan muualla ja kaukolämmön tuotannosta vastaa kokonaisuudessaan

Lappeenrannan Energia.

Hankkeeseen liittyvää

Koko Kaukaan teollisuusalueen voimantuotantoa tarkastellaan kokonaisuuden

hahmottamisen osalta tarpeellisessa laajuudessa.

Puu ja turve toimitetaan laitokselle autokuljetuksina, maakaasuputki on olemassa. Turpeen

ja puuperäisten polttoaineiden poltossa muodostuu lentotuhkaa, jota erotetaan

sähkösuodattimella sekä pohjatuhkaa. Tuhka pyritään ohjaamaan hyötykäyttöön tai

läjitetään tehtaan omalle kaatopaikalle Tuosaan. 

Voimansiirtoa tarkastellaan Luukkalassa sijaitsevalle kytkinasemalle saakka. 

Hankkeeseen liittyy myös valtakunnan sähkönsiirtoverkon vahvistaminen Luukkalan

kytkinasemalta eteenpäin sekä mahdollisen kaukolämpöputken rakentaminen nykyiselle

runkoputkelle saakka. Näiden liitännäishankkeiden ympäristövaikutuksia arviodaan

tarvittaessa erillisissä YVA-menettelyissä.

Arviointiohjelmasta tiedottaminen ja kuuleminen

Ympäristökeskus kuulutti arviointiohjelmasta 16.6. - 13.8.1999 Lappeenrannan kaupungin,

Joutsenon kunnan sekä Taipalsaaren kunnan ilmoitustauluilla. Kuulutus julkaistiin kertaalleen

16.6. - 18.6. Etelä Saimaa, Joutseno ja Yhteissanomat -nimisissä lehdissä. Arviointiohjelma

ja muut arviointiohjelman aikana syntyvät asiakirjat pidetään arviointiohjelman aikana

yleisön nähtävillä vaikutusalueen kuntien eri virastoissa ja kirjastoissa sekä

ympäristökeskuksen toimipaikoissa. Mahdollisuus antaa arviointiohjelman johdosta lausunto

varattiin seuraaville tahoille: Lappeenrannan kaupunki, Joutsenon kunta, Taipalsaaren kunta,

Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri, Etelä-Suomen lääninhallitus,

Kaakkois-Suomen tiepiiri, Kymen TE-keskus, Lappeenrannan Energia,

Lappvesi-Hartikkalan asukasyhdistys, Lauritsala-Seura, Tirilän asukasyhdistys sekä

Turvatekniikan keskus. 

Mielipiteiden esittämiseen ja lausuntojen antamiseen arviointiohjelman johdosta varattiin

määräaika 13.8.1999 saakka.

YVA-prosessiin liittyvän tiedonvälittymisen varmistamiseksi on kutsuttu koolle

yhteistyöryhmä, joka seuraa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen ja sitä tukevien

ympäristöselvitysten laadintaa ja edistymistä. Seurantaryhmään kutsuttiin lähinnä em.

ssidosryhmien edustajia. Hankkeesta vastaava tekee lisäksi hanketta tunnetuksi omalla

viestinnällään kuten järjestämällään tiedotustilaisuudella 23.6.1999.

Lausunnot ja mielipiteet

Ympäristökeskukselle toimitettiin kymmenen lausuntoa ja mielipiteitä on toimitettu kaksi.

Hakkeesta esitetyistä lausunnoista ja mielipiteistä on liitetty oheen tiivistelmä.

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain tavoitteena on edistää

ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja

päätöksenteossa ja samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Maassamme on meneillään ja käyty useita yksittäisten voimalaitoshankkeiden

ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä. Yksittäisten voimalaitoshankkeiden

YVA-menettelyissä on huomio kiinnitetty pääosin yhden tietyllä paikalla ja tietyllä

polttoainekonseptilla toteutettavaksi suunniteltuun päävaihtoehtoon. Esimerkiksi

energiansäästön ja toisaalta eri polttoaineratkaisuilla ja eri sijoituspaikoilla tapahtuvia

energiankulutuksen kasvun tyydyttämisen kokonaisvaikutuksia on hankkeissa tarkasteltu

kovin periaattellisella tasolla. Yksittäisen voimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten

arviointia vaikeuttaa myös valtakunnallisten energiaohjelmien ympäristövaikutusten

arviointien puuttuminen.

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus katsoo, että UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan

voimalaitoshankkeen arviointiohjelma muodostaa selkeän kokonaisuuden, joka kattaa

varsin hyvin ympäristövaikutusten arviointilain 10 §:n ja -asetuksen 11 §:n siltä edellyttämät

seikat. Esitettyyn arviointiohjelmaan Kaakkois-Suomen ympäristökeskus esittää lisäksi

huomioon otettavaksi seuraavan:

Arvio Kaukaan tehtaiden energiantarpeen ja kaukolämpötarpeen sekä toisaalta

vaikutusalueen sähkön- ja voimantuotannon muutoksien esittämisessä tulee pyrkiä

selkeyteen. 

Voimalaitoshanketta suunnitellaan alueelle, jota kuormittaa paitsi koko Kaukaan laitosalue,

myös mm. muut toiminnanharjoittajat sekä liikenne. Tämän voimalaitoshankkeen

ympäristövaikusten tarkasteluun tuliskin sisällyttää tarpeellisessa määrin paitsi koko

voimantuotannon, myös koko Kaukaan laitosalueen alueen ja vaikutuksesta riippuen myös

muiden toiminnot, jotta voidaan arvioida tämän hankkeen häiriötä lisäävää tai vähentävää

vaikutusta verrattuna nykyisen laitoksen tai muiden kuormittajien vaikutukseen. 

Polttoaineiden osalta tulee lisäksi tarkastella mahdollisuuksia käyttää yhdyskuntajätteestä

jalostettuja polttoaineita (RDF ja vastaavat) ja arvioida niiden käytön merkitystä eri

polttoaitekniikoilla ilmapäästöihin, tuhkan laatuun sekä ympäristö- ja terveysvaikutuksiin.

Voimalaitoksen talousalueella yhdyskuntajätteestä jalostetun polttoaineen tarjontaa ja

käyttöpotentiaalia näille polttoaineille olisi ainakin vanhassa käyttöön jäävässä

kuorikattilassa, jossa tulistinlämpötila ja kattilakorroosio jäävät uusia kattiloita alemmaksi ja

josta vapautunee polttokapasiteettia uusille polttoainejakeille. 

Voimalaitoksen päästöjä ja niiden vähentämistä tulee tarkastella ottaen huomioon

BAT-periaate. Tämä edellyttää erityisesti savukaasujen rikkidioksidi- ja typenoksidien

päästöjen erillisen poiston tarkastelua: esim. rikinposto kalkkisyötöllä ja NOx:n poisto

Kaukaan omilla prosesseilla. 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että hankevaihtoehtojen vaikutus paikalliseen ilman

laatuun tulee selkeästi ja havainnollisesti esitettyä. Ilmapäästöjen vaikutuksia tulee tarkastella

suhteessa koko vaikutusalueen ilman hiukkas-, rikkidioksidi- ja NOx-pitoisuuksiin.

Mahdollisia turpeenpoltosta aiheutuvia hajuhaittoja tulee myös tarkastella. Koko Kaukaan

laitosten osuus pitkä- ja lyhytaikaismaksipitoisuuksista tulee arvioida, samoin myös osuus

päästöistä, jotta yhden laitoksen osalta tavoitteena oleva 40 % maksiosuus alueen kaikista

alueen päästöistä voidaan ottaa huomioon suunnittelussa. Tämä edellyttää muiden suurten

laitosten sekä liikenteen päästöjen huomioon ottamista laskelmissa. 

Tarkasteltaessa hankkeen vaikutuksia ekosysteemiin tulee erityisesti ottaa huomioon

happamoittavien päästöjen vaikutus metsä- ja vesiluontoon. Lisäksi tulee ottaa huomioon

ko. vaikutusten tarkkailu suunniteltaessa hankkeen tarkkailuohjelmaa esimerkiksi

bioindikaattoriselvityksin nykytilassa sekä hankkeen toteuttamisen jälkeen.

Jäähdytysvesien ottamisen ja vesistöön johtamisen osalta tulee arvioida lämpökuorman

vaikutusta myös vesiekosysteemiin sekä virkistyskäyttöön.

Melun osalta tulee kiinnittää huomiota hankkeen vaikutusten havainnolliseen kuvaamiseen

meluekvivalenttikäyriä apuna käyttäen (45, 50, jne.dBLAeq yöllä, 50, 55, jne. dBLAeq

päivällä). Tarkasteluun tulee liittää arvio uusien eri melutasoille altistuvien asukkaiden tai

muissa häiriintyvissä kohteissa oleskelevien määrästä. Melutilannetta tulee tarkastella

toisaalta ottaen huomioon koko Kaukaan laitoksen lähimmissä häiriintyvissä kohteissa tällä

hetkellä aiheuttama melutaso ja toisaalta tulee tämän muutoshankkeen suunnittelussa ottaa

huomioon mahdollisuus myöhemmin päästä koko laitoksen osalta melutasoissa ohjearvojen

mukaiseen tilanteeseen.

Liikenteen osalta tulee kuljetusreitit valtatieltä esittää karttapohjallaa. Lisäksi tulee ottaa

huomioon em. melutilanteen havainnollista kuvaamista sekä altistuneiden määrää koskevat

kannanotot.

Puutteena ohjelmaan todettakoon, että voimansiirrosta Luukkalan kytkinasemalle ei ole

arvioitu, mitä muutoksia nykyiseen voimajohtoon tarvitaan. Laadittavaan

ympäristövaikutusten arviointiselostukseen tulee liittää kuvaus nykyisestä linjasta sekä

muutoksista sekä voimajohdon parantamisen ympäristövaikutuksista soveltuvin osin

YVA-menettylylain mukaan terveysvaikutusarvioneen. Vaikka YVA-lain mukaista

menettelyä 110 kV:n sähköjohdon parantaminen ei vaadikaan, saattaa perusparantaminen

edellyttää sähkömarkkinalain mukaista sähkömarkkinaviranomaisen lupaa.

Lupahakemuksessa on tällöin esitettävä tiedot mm. hankkeen ympäristövaikutuksista.

Asiakirjoissa on suositeltavaa pitäytyä käyttämään SI-yksiköitä selkeyden ja vertailujen

yksinkertaistamiseksi ja helpottamiseksi.

YVA-menettelyn yhtenä keskeisenä tarkoituksena on lisätä eri sidosryhmien välistä

vuorovaikutusta ja lisätä tiedonkulkua. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus pitää hyvänä,

että sidosryhmät on kutsuttu yhteistyöryhmään, jossa seurataan ja kommentoidaan

selostuksen ja sitä tukevien ympäristöselvitysten laadintaa. Tiedotussuunnitelman mukaisesti

hankkeesta vastaava järjestää lisäksi erillisiä tiedotustilaisuuksia yleisölle.

Lisäksi selostukseen tulee ottaa huomioon seuraavat oikaisut:

Rakennusluvan hankkeelle myöntää Lappeenrannan rakennuslautakunta.

Voimalaitos sijoittuu vahvistetun seutukaavan teollisuustoimintojen alueelle. 

( Maakuntavaltuuston 25.11.1997 hyväksymä neljäs seutukaava) 

LAUSUNNON NÄHTÄVILLÄ OLO

Yhteysviranomaisen lausunto on nähtävillä yhdessä arviointiohjelman kanssa

arviointimenettelyn ajan seuraavissa paikoissa virastojen aukioloaikoina:

     Lappeenrannan kaupungin ympäristövirasto (Pohjolankatu 14) 

     Lappeenrannan maakuntakirjasto (Valtakatu 47), 

     Taipalsaaren kunnantoimiston neuvonta (Kellomäentie 1) 

     Taipalsaaren pääkirjasto (Rantatie 3) 

     Joutsenon kunnan keskusarkistonhoitaja (Kesolantie 1) 

     Joutsenon kirjasto (Keskuskatu 2) 

     Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen Lappeenrannan toimipaikka (Laserkatu 6,

     Lappeenranta) 

     Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen Kouvolan toimipaikka (Kauppamiehenkatu

     4, Kouvola). 

Johtajan sijainen

yli-insinööri Tapani Eskola

Yli-tarkastaja Erja Monto

 LIITTEET

                   tiivistelmä arviointiohjelmasta annetuista lausunnoista ja

                   mielipiteistä

                   arviointiohjelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet (hankkeesta

                   vastaavalle)

JAKELU JA MAKSUT 

UPM-Kymmene Oyj, Kaukas 

Maksu 10 000 mk

Peruste: ympäristöministeriön päätös alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista

suoritteista (240/95)

